Kvietimo 1 priedas

SANDĖLIAVIMO STELAŽAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Informacija apie Pirkimo objektą:

1.1. Sandėliavimo stelažai (toliau – Įranga).

1.2. Įranga perkama su pristatymo ir montavimo paslauga.

2. Pirkimo objekto apimtys:

2.1. Preliminarus perkamų Prekių kiekis, nurodytas Techninės specifikacijos 1 priede, gali keistis tiek į didesnę, tiek į mažesnę pusę, priklausomai nuo poreikio, tačiau neviršijant bendros Sutarties vertės. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus kiekio. Prekės bus perkamos pagal poreikį, Pirkėjo atstovui teikiant atskirus užsakymus raštu Tiekėjo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu adresu.

2.2. Kitos Prekės – tai Techninės specifikacijos 1 priede nenurodytos, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašios Prekės. Šios Prekės bus perkamos Tiekėjo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių Prekių kainomis, galiojančiomis Užsakymo pateikimo diena.

2.3. Minimalus užsakymo kiekis vieno užsakymo ne mažiau 3 sekcijų stelažo (gali būti skirtingi stelažo tipai).

2.4  Užsakymo įvykdymo terminas 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjo Sutartyje nurodyto atstovo elektroniniu pašto adresu.

2.5. Įkainiai stelažo konstrukcijų elementų pateikiami su montavimo paslauga užsakyme nurodytu adresu.

2.6. Už prekių pristatymą užsakyme nurodytu adresus apmokame pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodyta įkainį.

2.7. Prekės turi būti naujos, pilnai sukomplektuotos, anksčiau niekur nenaudotos.

3. Įrangos tipai ir techniniai reikalavimai:

3.1. Paletiniai stelažai H - 5000 mm

|  | Stelažų tipas | Paletiniai stelažai |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | ne mažiau kaip 1 mm storio dažytas plienas |
|  | Sekcijos/traversų ilgis | 3000mm ± 5% |
|  | Stelažo gylis | 1100mm ± 5% |
|  | Stelažo aukštis (rėmo kojos aukštis) | 5000mm ± 10% |
|  | Sijiniai aukštai (be žemės) | 3 |
|  | Pirmas sijų lygis įkabinamas į aukštį nuo grindų | H-2000 mm |
|  | Apkrova 2700mm lentynai | ≥2500kg |
|  | Montavimas ir tvirtinimas | Stelažai pritvirtinami prie grindų |
|  | Rėmo perforacija | Rėmai (stovai) turi būti suprojektuoti taip, kad lengvai leistų keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį minimaliai kas 50 mm, maksimaliai kas 150 mm žingsniu į žemesnę ir aukštesnę vertikalią poziciją. |
|  | Stelažo lentynos | Lentynos turi būti su mediniu uždengimu (MDF plokštė). |
|  | Stelažų kojų apsauga | Visos stelažų kojos turi būti papildomai apsaugotos 00 mm (± 5%). aukščio ryškios spalvos, tvirtomis metalinėmis kojų apsaugomis. |
|  | Stelažų maksimalios apkrovos žymėjimas | Visuose stelažuose turi būti aiškiai nurodyta, gerai matomoje vietoje, leistina maksimali stelažo apkrova. |

3.2. Paletiniai stelažai H - 3000 mm

|  | Stelažų tipas | Paletiniai stelažai |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | ne mažiau kaip 1 mm storio dažytas plienas |
|  | Sekcijos/traversų ilgis | 3000mm ± 5% |
|  | Stelažo gylis | 1100mm ± 5% |
|  | Stelažo aukštis (rėmo kojos aukštis) | 3000mm ± 10% |
|  | Sijiniai aukštai (be žemės) | 2 |
|  | Pirmas sijų lygis įkabinamas į aukštį nuo grindų | H-1500 mm |
|  | Apkrova 2700mm lentynai | ≥2500kg |
|  | Montavimas ir tvirtinimas | Stelažai pritvirtinami prie grindų. |
|  | Rėmo perforacija | Rėmai (stovai) turi būti suprojektuoti taip, kad lengvai leistų keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį minimaliai kas 50 mm, maksimaliai kas 150 mm žingsniu į žemesnę ir aukštesnę vertikalią poziciją. |
|  | Stelažo lentynos | Lentynos turi būti su mediniu uždengimu (MDF plokštė). |
|  | Stelažų kojų apsauga | Visos stelažų kojos turi būti papildomai apsaugotos 400 mm (± 5%). aukščio ryškios spalvos, tvirtomis metalinėmis kojų apsaugomis. |
|  | Stelažų maksimalios apkrovos žymėjimas | Visuose stelažuose turi būti aiškiai nurodyta, gerai matomoje vietoje, leistina maksimali stelažo apkrova. |

3.3. Konsoliniai stelažai

|  | Stelažų tipas | Dvipusis konsolinis stelažas |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | ne mažiau kaip 1 mm storio dažytas plienas |
|  | Skersiniai tvirtinimui | 1000mm ± 5% |
|  | Šakos | 1000mm ± 5% |
|  | Stelažo aukštis (dvipusis statramstis) | 2500mm ± 10% |
|  | Šakų skaičius į statramstį | 8 |
|  | Apkrova šakai | ≥500kg |
|  | Rėmo perforacija | Rėmai (stovai) turi būti suprojektuoti taip, kad lengvai leistų keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį minimaliai kas 100 mm. |
|  | Stelažų maksimalios apkrovos žymėjimas | Visuose stelažuose turi būti aiškiai nurodyta, gerai matomoje vietoje, leistina maksimali stelažo apkrova. |

3.4. Lengvieji universalūs stelažai L-900

|  | Stelažų tipas | Lengvieji universalūs stelažai |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | Dažytas arba cinkuotas plienas |
|  | Sekcijos/traversų ilgis | 900mm ± 5% |
|  | Stelažo gylis | 800mm ± 5% |
|  | Stelažo aukštis (rėmo kojos aukštis) | 2500mm ± 10% |
|  | Sijiniai aukštai (be žemės) | 4 |
|  | Pirmas sijų lygis įkabinamas į aukštį nuo grindų | H-600 mm |
|  | Apkrova 900 mm lentynai | ≥180kg |
|  | Montavimas ir tvirtinimas | Stelažai pritvirtinami prie grindų. |
|  | Rėmo perforacija | Rėmai (stovai) turi būti suprojektuoti taip, kad lengvai leistų keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį į žemesnę ir aukštesnę vertikalią poziciją. |
|  | Stelažo lentynos | Dažytas arba cinkuotas plienas |

3.5. Lengvieji universalūs stelažai L-1200

|  | Stelažų tipas | Lengvieji universalūs stelažai |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | Dažytas arba cinkuotas plienas |
|  | Sekcijos/traversų ilgis | 1200mm ± 5% |
|  | Stelažo gylis | 800mm ± 5% |
|  | Stelažo aukštis (rėmo kojos aukštis) | 2500mm ± 10% |
|  | Sijiniai aukštai (be žemės) | 4 |
|  | Pirmas sijų lygis įkabinamas į aukštį nuo grindų | H-600 mm |
|  | Apkrova 900mm lentynai | ≥240kg |
|  | Montavimas ir tvirtinimas | Stelažai pritvirtinami prie grindų. |
|  | Rėmo perforacija | Rėmai (stovai) turi būti suprojektuoti taip, kad lengvai leistų keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį į žemesnę ir aukštesnę vertikalią poziciją. |
|  | Stelažo lentynos | Dažytas arba cinkuotas plienas |

3.6. Universalūs stelažai Nr. 1

|  | Stelažų tipas | Sunkiems ir dideliems kroviniams pritaikytas, ypatingai tvirtas - plačios konstrukcijos stelažas. |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | Dažytas arba cinkuotas plienas |
|  | Sijiniai aukštai (be žemės) | 4 |
|  | Lentynos plotis | 2700mm ± 5% |
|  | Stelažo gylis | 1000mm ± 5% |
|  | Stelažo aukštis (rėmo kojos aukštis) | 2500mm ± 10% |
|  | Apkrova lentynai | ≥700kg |
|  | Montavimas ir tvirtinimas | Pastatomi stelažai |
|  | Rėmo perforacija | Rėmai (stovai) turi būti suprojektuoti taip, kad lengvai leistų keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį į žemesnę ir aukštesnę vertikalią poziciją. |
|  | Lentynos tipas, medžiaga | MDF plokštė |
|  | Lentynos storis | ≥22mm |

3.7. Universalūs stelažai Nr. 2

|  | Stelažų tipas | Sunkiems ir dideliems kroviniams pritaikytas, ypatingai tvirtas - plačios konstrukcijos stelažas. |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | Dažytas arba cinkuotas plienas |
|  | Sijiniai aukštai (be žemės) | 4 |
|  | Lentynos plotis | 1800mm± 5% |
|  | Stelažo gylis | 600mm ± 5% |
|  | Stelažo aukštis (rėmo kojos aukštis) | 2500mm ± 10% |
|  | Apkrova lentynai | ≥700kg |
|  | Montavimas ir tvirtinimas | Pastatomi stelažai |
|  | Rėmo perforacija | Rėmai (stovai) turi būti suprojektuoti taip, kad lengvai leistų keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį į žemesnę ir aukštesnę vertikalią poziciją. |
|  | Lentynos tipas, medžiaga | MDF plokštė |
|  | Lentynos storis | ≥22mm |

4. Užsakymo teikimo tvarka:

  - Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Paskutinis užsakymas Tiekėjui gali būti teikiamas ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos.

  - Prekės pristatomos darbo dienomis, šalių suderintu laiku. Pirkėjas pateikia Tiekėjui užsakymą, kuriame nurodomas stelažų tipas ir kiekiai, pristatymo adresas, pristatymo/montavimo data ir laikas (jei montavimo darbus pradėti konkrečiu metu yra aktualu Pirkėjui), atsakingą už prekių priėmimą asmenį.

  - Tiekėjas turės galimybę, po užsakymo gavimo, susiderinus laiką su Pirkėjo atstovu apžiūrėti objektą iki planuojamų montavimo paslaugų teikimo datos, bet tai nebus apmokama Pirkėjo.

  - Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamo pristatymo. Tikslus pristatymo terminas nurodomas 2 valandų tikslumu. Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą krovinio iškrovimui ir montavimui.

  - Derinant pristatymo laiką Perkantysis subjektas gali pareikalauti nurodyti Prekių pristatymą ir montavimą vykdančių asmenų vardų ir pavardžių, telefono numerių, automobilių valstybinių numerių. Pažeidus šio punkto reikalavimus Pirkėjas gali nepriimti Prekių ir/ar neįleisti Tiekėjo į sandėlio teritoriją, nepratęsiant Užsakymo įvykdymo termino.

5. Pristatymo adresai:

- Santarvės g. 39, Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r. sav.

- Gintalų k., Degaičių sen., Telšių r. sav.

- Kauno kel. 9, Butkūnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav.

- Lankų g. 45, Butrimiškių k. Alytaus sen., Alytaus r. sav.

- Pastotės g. 9, Biruliškių k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

- Vilijos g. 67, Karveliškių vs., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

- Elektrinės g. 21, Elektrėnų m. sav.

- Pramonės g. 2E, Šiaulių m. sav.

6. Kiti reikalavimai:

6.1. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo valandomis pirmadienį – ketvirtadienį 7:30 – 16:30 val., penktadienį    7:30 – 15:30 val.

6.2. Tiekėjas privalo Užtikrinti, kad vykdant Sutartį Tiekėjo darbuotojai laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

7. Priedai

TS priedas – Preliminarūs kiekiai ir įkainiai.