Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai intraokuliniai lęšiai VPP-5306

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas ir reikalavimai perkamai prekei |
| --- | --- |
| 1 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai, išplėsto matymo diapazono, IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge) |
|  | 1. Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 374,0nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 375,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių. |
|  | 2. Bendras ilgis: 13,0 mm |
|  | 3. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm |
|  | 4. Optinės dalies savybės: abipusiai išgaubta, priekinis paviršius - asferinis „wave front“ dizaino, užpakalinis paviršius - achromatinis, difrakcinis, skirtas sumažinti chromatinę aberaciją didesniam kontrastiniam jautrumui ir regos lauko praplėtimui. Optinės dalies storis centre 0,7 mm (+20,0D IOL) |
|  | 5. Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360O Edge dizainas), matinis |
|  | 6. Laužiamoji galia: nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų. |
|  | 7. Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C |
|  | 8. Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją |
|  | 9. Atraminių elementų forma: „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm. |
|  | 10. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0o |
|  | 11. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus. |
|  | 12. Orientacinis kiekis:300 |
| 2 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai, toriniai, išplėsto matymo diapazono, IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge) |
|  | 1. Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) –374nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 375,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių. |
|  | 2. Bendras ilgis: 13,0 mm |
|  | 3. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm |
|  | 4. Optinės dalies savybės: abipusiai išgaubta, priekinis paviršius – torinis, asferinis „wave front“ dizaino, užpakalinis paviršius - achromatinis, difrakcinis, skirtas sumažinti chromatinę aberaciją didesniam kontrastiniam jautrumui ir regos lauko praplėtimui. Optinės dalies storis centre 0,7 mm (+20,0D IOL) |
|  | 5. Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360O Edge dizainas), matinis |
|  | 6. Laužiamoji galia: nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų. |
|  | 7. Torinio elemento laužiamoji galia: 1,50D 2,25D 3,00D 3,75D |
|  | 8. Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C |
|  | 9. Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, torinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją |
|  | 10. Atraminių elementų forma: „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm. |
|  | 11. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0o |
|  | 12. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus. |
|  | 13. Orientacinis kiekis:100 |
| 3 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge) |
|  | 1. Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 375,0nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių. |
|  | 2. Bendras ilgis: 13,0 mm |
|  | 3. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm |
|  | 4. Optinės dalies savybės: priekinis paviršius asferinis – torinis su pažymėtu cilindro ašies markeriu, abipusiai išgaubta, optinės dalies storis centre 0,7 mm (+20,0D IOL) |
|  | 5. Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360O Edge dizainas), matinis |
|  | 6. Laužiamoji galia: nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų. |
|  | 7. Torinio elemento laužiamoji galia 1,0D 1,50D 2,25D 3,00D 4,00D 4,50D 5,25D 6,00D 7,25D 8,00D |
|  | 8. Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C |
|  | 9. Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis - torinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją |
|  | 10. Atraminių elementų forma: modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm. |
|  | 11. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0o |
|  | 12. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus. |
|  | 13. Orientacinis kiekis:300 |

Privalomi reikalavimai:

- Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru.

- Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu ir privaloma kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą (pateikti sertifikato kopiją) ir FDA arba EB atitikties deklaracijų kopijas.

- Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.

- Tiekėjai Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti dažniausiai naudojamų dydžių (20-22 D, ilgis 12,5-13,0 mm, optinės dalies diametras 5,5- 6,0 mm) užpakalinės kameros sulankstomų lęšių pavyzdžių.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus).

- Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigą vienkartinius arba daugkartinio naudojimo injektorius, pagal gydymo įstaigos poreikį nemokamai.

- Intraokulinių lęšių pristatymas į gydymo įstaigą užtikrinamas per 10 d.d. nuo užsakymo.

- Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ.

- Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Knowledge indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšių pooperacinius rezultatus