Pirkimo sąlygų 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PATIKSLINTA)

BENDRI REIKALAVIMAI:

1. Į baldų kainą turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su baldų gamyba, pristatymu ir montavimu.

2. Baldams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo.

4. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi be mechaninių pažeidimų, turi atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

5. Taikomi minimalūs aplinkosauginiai kriterijai (tiekėjas prekių pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams): 5.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 5.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 5.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 5.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 5.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 5.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 5.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 5.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. 6. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje su Pirkėju (Užsakovu). Laimėjęs Tiekėjas prieš pristatant ir montuojant baldus turės pateikti Pirkėjui (jo atsakingiems asmenims) derinti vizualizaciją. TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

|  | Pavadinimas, matmenys ± 50 mm | Kiekis vnt. | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 kab. |  |  |  |
|  | Dokumentų spinta 860x400x2000 | 2 | Dokumentų spinta pusiau atvira – apatinės ir viršutinės dvi lentynos turi būti dengiamos durelėmis. Centrinė spintos dalis atvira. Spintos korpusas ir fasadai – turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadai be rankenėlių, su „Push to open“ funkcija. Dvi lentynos reguliuojamo aukščio, likusios stacionarios. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Falš fasadas 475x18x2000 | 1 | Turi būti gaminamas iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Kampinis darbo stalas 1450x1700x750 | 1 | Stalo stalviršis turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams su švelniu uždarymu 300x120±20 mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalas su kojų uždanga, kuri gaminama iš ne mažiau 18 mm LMDP, h350mm±50 mm. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Mobilus stalčių blokas 430x500x600 | 1 | Stalčių blokas keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai gumuoti. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas – gaminama iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadai – turi būti gaminami iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Kavos staliukas Ø640x600 | 1 | Staliuko stalviršis apvalus turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliuko koja-metalinė bazė dažyta milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Minkštasuolis L-1700 | 1 | Minkštasuolis su porankiais, atlošu. Su metalinėmis kojelėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, aukštis ne mažiau 100 mm. Minkštasuolis traukiamas eko oda arba gobelenu - derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Pufas 420x420x420 | 1 | Pufas su kojalėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, h25 mm. Traukiamas eko oda arba gobelenu- derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Dokumentų spinta 450x420x2000 | 1 | Dokumentų spinta pusiau atvira – apatinės dvi lentynos turi būti dengiamos durelėmis. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadas be rankenėlių, su „Push to open“ funkcija. Trys lentynos reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 02 kab. |  |  |  |
|  | Darbo stalas 1400x550x750 | 1 | Stalo stalviršis stačiakampio formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams Ø60-80mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu dvi jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Mobilus stalčių blokas 430x500x600 | 1 | Stalčių blokas keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai gumuoti. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas– gaminama iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadai - gaminami iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. |
|  | Kavos staliukas Ø640x600 | 1 | Staliuko stalviršis apvalus – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliuko koja-metalinė bazė dažyta milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Spintelė 800x400x750 | 1 | Spintelė uždara – dviejų varstomų durų. Spintelės korpusas ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadas be rankenėlių, su „Push to open“ funkcija. Spintelėje viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spintelė konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Minkštasuolis L-2450 | 1 | Komplektą sudaro 1 dalis su atlošu, 2-vi kampinės dalys. Minkštasuoliai su metalinėmis kojelėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, aukštis 100 mm ±5 mm. Minkštasuolis traukiamas eko oda arba gobelenu- derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Pufas 420x420x420 | 1 | Pufas su kojalėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, h25 mm. Traukiamas eko oda arba gobelenu- derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 30 kab. |  |  |  |
|  | Kampinis minkštasuolis 1060x770 | 1 | Minkštas kampas su miegojimo funkcija. Kojelės reguliuojamo aukščio, h25 mm. Traukiamas eko oda arba gobelenu- derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Žurnalinis staliukas 500x450x600 | 1 | Staliuko stalviršis stačiakampis – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliuko koja-metalinis rėmas L formos, gaminamas iš metalo profilio ne mažesnio nei 25x25 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Uždara spinta 800x400x2000 | 2 | Uždara spinta – apatinės dvi lentynos ir viršutinės 3 lentynos dengiamos varstomomis durelėmis, centrinėje spintos dalyje – stalčius per visą spintos plotį. Bėgeliai švelnaus uždarymo. Spintos korpusas ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Trys lentynos reguliuojamo aukščio, likusios stacionarios. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 26 kab. |  |  |  |
|  | Rūbų spinta 2380x585x2000 | 1 | Rūbų spinta su dvejomis slankiojančiomis durimis aliuminio profilyje. Spintos vidinė dalis suskirstyta į 4 dalis. Dvi dalys pritaikytos rūbų kabinimui- skyriuje dvi lentynos, pakabų kartelė. Dvi dalys -su reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos korpusas ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Veidrodis 480x1600 | 1 | Veidrodis 5-6 mm, klijuojamas ant ne mažiau 10 mm LMDP pagrindo. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Suoliukas 1000x360x450 | 1 | Suoliuko viršus – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliukas su metaliniu rėmu- gaminamas iš metalo profilio ne mažesnio nei 40x40 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 20 kab. |  |  |  |
|  | Virtuvinių spintelių kompl. L-2750x600x2100 | 1 | Virtuvinių spintelių komplektas sudarytas iš pastatomų ir pakabinamų spintelių, numatyta vieta užsakovo šaldytuvui. Pastatomos spintelės: Pastatoma dviejų varstomų durelių spintelė skirta plautuvei ir maišytuvui (nerūdijančio plieno plautuvę ir maišytuvą komplektuoja gamintojas) – 1 vnt. Pastatoma spintelė vienų varstomų durelių su reguliuojamo aukščio lentyna – 2 vnt. Pastatoma spintelė su trimis stalčiais. Bėgeliai švelnaus uždarymo – 1 vnt. Pastatomas spinteles jungia bendras vientisas stalviršis gaminamas iš MDP dengiamas HPL, storis ne mažiau 38 mm. Pakabinamos spintelės: Pakabinama spintelė su dvejomis varstomomis durelėmis, su dviejų dalių indų džiovykla – 1 vnt. Pakabinama spintelė su vienomis varstomomis durelėmis, dviem reguliuojamo aukščio lentynomis viduje – 3 vnt. Pakabinamų spintelių fasadas užleistas ne mažiau 25 mm spintelių atidarymui. Pastatomos spintelės su rankenėlėmis. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tarp pakabinamų ir pastatomų spintelių montuojama HPL sienutė, ne mažiau 10 mm. Spintelių korpusai ir fasadai – turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Stalas 750x750x750 | 3 | Staliuko stalviršis stačiakampis, su suapvalintomis briaunomis –gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliuko koja-metalinė bazė dažyta milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 31 kab. |  |  |  |
|  | Virtuvinių spintelių kompl. L-2280x600x2100 | 1 | Virtuvinių spintelių komplektas sudarytas iš pastatomų ir pakabinamų spintelių. Pastatomos spintelės: Pastatoma dviejų varstomų durelių spintelė skirta plautuvei ir maišytuvui (nerūdijančio plieno plautuvę ir maišytuvą komplektuoja gamintojas) – 1 vnt. Pastatoma spintelė vienų varstomų durelių – 1 vnt. Pastatoma spintelė su trimis stalčiais. Bėgeliai švelnaus uždarymo – 1 vnt. Pastatomas spinteles jungia bendras vientisas stalviršis gaminamas iš MDP dengiamas HPL, storis ne mažiau 38 mm. Pakabinamos spintelės: Pakabinama spintelė su dvejomis varstomomis durelėmis, su dviejų dalių indų džiovykla – 1 vnt. Pakabinama spintelė su vienomis varstomomis durelėmis, dviem reguliuojamo aukščio lentynomis viduje – 3 vnt. Pakabinamų spintelių fasadas užleistas ne mažiau 25 mm spintelių atidarymui. Pastatomos spintelės su rankenėlėmis. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tarp pakabinamų ir pastatomų spintelių montuojama HPL sienutė, ne mažiau 10 mm. Spintelių korpusai ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
| 08 kab. |  |  |  |
|  | Vaistų spinta 600x500x1150 | 1 | Spinta uždara, pakabinama su vienomis varstomomis durelėmis. Spintos korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Trys lentynos reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Vaistų spinta 880x500x2000 | 2 | Uždara spinta su keturiomis varstomomis durelėmis. Spintos korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Keturios lentynos reguliuojamo aukščio, likusios stacionarios. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Vaistų spintelė 1240x420x850 | 2 | Uždara spintelė su dvejomis varstomomis durelėmis. Su vertikalia pertvara. Spintelės korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Dvi lentynos reguliuojamo aukščio, likusios stacionarios. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Spintelė 1620x600x850 | 1 | Spintelė uždara trijų durelių. Pritaikyta užsakovo šaldytuvui ir termostatui įmontuoti. Matmenys tikslinami. Spintelės korpusas ir fasadas – turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Spintelė su bendru vientisu stalviršiu gaminamu iš MDP dengiamu HPL, storis ne mažiau 38 mm. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Vaistų spinta 1000x500x2000 | 1 | Uždara spinta su dvejomis varstomomis durelėmis. Su vertikalia pertvara. Spintos korpusas ir fasadas – turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Šešios lentynos reguliuojamo aukščio, likusios stacionarios. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
| 09 kab. |  |  |  |
|  | Darbo stalas 1175x650x750 | 3 | Stalo stalviršis stačiakampio formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams švelnaus uždarymo 300x120 ±20 mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu dvi jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Stalviršis 1163x240x25 | 1 | Stalviršis stačiakampio formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. |
|  | Darbo stalas 1500x650x750 | 1 | Stalo stalviršis stačiakampio formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams švelnaus uždarymo 300x120 ±20 mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu dvi jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Mobilus stalčių blokas 430x500x600 | 4 | Stalčių blokas keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai gumuoti. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas – turi būti gaminama iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadai - gaminami iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Dokumentų spinta 600x400x2000 | 1 | Dokumentų spinta pusiau atvira – apatinės dvi lentynos dengiamos durelėmis. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Trys lentynos reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Minkštasuolis L-2400 | 1 | Komplektą sudaro 1 dalis su atlošu, 2-vi kampinės dalys. Minkštasuoliai su metalinėmis kojelėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, aukštis 100 mm ±5 mm. Minkštasuolis traukiamas eko oda arba gobelenu- derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Darbo stalas 1720x650x750 | 1 | Stalo stalviršis stačiakampio formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams švelnaus uždarymo 300x120 ±20 mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu dvi jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 23 kab. |  |  |  |
|  | Uždara spinta su antresole 600x600x2400 | 1 | Uždara spinta su antresole. Spintos vidus - su vertikalia pertvara, lentynėle, pakabų kartele. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Uždara spinta su antresole 770x600x2400 | 1 | Uždara spinta su antresole. Spintos vidus - su lentynėle, pakabų kartele. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Uždara spinta su antresole 800x600x2400 | 3 | Uždara spinta su antresole. Spintos vidus - su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Darbo stalas 1400x600x750 | 1 | Stalo stalviršis stačiakampio formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams švelnaus uždarymo 300x120 ±20 mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu dvi jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Mobilus stalčių blokas 430x500x600 | 1 | Stalčių blokas keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai gumuoti. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas – turi būti gaminama iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadai – turi būti gaminami iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Minkštasuolis L-600 | 2 | Minkštasuolis su atlošu ir su metalinėmis kojelėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, aukštis 100 mm ±5 mm. Minkštasuolis traukiamas eko oda arba gobelenu - derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 24 kab. |  |  |  |
|  | Dokumentų spinta 800x400x2000 | 2 | Uždara spinta dviejų varstomų durų. Spintos vidus - su trys reguliuojamo aukščio lentynomis, viena stacionari. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Dokumentų spinta 800x400x2000 | 1 | Uždara spinta - apatinės durelės LMDP, viršutinės – grūdintas stiklas. Spintos vidus - su trys reguliuojamo aukščio lentynomis, viena stacionari. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Rūbų spinta 600x600x2000 | 1 | Uždara rūbų spinta vienų varstomų durų. Spintos vidus - su vertikalia pertvara, lentynėle viršutinėje dalyje, lentynėle apatinėje dalyje, pakabų kartele. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Spintelė 700x600x750 | 1 | Spintelė uždara – dviejų varstomų durų. Spintelės stalviršis ne mažiau 25 mm. Spintelės korpusas ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spintelėje viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spintelė konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Kampinis darbo stalas 1400x1500x750 | 1 | Stalo stalviršis – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams su švelniu uždarymu 300x120±20 mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Mobilus stalčių blokas 430x500x600 | 1 | Stalčių blokas keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai gumuoti. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas– gaminama iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadai - gaminami iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Minkštasuolis L-600 | 2 | Minkštasuolis su atlošu Su metalinėmis kojelėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, aukštis 100 mm ±5 mm. Minkštasuolis traukiamas eko oda arba gobelenu- derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Žurnalinis staliukas 500x450x600 | 1 | Staliuko stalviršis stačiakampis – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliuko koja-metalinis rėmas L formos, gaminamas iš metalo profilio ne mažesnio nei 25x25 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 25 kab. |  |  |  |
|  | Stelažas 1000x600x2000 | 3 | Penkių lentynų universalus stelažas. Pagamintas iš milteliniu būdu nudažyto plieno. Lentynos turi papildomas uždaro profilio standumo briaunas. Lentynos reguliuojamos kas 25 mm. Stelažo stovai komplektuojami su plastikinėmis pėdelėmis. Stelažai lengvai renkami varžtais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Stelažas 800x600x2000 | 1 | Penkių lentynų universalus stelažas. Pagamintas iš milteliniu būdu nudažyto plieno. Lentynos turi papildomas uždaro profilio standumo briaunas. Lentynos reguliuojamos kas 25 mm. Stelažo stovai komplektuojami su plastikinėmis pėdelėmis. Stelažai lengvai renkami varžtais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 17 kab. |  |  |  |
|  | spinta 885x650x2000 | 1 | Uždara spinta dviejų varstomų durų. Spintos vidus - su trys reguliuojamo aukščio lentynomis, viena stacionari. Spintos korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | spinta 1600x650x2000 | 1 | Uždara spinta dviejų varstomų durų. Spintos vidus - su trys reguliuojamo aukščio lentynomis, viena stacionari. Spintos korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | spinta 1000x650x2000 | 1 | Uždara spinta dviejų varstomų durelių viršutinėje dalyje, keturiais stalčiais spintos apatinėje dalyje, ištraukiama lentynėle/staliuku spintos vidurinėje dalyje. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Spintos korpusas ir fasadas – turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 03 kab. |  |  |  |
|  | Uždara spinta 800x380x2000 | 1 | Uždara spinta dviejų varstomų durelių viršutinėje dalyje, dviejų varstomų durelių apatinėje dalyje, vientisu stalčiumi vidurinėje dalyje. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Spintos korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
| 21 kab. |  |  |  |
|  | Sofa lova L-2000 | 1 | Su patalynės dėže, su porankiais Kojelės reguliuojamo aukščio, aukštis 25 mm ±5 mm. Traukiamas eko oda arba gobelenu - derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Spintelė 500x450x750 | 1 | Spintelė uždara – vienų varstomų durų. Spintelė mobili, du ratukai fiksuojami. Spintelės korpusas ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spintelėje viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spintelė konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
|  | Žurnalinis staliukas 500x450x600 | 1 | Staliuko stalviršis stačiakampis – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliuko koja - metalinis rėmas L formos, gaminamas iš metalo profilio ne mažesnio nei 25x25 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Uždara spinta su antresole 800x420x2400 | 1 | Uždara spinta su antresole. Spintos vidus - su reguliuojamo aukščio lentynomis, vertikalia pertvara. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
| Dušas |  |  |  |
|  | Spintelė su rūbų kabykla 620x500x860 mm, 620x200x200 | 1 | Spintelė uždara – dviejų varstomų durų. Spintelė su metalinėmis h100 mm±10 mm kojelėmis. Spintelės korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spintelėje viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės stalviršis ne mažiau 38 mm MDP dengta HPL. Rūbų kabykla su lentynėle daiktams, 3 vnt. dvišakių kabliukų rūbams. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje |
| 19 kab. |  |  |  |
|  | Lova 850x2000 | 2 | Su patalynės dėže, su galvūgaliu iš šoniniu skydu. Korpusas - turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva Kojelės reguliuojamo aukščio. Traukiamas eko oda arba gobelenu- derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Žurnalinis staliukas 1000x600x600 | 1 | Staliuko stalviršis ovalo formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliukas mobilus, du ratukai fiksuojami. Staliuko korpusas, lentynėlė - gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Spintelė 800x400x1100 | 1 | Spintelė uždara – dviejų varstomų durų. Spintelės korpusas ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spintelėje dvi reguliuojamo aukščio lentynos. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spintelė konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Uždara spinta 780x420x2400 | 2 | Uždara spinta su antresole. Spintos vidus - su reguliuojamo aukščio lentynomis, vertikalia pertvara. Spintos korpusas ir fasadas – turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Spintelė 500x450x750 | 1 | Spintelė uždara – vienų varstomų durų. Spintelė mobili, du ratukai fiksuojami. Spintelės korpusas ir fasadai – turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spintelėje viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spintelė konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 18 kab. |  |  |  |
|  | Spintelė 800x400x1100 | 1 | Spintelė uždara – dviejų varstomų durų. Spintelės korpusas ir fasadai – turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spintelėje dvi reguliuojamo aukščio lentynos. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spintelė konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Uždara spinta 780x420x2000 | 1 | Uždara spinta dviejų varstomų durų Spintos vidus - su reguliuojamo aukščio lentynomis, vertikalia pertvara. Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Spintelė 500x450x750 | 1 | Spintelė uždara – vienų varstomų durų. Spintelė mobili, du ratukai fiksuojami. Spintelės korpusas ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles –metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spintelėje viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spintelė konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Žurnalinis staliukas 1000x600x600 | 1 | Staliuko stalviršis ovalo formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Staliukas mobilus, du ratukai fiksuojami. Staliuko korpusas, lentynėlė – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Sofa lova | 1 | Su patalynės dėže, su porankiais Kojelės reguliuojamo aukščio, aukštis 25 mm ±5 mm. Traukiamas eko oda arba gobelenu- derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Darbo stalas 1400x600x750 | 1 | Stalo stalviršis stačiakampio formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams Ø60-80 mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu dvi jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Mobilus stalčių blokas 430x500x600 | 1 | Stalčių blokas keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai gumuoti. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas – turi būti gaminama iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Fasadai - gaminami iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 15 kab. |  |  |  |
|  | Lentyna 3970x400x1200 | 1 | Lentyna atvira, tvirtinama prie sienos. Korpusas gaminamas iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Lentyna ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 04kab. |  |  |  |
|  | Uždara spinta 830x650x2000 | 1 | Uždara spinta dviejų varstomų durų Spintos vidus - pritaikytas valymo vežimėlio sandėliavimui. Spintos korpusas ir fasadas – turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Spinta konstrukciškai stabili, t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Lentyna 980x320x25 | 2 | Stačiakampio formos – turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Tvirtinama prie sienos su L formos laikikliais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Lentyna 550x320x25 | 2 | Stačiakampio formos – turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Tvirtinama prie sienos su L formos laikikliais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Darbastalis 2620x600x860 | 1 | Stalviršis gaminamas iš ne mažiau 38 mm MDP dengtos HPL. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 40x40mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| Papildomi baldai |  |  |  |
|  | Darbo stalas 1050x550x750 | 5 | Stalo stalviršis stačiakampio formos – turi būti gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Stalo kojos U formos, gaminamos iš metalinio vamzdžio 50x25mm ±5 mm, dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Prie stalo komplektuojamas stacionarus 4 stalčių blokas. Stalčių bloko korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
|  | Spintelė 500x500x900 | 2 | Stalčių blokas keturių stalčių, mobilus. Apatinis stalčius gilesnis. Ratukai gumuoti, du fiksuojami Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Spintelės korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Rankenėles – metalinės, derinamos su Užsakovu iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Papildomos rankenėlės stalčių šonuose – stūmimui/traukimui. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| Kėdės |  |  |  |
|  | Darbuotojo kėdė | 9 | Kėdžių naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos turi būti derinamos su Perkančiąja organizacija. Kėdės suprojektuotos laikantis ergonomikos principų, skirtos suaugusiam asmeniui. Jos patogios, o konstrukcija apgalvota ir leidžianti pritaikyti individualiai pagal kiekvieno darbuotojo poreikį ir fizines savybes. Ergonomiškai išformuota sėdimoji dalis ir nugaros atlošas. Kėdžių apkrova ne mažiau 110 kg. Sėdynės gylis reguliuojamas. Kėdės žvaigždė gaminama iš poliruoto aliuminio. Ratukai nebraižo grindų dangos (grindų danga, homogeninė, laminatas). Porankiai 3 D (reguliuojami trimis kryptimis: į aukštį (aukštyn – žemyn), į plotį (rankenėlės pagalba prasiplečia sėdimosios dalies erdvė, nenaudojant pagalbinių įrankių (atsuktuvų raktų)), porankių viršus juda pirmyn ir atgal). Kėdžių spalvą – parenka Užsakovas iš ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. |
|  | Lankytojo kėdė | 15 | Lengvai dezinfekuojama, traukta eko oda. Su metaliniu rėmu, 4 kojos Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| Koridorius |  |  |  |
|  | Minkštasuolis L-2400 | 1 | Minkštasuolis su atlošu, iš keturių atskirų dalių Su metalinėmis kojelėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, aukštis 100 mm ±5 mm. Minkštasuolis traukiamas eko oda arba gobelenu - derinama su užsakovu. Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |
| 16 |  |  |  |
|  | Stelažas 1000x600x2000 | 1 | Penkių lentynų universalus stelažas. Pagamintas iš milteliniu būdu nudažyto plieno. Lentynos turi papildomas uždaro profilio standumo briaunas. Lentynos reguliuojamos kas 25 mm. Stelažo stovai komplektuojami su plastikinėmis pėdelėmis. Stelažai lengvai renkami varžtais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje. |

____________