Mokslo paskirties pastato Sodų g. 50, Palangoje,

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

- Bendrieji reikalavimai darbams.

1.1. Tiekėjas statybos darbus privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

1.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

1.3. Vykdant darbus, tiekėjas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat  gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.

1.4. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.

1.5. Darbų metu neturi pablogėti, pastato ir teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių pažeidimus.

1.6. Kokie darbai turi būti atliekami, nurodyta šiame remonto darbų apraše ir jame pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Numatomų atlikti darbų aprašas ir darbų kiekių žiniaraščiai yra vienas kitą papildantys, todėl visi darbai, numatyti apraše ir darbų kiekių žiniaraščiuose, turės būti atlikti. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą vietoje ir įvertinti faktinius darbų kiekius.

1.7. Remonto metu teritorija apie pastatą (žalia veja, augalai, nuogrindų ir aikštelių danga) turi būti apsaugota ir nesugadinta, o sugadinus turės būti atstatyta.

1.8. Fasadų remonto metu demontuoti įrenginiai (lietvamzdžiai, apsauginės rūsio švieslangių grotos, kabeliai ir kt.), turės būti atstatyti į buvusią padėtį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, šiuos darbus turi įsivertinti į darbų kainą.

1.9. Tiekėjas turi nusimatyti ir įsivertinti galimus papildomus darbus, kurie gali atsirasti dėl pastolių pastatymo (vertinimas atliekamas apžiūrint remonto darbų vietą) ir dėl laikinų aptvėrimų, kad pastatą remonto metu būtų galima saugiai eksploatuoti.

1.10. Pastato fasadų ir cokolio spalvos parenkamos tokios pačios arba artimos esamoms pastato spalvoms. Prieš užsakant medžiagas, spalvas ir tinko faktūrą būtina susiderinti su užsakovu arba pastato naudotoju.

- Darbų aprašymas.

2.1. Lauko sienų tinkuojamas paviršius privalo būti paruoštas lygus, tvirtas, stabilus, tolygiai įgeriantis drėgmę, šiurkštus, sausas, nuo paviršių turi būti nuvalytos dulkės, nešvarumai, apnašos. Netvirti paviršiai pašalinami iki tvirto pagrindo. Plėvele apklijuojami langai, durys ir kiti paviršiai, kurie gali būti aptaškyti tinku.

2.2. Demontuojami išoriniai lietaus nuvedimo įrenginiai, rūsio švieslangių metalinės apsauginės grotos ir kiti elementai, trukdantys atlikti sienų valymo, plovimo ir tinkavimo darbus.

2.3. Visos lauko sienų plokštumos nuo nešvarumų nuvalomos šepečiais, nuplaunamos vandeniu.

2.4. Nuplaunamos visų langų išorinės palangės.

2.5. Ištrupėjusios, atšokusios, atsisluoksniavusios esamo tinko vietos numušamos ir išlyginamos remontiniais mišiniais.

2.6. Sienos armuojamos sintetiniais tinkleliais ir armavimo mišiniais.

2.7. Paruoštas švarus paviršius gruntuojamas gruntiniais, tonuotais (artimais tinko spalvai) dažais, užtikrinančiais gerą paviršiaus sukibimą su armavimo sluoksniu.

2.8. Pastato fasadai ir cokolis padengiami silikoniniu struktūriniu tonuotu tinku; fasadų ir cokolio tinko faktūra prieš užsakant medžiagas, derinama su užsakovu arba pastato naudotoju.

2.9. Į pirminę padėtį atstatomi prieš remonto darbus nuo pastato nuimti, remonto darbams trukdę fasado elementai ir kiti įrenginiai.

- Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams.

3.1. Privalomos silikoninio struktūrinio tinko savybės:

- savaiminio išsivalymo efektas (labai atsparus nešvarumams);

- labai elastingas ir atsparus smūgiams;

- ilgai išliekančios spalvos;

- labai patvarus, mažai įgeriantis vandenį, labai pralaidus garui;

- didelis atsparumas oro poveikiui;

- atsparumas grybelių, dumblių ir pelėsių plitimui.

3.2. Visos tinkavimo sistemai naudojamos medžiagos turi būti to pačio gamintojo.

3.3. Tinkavimo darbai atliekami vadovaujantis pasirinkto medžiagų gamintojo rekomendacijomis.

- Preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai.

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (pastolių aukštis iki 15 m) | m2 | 6000,00 |
| 2. | Fasadų tinkuotų paviršių valymas/plovimas rankiniu būdu | m2 | 5392,00 |
| 3. | Langų išorinių palangių plovimas | vnt. | 293 |
| 4. | Fasadų esamo tinko atskirų vietų remontas | m2 | 498,00 |
| 5. | Fasadų armavimas sintetiniais tinkleliais ir armavimo mišiniais | m2 | 5392,00 |
| 6. | Fasadų gruntavimas sukibimą gerinančiais (tonuotais) gruntais | m2 | 5392,00 |
| 7. | Fasadų tinkavimas silikoniniu struktūriniu (tonuotu) tinku | m2 | 5392,00 |
| 8. | Cokolių tinkuotų paviršių valymas/plovimas rankiniu būdu | m2 | 498,00 |
| 9. | Cokolio esamo tinko atskirų vietų remontas | m2 | 167,00 |
| 10. | Fasadų armavimas sintetiniais tinkleliais ir armavimo mišiniais | m2 | 498,00 |
| 11. | Cokolių gruntavimas sukibimą gerinančiais (tonuotais) gruntais | m2 | 498,00 |
| 12. | Cokolių tinkavimas silikoniniu struktūriniu (tonuotu) tinku | m2 | 498,00 |
| 13. | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 1,5 |

Pastaba. Tiekėjas turi atlikti visus darbus, numatytus šiame paprastojo remonto darbų apraše. Jeigu vykdant statybos darbus paaiškėja, kad preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje darbų kiekiai neatitinka apraše numatytų atlikti darbų apimties, bus laikoma, kad Tikėjas tuos darbus yra įsivertinęs teikdamas pasiūlymą ir statybos metu išaiškėję didesni darbų kiekiai nebus laikomi papildomais darbais.

________________________