Įmonės pavadinimas, kodas

DEKLARACIJA

DĖL REIKALAUJAMŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ

- Deklaruojame, kad darbų sutarties vykdymo metu naudojamos medžiagos atitinka reikalaujamas technines charakteristikas:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | PLAUKIMO BASEINO TRIBŪNŲ GRINDŲ ĮRENGIMAS POLIURETANINE DANGA | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): |
| 1. | Paskirtis - Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktas – danga; - Apsauga nuo besiskverbiančių medžiagų; - Drėgmės kiekio kontrolė; - Mechaninis atsparumas; - Elektrinės varžos padidinimas. | Įrašyti parametrus pagal keliamas technines charakteristikas |
| 2. | Panaudojimo sritys - EP ir PU grindų dangų sistemų paviršių apdailai ir dangų atnaujinimui; - Specialus baigiamasis sutvirtinantis sluoksnis, skirtas valymo sąnaudoms sumažinti; - Skirta naudoti funkcinėms pramoninėms grindų ir sienų dangoms ir specialiosioms sistemoms, kurioms keliami aukšti reikalavimai optiniu - estetiniu požiūriu, esant vidutinėms mechaninėms ir cheminėms apkrovoms; - Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos turi tikti tiek vidaus, tiek išorės darbams; - REACh klasifikuoti poveikio scenarijai: kontaktas su vandeniu periodinis, inhaliacija ilgalaikė, apdorojimas. | Įrašyti parametrus pagal keliamas technines charakteristikas |
| 3. | Produkto savybės - Matinė, vandeninė, pigmentuota dviejų komponentų poliuretano baigiamojo sluoksnio danga, pasižyminti puikiomis valomumo savybėmis; - Labai geros sukibimo savybės ir didelis paviršiaus kietumas; - Puikios apdorojamumo savybės; - Padidintas atsparumas UV spinduliams, nesikreiduoja; - Atvira difuzijai. | Įrašyti parametrus pagal keliamas technines charakteristikas |
| 4. | Esminės charakteristikos / Eksploatacinės savybės - Atsparumas dilimui - < 3000 mg - CO2 pralaidumas - Sd > 50 m - Vandens garų pralaidumas klasė - I SD < 5 m - Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas: pralaidumas garams < 0.1 kg/m²·h0.5; vandeniui 100% nepralaidi; - Atsparumas smūgiams - klasė I: ≥ 4 Nm - Dangos su paviršiumi sukibimo stipris pagal LST EN 1504-2: 2004 (1,0) keliamas reikalavimas (daugiau arba lygu ≥ 1.5 ) - Atsparumas ugniai - Bfl (nedegi danga), S1 (mažiausiai dūmų išskirianti danga). | Įrašyti parametrus pagal keliamas technines charakteristikas |
| 5. | Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos turi atitikti standartą - LST EN 1504-2: 2004 arba lygiavertis | Įrašyti parametrus pagal keliamas technines charakteristikas |

- Patvirtiname, kad atitiktį reikalaujamoms techninėms  charakteristikoms  pagrindžiančius dokumentus pateiksime  darbų sutarties vykdymo metu.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |