Pirkimo dokumentų 1 priedas „Techninė specifikacija“

HOLOGRAFINIS TAIKIKLIS (SU OPTINIU PRIARTINTOJU) AUTOMATINIAM GINKLUI (PPR-277)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujamos reikšmės aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Holografinis taikiklis (toliau – taikiklis) su optiniu priartintoju (toliau – priartintojas) turi būti pritaikytas naudoti specialiose teisėsaugos ir kariuomenės pajėgose tvirtinant jį prie automatinių šturmo karabinų, atliekant padaliniams keliamas užduotis padidinto pavojaus sąlygomis arba esant hibridinėms grėsmėms, intensyvioms treniruotėms ir personalo rengimui, įvairiu paros metu, ekstremaliomis oro sąlygomis, urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje, traukiniuose, laivuose, autobusuose. |
| 2. | Pavadinimai ir modeliai | Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo taikiklio ir priartintojo gamintoją, pavadinimą ir modelius. |
| 3. | Bendri reikalavimai taikikliui ir priartintojui | 3.1. Abu įrenginiai turi būti to pačio gamintojo; 3.2. Abu įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti; 3.3. Abu įrenginiai negali būti eksperimentiniai / bandomieji; 3.4.Abu įrenginiai turi būti suderinami su Picatinny pavaža (MIL-STD-1913) ir naudojamais šturmo karabinais su 11 colių vamzdžiu. |
| 4. | Taikiklio valdymas | Turi turėti valdymo mygtukus taikiklio šone, kairėje pusėje. |
| 5. | Taikymasis | Taikiklis turi turėti ne didesnį kaip 68 MOA ratą su vienos MOA tašku centre. Artinimas 1x. |
| 6. | Taikiklio suderinamumas su priartintoju | MOA taškas ir ratas taikymosi metu naudojant priartintoją turi likti tokio pat dydžio. |
| 7. | Taikiklio svoris | Neturi viršyti 320 g. |
| 8. | Taikiklio dydis | 8.1. Ilgis – nuo 94 mm iki 97 mm; 8.2. Plotis – nuo 56 mm iki 59 mm; 8.3. Aukštis – nuo 72 mm iki 75 mm. |
| 9. | Taikiklio eksploatacinis kriterijus dūžio atveju | Skilus lęšiui, MOA taškas su ratu turi matytis ir holografinį taikiklį galima toliau eksploatuoti. |
| 10. | Taikiklio atsparumas vandeniui | Ne mažesnis kaip 10 m gylio. |
| 11. | Taikiklio tvirtinimas ant ginklo | Taikiklis turi būti tvirtinimas prie ginklo greito uždėjimo / nuėmimo MIL-STD 1913 bėgeliu. |
| 12. | Taikiklio ryškumo nustatymas | Ne mažiau kaip 20 dienos rėžimo nustatymų ir ne mažiau 10 papildomų nustatymų 1–3+ kartos naktinio matymo prietaisams. |
| 13. | Taikiklio maitinimo šaltinis | Baterija CR123. Taikiklio veikimo laikas – ne mažiau 1000 nepertraukiamų valandų esant+20 °C ± 2 °C temperatūrai. |
| 14. | Taikiklio veikimo temperatūra | Nuo -40 °C iki +60 °C. |
| 15. | Taikiklio pagaminimo medžiaga | Aviacinis aliuminis anoduotu arba ne blogiau apdirbtu paviršiumi. |
| 16. | Taikiklio spalva | Juoda. |
| 17. | Taikiklio suderinamumas | Taikiklis turi būti suderinamas su 3x optiniu priartintoju. |
| 18. | Priartintojo tvirtinimas | Tvirtinamas žiedu prie platformos kuri leidžia jį, pagal poreikį, paversti į šoną, nenuimant nuo ginklo. Tvirtinimas suderinamas su dešiniarankiais ir kairiarankiais vartotojais. Platforma tvirtinama prie Picatinny pavažos (MIL-STD-1913). |
| 19. | Priartintojo matymo laukas | Ne mažiau 7,3 laipsnio. |
| 20. | Priartintojo svoris | Su tvirtinimo platforma neturi viršyti 300 g. |
| 21. | Priartintojo dydis | 21.1. Ilgis – nuo 111 mm iki 114 mm; 21.2. Plotis – nuo 54 mm iki 57 mm; 21.3. Aukštis – nuo 72 mm iki 75 mm. |
| 22. | Priartintojo atsparumas klimatinėms sąlygoms | Apsauga nuo rūko. |
| 23. | Priartintojo atsparumas vandeniui | Ne mažesnis kaip 10 m gylio. |
| 24. | Priartintojo veikimo temperatūra | Nuo -40 °C iki +60 °C. |
| 25. | Priartintojo pagaminimo medžiaga | Aviacinis aliuminis anoduotu arba ne blogiau apdirbtu paviršiumi. |
| 26. | Priartintojo spalva | Juoda. |
| 27. | Taikiklio su priartintoju komplektacija | 27.1. Holografinis taikiklis – 1 vnt.; 27.2. Baterija CR123 – 1 vnt.; 27.3. Apsauginis dėklas taikikliui – 1 vnt.; 27.4. Priartintojo naudojimosi instrukcija – 1 vnt.; 27.5. Optinis priartintojas 3x – 1 vnt.; 27.6. Optinio priartintojo pavertimo į šoną platforma – 1 vnt.; 27.7. Apsauginis dėklas priartintojui – 1 vnt.; 27.8. Priartintojo naudojimo instrukcija – 1 vnt. |
| 28. | Garantija | Holografiniam taikikliui su optiniu priartintoju turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų komercinė garantija nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 29. | Papildomi dokumentai (teikiami prekių pristatymo metu) | 29.1. Tiekėjas turi pateikti prekių atitikties sertifikatą/-us; 29.2. Tiekėjas privalo pateikti oficialius gamintojo patvirtintus prekių aprašymus. |
| 30. | Reikalavimai taikiklių gamintojo kokybės vadybos sistemai (dokumentų pateikimimo metu pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) (Sertifikatai turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo laikotarpį. Jei gamintojo pateiktų sertifikatų galiojimas baigiasi iki prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos, gamintojas privalės pratęsti turimus sertifikatus (įsigyti naujus), o tiekėjas turės juos pateikti perkančiąjai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti/peržiūrėti sutartį su pardavėju jei sertifikatai nebus pratęsti arba bus sustabdytas ar nutrauktas jų galiojimas.) | Taikiklių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su taikiklių gamyba susijusioje srityje, audituotą ir sertifikuotą (turėti išduotą galiojantį sertifikatą) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su taikiklių gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su taikiklių gamyba susijusioje srityje Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos už-tikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Kokybės vadybos sistemos vadovo, įdieg-tos/taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.] |