Kvietimo rinkos konsultacijai 1 Priedas

Techninė specifikacija

Perkančioji organizacija: Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 302783199, registruota buveinė yra Z. Sierakausko g. 15, Vilnius.

Pirkimo objektas:

Perkančioji organizacija perka juostinį kino projektorių su visais reikiamais priedais, įskaitant pristatymą ir sumontavimą (komplektą). Gaminamas pagal spec. užsakymą. Tinkamas 35 mm ir 16 mm formatų kino juostų rodymui. Prekė skirta rodyti filmams iš analoginių kino juostų (formatai: 35 mm ir 16 mm) Regioninės filmotekos „Naglis“ Didžiojoje salėje (įrengiama Didžiosios salės projektorinėje (patalpos indeksas 2-8, brėžiniai pridedami), adresu Vytauto g. 82, Palangoje.

Pirkimo objektas finansuojamas iš projekto Nr. 9.0.2 „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ inovatyvių paslaugų plėtra“ lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ (planavimo atrankos būdas).

Planuojama įsigyti juostinių kino projektorių komplektą, kurį sudaro du kino projektoriai (35 mm ir 16 mm formato) bei visą papildomą reikalingą įrangą, skirtą filmų rodymui iš analoginių kino juostų. Ši kino rodymo įranga užtikrins, kad kino salė galės demonstruoti filmus 35 mm ir 16 mm formatu, taip išsaugant kino paveldo rodymo tradiciją ir suteikiant galimybę organizuoti įvairius kino seansus analoginiu formatu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šio dokumento Techninėje specifikacijoje nurodytą įrangą adresu: Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav., Lietuva, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, atlikti paleidimo ir derinimo darbus ir apmokyti personalą.

Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nenustato komplektą sudarančių elementų baigtinio sąrašo. Už juostinio kino projektoriaus komplektą sudarančių priklausinių kiekio parinkimą yra atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai komplektui ir jo elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus, atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

Minimalūs reikalavimai juostinių kino projektorių komplektui:

- Bendrieji reikalavimai:

- Pirkimu įsigijimas Juostinių kino projektorių komplektas.

- Komplektą sudaro ne mažiau kaip:

- 35 mm juostinis kino projektorius su visais priklausiniais (1 vnt.),

- 16 mm juostinis kino projektorius su visais priklausiniais (1 vnt.),

- priedai (1 kompl.).

- Reikalavimai 35 mm juostinio kino projektoriui su visais priklausiniais:

- pritaikytas Didžiajai kino salei pagal pridedamus brėžinius, montuojamas Didžiosios salės projektorinėje patalpoje (patalpų indeksas 2-8) ant pjedestalo;

- aušinimas – savaiminis;

- garso skaitytuvai – ne mažiau kaip:

- optinė garso galvutė su magnetiniu skriejančiu ratuku, su mechaniniu slopintuvu;

- analoginiai ir skaitmeniniai skaitytuvai su jungiamuoju kabeliu nuo atvirkštinio nuskaitymo skaitytuvo iki analoginio procesoriaus;

- apsauginė užsklanda – turi būti būti apsauginė mechaninė užsklanda su nuotoliniu valdymu;

- juostos sukimo mechanizmas – ne mažiau kaip:

- standartiniai skriemuliai;

- sankabos 4 km ritėms (12,7 mm diametras);

- kreipiančiosios 35 mm juostai;

- pjedestalas su juostos padavimo sistema;

- variklių lėto paleidimo sistema;

- optikos sistema:

- objektyvų laikiklis – ne daugiau kaip 80 mm skersmens, rankinis. Laikiklyje vienu metu galima sumontuoti ne mažiau kaip 3 objektyvus su horizontaliu ir vertikaliu kiekvieno objektyvo reguliavimu;

- komplektuojami objektyvai skirti šiems formatams: 1,85:1, cinemascope 2,35:1, 1,66:1 ir 1,33-1,37:1;

- šviesos šaltinio konstrukcija – Metalinis korpusas su metalinio veidrodžio laikikliu, starteris (su automatiniu uždegimu), ampermetras, anodų aušinimas, ventiliatorius, valandų skaitiklis, kūgis, montavimo staliukas, adapteris horizontalioms ne mažiau kaip 1600 W lemputėms ir lygintuvas bei visi kiti būtini priklausiniai;

- lempos valdymas: lygintuvo valdymui turi būti skirtas jungiklis ir bandomoji lemputė;

- priedai – ne mažiau kaip:

- 2 vnt. 1600 W lempų;

- 3 vnt. Ne mažiau kaip 4000 m ričių;

- 6 vnt. Ne mažiau kaip 1500 m ričių;

- 1 vnt. Ne mažiau kaip 900 m ritė;

- 1 vnt. 35 mm juostos dalytuvas;

- 3 vnt. pakuočių su 10 ritinėlių lipnios juostos 35 mm juostai klijuoti;

- 1 vnt. profesionalus kino teatro garso procesorius, kuriuo yra privalomas Dolby SR ir A-type analoginių garso takelių atkūrimas bei apdorojimas;

- Reikalavimai 16 mm juostinio kino projektoriui su visais priklausiniais:

- pritaikytas Didžiajai kino salei pagal pridedamus brėžinius, montuojamas Didžiosios salės projektorinėje patalpoje (patalpų indeksas 2-8) ant pjedestalo;

- garso skaitytuvai:

- COMOPT, COMMAG ir SEPMAG optinis ir magnetinis garso skaitytuvas;

- COMMAG skaitymo galvutės induktyvumas – ne mažiau kaip 80 mH;

- apsauginė užsklanda – dviejų mechaninių užsklandų sistema su mygtukiniu valdymu;

- Juostos sukimo mechanizmo konstrukcija:

- juostos sukimo greitis – 25 FPS;

- juostos ritės talpa – ne mažiau kaip 1800 m;

- juostos projekcijos ašies aukštis – 1,20 m (±5%);

- nuolydžio kitimas – ne siauriau kaip + 5°:-15°;

- šviesos šaltinio konstrukcija:

- elipsinis dichroinis veidrodis, horizontalus ir vertikalus optinis reguliavimas ir fokusavimas, katodas ir anodas 1000 W / 1600 W lempoms, ampermetras, valandų skaitiklis, elektrinis užrakto valdymas;

- ventiliacija su išcentriniu ventiliatoriumi, aušinančiu lempos anodą ir veidrodį, su oro slėgio apsaugos įtaisu;

- elektroninis lygintuvas 1000 / 1600 W ksenono lempai;

- visi kiti būtini priklausiniai;

- objektyvų sistema:

- objektyvų laikiklis – rankinis;

- komplektuojami objektyvai skirti šiems formatams: 1,85:1 ir cinemascope 2,35:1;

- mikrometrinis vaizdo kadravimo ir fokusavimo reguliavimas;

- priedai – ne mažiau kaip:

- 2 vnt. 1000 W lempų,

- 3 vnt. Ne mažiau kaip 1500 m ričių,

- 1 vnt. Ne mažiau kaip 900 m ritė,

- 1 vnt. 16 mm juostos dalytuvas,

- 10 vnt. ritinėlių lipnios juostos 16 mm juostai klijuoti,

- Kiti reikalavimai:

- Garantija - juostinių kino projektorių komplektui taikoma ne mažesnė kaip 2 metų gamintojo garantija;

- gamintojas, modelis, kodas – privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis ir/ar kodas;

- įranga turi būti sumontuota, paleista ir suderinta;

- personalas apmokomas įranga naudotis;

- turi būti pateikta naudojimosi instrukcija pdf formatu (lietuvių / anglų kalbą).