Konkurso sąlygų 4 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO I rūmų VĖSINIMO (ORO KONDICIONAVIMO) SISTEMOS SU ŠILDYMO FUNKCIJA ĮRENGIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

| 1.1. | Užsakovas | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Projekto pavadinimas | Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos su šildymo funkcija įrengimo darbai |
| 1.3. | Statinio pavadinimas, adresas | Pastatas – Seimo I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius. Unikalus Nr. 1098-4002-5010 Nekilnojamojo turto registre |
| 1.4. | Statinio statusas | Valstybės saugomas Kultūros vertybių registro objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 32820) |
| 1.5. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| 1.6. | Statinio paskirtis | Administracinis pastatas |
| 1.7. | Statinio apibūdinimas | Pastato statybos metai 1984 m., žymėjimas plane 1B4p Bendras pastato plotas – 9 259,72 m² (iš jų: 4aukštas –1915,77m²; 3 aukštas –2438,71m²; 2aukštas – 1175,81m²; 1aukštas – 1885,70m²; rūsys –1843,73 m²; Pagrindinis plotas –5 090,30m², užstatytas plotas –2597,00m², tūris – 47 882 m³ |
| 1.8. | Statybos rūšis | Paprastasis remontas (tvarkomieji statybos darbai) |

- PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTIS, 
TRUKMĖ IR UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Paprastojo remonto darbų apimtis ir trukmė | 1. Atliekami Seimo I rūmų vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos su šildymo funkcija įrengimo paprastojo remonto darbai, vadovaujantis Techniniu darbo projektu (toliau – Projektas), techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai), darbų kiekių žiniaraščiuose (5 priedas) ir montavimo darbų schemose (Projekte) nurodytus reikalavimus. Įrengtos vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos valdymas turi turėti galimybę būti integruotam į Užsakovo eksploatuojamą Pastatų valdymo sistemą (gamintojas - „Delta Controls“). 2. Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos įrengimo darbai turi būti atliekami pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką. 3. Galutinis darbų atlikimo terminas - 10 (dešimt) mėnesių nuo Darbų pradžios. Atskiru šalių susitarimu galutinis darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas laikotarpiui iki 3 (trijų) mėn., esant pirkimo sutartyje nustatytoms sąlygomis. |
| 2.2. | Kiti darbai | Statybinių atliekų išvežimas/ utilizavimas. Pabaigus darbus, Rangovas išvalo patalpas, išveža atliekas bei šiukšles, perduoda jas atliekų tvarkytojams. Pateikia Užsakovui tai pagrindžiančius dokumentus. |
| 2.3. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Projektą rengusi įmonė skirs Statinio projekto vykdymo prižiūrėtoją |
| 2.4. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | Užsakovas skirs Statinio techninį prižiūrėtoją. |

- REIKALAVIMAI PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | Darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais: 1. Respublikos statybos įstatymu; 2. Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“; 4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“; 5. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“; 6. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 22.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ patvirtinimo“; 7. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“; 8. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“; 9. STR 1.01.01:2005 “Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentas”, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 „Dėl statybos techninio reglamento STR 01.01:2005 „ Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentas “ patvirtinimo“; 10. Statybos taisyklėmis ST 124478472.800.04:2012 „Fasadų, interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų dažytų paviršių tvarkyba“; 11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 12. Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“; 13. Kiti teisės aktais, reglamentuojančiai statybos darbus, darbus ypatingos kategorijos statiniuose ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių objektuose, teritorijoje arba jų apsaugos zonoje nurodyti Projekte. |
| 3.2. | Konstrukcijos, medžiagos, įranga | 1. Visa Darbams naudojama įranga, medžiaga, gaminiai ir/ ar įrenginiai (toliau - įranga ir medžiagos) turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Projekte ir techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) nurodomus kokybės reikalavimus. 2. Įranga ir medžiagos turi būti naujos. Jų įpakavimai ir (ar) pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę. Projekte pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 3. Sistemos įranga ir medžiagos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įrangos ir medžiagų (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė neturi būti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijų); 4. Jei reikalaujama, kad naudojamos medžiagos ir įranga būtų nurodyto tipo ar standarto jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimo dokumentą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 5. Galimi medžiagų ir įrangos atitikties nurodymai panaudojimo ir montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 6. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga ir (ar) medžiagos be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuoti Projekte nurodytoje padėtyje ir vietoje. 7. Medžiagų ir įrangos pristatymas koordinuojamas pagal suderintą su Užsakovu remonto darbų grafiką. 8. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visos medžiagos ir įranga turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Reikia vengti nereikalingo saugojimo objekte. Medžiagos ir įranga turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, įrangos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. 9. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas ir (ar) įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei jie neatitinka Projekte ir (ar) techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) numatytų techninių reikalavimų, išskyrus pirkimo sutartyje numatytą jų pakeitimo lygiavertėmis atveju. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir (ar) įrangą, kurie atitiktų nustatytus reikalavimus. |
| 3.3. | Montavimo darbų vykdymas | 1. Rangovas privalo laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir užbaigti darbus, atitinkančius Projekte ir techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) nustatytus reikalavimus, Darbus atlikti naudodamas savo priemones, medžiagas, įrangą ir transportą. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus ir Rangovo deklaruojamus standartus, technines sąlygas, o jeigu tokių nėra – įprastinius tokių darbų teikimui keliamus reikalavimus. 2. Rangovas: - turi sudaryti ir suderinti su Užsakovu darbų vykdymo grafiką prieš pradėdamas darbus, o montavimo darbų metu užtikrinti, kad darbai vyktų teisingai, pagal Projekto sumanymą, reikalavimus ir montavimo darbų schemas; - yra atsakingas už darbų koordinavimą; - turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų; - privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę; - yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 3. Atlikdamas darbus, Rangovas turi laikytis konkurso sąlygose (pirkimo sutartyje) ir darbų grafike nustatyto darbų atlikimo termino. Būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 4. Rangovas privalo ištaisyti nekokybiškai atliktų darbų defektus pirkimo sutartyje nustatytais terminais ir kitomis sąlygomis. 5. Rangovas darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia darbų zonos ir darbų zonoje esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių, baldų ir kito turto. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, baldus ir kitą turtą, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis, arba, suderinęs su Užsakovu, atlygina padarytą žalą. 6. Rangovas privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos apsaugos taisyklių ir reikalavimų, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, kurio metu nukenčia Rangovo darbuotojas (nelaimingas atsitikimas atliekant darbus pagal pirkimo sutartį, kurio metu nukenčia Rangovo darbuotojas, yra laikomas nelaimingu atsitikimu darbe ir turi būti tiriamas ir apskaitomas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais nelaimingus atsitikimus darbe), apie tai nedelsiant pranešti už pirkimo sutartį atsakingam asmeniui. Rangovas atsako už darbų ir gaisrinę saugą, pasirašydamas Užsakovo pateiktame darbų ir gaisrinės saugos žurnale, supažindinamas su objekto specifika, eksploatavimu, esama objekte aktualia darbams įranga. 7. Rangovas atsako už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, dirbančių ir žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų. 8. Darbai, kurie sukelia dulkes bei triukšmą, viršijantį 45 dBA, turi būti atliekami ne perkančiosios organizacijos darbo metu (darbo metas – I–IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.) Jeigu turi būti atliekami darbai, viršijantys nurodytą triukšmo ribą, Rangovas tokių darbų atlikimą turi suderinti su Užsakovu. Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. 10. Rangovas privalo visus gręžimo, pjovimo kitus dulkes sukeliančius darbus atlikti, naudodamas dulkių siurblius, siekiant sumažinti dulkių kiekį patalpose. 11. Darbų vykdymo metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Rangovas privalo nuolat išvalyti (išsisiurbti, išsiplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi. 12. Rangovas įsipareigoja, atlikęs darbus, iki galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines medžiagas ir įrangą. Atlikus darbus, darbo aplinka turi būti sutvarkyta. Darbų metu susidariusias atliekas utilizuoti Rangovo lėšomis ir pajėgomis. 6. Projekte nenumatytų darbų atlikimas be Užsakovo sutikimo draudžiamas. 10. Jeigu atliekant Darbus, atsiranda poreikis atlikti pakeitimus Projekte, Rangovas turi atnaujinti keičiamą Projekto dalį ir pakeitimus suderinti su Statinio projekto vykdymo prižiūrėtoju bei Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 7. Rangovas turi atlikti įrengtos Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos bandymus (žr. Projektą). Bandymai turi būti suderinti ir atliekami tik dalyvaujant Užsakovui. 8. Paslėptos Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos dalys ir darbai perduodami Užsakovui Projekte aprašyta tvarka. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengti darbai besą tinkamai atlikti. |
| 3.4. | Žymėjimai ir sistemos dalių identifikacija | 1. Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, kabeliai ir t. t., kurie būtini tolimesniam Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos naudojimui, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais (nurodyta Projekte), kabeliai identifikavimo žymekliais žymintys kabelio tipą, metražą, paskirtį. 2. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį Projekte nustatytu spalviniu žymėjimu. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Užsakovu. 3. Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. |
| 3.5. | Rangovo pateikiama dokumentacija | 1. Perduodamas darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius ir kitą dokumentaciją. Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti 2 (du) popierinių dokumentų rinkinius: - sistemos aprašymą ir veikimo principą; - visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; - gamintojo ar gamintojo atstovo patvirtintus vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos įrangos aprašymus ir techninius parametrus; - vartotojo instrukcijas, sertifikatų pasus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas. 2. Dokumentacija turi būti sukomplektuota segtuvuose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis kodavimo sistemos. 2 (du) egzempliorius, analogiškai suformuotoms popierinėms byloms, įrašytus atskirose kompiuterinėse laikmenose, formatais *.xls, *.pdf, *dwg., kiti galimi formatai – *.jpg, *.png). Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Gamintojo dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |
| 3.6. | Garantija ir garantinė priežiūra | 1. Atlikti darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal šalių sudarytos pirkimo sutarties sąlygas. 2. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos. Įrangai taikoma gamintojo nustatytos trukmės garantija, bet ne mažesnė nei 2 (dvejų) metų, o darbams taikomi terminai, nurodyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje. 3. Rangovas privalo užtikrinti sumontuotos Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos garantinę priežiūrą jos garantinio laikotarpio metu. Garantinės priežiūros metu Rangovas savo sąskaita atlieka sugesusios įrangos remontą, agregatų pakeitimą, transportavimą, pakrovimą/ iškrovimą ir kt. |
| 3.7. | Lygiavertiškumas | Projekte ir (ar) techninėse specifikacijose (konkurso sąlygų 3 ir 4 priedai) nurodyta konkreti įranga ir (ar) medžiagos, gali būti pateikti analogiškomis, bet turi atitikti Projekte ir (ar) techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus, bei užtikrinti nepriekaištingą sistemos veikimą. Todėl skaičiuojant remonto darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečios įrangos ir (ar) medžiagų pavadinimais, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos Projekte ir (ar) techninėse specifikacijose. |
| 3.8. | Energijos efektyvumo reikalavimai | Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos kondicionavimo įranga turi atitikti energijos efektyvumo reikalavimus, nustatytus 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 2016/2281, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, nustatomi oro šildymo gaminių, vėsinimo gaminių ir aukštatemperatūrių technologinių aušintuvų ir ventiliatorinių konvektorių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2016 L 346, p. 1) arba naujesniame dokumente. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, įranga turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |