Sąlygų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SENSORINIO KAMBARIO ĮRANGA IR PRIEMONĖS

Perkančioji organizacija – Marijampolės profesinio rengimo centras, įstaigos kodas 111964944, Kauno g. 117, Marijampolė.

Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Prekės sensoriniam kambariui perkamos kaip komplektinė įrangos ir priemonių visuma.

Perkama sensorinio kambario įranga ir priemonės, skirtos sensorinės integracijos lavinimui. Įsigyjami įvairūs pojūčius stimuliuojantys įrenginiai: šviesos, garso, taktilinės ir kitos terapinės priemonės. Pirkimas apima įrangos pristatymą, sumontavimą ir pradinį darbuotojų apmokymą. Įranga turi būti nauja, atitikti saugos reikalavimus ir būti pritaikyta darbui su vaikais ar asmenimis, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pristatymo ir sumontavimo terminas – ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d..

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos, instaliuotos bei įdiegtos Marijampolės profesinio rengimo centre, adresu Kauno g. 117, Marijampolė.

Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų:

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.1. yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede, II skyriuje „Pakuotės“:

Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas

1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41)

Nuo 42 iki 49

3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

5.	Medvilnė ar džiutas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1

7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)

8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)

9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)

10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)

11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)

Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Atitiktį įrodančius dokumentus:

a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

| Sensorinio kambario įranga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametrai | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika (Pildo tiekėjas) |
| Burbulų vamzdžio kampelis, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Burbulų vamzdis | Burbulų vamzdžio komplektas, pritaikytas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, kuriame turi būti: - 180 cm aukščio (± 5 cm) ir 15 cm skersmens (± 2 cm) burbulų vamzdis, vamzdis turi būti pritaikytas jį liesti, prisiglausti. Vamzdis turi šviesti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultas skirtas reguliuoti burbulų vamzdžio spalvą. Pateikiant burbulų vamzdį, turi būti pateikiami visi reikiami jam priedai: - Dezinfekuojantis skystis burbulų vamzdžiams, ne mažiau kaip 500 ml.; - Žuvyčių komplektas - Speciali pompa vandens išleidimui. - Distiliuotas vanduo, pateikiamas kiekis turi būti tinkamas užpildyti visą burbulų vamzdį. - Skaidrus laikiklis, skirtas tvirtinti burbulų vamzdį, prie sienos. |  |
|  | Minkštas kampas burbulų vamzdžiui | Komplekte turi būti minkštas kampas burbulų vamzdžiui. Minkšto kampo dydis 120 x 120 cm (± 5 cm), užapvalintas. Minkšto pagrindo aukštis – 35 cm (± 5 cm). Minkštame pagrinde turi būti speciali anga įstatyti šviesos pluoštus. Turi būti galimybė pasirinkti minkšto pagrindo spalvą iš ne mažiau, kaip 2 skirtingų variantų. |  |
|  | Pluoštai burbulų vamzdžio kampeliui | Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 100 vnt., 1,5 m. ilgio, šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas įstatyti į siūlomą burbulų vamzdžio platformą. Pluoštų komplektas turi šviesti ne mažiau kaip 8-iomis skirtingomis spalvomis. Turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje. |  |
|  | Veidrodžiai | Komplekte turi būti 2 vnt. akrilinių veidrodžių, kurio vieno dydis turi būti 90 x 180 cm (± 5 cm). |  |
|  | Burbulų vamzdžio komplekto naudojimo ir surinkimo instrukcija | Komplekte turi būti burbulų vamzdžio naudojimo, surinkimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Burbulų vamzdžio komplekto garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| Pakabinamų sūpynių komplektas, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Komplektas | Sūpuoklių komplektas, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip: - 1 vnt. sūpuoklė kokono tipo. - 1 vnt. pakabinama sūpuoklė – hamakas. |  |
|  | Kokonas | Sūpuoklės – kokono skersmuo turi būti ne mažesnis nei 150 cm (per plačiausią vietą). Sūpynė turi atlaikyti ne mažiau kaip 120 kg. svorį. |  |
|  | Pakabinama sūpuoklė - hamakas | Turi atlaikyti ne mažesnį nei 90 kg. svorį. Sūpynių ilgis – ne mažiau 2 m. Pagalvės diametras – ne mažiau 60 cm. |  |
|  | Tvirtinimas | Komplekte turi būti tvirtinimui prie lubų skirti komplektai abiems siūlomoms sūpuoklėms (kokonui ir hamakui – sūpuoklėms). |  |
| Sėdmaišis sensoriniam kambariui, 2 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Tipas | Turi būti vandeniui atsparūs sėdmaišiai. |  |
|  | Diametras | Ne mažiau kaip 1250 mm. |  |
|  | Aukštis | Ne mažiau kaip 1000 mm. |  |
|  | Spalvos | Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš 10-ies skirtingų spalvų variantų. |  |
|  | Medžiaga | Dirbtinė oda arba lygiavertė. |  |
| Aromaterapijos komplektas, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Komplektas | Komplekte turi būti ne mažiau kaip: - 1 vnt. Aromaterapinis difuzorius. - Eterinių aliejų rinkinys. |  |
|  | Difuzorius | Šviečiantis aromaterapijos difuzorius, kuris turi turėti „Bluetooth“ funkciją. |  |
|  | Difuzoriaus dydis | 15 x 15 x 12 cm (± 2 cm). |  |
|  | Spalvos | Difuzorius turi šviesti ne mažiau kaip 5-iomis skirtingomis spalvomis. |  |
|  | Eterinių aliejų rinkinys | Eterinių aliejų rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. eterinių aliejų, kurių vieno talpa ne mažesnė nei 10 ml. |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| Aromaterapijos sieninis skydas, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Sieninis skydas | Kvapų ir spalvų pažinimui pritaikytas sieninis skydas. |  |
|  | Kvapai | Skydelyje turi būti ne mažiau kaip 4 angos pritaikytos skirtingų kvapų pažinimui |  |
|  | Veikimas | Skydelyje turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 4 mygtukai, kuriuos paspaudus pasklistų skirtingi kvapai. |  |
|  | Matmenys | 60 x 40 x 10 cm (± 5 cm). |  |
|  | Spalvos | Paspaudus kvapų pažinimo mygtuką, skydelyje turi užsidegti skirtinga spalva siekiant skydelį pritaikyti skirtingų spalvų pažinimui. |  |
|  | Eterinių aliejų rinkinys | Komplekte turi būti siūlomam sieniniam skydui pritaikytų eterinių aliejų rinkinys, kuriame turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. eterinių aliejų, kurių vieno talpa ne mažesnė nei 10 ml. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| Šviesos pluoštai, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Šviesos pluoštai kabinami lubose | Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 150 vnt., 2 m. ilgio, šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas pakabinti lubose. Šviesos diodai turi būti pakabinti ant ne mažesnio nei 60 cm skersmens apvalaus pagrindo. Taip pat, turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje. |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| Kambario apšvietimo sistema, 1 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Kambario apšvietimo sistema | LED prožektorius, kuris turi rodyti spalvą, raibuliuojančias šviesas |  |
|  | Valdymas | Komplekte turi būti belaidis, nuotolio valdymo pultas, kuriuo galima valdyti kambario apšvietimo spalvas ir efektus. Nuotolinio valdymo pultas turi būti įkraunas |  |
|  | Efektai | LED prožektorius turi turėti ne mažiau nei 6 skirtingus efektus tokius kaip: - Lėtas bangavimas - Greitas bangavimas Skirtingų spalvų bangavimas. |  |
|  | Dydis | Prožektoriaus dydis turi būti ne didesnis nei 30 x 30 x 30 cm. |  |
|  | Apšvietimo sistemos garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| Privati erdvė, 2 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Erdvė | Garsą izoliuojanti kėdė pritaikyta atsipalaiduoti ir pasislėpti. |  |
|  | Matmenys | Kėdė turi būti ne mažesnė nei: Aukštis – ne mažiau 135 cm. Pagrindo skersmuo ne mažiau – 70 cm. |  |
|  | Paminkštinimai | Turi turėti paminkštinta atlošą ir sėdynę. |  |
|  | LED lemputė | Kėdėje turi būti integruota LED lemputė skaitymui. |  |
|  | Garsiakalbiai | Kėdėje turi būti integruoti garsiakalbiai, bei galimybė prisijungti įrenginį „Bluetooth“ funkcija, bei leisti norimą muziką. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
|  | Prekių garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| Garsą slopinančios ausinės, 5 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Tipas | Triukšmą, garsą slopinančios ausinės. |  |
|  | Triukšmo sumažinimo lygis | Turi sumažinti triukšmo lygį iki 27,1 dB. |  |
|  | Spalvos | Turi būti galimybė pasirinkti ausinių spalvą iš ne mažiau kaip 3-ių skirtingų variantų. |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| Triukšmo lygio valdymo sistema, 1 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Tipas | Šviesoforo tipo triukšmo valdymo sistema, kuri didėjant triukšmo lygiui, keičia lemputės šviesas iš žalios į geltoną ir raudoną. |  |
|  | Matmenys | Ne mažiau 14 x 45 x 6 cm |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| Sensorinis rinkinys lytėjimo stimuliacijai, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Tipas | Sensorinis, skirtingiems pojūčiams patirti ir lavinti pritaikytas priemonių rinkinys. |  |
|  | Komplektacija | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 15 skirtingų, lytėjimui pritaikytų, priemonių, tokių kaip: - Masažiniai kamuoliai - Vibruojantys masažuokliai - Masažuojantys voleliai - Skirtingų tekstūrų lytėjimo priemonės - Geliu užpildytos priemonės. |  |
|  | Šviesos gijos | Komplekte turi būti šviesos gijų pluoštelis, kuris skirtas vaizdinei stimuliacijai lavinti. |  |
|  | Priemonių laikymo dėžė | Komplekte turi būti priemonių laikymo dėžė. |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
| Minkštas pagrindas, 4 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Tipas | Sulankstomas minkštas pagrindas – čiužinys. |  |
|  | Matmenys | 100 x 50 x 5 cm (ilgiui, pločiui ± 5 cm, aukščiui ± 1 cm). |  |
|  | Medžiaga | Ne prasčiau nei didelio tankio poliuretano putų PE-30. |  |
|  | Spalvos | Turi būti galimybė pasirinkti minkšto pagrindo – čiužinio spalvą iš ne mažiau nei 10-ies skirtingų variantų. |  |
| Dvivietė sūpuoklė - sofa, 1 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Tipas | Dviems asmenims pritaikyta sofa – supamas fotelis. |  |
|  | Matmenys | Ne mažiau kaip 130 x 120 x 80 cm |  |
|  | Medžiaga | Dirbtinė oda arba lygiavertė. |  |
|  | Spalvos | Turi būti galimybė pasirinkti dvivietės sūpuoklės spalvą iš ne mažiau nei 10-ies skirtingų variantų. |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
| Interaktyvi sensorinio kambario sistema, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos prekės modelis ir/ar kodas |  |
|  | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos prekės gamintojas. |  |
|  | Veikimo principas | Viena bendra sistema mobiliojo įrenginio pagalba turi kontroliuoti (keisti) kambario apšvietimą, garsą ir audio turinį kambaryje esančioje garso sistemoje ir vaizdo atvaizdavimo įrenginiuose (pvz., projektoriuje, televizoriuje, ekrane). |  |
|  | Sistemą sudarantys komponentai | Ne prasčiau kaip: - 6 spalvotos išmanios LED lemputės. - Planšetinis kompiuteris. - Kompiuteris. - Laidai reikalingi sujungti visas įrangos dalis. |  |
|  | Planšetinis kompiuteris | - Įstrižainė: ne mažiau kaip 10 colių - Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 4 GB - Disko talpa: ne mažiau kaip 64 GB - Jungtys: ne mažiau kaip USB-C - Ryšiai: ne prasčiau kaip Bluetooth, Wi-Fi |  |
|  | Kompiuteris | - Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau kaip 16 GB - Disko talpa (SSD): ne mažiau kaip 500 GB - Jungtys: ne mažiau kaip HDMI arba DisplayPort, Ethernet (LAN), Wi-Fi, USB-C - Programinė įranga: ne senesnė kaip Windows 10 |  |
|  | Apšvietimo valdymas | Programinė įranga turi leisti valdyti kartu su sistema komplektuojamų LED lempučių veikiamą leidžiant pasirinkti iš ne mažiau kaip 250 spalvų ir 100 apšvietimo ryškumo lygių. |  |
|  | Vizualinis programinės įrangos turinys | - Programinėje įrangoje turi būti galima pasirinkti vaikams skirtą edukacinį bei atsipalaidavimo vaizdinį turinį. - Programinėje įrangoje turi būti paruošti ne mažiau kaip 5 skirtingų temų greitieji pasirinkimai ir turi būti galima naudotojui pačiam ieškoti vaizdinio turinio programinėje įrangoje esančioje paieškoje. - Visas programinėje įrangoje vaizduojamas vizualinis turinys turi būti realiu laiku atvaizduojamas, keičiamas, sustabdomas ir planšetiniame kompiuteryje ir kambaryje esančiame vaizdo atvaizdavimo įrenginyje. |  |
|  | Audio (garsinis) programinės įrangos turinys | - Programinėje įrangoje turi būti galima pasirinkti ir perklausyti įvairių temų vaikams ir suaugusiems, skirtą audio turinį. - Programinėje įrangoje turi būti paruošti ne mažiau kaip 5 skirtingų temų greitieji pasirinkimai ir turi būti galima naudotojui pačiam ieškoti garsinio turinio programinėje įrangoje esančioje paieškoje. - Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau kaip 50 įdiegtų atskirų garsų įvairiomis temomis, kuriuos būtų galima valdyti (įjungti, išjungti) ir kombinuoti tarpusavyje (pvz., išjungti/įjungti du, tris ar daugiau garsų vienu metu, reguliuoti kiekvieno iš jų garsumą). - Programinėje įrangoje įdiegti atskiri garsai turi būti atliepiantys ne mažiau kaip šias temas: abstraktūs, buitis, miestas, miškas. - Visas programinėje įrangoje veikiantis garsinis turinys turi būti realiu laiku girdimas, keičiamas, sustabdomas ir kambaryje esančioje garso sistemoje. |  |
|  | Edukacinis programinės įrangos turinys | - Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau kaip 35 skirtingos edukacinės užduotys skirtos ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos, klausos, intelekto, autizmo spektro sutrikimų, sulėtėjusią raidą ar įvairaus amžiaus vaikų ir suaugusiųjų tipinei raidai ugdyti. - Visas programinėje įrangoje veikiantis edukacinis turinys turi būti realiu laiku atvaizduojamas, keičiamas, sustabdomas ir planšetiniame kompiuteryje ir kambaryje esančioje vaizdo ir garso sistemoje. |  |
|  | Programinės įrangos licencijavimas | Programinės įrangos veikimas turi būti neribojamas laike, t. y. visos funkcijos (neapribojant prieigos naudotojui) turi veikti neribotą laiką nereikalaujant įsigyti ar pratęsti programinės įrangos licencijos už papildomą mokestį. |  |
|  | Projektorius | Komplekte turi būti ultra – plačios optikos (UST) projektorius. |  |
|  | Projektoriaus spalvotos šviesos išvestis | Ne mažiau kaip 4 100 lm |  |
|  | Projektoriaus skiriamoji geba | Ne prasčiau nei WXGA |  |
|  | Projekcijos dydis | Turi būti 60 col. - 150 col. |  |
|  | Garso sistema | Komplekte turi būti sistemai pritaikyta garso sistema, kurią sudarytų ne mažiau kaip 4 lubose kabinamos kolonėlės. |  |
| - \ | Mokymai | - Turi būti pravedami ne mažiau kaip 2 val. trukmės mokymai parodant kaip veikia sistema. - Mokymai turi vykti gyvai demonstruojant pirkėjo įsigytą produktą. Dalyvių skaičius mokymų metu turi būti neribojamas. |  |
|  | Montavimas | Visa reikiama įranga turi būti sumontuota nurodytu pirkėjo adresu ir ištestuota pademonstruojant pirkėjui visų funkcionalumų sklandų veikimą. Kartu su įranga turi būti komplektuojami visi reikalingi kabeliai, laikikliai ir kt. reikalingi montavimo komponentai. |  |
|  | Prekių garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| Interaktyvios grindys, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Svoris (be pakabinimo įrangos ir stovo) | Ne daugiau kaip 15 kg. |  |
|  | Projekcinė dalis | Turi būti ne mažiau 3500 ANSI liumenų, ne mažiau nei 1024 x 768 rezoliucijos |  |
|  | Rodomo vaizdo dydis | Iš 2 metro aukščio rodomas vaizdas turi būti ne mažesnis 290 x 220 cm |  |
|  | Technologija | Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 judesių vienu metu. Turi būti galima išjungti judesio atpažinimą ir interaktyviomis grindimis naudotis tik su specialiu rašikliu ar lazdele. |  |
|  | Programinė įranga | Komplekte turi būti laike neribota programinė įranga, kurioje būtų ne mažiau 100 interaktyvių, profesionaliai paruoštų žaidimų lietuvių kalba (žaidimams, edukacijai ir ekologijos mokymui(-si)). Naudotojo vadovas ir žaidimų aprašymai turi būti lietuvių kalba. Turi būti galima kurti klausimynus internetinėje sistemoje (nurodyti jos adresą) ir juos nusiųsti į įrenginį. Naudotojai žaidimuose turi galėti atsakinėti į sukurtus klausimus. Turi būti galimybė papildomus žaidimus įkelti nuotoliniu būdu. Turi būti integruota interneto naršyklė ir Youtube aplikacija |  |
|  | Sistemos valdymas | Sistema turi būti valdoma nuotoliniu valdymo pulteliu, leidžiančiu pelės valdymo žymeklį judinti judesiu, nenuspaudus jokių valdymo pultelio mygtukų. |  |
|  | Komplektacija | Kartu komplektuojamas mobilus stovas su ratukais, skirtas interaktyvias grindis perstumti iš vienos vietos į kitą. |  |
|  | Sertifikatai | Gaminys turi atitikti CE, RoHS, 2014/30/UE EMC standartus (pateikti tai įrodančius dokumentus) |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti interaktyvių grindų garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| Sensorinis takelis - pėdutės, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Tipas | Sensorinių pėdučių rinkinys su skirtingomis tekstūromis. |  |
|  | Kiekis | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 pėdučių, su skirtinga tekstūra. |  |
|  | Stovas | Komplekte turi būti stovas priemonei susidėti. |  |
| Žaidimų rinkinys, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Rinkinys | Žaidimų rinkinys, kuriame turi būti ne mažiau, kaip šie žaidimai: - Domino; - Taikymo žaidimas; - Bingo; - Dvikalbis bendravimo bokštas - Emocijų bokštas - Kūrybiškumo bokštas - Minčių filtras – stalo žaidimas |  |
|  | Domino žaidimas | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 28 medinės kortelės. Vienos kortelės dydis ne mažiau kaip 7 x 15 x 1 cm. |  |
|  | Taikymo žaidimas | Rinkinyje turi būti nešiojamas, dvipusis taikinių žaidimas, skirtas naudoti su prilimpančiais maišeliais. Žaidime turi būti ne mažiau kaip 1 x 1 m. taikinys ir ne mažiau kaip 10 vnt. lipnių maišelių. |  |
|  | Bingo žaidimas | Rinkinyje turi būti loterijos principu paremtas žaidimas „Bingo“. |  |
|  | Dvikalbis bendravimo bokštas | Žaidimą sudaro trys pokalbių temos: „Susipažinkime“, „Socialiniai įgūdžiai“, „Pasitikėjimas savimi“. Sudėtis: kaladėlės ir ne mažiau 3 temų kortelės. |  |
|  | Emocijų bokštas | Žaidimą sudaro trys pokalbių temos: „Jausmai“, „Vertybės“, „Bendravimas“. Sudėtis: kaladėlės ir ne mažiau 3 temų kortelės. |  |
|  | Kūrybiškumo bokštas | Žaidime yra trys pokalbių temos: „Judesys“, „Kas geriau?“, „Kūrybiškumas“. Sudėtis: kaladėlės ir ne mažiau 3 temų kortelės. |  |
|  | Minčių filtras – stalo žaidimas | Sudėtis žaidimo lenta ir kortelės ne mažiau 4 temomis: emocijos, teigiamos, neigiamos mintys, elgesys. |  |
| Šviečiančio stalo rinkinys, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Rinkinys | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: - Šviečiantis stalas - Kinetinio smėlio rinkinys - Natūralaus smėlio rinkinys. |  |
|  | Šviesos stalas | Turi būti šviesos stalas pritaikytas spalvų pažinimui, dėmesio koncentravimui. |  |
|  | Dydis | Ne mažiau 75 x 50 cm, paklaida 5 cm. |  |
|  | Pultelis | Turi būti galimybė keisti stalo apšvietimo spalvą nuotolinio valdymo pulteliu. Pultelis turi būti pateikiamas komplektacijoje. |  |
|  | Spalvos | Stalas turi šviesti ne mažiau kaip 5-iomis skirtingomis spalvomis |  |
|  | Tyrinėjimo zona | Stale turi būti ne mažesnė nei 150 mm gylio tyrinėjimo zona, kurioje turi būti galima tyrinėti su smėliu arba vandeniu. |  |
|  | Kinetinis smėlis | Turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. kinetinio smėlio pakuočių. Vienoje pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 0,9 kg. smėlio. |  |
|  | Natūralus smėlis | Turi būti ne mažiau kaip 25 kg. natūralaus smėlio skirto žaisti ant smėlio stalo. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| Elektrinis vienkartinių antbačių aparatas sensoriniam kambariui – 1 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Funkcija | Turi būti uždedama automatiška be rankų pagalbos, padengti termoreaktyvia plėvele uždedami antbačiai. |  |
|  | Talpa | Ne mažiau kaip 1000 antbačių, į komplektą įeina plėvelė antbačiams. |  |
|  | CE | Turi būti sertifikuotas |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn |  |
| Sieninė geriamojo vandens stotelė sensoriniam kambariui – 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |
|  | Funkcija | Buteliams pildyti, infraraudonųjų spindulių jutikliu. Fontanėlis Mechaninis. |  |
|  | Vandens dozatorius | Turi būti iš nerūdijančio plieno, atsparaus smūgiams su antibakteriniu paviršiumi |  |
|  | Matmenys | Ne didesni kaip 960 x 420 x 480 mm ± 50 mm. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 220-240 V. |  |
|  | Vandens filtras | Turi būti pateikta kartu su vandens filtru |  |
|  | Reglamentai | Turi būti sertifikuotas pagal ANSI standartą, švino apsaugos aktus arba lygiaverčius standartus. Turi būti pateikti sertifikatai/nuorodos į juos. |  |
|  | Montavimas | Turi būti įskaičiuotos visos papildomos pajungimo medžiagos (vamzdeliai antgaliai, vožtuvai, tarpinės ir pan.). Turi būti atliktas stotelės montavimas ant sienos, su vandens atvedimu iki stotelės montavimo vietos, susiderinus su perkančiąja organizacija |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| Baldai sensoriniam kambariui |  |  |  |
|  | Spintelė daiktams | Stumdomų durelių spinta (balta laminuota medienos drožlių plokštė (LMDP), lentynų aukštis viduje reguliuojamas, rakinamos durelės, plotis ne mažiau 1500 mm, aukštis ne mažiau 1200, gylis ne mažiau 400 mm). |  |
|  | Batų lentyna | Balta laminuota medienos drožlių plokštė (LMDP), ne mažiau 8 poroms batų, batų poros turi būti atskirtos pertvaromis. Matmenys: ne mažiau P 120 cm x G 35cm x A 40 cm (plotis, gylis, aukštis). |  |
|  | Baldų komplektas | - Kėdės 2 vnt. Matmenys (vienos kėdės): Aukštis: 800–850 mm Sėdimosios dalies aukštis: 450 mm (±10 mm) Plotis: 450–550 mm Gylis: 500–600 mm Atlošas ir sėdimoji dalis: Minkšta, aptraukta audiniu Užpildas – porolonas, ne mažesnio kaip 30 kg/m³ tankio Ergonomiškai išformuotas atlošas Kojos / rėmas: Metalinis be ratukų Rėmas dažytas milteliniu būdu Spalva: Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų variantų. - Stalas 1 vnt. Apvalus, kompaktiškas stalas, skirtas 2–3 asmenims; Matmenys: Skersmuo: 800 mm ( ± 20 mm) Aukštis: 690 – 740 mm. Stalviršio medžiaga: Laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) Atspari įbrėžimams, drėgmei, lengvai valoma Briaunos: ABS plastikas, ne mažiau kaip 2 mm storio; Stalviršio spalva: Neutralus tonas (pvz., balta, šviesiai pilka, ąžuolo imitacija) Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 3 spalvų; Kojos: 4 metalinės su neslystančiais ir grindų nebraižančiais antgaliais. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba: Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus tipas, modelis ar standartas, tai tiekėjai teikdami pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes.