Specialiųjų sąlygų  priedas Nr.1

(PU-13385/25) [ITP25] PRIEKABOS BIRIŲ MEDŽIAGŲ PERVEŽIMUI

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas:

Prekės – naujos savivartės priekabos ir puspriekabės skirtos įvairios kelių priežiūros technikos, birių ir kitų medžiagų pervežimui (7 vnt.) (toliau Prekės).

Paslaugos – naujų savivarčių priekabų ir puspriekabių (7 vnt.) gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo  siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių (su garantiniu techniniu aptarnavimu).

    - Antra pirkimo dalis – Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių asfaltbetonio termoso gabenimui  (su garantiniu techniniu aptarnavimu).

    - Trečia pirkimo dalis – Savivartė puspriekabė O4 klasės, (su garantiniu techniniu aptarnavimu).

  - Priekabos su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių.; Vnt.; 5. Pirkimo dalis Nr. 2. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių asfaltbetonio termoso gabenimui.; Vnt.; 1. Pirkimo dalis Nr. 3. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Savivartė puspriekabė O4 klasės.; Vnt.; 1.

  - Papildomi reikalavimai: Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulinės bei pneumatinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Garantija nebus taikoma eksploatacinėms medžiagoms (stabdžių trinkelėms, žibintų stiklams, lemputėms).

  - Garantinio laikotarpio metu numatyti visi  priekabų aptarnavimai turi būti pateikti nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui priimant sąlygą kad nebus viršyta 100 000 km rida. (Skiriami EN balai).

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

  - Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d.d. po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambuio sutartyje nurodytam atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir paslaugų apimtis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais adresais.

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis | Pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mosėdžio g. 23, Skuodas, LT- 98120, S. Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171 Birutės g. 50, Šakiai, LT-71132 Vytauto g. 112, Kretinga, LT- 97133 | 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt. | 150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 2 | Vilniaus g. 97, Molėtai, LT-33112 | 1 vnt. | 150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 3 | Laisvės g. 50, Tauragė, LT-72309 | 1 vnt. | 150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |

  - Tiekėjas Prekes pavieniais  komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip nurodyta 3.1. punkte. Pirkėjas, vertindamas pasiūlymas, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

3.3. Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- Priedai.

Techninės specifikacijos priedai:

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ.“

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ ASFALTBETONIO TERMOSO GABENIMUI“.

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „SAVIVARTĖ PUSPRIEKABĖ O4 KLASĖS“.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr.1

Pirma pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir dokumento, patvirtinančio parametrus, pavadinimas, psl. Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus priekabos modelis | Birių medžiagų, įskaitant asfaltbetonį, techninę druską, skaldą, smėlį, žvyrą, pervežimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |  |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __. |  |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 18000 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __. |  |
| 1.5. | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau 5200 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __. |  |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis įskaitant grąžulą ne daugiau 7500 mm. Plotis ne daugiau 2550 mm. | Siūlomas parametras: ilgis ______ mm; plotis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __. |  |
| 1.7. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | 1 vnt, mechaniškai reguliuojamo aukščio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.8. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt., su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.9. | Galinė apsauga nuo palindimo | Atlenkiama be papildomų įrankių (pakeliama į viršų, norint privažiuoti prie asfalto klotuvo išpilant asfaltbetonį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.10. | Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui. | Ne mažiau 10 000 kg keliamosios galios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti Siūlomas parametras ______ kg. |  |
| 1.11. | Įrankių komplektas | Būtinas minimalus kiekis, reikalingas rato keitimui ir smulkiam remontui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma - ______ (komplektą sudaro). |  |
| 1.12. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengta pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.13. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis (atšvaitais), atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.14. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.15. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.16. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |  |
| 1.17. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.18. | Apklijavimas | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.19. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 2. | Važiuoklė |  |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.2. | Pakaba | Važiuoklės pakaba pneumatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.3. | Stabdžių sistema | Būgniniai arba diskiniai, sistema dviejų kontūrų, su antiblokavimo ir stabilumo funkcijomis. (Diskiniams stabdžiams privalomos apsaugos nuo purvo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.4. | Stovėjimo stabdis | Pneumatinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.5. | Stabdžių sistemos jungtys | Su kintamo ilgio žarnomis ir greito fiksavimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 2.6. | Ratai | Padangų matmenys ne mažesni kaip 385/65 R22,5 M+S, degalų sąnaudų klasė ne mažiau B, svorio indeksas ne mažesnis nei leidžia apkrova. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.7. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant arba po rėmu bei pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 2.8. | Purvasaugiai | Ant visų keturių ratų, gaubiantys ratus ir iš viršaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 2.9. | Elektroninė ašių apkrovos sistema | Turi būti įrengta sistema, leidžianti vairuotojui ar aptarnaujančiam personalui kontroliuoti ašių apkrovas. | Taip)/ Ne Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
|  | HIDRAULIKA |  |  |  |
| 3.1. | Hidraulinis kėbulo pakėlimo cilindras | 1 vnt., teleskopinis, užtikrinantis kėbulo pakėlimą į tris puses ne mažesniu nei 45 ° kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 3.2. | Hidraulinė žarna | Aukšto slėgio (darbinis slėgis ne mažiau 200 bar) su greita jungtimi, reikiamo ilgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4. | KĖBULAS |  |  |  |
| 4.1. | Kėbulo forma | Kėbulas stačiakampis, vertikaliomis sienomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 4.2. | Vidinis ilgis | Nuo 4500 iki 5500 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.3. | Vidinis plotis | Nuo 2350 iki 2450 mm . | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.4. | Bortų aukštis | Nuo 800 iki 900 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.5. | Galinio borto tvirtinimas. | Bortas su viršutiniais vyriais ir pneumatiniu fiksavimo įrenginiu apačioje, valdomu iš vairuotojo kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4.6. | Šoniniai bortai | Su viršutiniais vyriais ir fiksavimo įrenginiu apačioje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4.7. | Kėbulo medžiaga | Priekinė, galinė ir šoninės bortų sienos iš plieno, storis ne mažiau 4 mm, su reikalingomis standumo briaunomis. Grindys – iš plieno, storis ne mažiau 5 mm. Naudojant dilimui atsparų plieną (Hardox arba lygiavertis) grindų storis gali būti ne mažiau 4 mm. | Siūlomas parametras: bortų storis ______ mm; grindų storis ______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.8. | Tentas | Turi būti susukamas virš šoninės sienos nuo žemės, nenaudojant papildomų palipimo priemonių. Plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo matmenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4.9. | Kopėčios ir reikalinga įranga tento tvarkymui | Su tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 5. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |  |
| 5.1. | Sukabinimo kilpa | Sukabinimo kilpos skersmuo 50 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 5.2. | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo kilpos aukščio virš kelio dangos reguliavimas ne mažiau 100 mm ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 6. | SPALVA |  |  |  |
| 6.1. | Kėbulas | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva . | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę). |  |
| 6.2. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva arba padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. Prioritetas teikiamas cinkuotam rėmui. . (Skiriami EN balai). | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |  |
| 7. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 7.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 24 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 7.2. | Spiralinis kabelis | Jungiantis priekabą su vilkiko rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |

Antra pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ ASFALTBETONIO TERMOSO GABENIMUI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir dokumento, patvirtinančio parametrus, pavadinimas, psl. Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus priekabos modelis | Birių medžiagų, įskaitant asfaltbetonį, techninę druską, skaldą, smėlį, žvyrą, pervežimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |  |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |  |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 18000 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 1.5. | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau 5000 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis įskaitant grąžulą ne daugiau 7500 mm. Plotis ne daugiau 2550 mm. | Siūlomas parametras: ilgis ______ mm; plotis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 1.7. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | 1 vnt, mechaniškai reguliuojamo aukščio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.8. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.9. | Galinė apsauga nuo palindimo | Atlenkiama be papildomų įrankių (pakeliama į viršų, norint privažiuoti prie asfalto klotuvo išpilant asfaltbetonį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.10. | Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui. | Ne mažiau 10 000 kg keliamosios galios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti Siūlomas parametras ______ kg. |  |
| 1.11. | Įrankių komplektas | Būtinas minimalus kiekis, reikalingas rato keitimui ir smulkiam remontui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma - ______ (komplektą sudaro). |  |
| 1.12. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengta pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.13. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis (atšvaitais), atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.14. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.15. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.16. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |  |
| 1.17. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.18. | Apklijavimas | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 1.19. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 2. | Važiuoklė |  |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.2. | Pakaba | Važiuoklės pakaba pneumatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.3. | Stabdžių sistema | Būgniniai arba diskiniai, sistema dviejų kontūrų, su antiblokavimo ir stabilumo funkcijomis. (Diskiniams stabdžiams privalomos apsaugos nuo purvo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.4. | Stovėjimo stabdis | Pneumatinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.5. | Stabdžių sistemos jungtys | Su kintamo ilgio žarnomis ir greito fiksavimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.6. | Ratai | Padangų matmenys ne mažesni kaip 385/65 R22,5 M+S, degalų sąnaudų klasė ne mažiau B, svorio indeksas ne mažesnis nei leidžia apkrova. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 2.7. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant arba po rėmu bei pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 2.8. | Purvasaugiai | Ant visų keturių ratų, gaubiantys ratus ir iš viršaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 2.9. | Elektroninė ašių apkrovos sistema | Turi būti įrengta sistema, leidžianti vairuotojui ar aptarnaujančiam personalui kontroliuoti ašių apkrovas. | Taip)/ Ne Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 3. | HIDRAULIKA |  |  |  |
| 3.1. | Hidraulinis kėbulo pakėlimo cilindras | 1 vnt, teleskopinis, užtikrinantis kėbulo pakėlimą į tris puses ne mažesniu nei 45 ° kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 3.2. | Hidraulinė žarna | Aukšto slėgio (darbinis slėgis ne mažiau 200 bar) su greita jungtimi, reikiamo ilgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4. | KĖBULAS |  |  |  |
| 4.1. | Kėbulo forma | Kėbulas stačiakampis, vertikaliomis sienomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 4.2. | Vidinis ilgis | Nuo 4100 iki 4300 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.3. | Vidinis plotis | Nuo 2350 iki 2450 mm . | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.4. | Bortų aukštis | Nuo 800 iki 900 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.5. | Galinio borto tvirtinimas. | Bortas su viršutiniais vyriais ir pneumatiniu fiksavimo įrenginiu apačioje, valdomu iš vairuotojo kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4.6. | Šoniniai bortai | Su viršutiniais vyriais ir fiksavimo įrenginiu apačioje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4.7. | Kėbulo medžiaga | Priekinė, galinė ir šoninės bortų sienos iš plieno, storis ne mažiau 4 mm, su reikalingomis standumo briaunomis. Grindys – iš plieno, storis ne mažiau 5 mm. Naudojant dilimui atsparų plieną (Hardox arba lygiavertis) grindų storis gali būti ne mažiau 4 mm. | Siūlomas parametras: bortų storis ______ mm; grindų storis ______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.8. | Tentas | Turi būti susukamas virš šoninės sienos nuo žemės, nenaudojant papildomų palipimo priemonių. Plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo matmenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4.9. | Kopėčios ir reikalinga įranga tento tvarkymui | Su tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 5. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |  |
| 5.1. | Sukabinimo kilpa | Sukabinimo kilpos skersmuo 50 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 5.2. | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo kilpos aukščio virš kelio dangos reguliavimas ne mažiau 100 mm ribose. | Siūlomas parametras ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |  |
| 6. | SPALVA |  |  |  |
| 6.1. | Kėbulas | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva . | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę). |  |
| 6.2. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva arba padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. Prioritetas teikiamas (skiriami ekonominio naudingumo balai) cinkuotam rėmui. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |  |
| 7. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 7.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 24 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |  |
| 7.2. | Spiralinis kabelis | Jungiantis priekabą su vilkiko rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |

Trečia pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

SAVIVARTĖ PUSPRIEKABĖ O4 KLASĖS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar dokumento, patvirtinančio parametrus, pavadinimas, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus puspriekabės modelis | Birių medžiagų (visų rūšių), įskaitant asfaltbetonį, techninę druską, pervežimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus puspriekabės modelis |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Puspriekabė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais. | Taip)/ Ne Pagaminimo metai ___ metai______. |
| 1.3. | Konstrukcija, modelis, tipas | Savivartė, trijų ašių, viena ašis pakeliama, važiuojant tuščiomis. Techniškai leistina bendroji masė ne mažiau 32000 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.4. | Kėbulo tūris | Ne mažiau 24 m³. (Skiriami EN balai) | Siūlomas parametras ____ m³. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Registracija | Tiekėjas turi registruoti savivartę puspriekabę VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu. | Turi būti rato keitimui ir kitiems numatytiems aptarnavimo darbams skirti įrankiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras – |
| 1.7. | Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui. | Ne mažiau 25 t keliamosios galios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras – |
| 1.8. | Draudimas savivartei puspriekabei | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas |
| 1.10 | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - VAŽIUOKLĖ |  |  |  |
| 2.1. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva arba padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. Prioritetas teikiamas cinkuotam rėmui. (Skiriami EN balai) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras – |
| 2.2. | Ašys | Trys vienetai (priekinė pakeliama), pritaikytos ne mažiau nei 9000 kg apkrovai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras – Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Pakaba | Pneumatinė, valdoma elektroniniu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.4. | Stabdžiai | Būgniniai arba diskiniai, sistema dviejų kontūrų, su antiblokavimo ir stabilumo funkcijomis. (Diskiniams stabdžiams privaloma su apsaugos nuo purvo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras – Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.5. | Padangos | 6 vnt., tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova, degalų sąnaudų klasė ne mažiau B. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras – Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.6. | Atsarginis ratas | 1 vnt. su ratlankiu ir įtaisas atsarginio rato pakėlimui/nuleidimui iki tvirtinimo vietos. Padanga identiška pagrindinėms padangoms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.7. | Purvasaugiai | Virš visų ratų, gaubiantys ratus ir iš viršaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8. | Pastatymo kojos | 2 vnt., reguliuojamo aukščio su kėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.9. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | 2 vnt. su tvirtinimo vietomis ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.10. | Aikštelė kėbulo vidaus apžiūrai ir tento susukimui. | Priekinėje kėbulo dalyje su aptvėrimu ne žemesniu nei 1100 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.11. | Galinė apsauga nuo palindimo | Atlenkiama be papildomų įrankių (pakeliama į viršų, norint privažiuoti prie asfalto klotuvo išpilant asfaltbetonį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.12. | Lankstus uždangalas/ purvasaugis | Galinėje puspriekabės dalyje, per visa važiuoklės plotį, žemiau gabaritinių žibintų, įrengiamas lankstus, paslankus uždangalas iš brezento ar kitos drėgmei atsparios medžiagos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas |
| 2.13. | Šoninės apsaugos nuo palindimo | Turi būti tokio ilgio, kad netrukdytų vilkikui manevruoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.14. | Elektroninė ašių apkrovos sistema | Turi būti įrengta sistema, leidžianti vairuotojui ar aptarnaujančiam personalui kontroliuoti ašių apkrovas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| - KĖBULAS |  |  |  |
| 3.1. | Kėbulo forma | U formos (pusapvalis, segmentuotas su standumo briaunomis). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Vidinis ilgis | Ne mažiau 7050 mm (jeigu priekinė ir galinė sienelės nėra lygiagrečios, pateikiamas matmuo ties kėbulo dugnu) | Siūlomas parametras – Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Vidinis plotis | Ne mažiau 2250 mm | Siūlomas parametras – Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.4. | Vidinis bortų aukštis | Ne daugiau 1650 mm | Siūlomas parametras – Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.5. | Galinio borto tvirtinimas. | Bortas su viršutiniais vyriais ir pneumatiniu fiksavimo įrenginiu apačioje, valdomu iš vairuotojo kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.6. | Kėbulo medžiaga | Priekinė ir galinė sienos – aliuminis arba plienas, storis ne mažiau 6 mm, su standumo briaunomis. Šoninės sienos – aliuminis arba plienas, storis ne mažiau 6 mm. Grindys – aliuminis arba plienas, storis ne mažiau 6 mm. Prioritetas teikiamas aliuminiam kėbului. (Skiriami EN balai) | Siūlomas parametras: Kėbulo medžiaga ___; Priekinė ir galinė sienos___ mm, Šoninės sienos ___ mm, Grindys-___ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.7. | Tentas | Turi būti susukamas virš šoninės sienos nuo žemės, nenaudojant papildomų palipimo priemonių. Plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo matmenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.8. | Kopėčios | Aliuminės, reikiamo aukščio, su tvirtinimo vieta ant rėmo arba po kėbulu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.9. | Puspriekabės kėbulo dažomų metalinių paviršių spalva | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva . Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras - ____ (spalvos kodas) |
| 3.10. | Apklijavimas | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - ELEKTROS SISTEMA |  |  |  |
| 4.1. | Įtampa | 24 V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Žibintai, numerio apšvietimas. | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 5.1. | Hidraulinis kėbulo pakėlimo cilindras | 1 vnt., teleskopinis, viepusio veikimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2. | Hidraulinė žarna | Aukšto slėgio (darbinis slėgis ne mažiau 200 bar) su greito keitimo jungtimi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |