Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TVIRTINU

Administracijos direktorius

________________________

2025-03-____

Kapinių, ESANČIŲ Dūkšto kel. 62, VISAGINO SAVIVALDYBĖJE, kolumbariumo praplėtimo darbai su šaligatvių įrengimu

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas: Kapinių, esančių Dūkšto kel. 62, Visagino savivaldybėje, kolumbariumo praplėtimo darbai su šaligatvių įrengimu.

Statinio duomenys:

Statybos geografinė vieta: Dūkšto kel. 62 Visagino savivaldybė

Darbai atliekami pagal UAB „Ekoprojektas“ parengtą supaprastintą statybos projektą Nr. E-1604-SPP (toliau-Projektas). Šiuo pirkimu perkama tik dalis Projekte numatytų darbų. Konkreti atliekamų darbų apimtis nurodyta lentelėje Nr. 1 „Darbų sąrašas“.

Statinių kategorijos: Nesudėtingas statinys;

Statybos rūšis: Naujas statyba.

Statytojas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g.14, Visaginas, tel. 8 386 31551, visaginas@visaginas.lt.

Esama būklė:

Naujų kapinių statyba (I etapo darbai pagal Projektą) Dūkšto kel. 62 pradėti po miško kirtimo 2017 m., o baigti 2018 m. I etapo darbai baigti paruošus 2 sektorius laidojimui su šaligatviais, pastatytas aptarnaujančio personalo pastatas su sanitariniais mazgais lankytojams, automobilių stovėjimo aikštelė su įvažiavimais ir apšvietimu. Taip pat pastatytas kolumbariumas su 108 kameromis, įrengta vandentiekio sistema su techniniu vandeniu ir 6 kolonėlėmis.

2023 ir 2024 metais buvo atlikti miško kirtimo darbai kapinių teritorijai išplėsti ir atlikti II darbų etapo statybos darbai. Taip pat šiame etape buvo išlyginta teritorija siekiant išplėsti kolumbariumą.

Visa reikalinga techninė informacija ir brėžiniai kolumbariumo konstrukcijų statybai yra pridedamami Projekte. Kur tiksliai turėtų būti statomi nauji kolumbariumo statiniai, nurodyta pridėtame kolumbariumo statybos plane.

- Bendrieji reikalavimai Tiekėjui

Tiekėjui siūloma apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui.

Tiekėjas privalo:

-Atlikti darbus, kurie yra numatyti Projekte ir Lentelėje  Nr. 1 „Darbų sąrašas“. Darbų apimtis preliminari.

-Parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

Lentelė 1. „Darbų sąrašas“

Numatoma atlikti šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Veiklų pavadinimas | Projekto techninė specifikacija, brėžinio Nr. | Mato vnt. | Kiekis, preliminarus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teritorijos išlyginimas išlaikant esamą nuolydį | TS 2.1.2 | m2 | 1575 |
|  | Iki 300 mm storio viršutinio grunto sluoksnio pašalinimas transportuojant iki 10 km |  | m2 | 1500 |
|  | Gręžtinių ø300mm, L=2,0 m, polių įrengimas: | E-1604 SPP-04-SAK-01 |  |  |
|  | -betonas C16/20 |  | m3 | 9,0 |
|  | -armatūra S500 ir S240 klasės |  | t | 0,525 |
|  | Monolitinio g/b cokolio (rostverko) įrengimas: | E-1604 SPP-04-SAK-01 |  |  |
|  | -betonas C30/37 |  | m3 | 45,0 |
|  | -armatūra S500 ir S240 klasės |  | t | 3,5 |
|  | -monolitinio g/b cokolio apdaila-plonasluoksnis tinkas |  | m2 | 70,0 |
|  | -polistireninis putplastis t=50mm |  | m3 | 6,0 |
|  | Surenkamų gelžbetonio kolumbariumo blokų 2200x720x700(h)mm, montavimas | E-1604 SPP-04-SAK-01 | vnt. | 84 |
|  | Monolitinių g/b stogelių su apskardinimu įrengimas | E-1604 SPP-04-SAK-01 | m2 | 90 |
|  | Granito (marmuro) plokštės (juoda spalva) montavimas | E-1604 SPP-04-SAK-01 | Vnt. | 254 |
|  | Betoninių trinkelių dangos įrengimas iš betoninių plytelių 100x100x60 mm su skaldos pagrindo sluoksniu ir vejos bordiūrais (1000x200x80 mm, apie 320 m) komplekte. Pagal Projektą (Žr. E-1604-SPP-00-SP-04, pjūvis 2-2) | TS 2.1.3.2 | m2 | 700 |
|  | Betoninio tako 1500 mm pločio įrengimas iš betoninių plytelių 100x200x80 mm su skaldos pagrindo sluoksniu ir vejos bordiūrais (1000x200x80 mm, apie 200 m) komplekte pagal Projektą | TS 2.1.3.2 | m2 | 150 |
|  | Augalinio grunto sluoksnio įrengimas, storis 15 cm su vejos žolių mišinio pasėjimu | TS 2.1.6 | m2 | 500 |
|  | Statybinių šiukšlių, betono laužo išvežimas ir utilizavimas |  | t | 10 |
|  | Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos patikslinimas |  | vnt. | 1 komplektas |

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, atliekų tvarkymas, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, kurios būtinos tinkamam darbų atlikimui.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti Projekte (sąlygos nurodytos techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose).

Darbai turi būti atlikti per 240 kalendorinių dienų nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 90 kalendorinių dienų. Darbų pratęsimo termino sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.

Tiekėjas Veiklų sąraše privalo įvertinti visus Projekto sprendinius. Jeigu Projekte Tiekėjas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Perkančiosios organizacijos užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, Tiekėjas privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Tikėjai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.

Tiekėjas prieš pasirašydamas Rangos darbų sutartį Perkančiajai organizacijai turi pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami, konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.

Už atliktus Darbus, Perkančioji organizacija apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą forma F-2 (2 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (2 egz.).

Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos  (SABIS) priemonėmis.

Tiekėjas darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems darbams atlikti.

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 punktu. Tiekėjas statinyje, kuris priskiriamas prie „Kiti inžineriniai statiniai“ grupės, ,,Kitos paskirties“ pogrupio (statinio grupė pagal STR 1.01.03:2017),  vykdydamas žemės darbus turi taikyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Supaprastinto statybos projekto sudėtis:

| Nr. | Projekto bylos pavadinimas | Bylos žymuo | Tomas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektas | E-1604-SPP | T-01 | 193 |

PRIDEDAMA: 1. Dūkšto kel. 62, Visagino sav., kolumbariumas. Fotofiksacija, 2 lapai;

2.Supaprastintas statybos projektas  „Visagino miesto naujų kapinių statyba“ Nr. E-1604-SPP, 193 lapai ;

3. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 71 lapas.

4. Kolumbariumo planas (schema) ir statybos brėžiniai, 3 lapai.

Visagino savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

inžinierius statybai                                                                                  Machmud Mirzebekov