KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

| PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2212 KLAIPĖDA−RADAILIAI−KRETINGA SANKRYŽOS PAPRASTOJO REMONTO ĮRENGIANT 6,971 KM ŠVIESOFORINĘ SANKRYŽĄ APRAŠO (TOLIAU – PROJEKTAS) PARENGIMAS, RANGOS DARBŲ(PAGAL PARUOŠTO PROJEKTO I ETAPĄ) ATLIKIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ“ TECHNINĖ UŽDUOTIS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė. 2. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė. 3. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2212 Klaipėda-Radailiai-Kretinga sankryžos paprastasis remontas įrengiant 6,971 km šviesoforinę sankryžą, aprašas (toliau – Projektas) 4. Statybos rūšis: paprastasis remontas. 5. Etapas: aprašas. 6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai. |  |  |
| 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 10.1. numatoma darbų vykdymo riba: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda−Radailiai−Kretinga sankryža 6,971 km (darbų ribas tikslinti projektavimo metu); 10.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis (gyvenvietėje projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“); 10.3. numatyti adaptyvų šviesoforų valdymą: Taip; Projektuojant šviesoforais reguliuojamų sankryžų geometriją ir planinę padėtį, įskaitant pėsčiųjų bei dviračių takų vietas, privaloma vadovautis šiais principais, siekiant sutrumpinti transporto priemonių judėjimo trajektorijas sankryžoje, sumažinti eismo įvykių riziką bei gerinti sankryžos pralaidumą: - sankryžos ploto minimizavimas, parenkant mažiausius leistinus posūkio spindulius (atsižvelgti į reikalingas posūkio trajektorijas); - Sankryža turi būti suprojektuota taip, kad stop linija reiktų įrengti kuo arčiau sankryžos ploto pradžios; - eismo juostos sankryžos prieigose turi būti kuo siauresnės (atsižvelgiant į kelio kategoriją bei teisės aktų reikalavimus). Projektuojant šviesoforais reguliuojamų sankryžų geometriją bei planinę padėtį privaloma vadovautis šiais Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėse nurodytais principais: - pėsčiųjų perėjos turi atitikti pėsčiųjų judėjimo srautus ir, siekiant užtikrinti geresnį matomumą, sankryžoje pėsčiųjų perėjos turi būti įrengtos kuo arčiau šalia esančio lygiagretaus kelio; - kai iš vienos eismo juostos leidžiama važiuoti tiesiai ir į dešinę, dešinėje esanti pėsčiųjų perėja gali būti atitraukta nuo važiuojamųjų kelio dalių sankirtos apie 5–6 m, tam, kad būtų vietos sukančioms į dešinę transporto priemonėms ir jos netrukdytų iš paskos važiuojantiems tiesiai; - rekomenduojama posūkį apribojančius bortelius įrengti su mažu spinduliu – tai sumažina pėsčiųjų perėjos ilgį ir sukančių transporto priemonių greičius, tačiau tai turi leisti pasukti didelių gabaritų transporto priemonėms. Projektuojant šviesoforų įrangą remtis pridedamais reikalavimai šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų projektavimui. Projektuojant vertikalųjį ir horizontalųjį ženklinimą atsižvelgti į reikalavimus šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų projektavimui. 10.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: poreikį nustatyti projektavimo metu, pagal Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijas R PDTP 12; 10.5. važiuojamosios dalies skersinis profilis: pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus; 10.6. dangos konstrukcijos klasė: Parenkant dangos konstrukciją projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 10.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 10.8. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos); 10.9. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuri po statybos darbų bus registruojama atskirai; 10.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu; 10.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis; 10.12. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis“; 10.13. apšvietimas: numatyti. Apšvietimo apskaita turi būti atskira nuo savivaldybės tinklų; 10.14. kiti reikalavimai: - esant poreikiui pateikti rašytinius sutikimus ar sutartis su gretimų žemės sklypų savininkais, valdytojais ar naudotojais, dėl žemės sklypo dalies laikino panaudojimo statybos darbų metu; - įgyvendinus sankryžos įrengimą akcinei bendrovei Via Lietuva perduoti išpildomąją dokumentaciją ir atnaujinti (parengti) kelio ruožo kadastrinių matavimų bylą; - pateikti parengtą paprastojo remonto aprašą skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc ar *.pdf ir brėžinius *.pdf, *ir .dwg formatais) su elektroniniais parašais.. 11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 11.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 11.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 12. Finansavimo šaltinis: Užsakovo lėšos. 13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 14. Projekto sudėtis: I dalis. Šviesoforų įrengimas. Sudaro šviesoforų pastatymas, procesų valdymo ir automatizacijos dalis, elektrotechninė dalis (pagal poreikį), elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (pagal poreikį). II dalis. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas), susisiekimo dalis, konstrukcijų dalis (pagal poreikį), vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (pagal poreikį). 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas, kaip tai numato sutarties sąlygos ir techninė specifikacija. 16. Prie šios užduoties pateikiami Statytojo privalomieji dokumentai projektui rengti: 1. Techninė specifikacija. 2. TS priedas Nr.1. 17.Atlikti rangos darbus pagal paruošto projekto I etapą „Šviesoforų irengimas“ 18. Vykdyti projekto vykdymo priežiūrą. 19. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5100-5548 Inžinerinio statinio unikalus Nr. 4400-2184-6913.. Direktorius Jevgenijus Bardauskas |

V.Ramanauskas, tel. +370 673 28949, el. p. vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt