Pirkimo sąlygų 1 priedas

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ DANGŲ ĮRENGIMO IR REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – automobilių stovėjimo aikštelių dangų įrengimas ir remontas (toliau – Darbai) Vilniaus mieste esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse.

- Terminas – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo  užsakymo pateikimo dienos.

- Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.3. p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 15.1 p.

REIKALAVIMAI PAGAL OBJEKTĄ

- Šeimyniškių g. 23 aikštelės dangų remontas

- Darbų trukmė:

  - Nuo eismo organizavimo priemonių demontavimo iki asfaltavimo pabaigos darbų trukmė ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų;

  - Pėsčiųjų takai įrengiami ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo eismo organizavimo priemonių demontavimo.

- Rangovas turi parengti ir suderinti visus Darbams vykdyti reikalingus dokumentus ir gauti visus su Darbais susijusius leidimus, sutikimus ir (ar) kitus pritarimus;

- Darbai turi būti atlikti laikantis galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose tokio tipo darbams nustatytų reikalavimų.

- Rangovas privalo apie darbų pradžią Šeimyniškių g. 23 objekte Užsakovą informuoti el. paštu likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki darbų pradžios.

- Rangovas privalo likus 3 kalendorinėms dienoms iki darbų pradžios objekte, ties visais įvažiavimais į objektą pastatyti/įrengti laikinąsias informavimo priemones informuojančias apie būsimus ribojimus, nurodant planuojamą darbų pradžios datą ir eismo ribojimų pabaigos datą (ne vėlesnę nei 30 kalendorinių dienų).

- Rangovas privalo užtikrinti kelio ženklų, informacinių ir eismo ribojimo priemonių buvimą objekte ir jo prieigose ribojant transporto priemonių ir asmenų patekimą į objektą iki kol tai yra saugu ir nedaro neigiamo poveikio dangoms.

- Darbų vietos užtvėrimas, atlaisvinimas – rangovo atsakomybė.

- Rangovas privalo savarankiškai apsirūpinti visomis medžiagomis ir pajėgumais reikalingais darbams atlikti.

- Iki Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir ištekliais visiškai sutvarkyti darbų atlikimo vietą, įskaitant, bet neapsiribojat, įvykdyti statybinio laužo, šiukšlių, užteršto grunto, asfalto likučių išgabenimą ir tinkamą sutvarkymą pagal aplinkosaugos reikalavimus.

- Rangovas kartu su informacija apie planuojamą darbų pradžią privalo parengti ir Užsakovui pateikti paprastojo remonto darbų Šeimyniškių g. 23 objekte techninį aprašą. Aprašas turi būti suderintas ir pateiktas ne vėliau kaip kartu su pranešimu apie darbų pradžią. Jeigu Darbų vykdymo metu buvo atlikti techniniai ar kiti pakeitimai, Rangovas iki priėmimo–perdavimo akto pateikimo turi pateikti atnaujintus aprašus.

- Rangovas turi teisę pirkimo proceso metu savarankiškai apsilankyti visuose specifikacijoje nurodytuose objektuose, jei tai reikalinga darbų apimčiai įvertinti. Patekimas į objektus neribojamas. Užsakovo atstovo dalyvavimas nenumatomas.

- Užsakovas demontuos esamas eismo organizavimo priemones pagal suderintą darbų atlikimo grafiką, o baigus dangų remonto darbus jas atstatys.

- Esamo asfalto plotas – 1552 m2.

- Asfalto plotas po dangų remonto – 1300 m2.

- Trinkelėmis (Ilgis – 200 mm, plotis 100 mm, storis – 60 mm) grindžiamų pėsčiųjų takų plotas – 33 m2.

- Betono plytelėmis (Ilgis – 375 mm, plotis 375 mm, storis – 70 mm) grindžiamų pėsčiųjų takų plotas – 94 m2.

- Įrengiamos vejos plotas – 125 m2 (neįskaitant darbų metu sunaikintos vejos atstatymo).

- Darbus sudaro:

  - Su Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 sprendiniais nesuderinamų bortų demontavimas ir pažymėtų pakeltų, įleistų bortų keitimas naujais;

  - Betoniniai kubai 0,064 m3 (nepritvirtinti) utilizavimas – 18 vienetų;

  - Asfalto dangos ir kelio lovio demontavimas plotuose, kuriuose įrengiama veja ir pėsčiųjų takai;

  - Asfalto dangos frezavimas;

  - Kelio bortų (Ilgis – 1000 mm, aukštis – 220 mm, plotis – 150 mm) įrengimas ant betono pagrindo. Įgyvendinant techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytus sprendinius turi būti naudojami to paties aukščio ir pločio, reikiamo ilgio ir išlenkimo betoniniai bortai;

  - Vejos bortų įrengimas ant betono pagrindo. Tarp trinkelių arba plytelių ir vejos įrengiami (Ilgis – 1000 mm, aukštis – 200 mm, storis – 50 mm) vejos bortai.;

  - Dangų aukščio suvedimas:

    - Sumontuoto borto aukštis 12 cm (galima 1 cm paklaida) virš viršutinio asfalto sluoksnio išskyrus vietas kur pėsčiųjų takai suleidžiami į 0 cm aukštį schemoje Nr. 1 pažymėtose vietose;

    - Esamos ir įrengiamos trinkelių dangos pakeitus bortus ir pasikeitus jų aukščiui pakeliamos/nuleidžiamos suvedant aukščius laikantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais aktualiais teisės aktais.

    - Šulinių liukų pakėlimas gelžbetonio žiedais iki dangos lygio;

  - Asfalto dangos išlyginimas išlyginamuoju AC11-AN sluoksniu;

  - Asfalto dangos gruntavimas bitumo emulsija;

  - Skaldos pagrindo įrengimas pėsčiųjų takuose (frakcija 0/45, storis 150 mm);

  - Smėlio pasluoksnio įrengimas (storis – 10 cm) pėsčiųjų takuose.

  - Skaldos atsijų posluoksnio(nuo 3 cm iki 5 cm) pėsčiųjų takuose,

  - Betono plytelių ir trinkelių klojimo darbai.

  - Siūlių užpildymas granito atsijomis arba specialiu siūlių užpildu (ne smėliu).

  - Taktilinių paviršių įrengimas

  - Ištisinis asfaltavimas ant esamos dangos (1300 m2) ne mažesniu nei 50 mm storio AC11-VS sluoksniu;

  - Pėsčiųjų takų dangų demontavimas, pagrindo paruošimas ir naujų pėsčiųjų takų įrengimas.

  - Augalinio grunto atvežimas ir įrengimas naujuose ir atstatomuose plotuose.

  - Vejos įrengimas naujai įrengiamuose plotuose ir ten kur esama veja pažeidžiama dėl vykdomų darbų.

- G. Baravyko gatvės aikštelės

- Objektai:

  - G. Baravyko g. 10 (2 aikštelės);

  - G. Baravyko g. 3.

- Darbai turi būti atlikti laikantis galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose tokio tipo darbams nustatytų reikalavimų.

- Rangovas privalo apie darbų pradžią objekte Užsakovą informuoti el. paštu likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki darbų pradžios.

- Rangovas privalo likus 3 kalendorinėms dienoms iki darbų pradžios objekte, ties visais įvažiavimais į objektą pastatyti/įrengti laikinąsias informavimo priemones informuojančias apie būsimus ribojimus, nurodant planuojamą darbų pradžios datą ir pabaigos datą.

- Rangovas privalo užtikrinti kelio ženklų, informacinių ir eismo ribojimo priemonių buvimą objekte ir jo prieigose ribojant transporto priemonių ir asmenų patekimą į objektą iki kol tai yra saugu ir nedaro neigiamo poveikio dangoms.

- Darbų vietos užtvėrimas, atlaisvinimas – rangovo atsakomybė.

- Rangovas privalo savarankiškai apsirūpinti visomis medžiagomis ir pajėgumais reikalingais darbams atlikti.

- Iki Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir ištekliais visiškai sutvarkyti darbų atlikimo vietą, įskaitant, bet neapsiribojat, įvykdyti statybinio laužo, šiukšlių, užteršto grunto, asfalto likučių išgabenimą ir tinkamą sutvarkymą pagal aplinkosaugos reikalavimus.

- Rangovas turi teisę pirkimo proceso metu savarankiškai apsilankyti visuose specifikacijoje nurodytuose objektuose, jei tai reikalinga darbų apimčiai įvertinti. Patekimas į objektus neribojamas. Užsakovo atstovo dalyvavimas nenumatomas.

- Prieš atliekant darbus su Užsakovo atstovu suderintu laiku nužymėti remontuojamas vietas.

- Nurodytuose objektuose esančių duobių ir pažeistų dangos plotų frezavimas gruntavimas bituminiu gruntu ir užasfaltavimas išlyginamuoju AC11-AN sluoksniu. Viso iki 30 m2.

- Siūlių, įtrukimų paruošimas bitumavimui ir bitumavimas nurodytuose objektuose. Viso iki 300 m.

- Bitumavimo ir duobių remonto darbai G. Baravyko g. objektuose atliekami nuo 22 val. iki 7 val.

DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS IR GARANTIJOS SĄLYGOS

- Šeimyniškių g. 23 objekte pakloto asfaltbetonio sluoksnio storis kontrolinių bandymų metu tikrinamas gręžinių pagalba. Gręžiami 2 gręžiniai. Kontroliniai matavimai ir kontrolinių bandinių gręžimas vykdomas dalyvaujant Užsakovo atstovui. Matavimų ir tyrimų rezultatai pateikiami Užsakovui raštiškai. Matavimas ir tyrimai yra pagrindas darbų priėmimui. Tyrimai organizuojami ir apmokami Rangovo kaštais.

  - Dangos sluoksnių leistini nukrypimai:

    - Viršutiniam asfaltbetonio sluoksniui 6 mm.

- Rangovas atlikęs darbus elektroniniu paštu už sutartį atsakingam Užsakovo atstovui pateikia darbų priėmimo-perdavimo aktą, kontrolinių matavimų ir tyrimų protokolą.

- Už sutartį atsakingas Užsakovo atstovas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu pateikia pastabas arba pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

- Darbams suteikiama 5 metų garantija. Paslėptiems darbams suteikiama 10 metų garantija. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu atsiradusius trūkumus pašalinti per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus pateikimo dienos.

_________________