TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

N2 klasės bortinis automobilis su keltuvu ir biotualetų aptarnavimo įranga įskaitant techninį aptarnavimą.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Panevėžio specialus autotransportas.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės:

1.4.1. Krovininis  N2 klasės  bortinis automobilis su keltuvu ir biotualetų aptarnavimo įranga įskaitant techninį aptarnavimą.

Paslaugos:

1.4.2.  Krovininis  N2 klasės  bortinis automobilis su keltuvu ir biotualetų aptarnavimo įranga, gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas skirstomas į dalis:

    - Krovininis  N2 klasės  bortinis automobilis su keltuvu ir biotualetų aptarnavimo įranga.

3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (skaitmenine ir analogine formomis), krovininio automobilio EB atitikties deklaracija,  biotualetų aptarnavimo įranga pažymėta CE ženklu, pateikti sertifikatą.

3.2.2. Turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija automobiliui, 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija varikliui, pavarų dėžei ir varančiajai ašiai, Techninio aptarnavimo darbus atliekant ne vėliau kaip per 72 val. po paraiškos pateikimo. Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi  krovininio automobilio, privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir pasiūlyme nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui vienam Prekės komplektui.

Biotualetų aptarnavimo įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.

3.2.3. Krovininio automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

3.2.4. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:

4.1. Pardavėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo buveinę adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.

4.2. Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2.1. Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris .

4.2.2. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

  - Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

5.1.1. Bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.2. Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Tiekėjui tik elektorinėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.3. Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5.1.4.  Prekė turi atitiki šiuos reikalavimus:

5.1.4.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

5.1.4.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

    - Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai.

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

PREKIŲ, PIRKIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ, SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGŲ

ATITIKTIES LENTELĖ

N2 klasės bortinis automobilis su keltuvu ir biotualetų aptarnavimo įranga įskaitant techninį aptarnavimą

Paaiškinimas lentelės pildymui (šis paaiškinimas teikiant pasiūlymą ištrinamas):

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės gamintojus, modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Pabrėžiame, kad pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų, išreikštų konkrečiais fizikiniais ir matematiniais dydžiais, atitikimo pagrindimas vadovaujantis vien tik Tiekėjo (gamintojo atstovo) deklaratyviais teiginiais, kurie nepagrįsti jokiais dokumentais ar informacija, kurią Perkančioji organizacija galėtų patikrinti, negalimas.

Sutarties vykdymo sąlygų, pirkimo dokumentų reikalavimams, kuriems negali būti pateikti dokumentai (pvz., pristatymo terminas) tiekėjas turi patvirtinti reikalavimų įvykdymą.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

| Reikalavimo charakteristika (aprašymas) |  |  | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygos |  |  |  |  |
|  | Automobilis turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip 2024 m., serijinės gamybos, gaminamas ne trumpiau kaip 2 metus. Tiekėjas privalo pateikti analogiško jau pagaminto automobilio nuotraukas ir/ar brėžinius ir/ar brošiūras. Nuotraukose turi būti matomas automobilio logotipas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilis naujas, pagamintas ____ m., serijinės gamybos, gaminamas ______ metus. Pateikiamos analogiško jau pagaminto automobilio nuotraukos, brėžiniai, brošiūros. Nuotraukose matomas automobilio logotipas. |  |
|  | Automobilis turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne ilgiau kaip per 120 (devyniasdešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilis bus pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per _________dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |  |
|  | Pirkimo objektas pristatomas perkančiosios organizacijos buveinės adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pirkimo objektas pristatomas perkančiosios organizacijos buveinės adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžyje. |  |
|  | Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis įregistruoja automobilį AB ""Regitra" Perkančiosios organizacijos arba Lizingo davėjo (finansuotojo) vardu (patikslinama su perkančiąja organizacija). TA apžiūros galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 11 mėn. Pateikiamas dokumentas kartu su automobiliu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis įregistruoja automobilį AB ""Regitra" Perkančiosios organizacijos arba Lizingo davėjo (finansuotojo) vardu (patikslinama su perkančiąja organizacija). TA apžiūros galiojimo terminas ________ mėn. Pateikiamas dokumentas kartu su automobiliu. |  |
|  | Garantinio laikotarpio metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi šalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), garantinio laikotarpio metu atsiradusius gedimus Tiekėjas šalina savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietos. |  |
|  | Reakcija į pranešimą apie gedimą – 24 val. nuo el. žinutės ar telefoninio skambučio gavimo. Automobilis specializuotą servisą turi pasiekti ne vėliau kaip per 48 val. darbo dienomis. Remontas gali būti atliekamas ir perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje, jei Tiekėjas turi mobilią serviso komandą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), reakcija į pranešimą apie gedimą – _____ val. nuo el. žinutės ar telefoninio skambučio gavimo. Automobilis specializuotą servisą pasiekia per _________ val. darbo dienomis. Remontas gali būti atliekamas ir perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje, Tiekėjas turi mobilią serviso komandą. |  |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis turi apdrausti automobilį CA draudimu dėl jo registravimo ir pristatymo į perkančiosios organizacijos bazę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apdraudžia automobilį CA draudimu dėl jo registravimo ir pristatymo į perkančiosios organizacijos bazę. |  |
|  | Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko ne mažiau kaip 2 (du) Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko _______ Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje. |  |
|  | Turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija automobiliui, 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija varikliui, pavarų dėžei ir varančiajai ašiai, Techninio aptarnavimo darbus atliekant ne vėliau kaip per 72 val. po paraiškos pateikimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |  |
| II. Reikalavimai automobiliui |  |  |  |  |
|  | Automobilis | Nurodyti modelį........................... |  |
|  | Bendroji masė, ne mažiau 7 000 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), bendroji masė, _______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Variklis dyzelinis, galia ne mažiau kaip 170 AG. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklis dyzelinis, galia __________ AG. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Variklio išmetami teršalai turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklio išmetami teršalai atitinka EURO ____varikliams keliamus emisijos reikalavimus. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pavarų dėžė ______________. |  |
|  | Ratų formulė 4x2. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), ratų formulė 4x2. |  |
|  | Ašių apkrovos: priekinė – ne mažiau kaip 2500 kg., galinė ne mažiau kaip 5000 kg. Atstumas tarp ašių – ne didesnis nei 4500 mm. | Ašių apkrovos: priekinė – ________ kg., galinė ____________ kg. Atstumas tarp ašių – ___________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Galinės ašies diferencialo blokavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), galinės ašies diferencialo blokavimas. |  |
|  | Padangos privalo turėti slėgio stebėjimo sistemą. Padangos tinkamos visiems sezono laikams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), padangos turi slėgio stebėjimo sistemą. Padangos tinkamos visiems sezono laikams. |  |
|  | Atsarginis ratas pateikiamas kartu su automobiliu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), atsarginis ratas pateikiamas kartu su automobiliu. |  |
|  | Kabinos spalva balta, vienspalvė, be išorinių lipdukų išskyrus gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), kabinos spalva __________vienspalvė, be išorinių lipdukų išskyrus gamintojo. |  |
|  | Ne mažiau 3 sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė reguliuojama ne mažiau trimis padėtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), __________ sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė reguliuojama _____________ padėtimis. |  |
|  | Vairo kolonėlė su vairo stiprintuvu, turi būti galimybė reguliuoti vairo rato aukštį ir pasvirimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vairo kolonėlė su vairo stiprintuvu, galimybė reguliuoti vairo rato aukštį ir pasvirimą. |  |
|  | Radijas su Bluetooth laisvų rankų įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), radijas su Bluetooth laisvų rankų įranga. |  |
|  | Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje. |  |
|  | Veidrodžiai pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), veidrodžiai pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS); Elektroninė stabilumo kontrolė (ESP); | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |  |
|  | 1. Vaistinėlė, avarinis trikampio ženklas, gesintuvas; 2. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės); 3. Domkratas; 4. Atsarginis ratas; 5. Įspėjantis atbulinės eigos signalas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |  |
|  | Skaitmeninis tachografas turi būti sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Su preke pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), skaitmeninis tachografas turi būti sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Su preke pateikiamas sertifikatas. |  |
|  | Greičio ribotuvas sertifikuotas (maksimalus greitis 89±1km/h), su pirmine registracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), greičio ribotuvas sertifikuotas (maksimalus greitis 89±1km/h), su pirmine registracija. |  |
| III. Kėbulas ir liftas |  |  |  |  |
|  | Atviro tipo kėbulas - bortinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), atviro tipo kėbulas - bortinis. |  |
|  | Pagamintas iš aliuminio profilio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pagamintas iš aliuminio profilio. |  |
|  | Kėbulo išmatavimai: Ilgis ne mažiau kaip 5000 mm Plotis ne mažiau kaip 2100 mm Bortai ne mažiau kaip 400 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), kėbulo išmatavimai: Ilgis __________________ mm Plotis _________________ mm Bortai __________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Šoniniai bortai ir statramsčiai (jeigu naudojami) turi būti lengvai išmontuojami. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), šoniniai bortai ir statramsčiai (jeigu naudojami) turi būti lengvai išmontuojami. |  |
|  | Grindys padengtos iš drėgmei atsparios, neslidžios dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), grindys padengtos iš drėgmei atsparios, neslidžios dangos. |  |
|  | Krovinio tvirtinimo kilpos, ne mažiau kaip po 5 iš kiekvienos pusės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), krovinio tvirtinimo kilpos, __________ iš kiekvienos pusės. |  |
|  | Galinis automobilio liftas, ne mažiau kaip 750 kg keliamosios galios. Platformos plotis ne mažesnis už kėbulo plotį, ilgis ne mažiau kaip 1400 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), galinis automobilio liftas, ______ kg. keliamosios galios. Platformos plotis ne mažesnis už kėbulo plotį, ilgis __________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
| II pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |
| IV. BIOTUALETŲ APTARNAVIMO ĮRANGA |  |  |  |  |
|  | Biotualetų aptarnavimo įranga | Nurodyti modelį........................... |  |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m., serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys), gaminama ne trumpiau nei 2 metus. Tiekėjas privalo pateikti analogiškos jau pagamintos įrangos nuotraukas ir/ar brėžinius ir/ar brošiūras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), įranga nauja, nenaudota, _________ m., serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys), gaminama ne trumpiau nei 2 metus. Pateiktos analogiškos jau pagamintos įrangos nuotraukos, brėžiniai, brošiūros. |  |
|  | Biotualetų aptarnavimo įranga turi būti pristatyta ir visiškai paruošta darbui ne ilgiau kaip per 120 (šimtą dvidešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), biotualetų aptarnavimo įranga pristatoma visiškai paruošta darbui per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |  |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Įrangos remontas ar techninis aptarnavimas gali būti vykdomas Pirkėjo buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko ne mažiau kaip 2 (du) Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko _______ Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateikta įranga perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje. |  |
|  | Švaraus vandens integruota talpa ne mažiau kaip 1000 ltr., su tūrio indikatoriumi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), švaraus vandens integruota talpa _______ ltr., su tūrio indikatoriumi. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Nuotekų integruota talpa ne mažiau kaip 2 m3, su tūrio indikatoriumi pagaminta iš galvanizuoto plieno, padengta antikorozine danga ir anga talpos išplovimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), nuotekų integruota talpa ______ m3, su tūrio indikatoriumi pagaminta iš galvanizuoto plieno, padengta antikorozine danga ir anga talpos išplovimui. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Nuotekų išleidimo žarna ne mažiau kaip 3 colių diametro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), nuotekų įsiurbimo/išleidimo žarna ____ colių diametro. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Nuotekų įsiurbimas iš ne mažesnio kaip 5 m. gylio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), nuotekų įsiurbimas iš _____m. gylio. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Vakuuminio siurblio našumas ne mažiau kaip 1500 ltr./min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vakuuminio siurblio našumas ____ ltr./min. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Turi būti apsauginis vakuumo vožtuvas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), apsauginis vakuumo vožtuvas. |  |
|  | Vakuuminis siurblys benzininis ar dyzelinis su elektriniu starteriu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vakuuminis siurblys benzininis ar dyzelinis su elektriniu starteriu. |  |
|  | Du įsiurbimo/išleidimo vamzdžiai, vienas įrangos šone, antras įrangos gale. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), du įsiurbimo/išleidimo vamzdžiai, vienas įrangos šone, antras įrangos gale. |  |
|  | Aukšto slėgio žarna ne trumpesnė kaip 20 m suvyniota ant automatinės ritės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), aukšto slėgio žarna _______ m suvyniota ant automatinės ritės. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Aukšto slėgio plovimo įrenginio slėgis ne mažiau kaip 100 bar. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), aukšto slėgio plovimo įrenginio slėgis _________ bar. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Aukšto slėgio plovimo įrenginio našumas ne mažiau kaip 10 ltr./min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), aukšto slėgio plovimo įrenginio našumas _________ltr./min. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Aptarnavimo įrangos variklis benzininis ar dyzelinis paleidžiamas elektriniu starteriu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), aptarnavimo įrangos variklis _________ paleidžiamas elektriniu starteriu. |  |
|  | Susiurbimo žarnos diametras ne mažesnis nei 50 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), susiurbimo žarna _______ m. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Susiurbimo žarnos ilgis ne mažesnis nei 15 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), susiurbimo žarnos ilgis _________m. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Išleidimo žarna per Perrot 4‘ angą, ne trumpesnė nei 1.5 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), išleidimo žarna per Perrot 4‘ angą, žarnos ilgis ____m. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |  |
|  | Visa įranga montuojama ant atskiros platformos, pritaikytos tvirtinti ant automobilio kėbulo su pakrovimo ir iškrovimo kilpomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), įranga montuojama ant atskiros platformos, pritaikytos tvirtinti ant automobilio kėbulo su pakrovimo ir iškrovimo kilpomis. |  |
| Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygoms |  |  |  |  |
| TECHNINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |
|  | Teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų. |  |  |
|  | Paslaugos iš Tiekėjo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo priėmimo-perdavimo aktą arba PVM sąskaitą-faktūrą. |  |  |
|  | Automobilio techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal pateiktą su pasiūlymu techninio aptarnavimų įkainių lentelę iki 100 000 km arba ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas turi įsipareigoti organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais automobilio priežiūrą. t.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |  |
|  | Atlikti automobilio techninį aptarnavimą servise, nutolusiame ne toliau nei 150 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės. Biotualetų įrangos techninio aptarnavimo paslaugų atlikti nereikia |  |  |