TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 04 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-....), Medicininiai ir biuro baldai . Odontologiniai baldai, biuro kėdės, vystymo stalas ir kraujo paėmimo kėdė“

IV Pirkimo dalis

Kraujo paėmimo kėdė. Techninė specifikacija

Kraujo paėmimo kėdė (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (Specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kėdės konstrukcija | - 3-ių dalių - nugaros/galvos dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis; - Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiaverčio; - Kėdė mobili, su 4-iais ratukais, su individualia arba centrine stabdymo sistema. - Komplektacijoje: 1. Pagalvėlė galvai; 2. Rankų laikikliai; 3. Kėdė su popieriaus rulono laikikliu. |  |
| 2. | Kėdės minkštosios dalies struktūra | - Kėdės minkštoji dalis sudaryta iš gniuždymui atsparaus vientiso poliuretano, aptraukto dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga; - Minkštosios dalies dirbtinės odos danga, kontaktuojanti su pacientu, turi būti be siūlių, vientisa ir lygi; - Dirbtinės odos danga turi būti atspari ugniai, dezinfekcinėms valymo medžiagoms ir trinčiai. |  |
| 3. | Kėdės sekcijų reguliavimas | - Aukštis – elektrinis arba hidraulinis reguliavimas; - Kėdės sėdimosios dalies aukštis nuo žemės ties kėdės atramine koja reguliuojamas ne siauresnėse ribose, kaip nuo 50 cm iki 85 cm ±10 cm.; - Nugaros ir blauzdų sekcija reguliuojama mechaniškai - dujine spyruokle arba elektriniu varikliu. |  |
| 4. | Ranktūriai | - Sėdimosios dalies šonuose primontuoti rankų laikikliai. - Reguliuojami visomis kryptimis, ne siauresnėmis nei nuo - 200 iki + 600 ribose; - Ergonomiškai išformuoti. |  |
| 5. | Atramų zonų danga | Blauzdų segmentas turi daugkartinio naudojimo apsaugą nuo ištepimo. |  |
| 6. | Kėdės mobilumas jos atraminės kojos atžvilgiu | - Trendelenburgo pozicija ne siauresnėse nei -150 ±50 ribose |  |
| 7. | Kėdės išmatavimai | - Bendras kėdės ilgis horizontalioje padėtyje ne mažiau kaip 1750mm.; - Sėdynės ir atramos nugaros plotis ne mažiau kaip 550mm.; |  |
| 8. | Nugaros, sėdimos, kojų dalių, pasvirimo kampų reguliavimas | - Nugaros dalies ne mažiau kaip nuo (-50 iki 850 ) ± 70; - Sėdimos dalies ne mažiau kaip nuo (00 iki 100) ± 70; - Kojų dalies nemažiau kaip nuo (00 iki 300) ± 70; |  |
| 9. | Saugi kėdės apkrova | Ne mažiau 150 kg |  |
| 10. | Kėdės dirbtinės odos ( arba lygiavertės medžiagos) spalva | Tiekėjas turi turėti pasirinkimui ne mažiau 2-jų spalvų gamas. |  |
| 11. | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 12. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtinas. |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama kita dokumentacija | - Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |