TVIRTINU:

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio direktorė Ina Ščerbo

2025 m.                         mėn.        d.

(parašas)

BALTOSIOS VOKĖS LOPŠELIO-DARŽELIO LAUKO SUTVARKYMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| - Takelių įrengimas |  |  |  |
| Demontavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Šaligatvių iš betono 50x50cm. plytelių ardymas | m2 | 162,00 |
| 2 | Šaligatvių bordiūrų h 20cm išardymas ir medžiagų sudėjimas į krūvas | m | 176,00 |
| 3 | Smėlio pasluoksnio iki 15cm storio ardymas | m3 | 24,00 |
| 4 | Skaldos, žvyro pagrindo iki 20cm storio ardymas | m3 | 24,00 |
| 5 | Iškastų pasluoksnių ekskavatoriaus pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 11 km ir darbas sąvartoje | m3 | 48,00 |
| 6 | Demontuotų šaligatvio plytelių 50x50 cm., vėjo bortų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 11 km | t | 33,00 |
| 7 | Statybinių g/b atliekų pridavimas | t | 33,00 |
| Montavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Takelių nužymėjimas | m2 | 170,00 |
| 2 | Apsauginio šalčiui atsparaus išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto smėlio ≥300 mm. | m2 | 162,00 |
| 3 | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš akmens skaldos Ev2=80 MPa ≥100 mm. | m2 | 162,00 |
| 4 | Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo 80x200 mm. | m | 176,00 |
| 5 | Pasluoksnio iš smėlio cemento mišinio įrengimas ≤50 mm. | m2 | 162,00 |
| 6 | Betoninių trinkelių įrengimas 6 cm. | m2 | 162,00 |
| - Nuogrindos įrengimas |  |  |  |
| Demontavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas | m2 | 75,00 |
| 2 | Bordiūrų išardymas ir medžiagų sudėjimas į krūvas | m | 160,00 |
| 3 | Skaldos pagrindo, iki 15 cm storio, ardymas | m3 | 11,00 |
| 4 | Smėlio pasluoksnio ardymas iki 15 cm storio | m3 | 11,00 |
| 5 | Iškastų pasluoksnių ekskovatoriaus pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 11 km ir darbas sąvartoje | m3 | 22,00 |
| 6 | Demontuotų nuogrindos plytelių 50x50 cm, vėjo bortų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 11 km | t | 17,00 |
| 7 | Statybinių g/b atliekų pridavimas | vnt. | 17 |
| Montavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Nuogrindos nužymėjimas | m2 | 80,00 |
| 2 | Apsauginio šalčiui atsparaus išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto smėlio ≥300 mm. | m2 | 75,00 |
| 3 | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš akmens skaldos Ev2=80 MPa ≥100 mm. | m2 | 75,00 |
| 4 | Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo 80x200 mm. | m | 160,00 |
| 5 | Pasluoksnio iš smėlio cemento mišinio įrengimas ≤50 mm. | m2 | 75,00 |
| 6 | Betoninių trinkelių įrengimas 6 cm. ( plotis ≥50 cm) | m2 | 75,00 |
| - Cokolio remonto darbai |  |  |  |
|  | Cokolio paviršiaus paruošimas (valymas, plovimas, pelėsio dezinfekavimas) | m2 | 66,30 |
|  | Cokolio tinko remontas | m2 | 66,30 |
|  | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas 2 sluoksniai | m2 | 66,30 |
|  | Antžeminės cokolio dalies piliastrų šiltinimas EPS N100 50 mm | m2 | 66,30 |
|  | Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais | m2 | 66,30 |
|  | Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą | m2 | 66,30 |
|  | Silikato-silikoninis struktūrinis tinkas (apdailinami horizontalūs paviršiai) | m2 | 66,30 |
|  | Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0,3 m | m | 150,00 |
|  | Švieslangių paviršių paruošimas, valymas, plovimas | vnt. | 4 |
|  | Švieslangių hirdoizoliacija | vnt. | 4 |
|  | Apsauginių grotelių įrengimas ant švieslangių | vnt. | 4 |
|  | Švieslangių paviršių, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą | vnt. | 4 |
|  | Švieslangių apdaila | vnt. | 4 |
|  | Išorinių palangių įrengimas | vnt. | 4 |
| - Kiti atstatymo darbai |  |  |  |
| 1 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant augalinio grunto sluoksniu 10 cm. | m2 | 50,00 |
| 2 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo R16-115 pridėti arba atimti | m2 | 50,00 |

Pastaba: Rangovas turi užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą atliekant remonto darbus, bei užtikrinti įstaigos funkcionalumą. Siekdamas šio tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo įrenginius, kurie geriausiai užtikrintų saugias darbo sąlygas.  Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.