Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO III-IAI DALIAI

„MOKYKLINIAI BALDAI FIZIKOS IR CHEMIJOS KABINETAMS“

Pirkimo objektas – mokykliniai baldai fizikos ir chemijos kabinetams bei mokytojo paruošiamajam kabinetui (įskaitant jų pristatymą, sumontavimą ir paruošimą naudojimui (pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros)) (toliau – baldai).

Baldų pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui vieta – Panevėžio 5-osios gimnazijos (Danutės g. 12, Panevėžys) (toliau – mokykla).

- Bendrieji reikalavimai baldams

  - Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi supakuoti (baldų surinkimas, montavimas ir jų paruošimas tinkamam jų naudojimui atliekamas baldų pristatymo vietoje – mokykloje). Į baldų kainą turi būti įskaičiuotas jų pristatymas, sumontavimas, pastatymas ir paruošimas tinkamam jų naudojimui (įskaitant ir pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros).

  - Į baldų komplektus turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui (suderinus tai su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu)) pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.

  - Baldų spalvos turi būti derinamos su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu) prieš tiekėjui baldus užsakant ar juos gaminant, atsižvelgiant į patalpos (-ų) interjerą.

  - Visiems baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų gamintojo garantija.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai baldams

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:

    - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

    - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

    - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

    - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

      - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

      - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

      - neturi būti chromo (VI) junginių;

      - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

  - Dokumentai, įrodantys baldų atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui, FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Tiekėjas dokumentus, įrodančius baldų atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu. Jeigu dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turės būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

  - Jeigu baldai bus supakuojami į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Dokumentus, įrodančius atitikį minėtai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.

- Techniniai reikalavimai baldams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Brėžinys / pavyzdys* |  | Tiekėjas siūlo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomo baldo techninės charakteristikos (parametrai)** | Siūlomo baldo brėžinys / vaizdas |
| - Kabinetas Nr. 34+35 „Chemijos kabinetas su paruošiamuoju“ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Mokytojo stalas (brėžinyje ST03) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Išmatavimai: 2400 (±30) x 750 (±30) x 740 (±30) mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Mokytojo stalas turi būti komplektuojamas su stalčių bloku ir kojų uždanga iš trijų pusių (nuo stalviršio iki grindų), kojų uždanga turi dengti metalines stalo kojas. |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm. |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm. |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Stalviršis ir uždanga turi būti pagaminti iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm. |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Stalviršyje turi būti įmontuotas dangtelis elektros lizdams |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Po stalviršiu turi būti montuojamas el. blokas su 8 rozetėmis, taip pat po stalviršiu turi būti kanalas laidų nuvedimui ir sutvarkymui |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Stalas taip pat turi turėti laikiklį kompiuterio pakabinimui |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabinamu stalčių bloku |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Stalviršyje turi būti numatyta met. plautuvė (ne mažiau 250 x 150 mm) ir maišytuvas |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse turi būti paslepiami baldiniame pastorinime |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Turi būti numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.1.19.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |
| 1.1.19.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |
| 1.1.19.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |
| 1.1.19.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |
| 1.1.19.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |
| 1.1.19.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |
| 1.1.19.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |
| 1.1.19.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |
| 1.1.19.9. | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |  |  |  |
| 1.1.19.10. | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |  |  |  |
| 1.1.19.11. | Ne mažiau kaip 4 (ketuti) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |  |  |  |
| 1.2. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD06) – 24 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Kėdės aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.3. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD07) – 17 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Sukama taburetė su padukais, žiedine kojų atrama ir pneumatiniu pakelėju |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Mechanizmai pagaminti iš metalo/ plastiko, sėdynė apmušta EKO oda, kuri turi būti lengvai valoma |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Kėdės kojos su plastikinėmis padelėmis |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Kėdės plotis ne mažiau 685 mm, sėdynės plotis ne mažiau 350 mm, kėdės aukštis reguliuojasi ne mažiau kaip 565-815 mm diapazone |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Kėdė turi atlaikyti iki 100 kg svorio |  |  |  |  |
| 1.4. | Spinta (brėžinyje SP02) – 7 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Spinta skirstoma į apatinę ir viršutinę dalis: apatinės dalies aukštis 1465 mm (±30) viršutinės dalies aukštis 1035 mm (±30) |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje turi būti ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje ne mažiau 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Spintos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Apatinės spintos dalies fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. |  |  |  |  |
| 1.4.9. | Viršutinės dalies durelės su užraktu |  |  |  |  |
| 1.4.10. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  |  |  |
| 1.4.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.5. | Spinta (brėžinyje SP05) – 5 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 1825 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  | .... |
| 1.5.2. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, viduje turi būti ne mažiau 4 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Durelės rakinamos |  |  |  |  |
| 15.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.6. | Spinta (brėžinyje SP04) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Spintos išmatavimai 1200 mm (±30) x 350 mm (±30) x 700 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Pakabinama lentyna skirstoma į dvi nišas: pirmoje ne mažiau viena reguliuojamo aukščio lentyna, antroje numatoma vieta mėgintuvėlių džiovyklei su padėklu |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Pakabinamos lentynos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 1.6.5. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.7. | Mokytojo kėdė (brėžinyje KD01) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Turi būti besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Kojos sudarytos iš ne mažiau kaip 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų arba lygiavertės |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Ratukai ne mažiau kaip dvigubi |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Audinys atsparus ugniai |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Turi būti integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |  |  |  |
| 1.7.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.8. | Spintelė su kriaukle – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų spintelių gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomų spintelių modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Išmatavimai ne mažesni kaip 600 x 600 x 1000 mm (plotis x gylis x storis) |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Metalinė konstrukcija su ne mažesnio kaip 30 x 30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne mažesniu kaip 1,5 mm |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Šoninė konstrukcija turi būti vandeniui atsparus melaminas arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm su ne plonesniais kaip 2 mm PVC šonais |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Viršutinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė 20 – 25 mm storio. |  |  |  |  |
| 1.8.5. | Apatinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė, kurios storis ribose nuo 75 iki 80 mm |  |  |  |  |
| 1.8.6. | Integruoti elektros lizdai ne mažiau kaip 2 (du) vnt. |  |  |  |  |
| 1.8.7. | Integruotos kriauklės dydis 350 (+ 50 mm) x 350 (+ 50 mm) mm |  |  |  |  |
| 1.8.8. | Integruoto vandens krano snapelio medžiaga turi būti polipropilenas arba lygiavertė |  |  |  |  |
| 1.8.9. | Sistema atitinkanti standartus: Ne mažiau kaip EN 14056 „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ Ne mažiau kaip EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Saugojimo vienetai laboratorijoms“ |  |  |  |  |
| 1.8.10. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.9. | Pusbario aukščio mokinio stalas (brėžinyje ST11) – 3 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Stalo išmatavimai 1500 mm (±30) x 1000 mm (±30) x 900 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Modulis sudarytas iš dviviečio stalo ir lentynos per visą stalo ilgį |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Mokinio stalas turi būti gaminamas iš metalo rėmo ir LMDP stalviršio |  |  |  |  |
| 1.9.4. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  |  |  |
| 1.9.5. | Stalo kojos turi turėti sertifikatus EN 527-2:2016, EN 1730:2012 arba lygiaverčius |  |  |  |  |
| 1.9.6. | Stalviršis turi būti pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm, kuri turi būti atspari mechaniniams ir cheminiams pažeidimams |  |  |  |  |
| 1.9.7. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  |  |  |
| 1.9.8. | Stalas privalo turėti ne mažiau kaip 2 kabliukus kuprinėms pakabinti |  |  |  |  |
| 1.9.9. | Stalas turi turėti galimybę būti jungiamas arba sutvirtinamas su kitais tokio pačio tipo stalais |  |  |  |  |
| 1.9.10. | Po stalu - baldinis pastorinimas, projektuojamas iš LMDP, ne mažiau 18mm |  |  |  |  |
| 1.9.11. | Stalviršyje turi būti numatyta met. plautuvė (ne mažiau 350 x 350 mm) ir maišytuvas |  |  |  |  |
| 1.9.12. | Laidai, vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse turi būti paslepiami baldiniame pastorinime |  |  |  |  |
| 1.9.13. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 1.9.14. | Turi būti numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |  |  |  |
| 1.9.15. | Stalas turi turėti galimybę būti tvirtinamas į grindis |  |  |  |  |
| 1.9.16. | Ant stalviršio tvirtinama lentynėlė, kurios rėmas gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 15 x15 mm, ant rėmo turi būti lentynėlė, kuri turi būti pagaminta iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm, kuri turi būti atspari mechaniniams ir cheminiams pažeidimams |  |  |  |  |
| 1.9.17. | Lentynėlės briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  |  |  |
| 1.9.18. | Po lentynėle turi būti dėžutė iš LMDP, ne mažiau 18mm, kurioje montuojamos rozetės |  |  |  |  |
| 1.9.19. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.10. | Mokytojo stalas (brėžinyje ST07) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Stalo išmatavimai 1500 mm (±30) x 750 mm (±30) x 740 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |  |
| 1.10.2. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm |  |  |  |  |
| 1.10.3. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  |  |  |
| 1.10.4. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  |  |  |
| 1.10.5. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm |  |  |  |  |
| 1.10.6. | Stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  |  |  |
| 1.10.7. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna. Stalviršis turi būti atitrauktas per ne mažiau kaip 20 mm nuo kojos krašto |  |  |  |  |
| 1.10.8. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabiniamu stalčių bloku |  |  |  |  |
| 1.10.9. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio |  |  |  |  |
| 1.10.10. | Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas |  |  |  |  |
| 1.10.11. | Stalas turi turėti kojų uždangą, pagamintą iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 1.10.12. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.11. | Spintelė su plautuve (brėžinyje ST08) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Spintelės išmatavimai 1300 mm (±30) x 600 mm (±30) x 850 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  | ......... |
| 1.11.2. | Spintelė su įmontuojamoma nerūdijančio plieno plautuve |  |  |  |  |
| 1.11.3. | Maišytuvas montuojamas į stalviršį |  |  |  |  |
| 1.11.4. | Spintelės apatinė dalis turi būti su 4 stalčiais |  |  |  |  |
| 1.11.5. | Korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 1.11.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 1.11.7. | Stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  |  |  |
| 1.11.8. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  |  |  |
| 1.11.9. | Plautuvė nerūdijančio plieno, matmenys - ne mažiau 400 (±30) x 550 (±30) mm, įdedama; be nusausinimo plokštės; maišytuvas iš stalviršio, chromo spalvos, 360° pasukimas; žemas fiksuotas snapas; veikimas- viršutinė svirtis |  |  |  |  |
| 1.11.10. | Spintelės rankenos montuojamos ant durų kraštinės, vertikaliai, ilgis ne mažiau kaip 200 mm |  |  |  |  |
| 1.11.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.12. | Mokinio vienvietis stalas (brėžinyje ST09) – 24 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Stalviršio išmatavimai 700 (±50) x 500 (±10) mm (ilgis x plotis) |  |  |  | ......... |
| 1.12.2. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  |  |  |
| 1.12.3. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 1.12.4. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |  |
| 1.12.5. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  |  |  |
| 1.12.6. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  |  |  |
| 1.12.7. | Iš stalų galimybė sudaryti ne mažiau kaip 4 (keturias) kombinacijas |  |  |  |  |
| 1.12.8. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  |  |  |
| 1.12.9. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |  |
| 1.12.10. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |  |
| 1.12.11. | Svoris ne didesnis kaip 15 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  |  |  |
| 1.12.12. | Stalas privalo tūrėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kabliuką kuprinei ant stalo konstrukcijos |  |  |  |  |
| 1.12.13. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.12.14. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 1.12.14.1 | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  | ......... |
| 1.12.14.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |
| 1.12.14.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |
| 1.12.14.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |
| 1.12.14.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |
| 1.12.14.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |
| 1.12.14.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trijų) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |
| 1.12.14.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdai 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |
| 1.13. | Traukos spinta (brėžinyje ĮR01) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos traukos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos traukos spintos modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Traukos spintos išoriniai matmenys 2100 (± 100 mm) x 1200 (± 100 mm) x 900 (± 100 mm) mm (aukštis x plotis x gylis). PASTABA. Angos, į kurią bus įstatoma traukos spinta, išmatavimai yra 2100 x 1200 x 900 mm |  |  |  |  |
| 1.13.2. | Traukos spintoje integruota keramikinė kriauklė (TSIKK) 250 (± 50 mm) x 500 (± 50) mm |  |  |  |  |
| 1.13.3. | TSIKK vandens maišytuvas turi būti montuojamas į kriauklės korpusą |  |  |  |  |
| 1.13.4. | Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta ne mažesne kaip 950 lx |  |  |  |  |
| 1.13.5. | DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 88 % |  |  |  |  |
| 1.13.6. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) elektros lizdai |  |  |  |  |
| 1.13.7. | Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesni kaip 800 m³/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio) |  |  |  |  |
| 1.13.8. | Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m³/val.) |  |  |  |  |
| 1.13.9. | Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane |  |  |  |  |
| 1.13.10. | Traukos spintoje turi būti integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE) |  |  |  |  |
| 1.13.11. | LJVIE atminties kiekis ne mažesnis kaip 100 Mb |  |  |  |  |
| 1.13.12. | LJVIE turi būti garsiakalbis |  |  |  |  |
| 1.13.13. | LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m³/val.) |  |  |  |  |
| 1.13.14. | LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas Face velocity (m/s) |  |  |  |  |
| 1.13.15. | LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (Face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) |  |  |  |  |
| 1.13.16. | LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą |  |  |  |  |
| 1.13.17. | LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba) |  |  |  |  |
| 1.13.18. | LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su ne mažiau kaip 10 (dešimt) skaitmeninių I/O jungčių |  |  |  |  |
| 1.13.19. | LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB |  |  |  |  |
| 1.13.20. | Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio |  |  |  |  |
| 1.13.21. | TSPL turi būti iš grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo |  |  |  |  |
| 1.13.22. | TSPL pakėlimo mechanizmui turi būti naudojamas plieninis trosas |  |  |  |  |
| 1.13.23. | TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio) |  |  |  |  |
| 1.13.24. | TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui |  |  |  |  |
| 1.13.25. | TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta turi perjungti ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį ne didesnį kaip 40 % nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio) |  |  |  |  |
| 1.13.26. | Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 35 mm |  |  |  |  |
| 1.13.27. | DZS padengimas HPL medžiaga arba lygiaverte |  |  |  |  |
| 1.13.28. | Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 1.13.29. | TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm |  |  |  |  |
| 1.13.30. | TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 200 mm |  |  |  |  |
| 1.13.31. | TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija |  |  |  |  |
| 1.13.32. | TSK spintelės (TSKS) matmenys ne mažesni kaip 600 x 700 x 430 mm |  |  |  |  |
| 1.13.33. | TSKS turi būti metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |  |  |  |
| 1.13.34. | Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |  |  |  |
| 1.13.35. | TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 (keturiomis) reguliuojamo aukščio kojelėmis |  |  |  |  |
| 1.13.36. | TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 (dvejomis) lentynomis šalia spintelės |  |  |  |  |
| 1.13.37. | Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš ne mažiau kaip 2 (dviejų) spalvų |  |  |  |  |
| 1.14. | Spinta viršutiniams rūbams (brėžinyje SP03) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Spintos išmatavimai 600 mm (±30) x 400 mm (±30) x 1825 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 1.14.2. | Spinta turi būti su vienomis varstomomis durimis, taip pat turi turėti bent vieną lentyną ir vieną ištraukiamą pakabą |  |  |  |  |
| 1.14.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 1.14.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 1.14.5. | Spintos rankena montuojama ant durų kraštinės |  |  |  |  |
| 1.14.6. | Apatinės durelės rakinamos. |  |  |  |  |
| 1.14.7. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  |  |  |
| 1.14.8. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 1.15. | Vizualizacija |  |  |  |  |
| Kabinetas Nr. 34+35 „Chemijos kabinetas su paruošiamuoju“ Sutarties vykdymo metu, t. y. nuo Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas pagal žemiau pateiktą 2D maketą turės pateikti 3D modelį su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstymas. |  |  |  |  |  |
| - Kabinetas Nr. 36 „Fizikos kabinetas“ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Mokytojo darbo stalas (brėžinyje ST04) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Stalviršio išmatavimai ne mažesni kaip 4000 x 750 x 740 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Mokytojo stalas turi būti komplektuojamas su stalčių bloku ir kojų uždanga iš trijų pusių (nuo stalviršio iki grindų), kojų uždanga turi dengti metalines stalo kojas |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Stalviršis ir uždanga turi būti pagaminti iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabiniamu stalčių bloku |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio.. |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas. |  |  |  |  |
| 2.2.12. | Stalviršyje turi būti numatyta met. plautuvė (ne mažiau 250 x 150 mm) ir maišytuvas. |  |  |  |  |
| 2.2.13. | Vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse turi būti paslepiami baldiniame pastorinime. |  |  |  |  |
| 2.2.14. | Turi būti numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |  |  |  |
| 2.2.15. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 2.2.16. | Mokytojo stale turi būti integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 2.2.16.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |
| 2.2.16.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |
| 2.2.16.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |
| 2.2.16.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |
| 2.2.16.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |
| 2.2.16.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |
| 2.2.16.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |
| 2.2.16.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |
| 2.2.16.9. | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |  |  |  |
| 2.2.16.10. | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |  |  |  |
| 2.2.16.11. | Ne mažiau kaip 4 (ketuti) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |  |  |  |
| 2.3. | Mokytojo kėdė (brėžinyje KD01) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Turi būti besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Kojos sudarytos iš ne mažiau kaip 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų arba lygiavertės |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Ratukai ne mažiau kaip dvigubi |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Audinys atsparus ugniai |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Turi būti integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 2.4. | Spintelė po praustuvu (brėžinyje SP06) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintelės gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintelės modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Išmatavimai ne mažesni kaip 1300 x 400 x 400 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  | .... |
| 2.4.2. | Spintelė turi būti su varstomomis durimis, viduje spintelė turi 3 nišas |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Spintelės durelės atidaromos paspaudimu |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 2.5. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD05) – 28 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Kėdės aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 2.6. | Dvivietis mokinio stalas (brėžinyje ST12) – 14 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 2.6.2. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  |  |  |
| 2.6.5. | Stalviršio išmatavimai 1200 (±30) x 600 (±50) mm (ilgis x plotis) |  |  |  |  |
| 2.6.6. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  |  |  |
| 2.6.7. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  |  |  |
| 2.6.8. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |  |
| 2.6.9. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |  |
| 2.6.10. | Svoris ne mažesnė kaip 15 kg., kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  |  |  |
| 2.6.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 2.6.12. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| 2.6.12.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |
| 2.6.12.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |
| 2.6.12.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |
| 2.6.12.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |
| 2.6.12.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |
| 2.6.12.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |
| 2.6.12.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trijų) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |
| 2.6.12.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdai 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |
| 2.7. | Spinta (brėžinyje SP01) – 6 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Apatinės dalies aukštis 1465 mm (±30) Viršutinės dalies aukštis 1035 mm (±30) |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje turi būti ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje ne mažiau 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Spintos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Apatinės spintos dalies fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 2.7.7. | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |  |  |  |
| 2.7.8. | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. |  |  |  |  |
| 2.7.9. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  |  |  |
| 2.7.10. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 2.8. | Spinta (brėžinyje SP02) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Spinta skirstoma į apatinę ir viršutinę dalis: apatinės dalies aukštis 1465 mm (±30) viršutinės dalies aukštis 1035 mm (±30) |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje turi būti ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje ne mažiau 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Spintos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 2.8.5. | Apatinės spintos dalies fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 2.8.7. | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |  |  |  |
| 2.8.8. | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. |  |  |  |  |
| 2.8.9. | Viršutinės dalies durelės su užraktu |  |  |  |  |
| 2.8.10. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  |  |  |
| 2.9. | Spinta (brėžinyje SP07) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Spintos išmatavimai 600 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Spinta su dvejomis nišomis, turi būti su varstomomis viršutinėje ir apatinėje dalyje, taip pat turi turėti bent vieną lentyną ir vieną ištraukiamą pakabą |  |  |  |  |
| 2.9.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 2.9.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 2.9.5. | Spintos rankena montuojama ant durų kraštinės |  |  |  |  |
| 2.9.6. | Apatinės durelės rakinamos. |  |  |  |  |
| 2.9.7. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  |  |  |
| 2.9.8. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 2.10. | Vizualizacija |  |  |  |  |
| Kabinetas Nr. 36 „Fizikos kabinetas“ Sutarties vykdymo metu, t. y. nuo Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas pagal žemiau pateiktą 2D maketą turės pateikti 3D modelį su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstymas. |  |  |  |  |  |

* 	Visi baldų paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis baldų charakteristikomis (parametrais) ir kitomis šios techninės specifikacijos nuostatomis.

** Tiekėjo siūlomų baldų tikslūs parametrai, t. y. specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją, o kur reikalaujama – ir / ar trumpas aprašymas. Įrašai „Taip“ ar „Atitinka“, ar „Tenkina“, ar „+“, ar pan., yra neleistini.

*** Jeigu tiekėjo siūlomi baldai:

- yra pagaminti (sukurti), įrodant siūlomų baldų atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami baldų gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš baldų gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje baldų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos baldų charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti baldų gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldų gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų baldų atitiktimi nustatytiems reikalavimams;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų baldų gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl baldų atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

PASTABOS

- Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

- Tiekėjo pateikiamoje techninėje dokumentacijoje numeriais turi būti sužymėti visi šios techninės specifikacijos punktai / papunkčiai, t. y. tiekėjo siūlomų baldų charakteristikų atitiktis keliamiems reikalavimams.

_______________________________________________