TVIRTINU:

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė Irina Davlidovič

2025 m.                         mėn.        d.

(parašas)

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ I IR II A. GRUPIŲ REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| I aukšto remonto darbai |  |  |  |
| Demontavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 11,00 |
| 2 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 14,00 |
| 3 | Tinko nudaužymas | m2 | 132,00 |
| 4 | Durų demontavimas | vnt. | 2 |
| 5 | Medinių lentinių grindų ir gulekšnių išardymas | m2 | 64,00 |
| 6 | Senos elektros instaliacijos demontavimas | kompl. | 1 |
| 7 | Elektros paskirstymo skydo demontavimas | vnt. | 1 |
| 8 | Buitinių ventiliacijos grotelių demontavimas | vnt. | 6 |
| Lubų remontas |  |  |  |
| 1 | Pakabinamų akustinių lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas (600x600 mm.) | m2 | 14,15 |
| 2 | Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | m2 | 49,87 |
| 3 | Lubų gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 49,87 |
| 4 | Lubų glaistymas gipsiniu glaistu, 2 kartus | m2 | 49,87 |
| 5 | Lubų dažymas emulsiniais dažais, 2 kartus | m2 | 49,87 |
| Sienų remontas |  |  |  |
| 1 | Sienų gruntavimas, giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 132,00 |
| 2 | Sienų tinkavimas, ≥20 mm storio cemento-kalkių skiediniu | m2 | 132,00 |
| 3 | Sienų glaistymas gipsiniu glaistu, 2 kartus | m2 | 132,00 |
| 4 | Sienų tarpinis gruntavimas | m2 | 132,00 |
| 5 | Sienų dažymas emulsiniais dažais, 2 kartus | m2 | 132,00 |
| 6 | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais | m | 48,00 |
| 7 | Angokraščių tinkavimas, ≥20 mm storio cemento-kalkių skiediniu | m2 | 6,00 |
| 8 | Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | m2 | 3,50 |
| 9 | Radiatorių aptaisymas plokštėmis | vnt | 4 |
| 10 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas (75 mm.) | m2 | 8,00 |
| Grindų remontas |  |  |  |
| 1 | Posluoksnių iš smėlio įrengimas ir sutankinimas, 50 mm. | m2 | 64,00 |
| 2 | Grindų šiltinimas putų polistireno plokštėmis (EPS80), 50 mm. | m2 | 64,00 |
| 3 | Grindų šiltinimas putų polistireno plokštėmis (EPS80) 100 mm. | m2 | 64,00 |
| 4 | Grindų hidroizoliacijos įrengimas (plėvelė) | m2 | 64,00 |
| 5 | Grindų betonavimas ir armavimas tinklais | t | 0,084 |
| 6 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas ≥60 mm. | m2 | 64,00 |
| 7 | Grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ≤3 mm. | m2 | 64,00 |
| 8 | Grindų gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 64,00 |
| 9 | Vinilinės grindų vienos spalvos dangų įrengimas | m2 | 64,00 |
| 10 | PVC grindjuosčių tvirtinimas vinilinių dangų grindims | m | 43,00 |
| 11 | Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas | m | 4,00 |
| Durų ir revizijos durelių įrengimas |  |  |  |
| 1 | Plieninių vidinių durų blokų montavimas (ZK tipo) | vnt. | 2 |
| 2 | Revizinių durelių montavimas | vnt. | 1 |
| Kiti darbai |  |  |  |
| 1 | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 18,00 |
| 2 | Statybinių šiukšlių išvežimas ≥10 km atstumu | t | 18,00 |
| 3 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą | t | 18,00 |
| 4 | Grindų dangų apsauga padengiant polietilenine plėvele | m2 | 64,00 |
| 5 | Nerūdijančio plieno porankių įrengimas | m | 2,40 |
| 6 | Buitinių ventiliacijos grotelių su sklende montavimas | vnt. | 6 |
| Elektrotechnikos darbai |  |  |  |
| 1 | Vagų iškirtimas sienose paslėptai elektros instaliacijai | m | 200,00 |
| 2 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 140,00 |
| 3 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (3x1,5) | m | 190,00 |
| 4 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (3x2,5) | m | 140,00 |
| 5 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms | vnt. | 18 |
| 6 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių ≤Ø100 įstatymas į paruoštus lizdus | vnt. | 18 |
| 7 | Rozečių montavimas | vnt. | 15 |
| 8 | Jungiklio montavimas | vnt. | 3 |
| 9 | LED šviestuvų montavimas | vnt. | 12 |
| 10 | Įvadinio skydo surinkimas ir montavimas | vnt. | 1 |
| II aukšto remonto darbai |  |  |  |
| Demontavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | m2 | 16,00 |
| 2 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 28 |
| 3 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 29 |
| 4 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | m2 | 6,00 |
| 5 | Tinko nudaužymas | m2 | 320,00 |
| 6 | Durų demontavimas | vnt. | 1 |
| 7 | Medinių lentinių grindų ir gulekšnių išardymas | m2 | 141,97 |
| 8 | Senos elektros instaliacijos demontavimas | kompl. | 1 |
| 9 | Senų tapetų nuplėšimas | m2 | 120,00 |
| 10 | Buitinių ventiliacijos grotelių demontavimas | vnt. | 12 |
| Lubų remontas |  |  |  |
| 1 | Pakabinamų akustinių lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas (600x600 mm.) | m2 | 30,99 |
| 2 | Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | m2 | 110,88 |
| 3 | Lubų gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 110,88 |
| 4 | Lubų glaistymas gipsiniu glaistu, 2 kartus | m2 | 110,88 |
| 5 | Lubų dažymas emulsiniais dažais, 2 kartus | m2 | 110,88 |
| Sienų remontas |  |  |  |
| 1 | Sienų gruntavimas, giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 320,00 |
| 2 | Sienų tinkavimas, ≥20 mm storio cemento-kalkių skiediniu | m2 | 320,00 |
| 3 | Sienų glaistymas gipsiniu glaistu, 2 kartus | m2 | 320,00 |
| 4 | Sienų tarpinis gruntavimas | m2 | 320,00 |
| 5 | Sienų dažymas emulsiniais dažais, 2 kartus | m2 | 320,00 |
| 6 | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais | m | 81,00 |
| 7 | Angokraščių tinkavimas, ≥20 mm storio cemento-kalkių skiediniu | m2 | 12,00 |
| 8 | Radiatorių aptaisymas plokštėmis | vnt. | 12 |
| Grindų remontas |  |  |  |
| 1 | Posluoksnių iš smėlio įrengimas ir sutankinimas, 50 mm. | m2 | 141,90 |
| 2 | Grindų šiltinimas putų polistireno plokštėmis (EPS80), 50 mm. | m2 | 141,90 |
| 3 | Grindų šiltinimas putų polistireno plokštėmis (EPS80) 100 mm. | m2 | 141,90 |
| 4 | Grindų hidroizoliacijos įrengimas (plėvelė) | m2 | 141,90 |
| 5 | Grindų betonavimas ir armavimas tinklais | t | 0,19 |
| 6 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas ≥60 mm. | m2 | 141,90 |
| 7 | Grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ≤3 mm. | m2 | 141,90 |
| 8 | Grindų gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 141,90 |
| 9 | Vinilinės grindų vienos spalvos dangų įrengimas | m2 | 141,90 |
| 10 | PVC grindjuosčių tvirtinimas vinilinių dangų grindims | m | 136,00 |
| 11 | Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas | m | 4,00 |
| Durų ir revizijos durelių įrengimas |  |  |  |
| 1 | Plieninių vidinių durų blokų montavimas (ZK tipo) | vnt. | 1 |
| 2 | Revizinių durelių montavimas | vnt. | 2 |
| Kiti darbai |  |  |  |
| 1 | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 24,00 |
| 2 | Statybinių šiukšlių išvežimas ≥10 km atstumu | t | 24,00 |
| 3 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą | t | 24,00 |
| 4 | Grindų dangų apsauga padengiant polietilenine plėvele | m2 | 141,90 |
| 5 | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas į II aukštą | t | 7,50 |
| 6 | Buitinių ventiliacijos grotelių su sklende montavimas | vnt. | 8 |
| Elektrotechnikos darbai |  |  |  |
| 1 | Vagų iškirtimas sienose paslėptai elektros instaliacijai | m | 200,00 |
| 2 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 240,00 |
| 3 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (3x1,5) | m | 195,00 |
| 4 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (3x2,5) | m | 290,00 |
| 5 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms | vnt. | 36,00 |
| 6 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių ≤Ø100 įstatymas į paruoštus lizdus | vnt. | 36,00 |
| 7 | Rozečių montavimas | vnt. | 30 |
| 8 | Jungiklio montavimas | vnt. | 6 |
| 9 | LED šviestuvų montavimas | vnt. | 40 |
| I ir II aukšto remontuojamuose patalpose šildymo sistemos pertvarkymas |  |  |  |
| 1 | Radiatorių išmontavimas | vnt. | 18 |
| 2 | Plieninių vandentiekio vamzdynų ardymas | m | 60,00 |
| 3 | Plieninių radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus | kW | 20 |
| 4 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, Ø20 mm | vnt. | 32 |
| 5 | Vandentiekio tiesimas iš polietileninių vamzdžių, ≤Ø50 mm | m | 60,00 |
| 6 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis ≤Ø32 mm) | m | 400,00 |
| 7 | Grindinio šildymo mazgo montavimas | vnt. | 1 |
| 8 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (≤Ø 25 mm) | vnt. | 2 |
| 9 | Kolektoriaus grindų šildymui su debitomačiu montavimas ( kai žiedų skaičius 6) | kompl. | 1 |
| 10 | Spintų kolektoriniams montavimas | vnt. | 1 |
| 11 | Eurokonus užveržiamos jungties 18 x ¾“ montavimas | vnt. | 12 |
| 12 | Automatinių nuorinimo vožtuvų montavimas (≤Ø 25 mm) | vnt. | 2 |
| 13 | Vamzdynų, kurių ≤Ø 63 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais (storis 9 mm) | m | 40,00 |
| 14 | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse | kompl. | 1 |
| 15 | Poliuretano plokštės su folija montavimas (storis ≤200mm) | m2 | 50,00 |
| 16 | Vamzd., kurių ≤Ø 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt. | 8 |

Pastaba: Rangovas turi užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą atliekant remonto darbus, bei užtikrinti įstaigos funkcionalumą. Siekdamas šio tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo įrenginius, kurie geriausiai užtikrintų saugias darbo sąlygas.  Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.