TechninĖ SPECIFIKACIJA

1. Statybos darbų pirkimo konkurso dalyviai privalo įvertinti visus Kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Jeigu Sąnaudų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti kiekių žiniaraščiuose arba yra neaišku, kuriame kiekių žiniaraščio sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei technine specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Rangovo pasiūlyme pateiktose kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, išpildomosios dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimui parengimą.

3. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ I ir II a. grupių patalpų remonto darbų pirkimo pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

- Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei asfalto aikštelės atkūrimą;

- Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

- Tiekėjas demontavęs santechnikos įrenginius, elektros įrenginius (lempas ir t.t.) ar panašiai, Užsakovui pareikalavus turi juos išvežti savo transportu į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 20 km atstumu nuo statybos aikštelės);

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos susijusios su remonto darbais. Grupės patalpų, esančių 2-ame aukšte, šiukšlių valymą numatyti taip, kad negadinti suremontuotos laiptinės (pvz. per 2 a. langą naudojant specialų šiukšlių lataką, kuris leis saugiai nuleisti šiukšles iš aukštesnių aukštų ir t.t. );

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio el. prietaisų / gaminių pajungimą (gaminiai kurie bus laikinai nuimti).

- Pasiūlymo kainoje pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/Techninio projekto/ kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

- Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis šildymų, elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą šildymą, elektros energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ administracija.

Pastaba: Rangovas turi užtikrinti lankytojų ir darbuotojų saugumą atliekant remonto darbus, bei užtikrinti įstaigos funkcionalumą. Siekdamas šio tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo įrenginius, kurie geriausiai užtikrintų saugias darbo sąlygas. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

- Metalinių durų specifikacija:

Varčia: Aklinos, gruntuotos ir nudažytos. Varčios užpildas parenkamas pagal reikiamą garso izoliacijos lygį. Durų paviršiaus apdaila – gamyklinė; Lengvo tipo skydinės durys (lygios) – tai durys, kurioms naudojami užpildas korinio tipo kartono užpildas.

Durys - valomos chemikalais ir plaunamos. Skydines durys į san. mazgus, dušines turi būti atsparios drėgmei (santykiniam drėgnumui iki 80%).

Užraktas- cilindrinis, įleistas - ne mažiau 50000 rakinimų ciklų, san. mazgų ir pagalbinių patalpų durims nenormuojamas;

Apvadai- mediniai lygūs, be figūrinio frezavimo;

Furnitūra- iš balto metalo;

Į duris, priklausomai nuo patalpų paskirties, gali būti įstatomi pritrūkėjai, ventiliacinės grotelės;

Visos durys turi būti pilnai sukomplektuotos su rankenomis ir užraktais- pagal patalpų paskirtį.

- LED šviestuvų specifikacija:

- Matmenys derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Galia: ne mažiau 24 W;

- Skleidžiamos šviesos stiprumas: ne mažiau 2600 lm;

- Elektros pajungimas: 220-240 V;

- Šviesos kampas: ne mažiau 120º;

- Atsparumas drėgmei: IP20;

- Šviesos spalvą derinti su Užsakovu statybos darbų metu.

Šviestuvai skirti darbui kintamos įtampos tinkle, su nominaline tinklo įtampa 230V, 50Hz dažnumo. Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški it turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. Grupių patalpose montuojami šviestuvai lempomis turi būti pritaikyti mokymo įstaigų apšvietimui ir turi turėti dimeriavimo galimybę. Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai vienodai išsklaidantys šviesą. Šviestuvų spalvinė temperatūra turi būti 2700-3500K. Visi šviestuvai turi būti su LED šviesos šaltiniais.

Koridoriaus šviestuvai:

Įleidžiamas šviestuvas LED 27W, IP44 ARBA ANALOGAS

Techninės savybės:

Šviesos šaltinis: 20W, 2807 lm, 4000K;

Spalvų atgavos indeksas: CRI>80;

Apsaugos klasė: IP54; mechaninis atsparumas IK04;

Bendra galia: 30 W;

Su tvirtinimo elementais;

Baltos spalvos danga.

- Radiatorių ažūrinių plokščių specifikacija:

- Medžiagos.

- Radiatorių uždengimui naudojamos HPL plokštės.

- Frezuojamos pagal iš anksto suderintą raštą, tiekėjo gamykloje. (Frezavimas statybvietėje negalimas)

- Spalva ir raštas parenkami statybos metu derinti su Užsakovu.

- Pakabinamų lubų įrengimas:

Reikalavimai pakabinamoms luboms:

1. Visos atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime.

2. Naudoti vieno gamintojo komplektuojamas medžiagas.

3. Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai:

a. apdailiniai - sukuriantys matomą patalpų lubų paviršių;

b. kontūriniai - įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose;

c. laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui;

d. tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus.

4. Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32x32 mm kontūrinis elementas iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 1000 mm tvirtinamas 0 4,5 mm kietinėmis.

5. Matomas paviršius gamykloje padengiamas blizgančia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai elementai.

6. Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.

7. Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliuminėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu.

8. Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos.

9. Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą.

10. Lubų pakabinimo konstrukcija kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.

11. Gaminiai turi būti pateikti su:

a. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

b. specifikacija,

c. interjero ir eksterjero naudojimui;

d. spalvos nuoroda;

e. Įrengimo konstrukcija;

f. Pagaminimo data

12. Lubų apdailos elementai turi būti tiekiami su higienos ir degumo bandymų sertifikatais (pažymėjimais) išduotais visuomenės sveikatos centro ir gaisrinių tyrimų centro.

13. Pakabinamos lubos montuojamos sumontavus jų karkasą. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų tvirtas, standus ir nevibruoti.

14. Visos virš lubų esančios sienų ir pertvarų (dalys turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukcijas.

15. Visos pertvarų ir sienų dalys virš pakabinamų lubų turi būti užsandarintos. Esant dideliam pakabinamų lubų plotui patalpoje, ertmės turi būti padalintos nedegiomis diafragmomis į zonas, ne didesnes kaip 54 m2.

16. Pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti tiekiami su higienos ir degumo sertifikatais, išduotais Valstybinio visuomenės higienos centro ir Gaisrinio tyrimo centro.

- PVC dangos lentelėmis klijavimas:

Klijuojamos vinilinės lentelės, skirtos komercinėms patalpoms. Montuojamos klijuojant dangą prie pagrindo tam stirtais klijais.

- Išmatavimus ir spalvinius sprendinius derinti su statybos darbų metu;

- Atsparumo trinčiai klasė: 33;

| Produkto standartas | EN ISO 10582 arba analogas | Heterogeninė aukšto atsparumo grindų danga |
| --- | --- | --- |
| Bendrasis storis | EN ISO 24346 arba analogas | ≥2,5 mm |
| Dėvimojo sluoksnio storis | EN ISO 24340 arba analogas | ≥0,45 mm |
| Bendrasis svoris | EN ISO 23997 arba analogas | ≥4200 g/m2 |
| Atsparumas trinčiai | EN 660-2 | Grupė T : ≤ 2,00 mm3 |
| Išmatavimai | EN ISO 24342 | Lentelės : ≤457x102x2,5 mm |
| Kraštai | - | Nuožulnios iš visų pusių |

| Matmenų stabilumas | EN ISO 23999 arba analogas | ≤ 0,10 % |
| --- | --- | --- |
| Atsparumas kėdžių ratukams | ISO 4918 arba analogas | jokios žalos |
| Atsparumas baldų kojelėms | EN ISO 16581 arba analogas | jokios žalos |
| Liekamasis įspaudas | EN ISO 24343-1 arba analogas | ≤ 0,05 mm |
| Akustinės savybės | EN ISO 717-2 arba analogas | ∆ Lw = 6 dB |
| Spalvos atsparumas blukimui | EN ISO 105-B02 arba analogas | ≥ 6 |
| Slidumas | DIN 51130 arba analogas EN 13893 arba analogas | R10 DS (>3) |
| Atsparumas chemikalams | EN ISO 26987 arba analogas arba analogas | neturi įtakos (0) |
| Atsparumas šilumai | EN ISO 1045 arba analogas | 0,011 m2 K/W |
| Reakcija į ugnį | EN 13501 arba analogas | Bfl-S1 |