TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas –  Šiukšliavežė 9-11 kub.m. (toliau – Prekė) ir jos techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šiukšliavežė | komplektas | 1 |
| 2. | Šiukšliavežės techninis aptarnavimas | mėn. | 60 mėn + garantija |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Šiukšliavežė su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Šiukšliavežei ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėn. garantija (priimant sąlygą, kad nebus viršyta 160 000 km rida arba 10 000 darbo valandų) visoms prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.

  - Garantinio laikotarpio metu numatyti visi šiukšliavežės aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui (priimant sąlygą, kad nebus viršyta 100 000 km rida arba 6 000 darbo valandų).

  - Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Sutartyje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja pilnos komplektacijos Prekę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 12 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir jos kiekiai.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKA

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis ir papildoma įranga nauja, nenaudota, pagaminta – ne ankščiau kaip 2025 metais. |
|  | Automobilio ir antstato išmatavimai | Bendras aukštis (įskaitant švyturėlius ir kitą papildomą įranga) ne daugiau kaip 2800 cm Bendras plotis (be veidrodžių) ne daugiau kaip 2300 cm. Kartu su pasiūlymu pateikiamas brėžinys su matmenimis |
|  | Automobilio sertifikatai | Ne mažiau EURO 6. |
|  | Registracija, techninė apžiūra | Prekė užregistruota VĮ „Regitra” Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita), N2 klasė. |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du Pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |
|  |  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |
|  |  | Elektrinė ir hidraulinės schemos. |
|  | Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis ir antstatas) | Ne mažiau 60 mėnesių. Garantija suteikiama visoms Prekės detalėms išskyrus: padangas ir ratlankius, valytuvų šluoteles, lemputes, hidraulines žarnas. |
|  |  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas Prekės atstovas. |
|  | Kiti reikalavimai | Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Lietuvoje. Nurodyti adresą. |
|  |  | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga (arba turi susitarimą). |
|  | Pristatymas | Ne daugiau 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos. |
| AUTOMOBILIS |  |  |
|  | Variklio galia, degalų tipas | Variklio galia - Ne mažiau kaip 200 AG Degalų tipas - Dyzelinas. |
|  | Pavarų dėžė | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo) arba automatinė. |
|  | Važiuoklė | Bendra masė ne mažiau nei 11 500 kg. |
|  |  | Galinė ašis varoma. |
|  | Pakaba | Priekyje linginė arba orinė, gale orinė. |
|  |  | Pirmos ašies apkrova ne mažiau 4400 kg. |
|  |  | Antros ašies apkrova ne mažiau 8400 kg. |
|  | Diferencialo blokavimas | Būtina |
|  | Padangos | Padangų matmenys ne mažiau R17,5, M+S. |
|  | Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema | Būtina. |
|  | Masės išjungimas | Būtina. |
|  | Elektrinis, automatinis stovėjimo stabdis. | Būtina. |
|  | Kabinos konstrukcija | Ne mažiau 3 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją), ne žemagrindė. |
|  | Galinio vaizdo veidrodžiai | Elektra valdomi, šildomi. |
|  | Išorinis stogelis nuo saulės | Būtina. |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Būtina. |
|  | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, su saugos diržu. |
|  | Centrinis nuotolinis užraktas | Būtina. |
|  | Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga | Būtina. |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtina. |
|  | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, degalų rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema. |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas | Būtina. |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas | Iki 90 km/h. |
|  | Degalų kiekio daviklis | Būtina. |
|  | Kuro bakas | Ne mažiau 200 l talpos. |
|  | Kuro bakas su užraktais | Būtina. |
|  | Oranžiniai švyturėliai ant kabinos stogo (ne mažiau 2 vnt.) | Būtina. |
|  | Guminiai kabinos grindų kilimėliai | Būtina. |
|  | Saugumo paketas | Avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinėlė ir gesintuvas. |
|  | Automobilio kabinos spalva | Balta. |
| ANTSTATAS |  |  |
|  | Tipas | Galinio vertimo, skirta komunalinių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. |
|  | Atliekų bunkerio talpa | Nuo 9,0 m3 iki 11 m3. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįsiskaičiuotas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. |
|  | Atliekų bunkerio talpa | Papildomas latakas apsaugantis važiuoklę nuo atliekų bei skysčių pratekėjimo atliekų iškrovimo metu. |
|  | Sandarumas | Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė. |
|  | Suspaudimo mechanizmas | Linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo. Nurodyti konkrečią medžiagą. |
|  | Suspaudimo plytos cilindrai | Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės. |
|  | Atliekų išvertimo bunkeris | Sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 6 mm HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo. Grindų storis ne mažiau 5 mm. |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Turi būti atidaromas (atsilenkiantis) ir uždaromas (užsilenkiantis) galinis bortas, bendram aukščiui sumažinti, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus darbas kraunant negabaritines atliekas rankomis. |
|  | Suspaudimo mechanizmas | Linijinis - plyta (su lanksčia apatine dalimi). |
|  | Suspaudimo plytos cilindrai | Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės. |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4 mm. |
|  |  | Turi būti automatinis atliekų surinkimo bunkerio išvalymas (ne mažiau kaip 2 k.) pakėlus bunkerį, atliekų išvertimo metu. |
|  |  | Geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. |
|  | Konteinerių kėlimas | Sumontuotas pusiau automatinis konteinerių pakėlimo mechanizmas su konteinerių atidarymo mechanizmu. Tinkamas konteineriams nuo 80 iki 1100 litrų talpos (vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus). Konteinerių vertimo mechanizmas turi būti pusiau automatinis darbui su nuo 80 iki 240 litrų talpos konteineriais. Veikimas: priglaudus konteinerį prie kėlimo mechanizmo jis automatiškai pakelia konteinerį nuo žemės apie 10 cm. |
|  |  | 1100 litrų konteineris pagal EN 840-3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis. |
|  |  | Kėlimo mechanizmo galia ne mažiau kaip 500 kg |
|  | Konteinerių išvertimas | Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 12 s – 4-ių ratų konteineriams, ne daugiau kaip 10 s – 2-jų ratų konteineriams. |
|  | Presavimo valdymo ciklai | a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis. |
|  | Valdymo pultai | Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. |
|  |  | Valdymo pultai Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67 |
|  | Presavimo valdymas | Turi būti galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 3 konteinerių išvertimų. |
|  | Valdymo pultas kabinoje. Valdymo pultas Lietuvių kalba. | CAN bus tipo: - Įrangos darbo valandų skaitiklis; - gedimų diagnostika; - atliekų surinkimo talpos pakėlimas ir nuleidimas; - atliekų bunkerio iškrovimas; - presavimo lygio parinkimas; - darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas; - avarinis stabdymo mygtukas. |
|  |  | Turi būti ne mažiau kaip šie indikatoriai: - neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai; - per didelė hidraulinio tepalo temperatūra; - per didelis/mažas slėgis sistemoje; - užsikišęs hidraulinio tepalo filtras; - per žemas hidraulinio tepalo lygis; - nuspaustas avarinis mygtukas. |
|  | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje, bei variklio apsisukimų atstatymas į pradinę padėti netekus galios poreikio. |
|  | Skysčių drenavimas | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir gale iš atliekų surinkimo talpos. |
|  | Darbinė zona, saugumas | Darbinės zonos (galinio vaizdo) arba perimetro kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje, operatoriaus darbo zonos apšvietimas antstato gale ir šonuose. |
|  | Darbo zonos žibintai | Ne mažiau 2 vnt. LED darbo žibintai gale. Ne mažiau 2 vnt. LED darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų. Žibintai sumontuoti taip, kad neakintų kitų eismo dalyvių. |
|  | Švyturėliai | Turi būti ne mažiau 1 vnt. LED oranžinis švyturėlis galinėje automobilio dalyje su apsauginėmis grotelėmis. Ne mažiau 1 vnt. LED oranžinis švyturėlis priekinėje atliekų bunkerio dalyje su apsauginėmis grotelėmis. |
|  | Žibintai | LED tipo žibintai galinėje automobilio dalyje. |
|  | Laipteliai | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus. |
|  | Suspaudimas | Ne mažiau 5:1 |
|  | Presavimo lygis | Turi būti galimybė pasirinkti presavimo lygi pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti ne mažiau kaip 3 (trys) presavimo lygiai. Turi būti papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo lygį pagal poreikį. |
|  | Kita įranga | Turi būti pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys |
|  | Antstato spalva | Balta |
|  | Garantija antstatui | Ne mažiau 60 mėn. |
| PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |
|  | Automobilio ir papildomos įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. | Būtina. Pristatant prekę turės būti pateikti automobilio ir įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos kopijas su vertimu į lietuvių kalbą. |
|  | Automobilis ir papildoma įranga turi būti pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Pristatant prekę turės būti pateikti automobilio ir įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos kopijas su vertimu į lietuvių kalbą. |
|  | Automobilis ir papildoma įranga turi būti pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Pristatant prekę turės būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. |
|  | Įranga turi atitikti saugos standartus: EN 1501-1:2011, EN 1501-5:2011 | Būtina. Pristatant prekę turės būti pateikti reikalavimą patvirtinantys dokumentai. |
|  | Automobilio triukšmo lygis turi būti mažesnis nei 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162) | Būtina. Pristatant prekę turės būti pateikti reikalavimą patvirtinantys dokumentai. |
|  | Įranga turi atitikti triukšmo standartą EN1501-4:2008 | Būtina. Pristatant prekę turės būti pateikti reikalavimą patvirtinantys dokumentai. |

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui