Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1.

LOPŠELIO-DARŽELIO, PAKRAŠČIO G. 15,

VILNIUJE REKONSTRAVIMO ATVIRO ARCHITEKTŪRINIO

PROJEKTO KONKURSO UŽDUOTIS

Fotofiksacija.  UAB Vilniaus vystymo kompanijos duomenys

TURINYS

1. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	2

1.1. TIKSLAS	2

1.2. UŽDAVINIAI	2

2. BENDRIEJI DUOMENYS	2

3. REGLAMENTAI	3

4. ESAMA SITUACIJA	4

5. PROGRAMA PROJEKTAVIMUI (3 VERTINIMO KRITERIJAI)	9

5.1. URBANISTINIS INTEGRALUMAS	9

5.2. ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI	10

5.3. RACIONALUMAS IR FUNKCIONALUMAS	10

# 1. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

# 1.1. TIKSLAS

Konkurso tikslas - išrinkti tinkamiausią lopšelio darželio rekonstravimo Pakraščio g. 15, Vilniuje atviro architektūrinio projekto konkurso darbą, kuris atitiktų urbanistinius, kokybiškos architektūros (kaip tai apibrėžta LR Architektūros įstatyme, 11 str.), funkcinius ir estetinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus šioje konkurso užduotyje, sąlygose ir prieduose. Šio konkurso I-os vietos laimėtojas sudarys pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija dėl savo pasiūlyto projekto idėjos įgyvendinimo kituose projektavimo etapuose.

# 1.2. UŽDAVINIAI

- Konkurso projekto pasiūlymo architektūrinės ir urbanistinės idėjos sprendiniai turi būti įgyvendinami taip, kad tęsiant projektavimo darbus projektinių pasiūlymų apimtyje nebūtų keičiami esminiai meniniai statinio architektūros bei urbanistinės struktūros sprendiniai (grafiškai, vizualiai atvaizduoti meniniai statinio architektūros bei urbanistinės struktūros ir urbanistinės erdvės formavimo sprendiniai).

- Rengiant konkursinio projekto pasiūlymą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo, normatyviniais teisės aktais, šia Konkurso užduotimi, Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijomis.

- Sukurti architektūrinės ir urbanistinės idėjos pasiūlymą, atliepiantį nustatytus kriterijus bei  šiuolaikinių, racionalių  sprendinių architektūrą;

- Projekte numatytos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše.

- Įvertinti esamo pastato konstrukcijų panaudojimo galimybes rekonstruojant;

- Projektiniai sprendiniai turi būti tausojantys aplinką ir pagrįsti įgyvendinimo prasme;

- Neviršyti objektui (sklypo ribose projektuojami statiniai/pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai) numatyto statybos biudžeto – 11 335 063,40 Eur su PVM (be baldų ir įrangos);

- Pastato bendrojo ploto ir ugdytinių skaičiaus santykinis dydis turi būti ne mažesnis nei 11 m²/ ugdyt.

# 2. BENDRIEJI DUOMENYS

Konkursinio projekto pavadinimas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, LOPŠELIO DARŽELIO, PAKRAŠČIO G. 15, VILNIUJE REKONSTRAVIMO ATVIRAS ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS

Konkurso būdas:

Atviras architektūrinio projekto konkursas (dalyvauja ir pateikia projektus visi suinteresuoti tiekėjai);

Planuojamo pastato paskirtis:

Mokslo (lopšelis - darželis).

Planuojamos statybos etapai:

Vienas etapas.

Projektuojama teritorija:

Sklypo kad. Nr. 0101/0059:1181, esančio Pakraščio g. 15, Vilniuje, teritorija ir prieigos; Sklypo plotas – 0,9103 ha.

Rekonstruojami pastatai:

| Pastato pavadinimas | Un. Nr. | Bendras plotas | Užstatytas plotas | Aukštų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lopšelis-darželis | 1096-6010-5013 | 1954,50 | 1194,00 | 2 |
| Pastatas-stoginė | 1096-6010-5024 |  | 52,00 | 1 |
| Pastatas-stoginė | 1096-6010-5035 |  | 52,00 | 1 |
| Pastatas-stoginė | 1096-6010-5046 |  | 52,00 | 1 |
| Pastatas-stoginė | 1096-6010-5057 |  | 52,00 | 1 |
| Pastatas-stoginė | 1096-6010-5068 |  | 52,00 | 1 |

Projekto rengimo pagrindas:

- LR Aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. D1-671 dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo.

- LR Aplinkos ministro 2024 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D1-112 dėl Architektūros kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo.

- UAB „Vilniaus vystymo kompanijos“ Direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 2022-SP-041 dėl Architektūrinių atvirų projektų konkursų Vertinimo komisijų darbo reglamento;

- LR Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas;

- LR Respublikos Architektūros įstatymas.

- Kiti LR galiojantys teisės aktai.

# 3. REGLAMENTAI

Projektuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai yra šie:

| Eil. Nr. | TPD pavadinimas | TPD rengimo proceso Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas | T00075982 |
|  | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas | T00074617 |
|  | Vilniaus miesto Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas | T00082128 |
|  | Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas | T00072197 |
|  | Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas | T00086338 |
|  | Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schema | T00071421 |
|  | Vilniaus apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema | T00054279 |

Pagrindiniai bendrojo plano (BP) reglamentai:

Objekto vieta

Pav.1. Ištraukos iš Bendrojo plano (bendrojo plano funkcinės zonos ir kultūros paveldo zonavimas)

Teritorijos naudojimo tipas: SK; SI (socialinės infrastruktūros);

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: KT (kita);

Žemės naudojimo būdas: K; R; A1; B; I2; E; V (visuomeninės);

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus: 12;

Užstatymo tipas: pr_u (perimetrinis reguliarus); pr_a (perimetrinis reguliarus); mv (miesto vilų);

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 0,4;

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis: 40;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%): 40.

Tekstinio reglamento Nr.: 01;02;03;04;05;09;18;22;32.

Kultūros paveldo teritorija: Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonis.

# 4. ESAMA SITUACIJA

Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus mieste, Rasų seniūnijoje, Pakraščio g. 15. Žemės sklypo dydis – 0,9103 ha, kurį šiaurinėje pusėje riboja Pakraščio gatvė, pietinėje – Subačiaus gatvė, vakarinėje – savivaldybės sklypas su daugiabučio pastatu, rytinėje – nesuformuoto sklypo valstybinė žemė su daugiabučio pastatu. Reljefas sklypo ribose žemėja šiaurės-rytų kryptimi per 4,5 m.  Sklypo vakarinėje dalyje yra požeminė šilumos tiekimo trasa.

7

6

5

3

1

4

2

Pav.2. Pastatų išsidėstymo situacijos schema (https://maps.vilnius.lt/)

- Lopšelis-darželis;

- 12 aukštų daugiabutis pastatas;

- 5 aukštų daugiabutis pastatas;

- 1 aukšto prekybos paskirties pastatas;

- 12 aukštų daugiabutis pastatas;

- Elektros transformatorinė.

- 2-7 aukštų daugiabučiai pastatai.

Pav.3. Triukšmo prevencinė zona (https://maps.vilnius.lt/)

Pav.4. Sklypo situacija su šilumos tinklų apsaugos zona (Ištrauka iš regia.lt)

Pav.5. Yra vienas įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą – šiaurinėje pusėje iš Pakraščio gatvės (Ištrauka iš maps.vilnius.lt)

Pav.6. Pastato fotofiksacija iš šiaurinės pusės, ties įvažiavimu į sklypą.

Pav.7. Pastato fotofiksacija iš pietinės pusės.

Pav.8. Pastato fotofiksacija iš vakarinės pusės.

Pav.9. Pastato fotofiksacija iš rytinės pusės.

# 5. PROGRAMA PROJEKTAVIMUI (3 VERTINIMO KRITERIJAI)

# 5.1. URBANISTINIS INTEGRALUMAS

Konkursinio projekto pasiūlymas bus vertinamas pagal urbanistinio integralumo kriterijų P1, kuris apibrėžia urbanistinių kompleksų erdvinę aplinką, urbanistinę struktūrą, urbanistinę erdvę ir ją formuojančius užstatymo sprendinius.

UŽSTATYMO TIPOLOGIJA, SAUGOMI AR KURIAMI RYŠIAI SU APLINKA

Projektuojamo (rekonstruojamo) pastato ir erdvių struktūros principai teritorijoje, pastato išdėstymo sklype sprendiniai ir užstatymo rodikliai (intensyvumas, tankis, aukštingumas) turi atitikti urbanistinį kontekstą ar jį tikslingai keisti, jei urbanistinė struktūra tobulintina ar transformuotina. Sprendiniai turėtų būti pritaikomi prie esamo gatvių, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų tinklo, derėti prie esamos sklypų struktūros. Nauji intarpai į susiklosčiusią urbanistinę struktūrą privalo ne suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius teritorijoje.

Siūlome puoselėti, saugoti ar kurti ryšius su aplinka, vertinti esamas ir planuojamas pėsčiųjų ir dviračių judėjimo bei žaliąsias jungtis, darnaus judumo galimybes.

Projekto pasiūlymo sprendiniai turi atitikti galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, statybos reglamentus ir kitus galiojančius teisės aktus.

Pastatą projektuoti nurodytoje užstatymo zonoje (priedas Nr. 1.1).

KURIAMOS APLINKOS KOKYBĖ (EKOLOGINĖ, EKONOMINĖ, VEIKIMO, EKSPLOATAVIMO)

Aplinkos kokybę apibrėžia trys dimensijos – ekologinė, ekonominė ir veikimo arba eksploatavimo. Nors šie rodikliai yra tarpusavyje susiję, jie taip pat išreiškia skirtingus vertingumo aspektus.

Aplinkos kokybės ekologinis vertingumas yra toks, kaip yra užtikrintas nepažeistas ir unikalus ekosistemos funkcionavimas, kuris gali būti vertinamas per:

- Lietaus vandens apsaugą.

Lietaus vanduo infiltruojamas, užlaikomas sklype, infiltracija apjungiama su želdynais.

- Kraštovaizdžio apsaugą.

Natūralaus kraštovaizdžio elementų (reljefo, želdynų, vandens telkinių) išsaugojimas, sprendiniai pritaikomi prie aplinkos.

- Esamų vertingų medžių apsaugą.

Išsaugomi vertingi medžiai sklype, išsaugomiems medžiams paliktos geros sąlygos augti arba augimo sąlygos gerinamos. Esamiems medžiams taikyti saugojimo ir tausojamojo ugdymo režimą.

Ekonominės vertės aspektas gali būti susijęs  ir su kultūrine - švietėjiška verte,  formuojant palankų požiūrį į aplinką. Šis požiūris gali būti formuojamas per priemones, kurios skirtos taršos mažinimui ir prevencijai, atliekų mažinimui, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimui.

Aplinkos eksploatavimo, veikimo kokybę nusako kuriamos nedidelės eksploatavimo sąnaudos, minimalių priežiūros kaštų, investicijų ar išteklių poreikis. Sklypo sutvarkymo sprendinius siūlome projektuoti įvertinant eksploatacines, priežiūros ir valymo  sąnaudas ilgalaikėje perspektyvoje.

JUNGTYS SU GRETA ESANČIOMIS TERITORIJOMIS

Architektūrinio konkurso sprendiniai turi apimti esminius susisiekimo sąlygų uždavinius, tokius kaip įvažiavimas, automobilių stovėjimo vietos, želdiniai. Projektinių sprendinių detalizavimas atliekamas kituose projekto rengimo etapuose kartu su tvirtinimu inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupėje. Numatyti automobilių laikino sustojimo vietas ir principą, tenkinantį momentinio srauto poreikius, ilgalaikio automobilių stovėjimo aikštelę, užtikrinančią privalomą automobilių vietų skaičių. Projektuojant įvertinti galimą transporto srautų didėjimą, spręsti jų valdymo būdus. Numatyti aptarnaujančio ir specialiojo transporto srautų organizavimo sprendinius.

# 5.2. ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

Konkursinio projekto pasiūlymas bus vertinamas pagal architektūros kokybės kriterijų P2 , kuris apibrėžia šiuos įvertinimus:

- Gera architektūrinė meninė idėja, jos vientisumas, estetiškumas;

- Funkcionali pastato struktūros konversija;

- Racionalumas, šiuolaikiškumas, šiuolaikinė tūrio kompozicija, raiška, šiuolaikiškai sprendžiama funkcija. Sprendimų racionalumas, įvertinus projekto realizavimo kainos santykio optimalumą.

- Projekto sprendiniai turėtų suteikti aplinkai naują vizualinę kokybę.

- Pastato mastelio, visumos ir jo dalių tarpusavio atitiktis, taip pat atitiktis naudotojui ir aplinkai.

- Siekiama, kad būtų naudojamos natūralios, geriausia vietinės (kuo mažiau transportuotos) statybinės medžiagos – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas taip užtikrinant tvarią statybą. Siūloma naudoti pažangias technologijas ir medžiagas, skatinant žiedinę ekonomiką.

- Naudoti natūralias, vietai tinkančios apdailos medžiagas.

- Sprendiniai turėtų būti inovatyvūs – naudojamos naujos technologijos, medžiagos ir architektūriniai sprendimai.

- Siektina, kad projektiniai sprendiniai atlieptų dešimt Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių.

Architektūrinio projekto konkursiniame darbe pasiūlyti vietą meno kūriniui, įvardijant meno kūrinio tipą. Meno kūriniams gali būti priskiriami:

- Skulptūros (laisvai stovinčios ar reljefinės);

- Tapybos darbai (pvz., freskos, sienų tapybos darbai);

- Mozaikos;

- Instaliacijos (nuolatinės);

- Kiti meniniai objektai, kurie gali būti pritaikomi viešosioms erdvėms ar pastatų interjerui bei eksterjerui;

Šių (šio) meno kūrinių (įsigijimo) sukūrimo sąmatinė vertė – ne mažiau kaip 1 procentas lėšų nuo statinio statybos sąmatinės vertės (pagal Architektūros įstatymo 13 straipsnio 8 punktą). Meno kūrinys turės būti integruotas į architektūrinę aplinką arba susijęs su statiniu. Kūrinio tikslas yra ne tik estetiškai praturtinti aplinką, skatinti meninį ugdymą, bet ir sukurti tam tikrą emocinę vertę.

# RACIONALUMAS IR FUNKCIONALUMAS

Konkursinio darbo pasiūlymas bus vertinamas pagal atitikties kriterijų P3 , kuris apima visus esminius aspektus, užtikrinančius projekto atitikimą lopšelio - darželio poreikiams, funkcionalumą bei ilgalaikį tvarumą. P3 kriterijus apima šiuos aspektus:

- Lopšelio - darželio poreikių atitiktis – suplanuotų patalpų, erdvių poreikio atitiktis. Suplanuotos erdvės užtikrintų patogumą ir skatintų kūrybiškumą, įsitraukimą ir bendravimą, bei socialinį vaikų vystymąsi.

- Funkcinio zonavimo ir funkcinių sprendimų kokybė -  svarbu, kad patalpų, sporto, poilsio, renginių aikštelės ir kitų lopšelio-darželio poreikiams reikalingų zonų sklype išdėstymas būtų racionalus, funkcinis zonavimas būtų efektyvus ir logiškas, aiškiai suvokiamas ir prieinamas. Erdvės būtų pritaikytos vaikų poreikiams ir skatintų fizinį aktyvumą, kūrybiškumą bei socialinį bendravimą.

- Tūrio kompaktiškumas - pasiūlymo sprendiniai turėtų vizualiai perteikti architektūrinio tūrio kompaktiškumą, kuris ne tik pagerina energinį efektyvumą, bet ir sumažina projekto statybos ir eksploatavimo kaštus. Kompaktiškas vientisas tūris (energinio efektyvumo siekiamybė) taip pat gali padėti efektyviau išnaudoti erdvę ir mažinti poveikį aplinkai. Vadovaujantis atlikto statinio konstrukcijų tyrimo 2025-03 Nr. 25-10T išvadomis (1.10 priedas), numatyti šiaurinės pastato dalies konstrukcijų demontavimą.

- Atitiktis universalaus dizaino principams - apima visų žmonių lygybę, universalumą, paprastą ir intuityvų naudojimą, suvokiamą ir juntamą informaciją, toleranciją asmens fizinėms jėgoms, optimalų dydį ir erdvę. Universalaus dizaino principai reiškia, kad pastatas ir jo erdvės turi būti kuriamos taip, kad būtų patogios naudotis bet kuriam asmeniui, nepriklausomai nuo jo amžiaus, gebėjimų ar fizinių apribojimų.

- Įgyvendinimo pagrįstumas - konkursinio darbo pasiūlymo sprendiniai turi atitikti mokslo paskirties pastatams taikomus teisės aktus ir statybos reglamentus, teritorijų planavimo dokumentus. Sprendinių įgyvendinamumas turi būti realistiškas ir pagrįstas, atsižvelgiant į lopšelio-darželio poreikius bei numatytą statybos biudžetą.

PASKIRTIES RODIKLIAI IR IDENTITETAS

Vykusių kūrybinių dirbtuvių metu su visuomene, pasiūlytas Markučių dvaro ir upės Vilnia vizualinis architektūrinis identitetas - siūloma projektuoti pastatą atsižvelgiant į Markučių dvaro motyvus bei greta tekančios upės Vilnia vingio harmoningą ryšį su aplinka. Architektūrinis identitetas, jungiantis upę Vilnia ir Markučių dvarą, galėtų būti sukurtas remiantis šiais principais:

- Vandens ir žemės harmonija: Pagrindinis elementas, jungiantis upę ir dvarą, būtų vandens ir žemės pusiausvyros kūrimas, užtikrinant nepriekaištingą gamtos ir žmogaus sukurtos aplinkos suderinamumą.

- Istorinis ir modernus kontekstas: Šiuolaikinės medžiagos ir formos galėtų būti naudojamos siekiant sukurti kontrastą tarp seno ir naujo, tuo pačiu pabrėžiant tradicijas bei atsinaujinimą.

- Išorės ir vidaus ryšys: Sukurti nuolatinį ryšį su gamta, leidžiant mėgautis gamtos vaizdais. Svarbu įkomponuoti lauko erdves, tokias kaip sodai, takeliai ir poilsio zonos.

- Simbolika ir simboliniai elementai: Architektūroje atsispindėtų simboliai, kurie atspindi tiek gamtą, tiek dvaro istoriją.

- Sisteminiai sprendimai: inžineriniais sprendiniais svarbu sukurti tvarias sistemas ir energiją taupančius sprendimus, kad pastatas būtų ne tik estetiškas, bet ir ekologiškai atsakingas.

Toks architektūrinis identitetas sudarytų sintezę tarp praeities ir šiuolaikinių tendencijų, skatinančią harmoniją tarp žmogaus sukurtos erdvės ir gamtos. Sukurti atviras ir uždaras lauko erdves, kurios skatintų vaikų sąveiką su gamta. Numatyti vietas lauko užsiėmimams.

Planuojamas ugdymo tipas – ikimokyklinis ir priešmokyklinis. Šio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Po rekonstravimo, tikimasi žemiau nurodytų pastato paskirties rodiklių:

| Ugdymo tipas | Vaikų amžius | Grupių skaičius | Bendras vaikų skaičius | Darbuotojų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ikimokyklinis ir priešmokyklinis | (1,5-7) metai | Mažiausiai 17* | 320 (minimalus) | ~74 |

| *Mažiausiai 17 grupių sudėtis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaikų amžius | Didžiausias galimas vaikų skaičius vienoje grupėje | Planuojamas grupių skaičius | Bendras vaikų skaičius |
| 1,5-3 | 15 | 4 | 60 |
| 3-7 | 20 | 13 | 260 |

Pastaba: vaikų amžiaus grupėje 1,5-3 m. planuoti patalpas universaliai, kad esant poreikiui būtų galima pritaikyti 3-7 m. amžiaus grupei (su 20 vaikų skaičiumi grupėje).

Pagrindinių pastato rodiklių lentelė po rekonstravimo:

| Pastato aukštis | ≤12 m |
| --- | --- |
| Pastato aukštų skaičius | 2 |
| Užstatymo intensyvumas | ≤0,4 |
| Užstatymo tankis | ≤40 % |
| Nelaidžių dangų kiekis sklype | ≤40 % |
| Priklausomųjų želdynų plotas | ≥50 % |
| Pastato energetinio efektyvumo klasė | A++ |

APLINKOS IR PASTATO PRITAIKYMAS VISIEMS

Aplinka, sklypas turi būti pritaikyti žmonėms su negalia bei specialiaisiais poreikiais. Žmonės su negalia turi laiku gauti informaciją teritorijoje, įvertinti galimas grėsmes ir savalaikiai rasti sprendimus.

Pastatas turi būti pritaikytas visiems (universalaus dizaino principų taikymas), užtikrinant srautų judumą ir prieinamumą (pasiekiamumą). Siekiama, kad pastatas būtų pritaikytas specialiųjų poreikių ir neįgaliems žmonėms. Architektūros elementai projektuojami taip, kad nekeltų pavojaus, būtų mažinama nelaimingų atsitikimų rizika.

POREIKIAI SKLYPO PLANUI

Susisiekimo komunikacijos

Siektina, kad pastatas, susisiekimo infrastruktūra ir erdvės būtų pritaikytos tokiai judumo dalyvių hierarchijai: pėstysis > dviratininkas >viešasis transportas > automobilis.

Projektuojant įvertinti galimą transporto srautų didėjimą, spręsti jų valdymo būdus. Nurodyti automobilių stovėjimo vietų galimybes lankytojams, tėvams, atvežantiems vaikus, užtikrinti lankytojų prieigas nuo automobilių stovėjimo vietų (aikštelių) iki mokslo paskirties pastato. Numatyti aptarnaujančio ir specialiojo transporto srautų organizavimo sprendinius.

Išnagrinėti esamą viešąją susisiekimo infrastruktūrą: (gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, kita) esamą situaciją, atnaujinimo ir (ar) plėtros poreikį. Užtikrinti funkcionalius pėsčiųjų ryšius sklypo ribose.

Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti sklypo ribose vadovaujantis statybos techniniais reglamentais. Projektuoti požeminę darbuotojų automobilių saugyklą (priedangą). Projektuojant antžeminę automobilių stovėjimo aikštelę, numatyti želdinių intarpus, vengti ištisinių nepralaidžių dangų plotų.

Architektūrinio konkurso sprendiniai turi apimti esminius susiekimo sąlygų uždavinius, tokius kaip įvažiavimas, automobilių stovėjimo vietos, želdiniai. Projektinių sprendinių detalizavimas atliekamas kituose projekto rengimo etapuose kartu su tvirtinimu inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupėje. Skatinant judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių – mažiausiai 1 vieta 10-čiai proc. darbuotojų.

Želdynai

Įvertinti kraštovaizdį, gamtinę teritorijos situaciją ir potencialą: esamą reljefą, mikroklimatines sąlygas ir pan. Projektuojant atsižvelgti į arboristinio vertinimo duomenis (1.2 priedas).

Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius. Privaloma pagrįsti būtinybę projektu šalinti medžius, pateikti informaciją ar buvo nagrinėtos alternatyvos medžiams išsaugoti, 40 cm diametro ir brandesni medžiai gali būti siūlomi šalinti tik išimtiniais atvejais. Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai projekte turi būti pažymėti sutartiniais ženklais, kurie žymėjimu skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo. Esamos medžių alėjos išsaugomos. 1.1 priede – sklypo projektavimo schemoje pažymėti 5 vnt. želdiniai galimi šalinti vadovaujantis 2025-03-07 Nr. 28-103/25(1.2.13E-TAR) vicemero pasitarimo miesto infrastruktūros, eismo, tvarkymo ir plėtros klausimais protokolu.

Veiklos zonos

Suplanuoti erdves taip, kad jos būtų prieinamos visiems, įskaitant žmones su negalia. Naudoti saugias ir patvarias medžiagas, kurios būtų tinkamos lauko sąlygoms ir vaikų veikloms. Siūlomų projektuoti lauko zonų sąrašas (gali būti siūlomi ir kiti sklypo įveiklinimo sprendiniai, kurie būtų susiję su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimu):

- Gamtos tyrinėjimų zona.

Sukurti erdvę, kurioje vaikai galėtų atlikti gamtos stebėjimus ir eksperimentus. Numatyti vietą augalų sodinimui ir gamtos tyrinėjimo įrangai (lauko laboratorija).

- Poilsio zonos – stoginės/pavėsinės.

Sukurti erdves vaikų laikinam poilsiui po stogu su sėdimomis vietomis (pritaikant kaip lauko grupes) ir sandėliavimo patalpomis. Turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių stacionariais įrenginiais. Šalia stoginių numatyti smėlio dėžes. Esami pastatai - stoginės yra patenkinamos būklės. Teikiamuose pasiūlymuose turi būti racionaliai įvertintas esamų stoginių konstrukcijų tinkamumas tolimesnei eksploatacijai.

- Žaidimų zonos.

Suprojektuoti žaidimų zonas, minimali neužstatyta sklypo/teritorijos dalis, skirta vaikų žaidimų aikštelėms, turi būti ne mažesnė kaip po 6 kv. m ploto vienam vaikui. Vaikų žaidimų aikštelės danga, atsižvelgiant į jose įrengtą žaidimų įrangą, turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Žaidimų zonų variantai: kalneliai, edukaciniai žaidimai (raidės, geometrinės figūros), saugaus eismo zona su kelio žymėjimu (perėjos, mini gatvė ir pan.), muzikos instrumentų sala. Atsižvelgti į kūrybinių dirbtuvių metu pateiktus pasiūlymus (1.12 priedas).

- Aikštė renginiams.

Suprojektuoti vidinio kiemo – aikštės erdvę/zoną, kurioje galėtų vykti renginiai lauke – lopšelio - darželio šventės, koncertai, mugės. Renginių aikštės vieta turėtų būti netoli projektuojamo pagrindinio įėjimo arba kitoje strategiškai  tinkamoje vietoje, optimaliai įsiliejanti į bendrą pastato struktūrą. Renginių aikštės dydis turėtų būti pakankamas įvairių tipų renginiams, dalyvaujant visų grupių vaikams ir jų tėvams (mažiausiai 320 m2 ploto). Aikštėje turėtų būti numatyta galimybė įrengti laikiną/ilgalaikę sceną, garso sistemą, apšvietimą ir kitą reikalingą įrangą.

- Transporto priemonių laikymo zona.

Sukurti erdvę – lauko stoginę, kurioje būtų laikinai saugomi dviračiai, vežimėliai, paspirtukai, projektuoti stoginę kartu su sandėliavimo patalpa lauko priežiūros inventoriui.

- Sporto zona.

Sklype yra geros būklės krepšinio aikštelė, kurią privaloma integruoti į projekto sprendinius.

POREIKIAI PASTATUI

Rekonstruojamas pastatas (Un. Nr. 1096-60110-5013), pastatytas 1966 m. Esama pastato būklė ir planinė struktūra neužtikrina tinkamo ir kokybiško ugdymo proceso. Siekiant pagerinti ir išpildyti lopšelio - darželio poreikius būtina iš esmės pertvarkyti (keičiant esamo pastato planinę struktūrą) pastato funkcinius ryšius, zonas, didinant bendrąjį pastato plotą. Pastato plėtros sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, siekiant optimalių įgyvendinimo ir eksploatacijos kaštų. Projektuoti pastatą užstatymo zonos ribose (1.1 priedas). Suplanuota pastato plėtra turi būti kompaktiško užstatymo, t.y. optimaliai integruota šalia esamo pastato. Siūlomi tūriai (vidaus patalpų aukštis) turi būti maksimaliai funkciškai išnaudoti, atitikti keliamus higieninius reikalavimus. Siūlomas papildomas užstatymas (bendro ploto didinimas) turi būti aiškių geometrinių formų, racionaliai išplečiant bendrą užstatymo perimetrą. Planuojant lopšelio - darželio pastatą būtina įvertinti esamo pastato konstrukcijų būklę, vadovaujantis statinio konstrukcijų vertinimo ataskaita. Vadovaujantis atlikto statinio konstrukcijų tyrimo 2025-03 Nr. 25-10T išvadomis (1.10 priedas), numatyti šiaurinės pastato dalies konstrukcijų demontavimą. Pastato stogas turi būti projektuojamas be vizualinės taršos elementų (įrenginių), apželdinto stogo sprendinių.

Reikalingų patalpų sąrašas. Galimas patalpų  plotų ir paskirčių koregavimas, pildymas ar eliminavimas, esant argumentuotam poreikiui arba atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Pozicijose, kur plotai nenurodyti – projektuoti įvertinant planuojamą situaciją ir remiantis projektavimo patirtimi.

| REKONSTRUOJAMO MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LOPŠELIO - DARŽELIO) PATALPŲ PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patalpų funkcinė grupė | Pagrindinės ir lydinčios patalpos/erdvės | Vnt. | Plotas, m2 | Bendras plotas, m2 | Pastabos/rekomendacijos |  |
| Ugdymui skirtos pagrindinės patalpos |  |  |  |  |  |  |
| Universaliosios grupės (vaikų amžius nuo 1,5 iki 3 m arba nuo 3 m iki pradinio ugdymo) | Grupės žaidimų-miegamojo/poilsio patalpa/erdvė | 4 | 80 | 320 |  | Grupės dydis universalus (skaičiuojamas maksimaliam vaikų skaičiui) - vienam vaikui ne mažiau nei 4,0 m2. Grupes projektuoti pirmame aukšte. Numatyti auklėtojos darbo vietą, interaktyvaus ekrano vietą, nusiraminimo kampelį. Miegui projektuoti mobilias lovas. |
|  | Priėmimo, nusirengimo patalpa/erdvė | 4 | ~10 | 40 |  | Planuojama šalia grupės žaidimų/poilsio erdvės. Iš grupės turi būti galimybė matyti persirengimo erdvę. Numatyti drabužių džiovinimo spintą, atskirą spintą auklėtojų viršutiniams drabužiams. |
|  | Grupės sanitarinės patalpos skirtos tualetams, prausykloms | 4 | ~14 | 56 |  | Patalpa numatoma šalia grupės žaidimų/poilsio erdvės. Patalpos universalios, tinkamos 2-3 metų vaikams ir vyresniojo amžiaus iki priešmokyklinio ugdymo. Suprojektuoti pusvonę, rankšluosčių kabyklas, taip pat valymo inventoriaus laikymo vietą, gyvatuką, naktipuodžių laikymo vietą ir jų plovimui praustuvę. |
|  | Virtuvėlė (patalpa/niša) | 4 | ~5 | 20 |  | Atskira prie kiekvienos grupės, patekimą orientuoti iš žaidimams skirtos grupės zonos - ne per miegui skirtą zoną, tam kad netrikdyti vaikų popietinio poilsio. Su indų plovimo mašina, plautuve, vieta indams, stalo įrankiams. |
| Grupės (vaikų amžius nuo 3 m iki pradinio ugdymo) | Grupės žaidimų-miegamojo/poilsio patalpa/erdvė | 13 | 80 | 1040 |  | Vienam vaikui ne mažiau nei 4,0 m2. Numatyti auklėtojos darbo vietą, interaktyvaus ekrano vietą, nusiraminimo kampelį. Miegui projektuoti mobilias lovas. |
|  | Priėmimo, nusirengimo patalpa/erdvė | 13 | ~10 | 130 |  | Planuojama šalia grupės žaidimų/poilsio erdvės. Iš grupės turi būti galimybė matyti persirengimo erdvę. Numatyti drabužių džiovinimo spintą, atskirą spintą auklėtojų viršutiniams drabužiams. |
|  | Grupės sanitarinės patalpos skirtos tualetams, prausykloms | 13 | ~14 | 182 |  | Patalpa numatoma šalia grupės žaidimų/poilsio erdvės. Suprojektuoti pusvonę, rankšluosčių kabyklas, taip pat valymo inventoriaus laikymo vietą, gyvatuką. |
|  | Virtuvėlė (patalpa/niša) | 13 | ~5 | 65 |  | Atskira prie kiekvienos grupės, patekimą orientuoti iš žaidimams skirtos grupės zonos - ne per miegui skirtą zoną, tam kad netrikdyti vaikų popietinio poilsio. Su indų plovimo mašina, plautuve, vieta indams, stalo įrankiams. |
| Ugdymui skirtos kitos patalpos/erdvės |  |  |  |  |  |  |
| Fizinės veiklos patalpų grupė | Sporto salė | 1 | ~100 | 100 |  | Esant galimybei projektuoti greta renginių salės su patalpas atskiriančia stumdoma akustine pertvara. Numatyti apsaugos priemones skirtas langams, šviestuvams ir pan. |
|  | Sporto salės sandėliavimo patalpa | 1 | - | - |  | Sandėliuoti žiūrovams skirtas kėdes, sporto inventorių. |
|  | Renginių (aktų) salė | 1 | ~100 | 100 |  | Esant galimybei projektuoti greta sporto salės su patalpas atskiriančia stumdoma akustine pertvara. Salėje nenumatyti žiūrovinių tribūnų, balkono. Suprojektuoti sprendimus leidžiančius visiškai užtamsinti salės patalpą (užuolaidos, žaliuzės). Numatyti vietą stacionariai garso įrangai. |
|  | Renginių (aktų) salės sandėliavimo patalpa | 1 | - | - |  | Sandėliuoti žiūrovams skirtas kėdes. |
| Meninio ugdymo patalpų grupė | Neformalaus švietimo patalpa (užsiėmimų grupė) | 2 | ~34 ir 68 | 102 |  | Skaičiuojama 20 vaikų po ne mažiau nei 1,7 m2. Didesnioji patalpa – biblioteka – edukacinė erdvė. Mažesnioji – keramikos, tapybos patalpa su plautuve. |
|  | Meninio ugdymo inventoriaus sandėliavimo patalpa | 1 | - | - |  |  |
| Kito ugdymo patalpų grupė | Nusiraminimo patalpa/zona | 1 | ~12 | 12 |  | Ji turėtų būti rami ir izoliuota nuo triukšmo ir kitų trikdžių |
|  | Sensorinė patalpa | 1 | ~20 | 20 |  | Patalpa turi būti pakankamai erdvi, kad būtų galima įrengti įvairius sensorinius komponentus ir suteikti vaikams pakankamai vietos judėti ir tyrinėti. |
| Darbuotojų patalpos/erdvės |  |  |  |  |  |  |
| Administracijos patalpų grupė | Kabinetai | 4 | ~13 | 52 |  | Kabinetai direktoriui, sekretoriui, pavaduotojams. |
|  | Posėdžių kabinetas kartu su metodiniu kabinetu | 1 | ~35 | 35 |  | 14 žmonių posėdžių stalas + metodinė veikla su kompiuterizuotomis 4 vietomis |
|  | Personalo poilsio patalpa | 1 | ~25 | 25 |  | Patalpa su virtuvėlės zona |
|  | Archyvas | 1 | ~10 | 10 |  | Šalia sekretoriaus kabineto |
| Švietimo pagalbos specialistų patalpų grupė | Socialinio darbuotojo kabinetas | 1 | ~12 | 12 |  | 1 darbo vieta + 1-2 vaikai. Kabinete numatyti 1 praustuvę. |
|  | Psichologo kabinetas | 1 | ~12 | 12 |  | 1 darbo vieta + 1 vaikas Kabinete numatyti 1 praustuvę. |
|  | Logopedo kabinetas | 3 | ~12 | 36 |  | 1 darbo vieta + 1 vaikas. Kabinete numatyti 1 praustuvę. |
|  | Spec. pedagogo kabinetas | 1 | ~15 | 15 |  | 2 darbo vietos + 1-2 vaikai. Kabinete numatyti 1 praustuvę. |
|  | Sveikatos priežiūros specialisto kabinetas | 1 | ~12 | 12 |  | 1 darbo vieta + 1 vaikas. Kabinete numatyti 1 praustuvę. |
| Aptarnaujančio personalo patalpų grupė | Aptarnaujančio personalo persirengimo patalpa | 1 | ~10 | 10 |  |  |
|  | Pastato priežiūros darbuotojų patalpa | 1 | ~10 | 10 |  |  |
| Kitos, techninės patalpos |  |  |  |  |  |  |
| Techninių patalpų grupė | Virtuvės patalpa | 1 | ~40 | 40 |  | Gamybinės patalpos (maistas gaminamas virtuvėje). Projektuoti pirmame aukšte prie fojė/aulos |
|  | Maisto produktų sandėliavimo patalpa | 2 | ~10 | 20 |  | Šalia virtuvės ir produktų priėmimo patalpos |
|  | Virtuvės apskaitos kabinetas | 1 | ~6 | 6 |  | Šalia virtuvės |
|  | Virtuvės darbuotojų persirengimo patalpa su atskiru WC | 1 | ~12 | 12 |  |  |
|  | Maisto produktų priėmimo patalpa | 1 | ~5 | 5 |  | Šalia virtuvės apskaitos kabineto ir virtuvės. Su išėjimu į lauką |
|  | Skalbinių sandėliavimo patalpa | 1 | ~15 | 15 |  | Su buitine skalbykle-džiovykle. |
|  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangai skirta patalpa | - | - | - |  | Plotą ir kiekį pateikia tiekėjas. Gali būti rūsio aukšte |
|  | Elektros skydinė | 1 | - | - |  |  |
|  | Ryšių patalpa | 1 | - | - |  |  |
|  | Šilumos punktas | 1 | - | - |  |  |
|  | Vandens įvado patalpa | 1 | - | - |  |  |
| Kitos patalpos | Fojė (vestibiulis, aula) | 1 | ~100 | 100 |  | Pagrindinė bendra erdvė su galimybe pritaikyti edukacijoms, žaisti, skaityti, pabūti mažomis grupelėmis, su interaktyviu ekranu, sėdmaišiais ir pan. Projektuoti prie virtuvės zonos. Neprojektuoti amfiteatro laiptų. |
|  | Sandėliavimo patalpa | 4 | ~10 | 40 |  | Gali būti rūsio aukšte. Viena patalpa turi turėti įėjimą iš lauko |
|  | WC | 7 | ~3-4 | 22 |  | Kiekviename aukšte WC vyrams ir moterims atskirai + ŽN. Vienas WC vaikams su išėjimu į lauką prie pagrindinės žaidimų zonos |
|  | Mamos ir vaiko patalpa | 1 | ~4 | 4 |  | Pirmame aukšte. Su plautuve, vystymo stalu, 2 kėdėmis su atlošais ir ranktūriais |
|  | Patalpų valymo inventoriaus patalpa | 2 | ~6 | 12 |  | Kiekviename aukšte po vieną |
|  | Priedanga (požeminė darbuotojų automobilių saugykla) | 1 | ~727 | 727 |  | Priedanga - 100 proc. pastato naudotojų po 1,5 m2 žmogui. Projektuojama rūsio aukšte. Įvertinti abi paskirtis (priedanga atlieka ir kitą funkciją – automobilių saugyklos) |

Pastaba: Lentelėje žymuo „ –„ nurodo, kad patalpų kiekius/plotus, pateikia tiekėjas, racionaliai įvertindamas projektuojamo pastato funkcinę schemą ir teisės aktų reikalavimus.

Priedai:

  - priedas. Rekonstruojamo pastato sklypo projektavimo schema.

  - priedas. Arboristinis vertinimas;

  - priedas. Topografinis planas;

  - priedas. Apmatavimai;

  - priedas. Esamos situacijos kadastriniai matavimai;

  - priedas. Nuosavybės dokumentai;

  - priedas. Fotofiksacija 1;

  - priedas. Fotofiksacija 2;

  - priedas. Fotofiksacija 3;

  - priedas. Esamų konstrukcijų vertinimo ataskaita;

  - priedas. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita;

  - priedas. Kūrybinių dirbtuvių ataskaita;

  - priedas Sklypo planas;

  - priedas Registruota kadastrinių matavimų byla.