TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Autonominė bepiločio orlaivio stotis su derinimo ir konfigūravimo darbais LitPol Link objekte.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Apimtys:

Pagal pateiktą techninę specifikaciją, pristatyti, sumontuoti ir suderinti autonominę bepiločio orlaivio stotį. Pravesti mokymus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Litpol Link Alytaus sen., Butrimiškių k., Lankų g., 45

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bepilotis orlaivis:

    - Skrydžio laikas ne mažiau kaip 45 min.

    - Trijų ašių mechaninis kameros stabilizavimas.

    - Vaizdo kameros sensoriaus dydis ne mažesnis kaip 1/2 colio CMOS.

    - Termovizinė kamera - rezoliucija ne mažesnė nei 640x512px

    - Atsparumas vėjui – ne mažiau kaip 12 m/s.

    - Kliūčių išvengimo funkcija - iš 6 pusių (viršaus, apačios, priekio, galo, kairės, dešinės).

    - Horizontalus ir vertikalus pozicijos išlaikymas skrydžio metu - ±0.1 m (su RTK moduliu).

    - Minimalus skrydžio atstumas su vienu įkrovimu ne mažiau kaip 25 km

    - Minimalus ryšio atstumas ne mažiau kaip 3 km.

    - Atminties laikmenos talpa ne mažiau kaip 254GB.

    - Palaiko GPS+Galileo+BeiDou navigacines sistemas.

  - Papildomi montuojami moduliai:

    - RTK modulis

      - Naudojant RTK modulį horizontalus ir vertikalus pozicijos išlaikymas skrydžio metu - ±0.1.

      - Naudojant RTK modulį dronas naudoja šias palydovines sistemas: GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS

    - Garsiakalbis

      - Maksimalus garsumas 110 dB @ 1m

  - Bepiločio orlaivio bazinė stotis (toliau – Stotis):

    - Darbinė temperatūra – ne mažiau kaip nuo -25C iki +40C

    - Atsparumas lietui ir sniegui.

    - Stoties vidinės temperatūros kontrolei užtikrinti naudojamas aktyvus šildymas ir šaldymas.

    - Duomenys iš bepiločio orlaivio į Stotį perduodami laidine jungtimi po kiekvieno skrydžio.

    - Lietaus jutiklis gebantis nustatyti lietų arba snygį.

    - Anemometras vėjo greičio matavimui pakilimo ir nusileidimo vietoje.

    - Bazinė stotis suderinama su perkamu dronu.

    - Maitinimo įtampa 230V AC.

    - Sistema leidžia pilnai automatiškai, be jokio operatoriaus fizinio įsikišimo, nuotoliniu būdu įvykdyti šiuos skrydžio etapus:

      - Pasirengimas skrydžiui

      - Skrydžio misija

      - Tikslus nusileidimas į Stotį

      - Skrydžio vaizdo įrašų ir nuotraukų perkėlimas į serverį

      - Bepiločio orlaivio baterijos įkrovimas.

  - Programinė įranga

    - Galimybė planuoti neribotą kiekį automatinių bepiločio orlaivio misijų.

    - Galimybė įdiegti programinę įranga užsakovo IT infrastruktūroje (on-premise deployment).

    - Pilnai automatinis misijų paleidimas - pilotui pasirinkus maršrutą, sistema privalo automatiškai parengti bepilotį orlaivį skrydžiui, atlikti skrydį, grįžti į bazinę stotį, parengti sistemą sekančiam skrydžiui.

    - Automatinis grįžimas į bazinę stotį baterijai pasiekus kritinį lygį.

    - Automatinis grįžimas į bazinę stotį bepiločiui orlaiviui praradus ryšį su bazine stotimi.

    - Automatinis grįžimas į bazinę stotį esant blogom oro salygoms.

    - Bepiločio orlaivio grafinis trajektorijos atvaizdavimas 3D aplinkoje.

    - Likusio skrydžio laiko atvaizdavimas.

    - Galimybė pilotui perimti bepiločio orlaivio valdymą, bet kuriuo automatinės misijos vykdymo metu.

    - Galimybė valdyti bepilotį orlaivį naudojant klaviatūrą arba vairalazdę.

    - Galimybė matyti bepiločio orlaivio ir valdymo pulto būseną (įjungta/išjungta).

    - Programinė įranga pilnai suderinama su perkama bazine stotimi ir bepiločiu orlaiviu.

    - Galimybė susieti skrydžio maršrutus su apsaugos sistemų signalais.

  - Palaikymas ir garantija

    - Programinės įrangos techninis ir licencinis palaikymas ne mažiau kaip 24 mėn.

    - Garantija visai tiekiamai įrangai ne mažiau kaip 24 mėn.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti Užsakovo personalo, apsaugos darbuotojų mokymai darbui su programine įranga.

    - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas reikalingos infrastruktūros, tokios kaip elektros įvadas, reikalingų komunikacijų įrengimas ir pan.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Įrangos tiekimo, derinimo ir paleidimo darbų atlikimo terminas 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Priedai

Priedas Nr. 1 Prekių atitikties techninei specifikacijai lentelė

Priedas Nr. 2 Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarka

Priedas Nr. 3 Minimalus inf. saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui

Priedas Nr. 4 Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui