KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIETOS DANGOS AIKŠTELĖ SU TVORA) ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE, ŠEŠKO ŠALTINIO G. 4, JAZDAUSKIŠKIŲ K., ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS SEN., PLUNGĖS R., RANGOS DARBŲ

UŽSAKOVO UŽDUOTIS

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau - Užsakovas) numato įsigyti kitos paskirties inžinerinių statinių (kietos dangos aikštelė su tvora) Žemaitijos nacionaliniame parke, Šeško Šaltinio g. 4, Jazdauskiškių k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r., rangos darbus (toliau – Darbai), vadovaujantis Užsakovo užduotyje numatytais reikalavimais.

- Bendrieji duomenys:

  - Objektas – Kitos paskirties inžinerinių statinių (kietos dangos aikštelė su tvora) Žemaitijos nacionaliniame parke, Šeško Šaltinio g. 4, Jazdauskiškių k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. (toliau – Objektas).

  - Statomo statinio kategorija – nesudėtingieji statiniai.

  - Statinių grupės – inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai.

  - Darbai atliekami pagal UAB „Dujų sfera“ parengtą projektą Nr. 2020-11.3-SSP.BD.SS.S.VN.E (toliau – Techninis projektas) bei vadovaujantis šia technine užduotimi.

  - Rangos Darbai atliekami per ne ilgesnį nei 8 mėnesių laikotarpį nuo sutarties pasirašymo momento. Tikslus darbų atlikimo laikas yra nustatomas pirkimo metu.

- Rangos darbų vieta:

  - Šeško Šaltinio g. 4, Jazdauskiškių k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav. Sklypas (kadastro Nr. 6814/0003:269) šiaurinėje pusėje ribojasi su keliu, kuriuo privažiuojama prie sklypo. Sklypas miško proskynoje. Objektas patenka į saugomą Žemaitijos nacionalinio parko teritoriją.

- Nurodymai ir reikalavimai darbams:

  - Sutartis sudaroma 9 (devyniems) mėnesiams nuo Sutarties pasirašymo momento, įskaitant atsiskaitymo laikotarpį. Rangovas Darbus turi atlikti per ne ilgesnį nei 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpį (tikslus pastatymo laikas nurodomas rangovo pasiūlyme) nuo sutarties pasirašymo momento.

  - Rangovas turi atlikti Darbus, kurie apima medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į Objektą, statybą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus.

  - Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti teisinga seka, naudodamas įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą.

  - Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti jų nustatytus trūkumus.

  - Rangovas statybos laikotarpiu iki Objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Rangovas atsako už darbų saugą Objekte.

  - Rangovas yra atsakingas už visų leidimų/pritarimų reikalingų iš valstybinių įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus statybą leidžiantį dokumentą.

  - Rangovas yra atsakingas už Darbų koordinavimą aikštelėje ir Darbų vykdymo grafiko sudarymą.

  - Rangovas privalo aptverti arba pažymėti statybvietę, užtikrinti statybvietės apsaugą viso Sutarties periodo galiojimo metu.

  - Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo sertifikatus.

  - Saugos Darbe priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų norminius reikalavimus. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos saugos reikalavimus.

  - Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos žurnalą, kaip tai nurodyta Statybos techniniame regalemente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

  - Techniniame projekte minimas Siurblys, skirtas projektuojamai laistymo sistemai, bus jungiamas prie Užsakovo turimo dyzelinio generatoriaus. Rangovas nėra atsakingas už generatoriaus pateikimą.

  - Įrengiamos tvoros aukštis, minimas Techniniame projekte, turi būti ne mažesnis nei 1,70 m ir ne didesnis nei 1,80 m.

  - Nepanaudotas dirvožemis, kuris vadovaujantis supaprastinto statybos projekto 1.1. punktu turi būti ižvežtas į Užsakovo pasirinktą ir suderintą vietą, bus vežamas po sklypo teritoriją, ne didesniu nei 1 km. atstumu.

  - Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 straipsniu, supaprastintas statybos projektas – naujo nesudėtingojo statinio statybai projektas rengiamas vienu etapu – todėl techninis darbo projektas nerengiamas.

  - Rangos darbai  skirstomi į šiuos etapus:

    - Paruošiamieji darbai, kurie apima grunto kasimo ir perstūmimo darbus.

    - Žemės darbai, kurie apima grunto kasimo ekskavatoriais, perkrovimo ir vežiojimo, sklypo planiravimo, grunto tankinimo, dirvos paruošimo gazonams, paprastų parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimo darbus.

    - Betono dangos įrengimas, kurie apima vienasluoksnių dangų 20 cm iš kelių betono įrengimo, armatūros tinklų sudėjimo betonuojant kelio dangą, kelio pagrindo įrengimo iš betono, kelio pagrindo įrengimą iš dolomito skaldos, apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimo, monolitinių gelžbetonių pamatų armavimo atskyrais strypais, geotekstilės paklojimo darbus.

    - Dangos susitraukimo ir deformacinių siūlių įrengimas, kurie apima deformacinių siūlių įrengimo panaudojant sandarinimo tirpiklius ir injektuojant hermetiku, deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus ir siūlių sandarinimo elastine juostele darbus.

    - Inkaravimo darbai, kurie apima armatūros tinkų sudėjimo betonuojant kelio dangą, kelio pagrindo įrengimo iš betono darbus.

    - Tvoros ir jos elementų įrengimas, kurie apima metalinio tinklo skydų tvoros įrengimo, iki 2 m. gylio duobių grunte gręžimo ir vartų įrengimo darbus.

    - Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, kurie apima cinkuotų apšvietimo stulpų montavimo gelžbetoniniuose pamatuose ir lauko videokamerų montavimo darbus.

    - Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, kurie apima žemės darbų nuotekų vamzdynams, nuotekų surinkimo tinklų vamzdžių klojimo, vamzdynų vamzdžių klojimo, smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimo, vamzdynų pirminio (apsauginio) užpylimo smėliu, paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimo ant įrengto pagrindo, paviršinio vandens surinkimų sistemos papildomų elementų montavimo, lauko nuotakyno šulinių montavimo, apvalių surenkamų gelžbetoninių kanalizacijos šulinių įrengimo šlapiuose gruntuose, nuotekų bei dumblo persiurbimo siurblinių montavimo, siurblių agregatų montavimo, movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų prijungimo, vandentiekio kietinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų pastatymo, kaliojo ketaus flanšinės sklendės montavimo, nuotekų talpos ir fekalinio siurblio įrengimo darbus.

  - Rangos pirkimui yra taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovas, įsivertinęs darbų apimtis pateiktas Techniniame projekte, bei įvertinęs galimas išlaidas, nenumatytas projekte pateikia Užsakovui pasiūlymą pilnam projekto įgyvendinimui, o darbų sudėtinės dalys yra nevertinamos, todėl darbų kiekių žiniaraštis su pasiūlymu neteikiamas.

  - Pasirašius Sutartį su Rangovu, Rangovas per 1 mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui turi pateikti Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 15.4. punktu, turi būti detalizuotos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

  - Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko išduotą pirmo pareikalavimo neatšaukiamą garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Užtikrinimo vertė – 10 % pradinės Sutarties kainos su PVM (nurodytos specialiųjų sąlygų 8.1 punkte). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpesnį laikotarpį nei nurodyta Rangovo pasiūlyme nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pridedant papildomai 10 darbo dienų terminą. Visos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos aptariamos Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2 punkte.

- Esama situacija:

  - Užsakovas šiuo metu yra iškirtęs medžius teritorijoje, kurioje bus statomas statinys. Dabartinės situacijos nuotrauka pateikiama žemiau.

  - Užsakovas rekomenduoja prieš teikiant pasiūlymą apžiūrėti teritoriją, kurioje bus statomas statinys. Teritorija galima apžiūrėti adresu Šeško Šaltinio g. 4, Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. Teritorija yra nerakinama, ją laisvai galima apžiūrėti savarankiškai.