Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

AUTOMOBILINĖS VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įrangos komplektą sudaro:

- 1 (vienas) vaizdo įrašymo įrenginys (DVR);

- 1 (viena) A tipo vaizdo kamera;

- 2 (dvi) B tipo vaizdo kameros;

- 1 (viena) C tipo vaizdo kamera;

- 1 (vienas) valdymo pultelis;

- 1 (vienas) duomenų perdavimo įrenginys;

- 1 (viena) išorinė kombinuota (TETRA, WIFI, GPS, LTE) ryšio antena pritaikyta tvirtinimui ant automobilio stogo.

Įrangos komplektą sudarančios dalys turi derėti tarpusavyje ir veikti kaip bendra sistema. Turi būti siūlomi tik pilnai išbaigti sprendimai. Sprendimas turi būti suderinamas su policijoje jau naudojama vaizdo valdymo sistema „Motorola VideoManager“, detali informacija randama šioje nuorodoje:

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/video-security-access-control/body-worn-cameras/videomanager.html

| Eil. nr. | Komplekto sudėtinės dalys ir jų komponentai | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A tipo vaizdo kamera, skirta filmuoti priekį (montuojama viduje) |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 1.2. | Kameros tipas | Kameros konstrukcija turi būti tinkama pritvirtinti ją ant automobilio lubų bei eksploatuoti ją automobilyje . |  |
| 1.3. | Jutiklio tipas | CMOS arba lygiavertis. |  |
| 1.4. | Vaizdo signalo glaudinimo formatai | H.264 arba lygiavertis |  |
| 1.5. | Darbo aplinka | Intervale nuo -30 0C iki +65 0C |  |
| 1.6. | Kameros raiška | Ne prasčiau kaip 640x480 |  |
| 1.7. | Bazinis kadravimo greitis | 30 fps yra galimybė nustatyti mažesnį kadravimo greitį 15, 10, 5 fps. |  |
| 1.8. | Galimybė pasirinkti duomenų pralaidumą (bitrate) | Aukštas, vidutinis, mažas |  |
| 1.9. | Horizontalaus plataus filmavimo kampas su galimybe automatiškai pašalinti deformaciją | Ne mažiau kaip 108o |  |
| 1.10. | Horizontalaus siauro filmavimo kampas , su galimybe automatiškai pašalinti deformaciją. | Ne mažiau kaip 51° |  |
| 1.11. | Įrašo filmavimo formatas | 16:9 |  |
| 1.12. | Filmavimas prie mažo apšvietimo | 0.1 lux |  |
| 1.13 | Papildomos funkcijos. | Esant būtinumui fiksuoti daugiau informacijos t. y. vienu metu filmuoti du plataus ir siauro matymo kampo srautus. |  |
| 2. B tipo vaizdo kamera, skirta filmuoti vidų (montuojama viduje) |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 2.2. | Kameros tipas | Kameros konstrukcija turi būti tinkama pritvirtinti ją ant automobilio lubų salone, sulaikymo kameroje. |  |
| 2.3. | Jutiklio tipas | CMOS arba lygiavertis. |  |
| 2.4. | Vaizdo signalo glaudinimo formatai | H.264arba lygiavertis |  |
| 2.5. | Darbo aplinka | Intervale nuo -30 0C iki +65 0C |  |
| 2.6. | Kameros raiška | Ne prasčiau kaip 640x480 |  |
| 2.7. | Bazinis kadravimo greitis | 30 fps yra galimybė nustatyti mažesnį kadravimo greitį 15, 10, 5 fps. |  |
| 2.8. | Galimybė pasirinkti duomenų pralaidumą (bitrate) | Aukštas, vidutinis, mažas |  |
| 2.9. | Horizontalaus filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 108o |  |
| 2.10. | Vertikalus filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 61° |  |
| 2.11. | Įrašo filmavimo formatas | 16:9 |  |
| 2.12. | Filmavimas prie mažo apšvietimo | Turi būti naktinis pašvietimas nematomas žmogui, filmavimas visiškoje tamsoje. |  |
| 2.13. | Atsparumo klasė | IP43, MIL-STD810G arba lygiavertė |  |
| 2.14. | Audio | Turi turėti integruotą mikrofoną |  |
| 3. C tipo vaizdo kamera, skirta filmuoti galą (montuojama išorėje) |  |  |  |
| 3.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 3.2. | Kameros tipas | Kameros konstrukcija turi būti tinkama pritvirtinti ją ant automobilio išorėje. |  |
| 3.3. | Jutiklio tipas | CMOS arba lygiavertis. |  |
| 3.4. | Vaizdo signalo glaudinimo formatai | H.264 arba lygiavertis |  |
| 3.5. | Darbo aplinka | Intervale nuo -30 0C iki +65 0C |  |
| 3.6. | Kameros raiška | Ne prasčiau kaip 640x480 |  |
| 3.7. | Bazinis kadravimo greitis | 30 fps yra galimybė nustatyti mažesnį kadravimo greitį 15, 10, 5 fps. |  |
| 3.8. | Galimybė pasirinkti duomenų pralaidumą (bitrate) | Aukštas, vidutinis, mažas |  |
| 3.9. | Horizontalus filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 108o |  |
| 3.10. | Vertikalus filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 65° |  |
| 3.11. | Įrašo filmavimo formatas | 16:9 |  |
| 3.12. | Atsparumo klasė | IP65 |  |
| 4. Valdymo pultas |  |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 4.2. | Valdymo pulto tipas | Ne mažesnis kaip 5” Lietimui jautrus ekranas su papildomais mygtukais pagrindinėms funkcijos vykdyti. Ekrano pašvietimas turi būti ne mažesnis kaip 600 Nits, pritaikytas dirbti dienos šviesoje. |  |
| 4.3. | Funkcionalumas | Turi gebėti realiu laiku atvaizduoti ne mažiau kaip 3 kamerų vaizdą. Turi būti galimybė automatiškai nukrauti vaizdo įrašus per Wifi ir/arba ne mažiau kaip 4G tinklą į vaizdo įrodymų programos serverį, naudojant maršrutizatorių. Naudojant valdymo pultą, turi būti galimybė užsiregistruoti naudotojui suvedant vardą. Užgesinus automobilio variklį, vaizdo sistema turi įjungti laikmatį, po kuriuo vaizdo sistema automatiškai pilnai išsijungs. |  |
| 5. Įrašymo įrenginys (DVR) |  |  |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 5.2. | Funkcionalumas | Įrašymo įrenginys turi gebėti įrašyti ir išsaugoti įrašus ne trumpiau kaip 10s po energijos šaltinio nutraukimo. |  |
| 5.3. | Vidinė atmintis | Filmuojant 720p raiška, vidutine kokybe, 15 fps turi saugoti ne mažiau kaip 14 dienų vaizdo įrašus, dirbant vidutiniškai po 16 val. per parą |  |
| 5.4. | Maitinimas | Nominali veikimo įtampa 12VDC. Įrašymo įrenginys turi pradėti veikti įjungus automobilio degimą. Išsijungti ne mažiau kaip po 30 min. Išjungus maitinimą. |  |
| 5.5. | LAN | Ne prasčiau kaip 1 gigabitas |  |
| 5.6 | GPS | Turi turėti integruotą GPS imtuvą |  |
| ‍5.7. | Jungtys | USB, mikrofonas |  |
| 5.8. | Kamerų skaičius, kurias galima prijungti prie įrenginio | Ne mažiau kaip 5 |  |
| 5.9. | Darbo aplinka | Intervale nuo -30 0C iki +65 0C |  |
| 6. Duomenų perdavimo įranga |  |  |  |
| 6.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 6.2. | Mobiliojo ryšio palaikymas | Turi būti integruotas modemas palaikantis LTE/3G/2G ryšį. 2G kategorija: 12 , 3G kategorija: R7( parsiuntimo greitis 21Mbps, išsiuntimo greitis 5.76 Mbps) R8 ( parsiuntimo greitis 42,2Mbps, išsiuntimo greitis 5.76 Mbps), LTE kategorija 6 ( parsiuntimo greitis 300Mbps, išsiuntimo greitis 50Mbps), Integruotas modemas turi turėti galimybę palaikyti: LTE FDD dažnius: 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) LTE TDD dažnius: 8 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) 2G dažnius: 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) 3G dažnius: 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |  |
| 6.3. | WiFi ryšio palaikymas | WiFi dažnis 2.4GHz. Standartas (802.11n, 802.11b,802.11g.) WiFi dažnis 5 GHz. Standartas ( 802.11a/n/ac ) |  |
| 6.4. | WiFi dažnio 2,4GHz perdavimo greitis | Ne mažiau kaip 300 Mbit/s |  |
| 6.5. | WiFi dažnio 5GHz perdavimo greitis | Ne mažiau kaip 850 Mbit/s |  |
| 6.6. | WiFi dažnio 2,4GHz vidinės antenų stiprinimas | Ne mažiau kaip 2,5 dBi |  |
| 6.7. | WiFi dažnio 5GHz vidinės antenų stiprinimas | Ne mažiau kaip 2,5 dBi |  |
| 6.8. | WiFi ryšio antena (Standartinė komplektacija) | Ne mažiau kaip dvi vidinės antenos |  |
| 6.9. | Mobiliojo ryšio antena (LTE,3G,2G) (Standartinė komplektacija) | Ne mažiau kaip dvi vidinės antenos. |  |
| 6.10. | Mobiliojo ryšio antenų stiprinimas | Ne mažiau 4 dBi |  |
| 6.11. | Mobiliojo ryšio antenos darbo kampas | Ne mažiau kaip 360˚ |  |
| 6.12. | Prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt. LAN 10/100/1000 |  |
| 6.13. | SIM kiekis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.14. | PoE palaikymas | Pasyvus PoE 18-57 V, aktyvus atitinkantis standartą 803.3af/at |  |
| 6.15. | Saugumo funkcijos | SSL, OpenVPN, EoIP,IP, GRE, IPsec tunelių palaikymas. 3DES, AES šifravimas. Autentifikavimo algoritmai sha1,sha256,sha512 |  |
| 6.16. | Maršrutizavimas | BFD,BGP, OSPF, RIP, . |  |
| 6.17. | Komutavimo funkcijos | 802.1Q VLAN arba lygiavertis virtualių tinklų palaikymas. 802.1X;. WPA2-Enterprise (RADIUS palaikymas), EAP-TLS ir PEAP. Bridge (galimybė apjungti visus, arba po vieną, tinklo prievadus ir WLAN į bendra loginį prievadą). NAT, NAT-T palaikymas. |  |
| 6.18. | Paslaugų kokybės funkcijos | Turi palaikyti Qos funkcionalumą arba lygiavertį. |  |
| 6.19. | Aukšto patikimumo funkcijos | VRRP arba analogiškas. |  |
| 6.20. | Valdymas | Turi palaikyti SNMP v1 / v2 / v3, Telnet, HTTP, HTTPS, SSHv2. CLI. |  |
| 6.21. | Darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip - 20 0C / + 30 0C. |  |
| 6.22. | Įrangos maitinimas | 10-57V DC, pateikiamas su DC maitinimo kabeliu. Apsauga nuo įtampos šuolių. |  |
| ‍6.23 | Jungiamieji laidai | Komplektacijoje turi būti visi reikalingi laidai WIFI, LTE išorinių antenų pajungimui. |  |
| 6.24. | Sertifikavimas | CE, RoHS |  |
| 7. Išorinė kombinuota radijo ryšio(TETRA), WIFI, GPS, LTE antena.‍ |  |  |  |
| Bendri reikalavimai antenai |  |  |  |
| 7.1. | Gamintojas modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 7.2. | Antenos izoliacija tarp skirtingų dažnių | Ne mažiau kaip 10 dB |  |
| 7.3. | Antenos veikimo temperatūra | Intervale nuo -20 0C iki +30 0C |  |
| 7.4. | Antenos atsparumas | Neblogiau kaip IP66 |  |
| GPS antenos reikalavimai |  |  |  |
| 7.5. | Antenos tipas | Kombinuota įgrežiama su prisukamu stripu radijo ryšio antenai. |  |
| 7.6. | GPS stiprinimas | Ne mažiau kaip 22 dB |  |
| 7.7. | GPS stovinčios bangos koeficientas | Ne blogiau kaip 2:1 |  |
| 7.8. | GPS Polirizacija | Apskritiminė |  |
| 7.9. | Antenos varža Ω | 50 Ω |  |
| WIFI antenos reikalavimai |  |  |  |
| 7.10. | Wifi antenos tipas | 2x2 MiMo |  |
| 7.11. | Wifi antenos dažnių ruožas | Ne siauresnis kaip 2400 – 2480 MHz ir 5000 – 5800 MHz |  |
| 7.12. | Wifi antenos maksimali įėjimo galia | Ne mažiau kaip 20 W |  |
| 7.13. | Wifi antenos polirizacija | Vertikali |  |
| 7.14. | Wifi antenos stiprinimas | Ne mažiau kaip 5 dBi |  |
| 7.15. | Wifi stovinčios bangos koeficientas | Ne blogiau kaip 2:1 |  |
| 7.16. | Wifi antenos varža Ω | 50 Ω |  |
| 4G/5G antenos reikalavimai |  |  |  |
| 7.17. | 4G/5G antenos tipas | 2x2 MiMo |  |
| 7.18. | 4G/5G antenos dažnių ruožas | Ne siauresnis kaip 617 – 960 MHz ir 1710 – 3800 MHz |  |
| 7.19. | 4G/5G antenos maksimali įėjimo galia | Ne mažiau kaip 20 W |  |
| 7.20. | 4G/5G antenos polirizacija | Vertikali |  |
| 7.21. | 4G/5G antenos stiprinimas | Ne mažiau kaip 4 dBi |  |
| 7.22. | 4G/5G stovinčios bangos koficientas | Ne blogiau kaip 2.5:1 |  |
| 7.23. | Antenos varža Ω | 50 Ω |  |
| Radijo ryšio antenos reikalavimai |  |  |  |
| 7.24. | Radijo ryšio antenos tipas | Prisukamas lankstus stripas |  |
| 7.25. | Radijo ryšio dažnių ruožas | 380 – 430 MHz |  |
| 7.26. | Radijo ryšio maksimali įėjimo galia | Ne mažiau kaip 25 W |  |
| 7.27. | Radijo ryšio antenos polirizacija | Vertikali |  |
| 7.28. | Radijo ryšio antenos stiprinimas | Ne blogiau kaip 0 dB |  |
| 7.29. | Radijo ryšio antenos stovinčios bangos koficientas | Ne blogiau kaip 2:1 |  |
| 7.30. | Antenos varža Ω | 50 Ω |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 7.31. | Komplektacija | Kombinuota radijo ryšio antena turi būti komplektuojama su 5m ilgio kabeliais. Visi antenos išeinantys kabeliai privalo būti viename apvalkale. |  |
| Papildomi reikalavimai visai įrangai |  |  |  |
| 8.1. | Papildomi reikalavimai | Siūlomas komplektas turi būti visiškai naujas. Negalima siūlyti dėvėtų arba gamintojo remontuotų gaminių. Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo interneto svetainėje esančią informaciją, pagrindžiančią siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, arba su pasiūlymu turi būti gamintojo arba jo įgalioto atstovo, kurioje pateikiama informacija apie siūlomų prekių pagrindines charakteristikas ir atitikimą konkretiems techninės specifikacijos reikalavimams. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8.2. | Jungiamieji laidai | Turi būti pateikiami vaizdo kamerų jungiamieji laidai, ne trumpesni kaip 5 m, vienas laidas ne trumpesnis kaip 7 m. jungiamieji kabeliai kameroms ir įrašymo įrenginiui sujungti. Kabelio ir jungčių tipas turi būti suderinamas su siūlomo įrašymo įrenginio ir kamerų prijungimo technologija. Komplekte turi būti visos dalys, kad užtikrintų kameros ir įrašymo įrenginio sklandų veikimą (jungtys, kabelis). | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8.3. | Garantija ir techninis aptarnavimas | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija. Garantinis remontas turi būti atliekamas per 30 darbo dienų. Remonto metu, pirkėjui pareikalavus, atiduota įranga remontui, turi būti pakeista rezerviniu įrenginiu arba pakeičiamas nauja per 5 darbo dienas. Sugedusi įranga paimama bei gražinama pardavėjo sąskaita (jei įranga sumontuota, pats tiekėjas privalo įrangą išsimontuoti bei vėliau sumontuoti. Paslaugos atlikimo vieta – visa Lietuvos teritorija). Garantijos galiojimo metu, kompetentinga techninė informacija (pirkėjui pareikalavus) privalo būti suteikiama per 1 d.d. nuo pareikalavimo momento elektroniniu paštu arba telefonu. Valstybine kalba-Lietuviu. Tiekėjas turi garantuoti techninį įrangos aptarnavimą ne trumpiau nei 60 mėnesių. Turi būti įgaliotas serviso atstovas Lietuvoje. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8.4. | Licencijos | Komplekte turi būti visos reikalingos licencijos įsigyjamos įrangos normaliam funkcionavimui, kurio galiojimo laikas netrumpesnis kaip 36 mėn. Licencijų galiojimo laikas turi būti skaičiuojamas nuo jų aktyvavimo momento. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8.5. | Ekonominis naudingumas | Papildoma 12 mėn. garantija. Reagavimo laikas į gedimus. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8.6. | Realaus laiko stebėjimas | Turi būti realizuota galimybė stebėti vaizdą realiu laiku. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8.7. | Reagavimo laikas į gedimus | Minimalus reagavimo į gedimus laikas 5 d.d. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8.8. | Žalieji pirkimai | Pirkime siūlomos prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios. Prekių sudedamosios dalys yra tinkamos naudoti daug kartų, o gedimo atveju – lengvai keičiamos arba remontuojamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 3 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija. Prekių antrinė pakuotė, kurioje Prekės tiekiamos ir perduodamos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriuje. Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo ar gamintojo deklaracija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8.9. | Mokymai | Gamintojo įgaliotas oficialus atstovas turi apmokyti ne mažiau kaip 8 darbuotojus pirkėjo nurodytais adresais Lietuvos teritorijoje sumontuoti/išmontuoti ir prižiūrėti įrangą. Jiems turi būti išduoti atitinkami sertifikatai | (Sutarties vykdymo sąlyga) |

_________________________