Pirkimo sąlygų 2.1 priedas

Pirma pirkimo dalis – Kauno r. Babtų gimnazijos segmentinės tvoros įrengimo darbų techninė specifikacija

1. Vartų stulpas 60x40x2x2500 (± 5 mm) mm - 200 vnt.

2. Vartelių ir stumdomų vartų stulpai 80x80x2x2500 (± 5 mm) mm - 18 vnt.

3. Dvivėrių vartų stulpas 100x100x3x2500 (± 5 mm) mm - 2 vnt.

4. Dvivėriai vartai su segmento užpildu 1500x5000 (± 5 mm) mm - 1 vnt.

5. Tvoros segmentas 1500x2500x5 (± 5 mm) mm - 200 vnt.

6. Tvoros segmento apkabos - 648 vnt.

7. Stumdomi vartai su segmento užpildu 1500x6000 (± 5 mm) mm - 3 vnt.

8. Stumdomų vartų automatika - 3 vnt.

9. GSM arba lygiavertis valdiklis stumdomiems vartams - 3 vnt.

10. Varteliai su Locinox arba lygiaverčia spyna ir segmento užpildu iki 1500x1500 (± 5 mm) mm - 3 vnt.

11. Varteliai su Locinox arba lygiaverčia spyna ir segmento užpildu iki 1500x1200 (± 5 mm) mm - 2 vnt.

12. Varteliai su Locinox arba lygiaverčia spyna, praėjimo kontrole kortelėms ir segmento užpildu iki 1500x1500 (± 5 mm) mm - 1 vnt.

13. Vartų pamato betonavimas esant asfaltui/betonui/šaknims – 3 vnt.

14. Kabeliai CYKY arba lygiaverčiai 3x2,5 (± 5 mm) m2 - 140 m

15. Elektrinio maitinimo privedimas iki automatinių vartų - 140 m

16. Stulpų 60x40 (± 5 mm) mm betonavimas prie šaligatvio bortelio asfaltas - 100 vnt.

17. Stulpų 60x40 (± 5 mm) mm betonavimas žemėje - 100 vnt.

18. Stulpų 80x80 (± 5 mm) mm betonavimas - 18 vnt.

19. Stulpų 100x100 (± 5 mm) mm betonavimas - 2 vnt.

20. Įrengimų atvežimo paslauga -1 vnt.

21. Segmentų montavimo darbai - 200 vnt.

22. Vartelių montavimo darbai - 6 vnt.

23. Stumdomų vartų montavimas ir pajungimas - 3 vnt.

24. Dvivėrių  vartų montavimas - 1 vnt.

25. Asfaltuotų paviršių atstatymo darbai - 1 vnt.

26. Praėjimo kontrolės programavimas – 1 vnt.

27. Gerbuvio sutvarkymas, statybinių atliekų išvežimas - 1 vnt.

Pirkimo sąlygų 2.2 priedas

Antra pirkimo dalis – Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos segmentinės tvoros  įrengimo darbų techninė specifikacija

Tvoros ilgis 305 metrai. Įėjimo varteliai 1,2 m pločio rakinami mechanine spyna su nerūdijančio plieno rankena – 1 vnt. Įėjimo varteliai 1,2 m pločio valdomi elektromagnetine spyna ir automatiniu vartų uždarymo mechanizmu, valdomi tranšėjoje paklotais kabeliais iš gimnazijos budėtojos vietos – 2 vnt. Pravažiavimo stumdomi vartai 5,0 m pločio valdymas su automatine GSM valdymo sistema - 3 vnt. Pravažiavimo varstomi vartai 5,0 m pločio be automatinio valdymo - 1 vnt.

1. Senos tvoros ir kelio atitvaro demontavimas rankiniu būdu, naudojant mechanizmus. Tvoros ilgis 163,25 m.

2. Nauja tvora montuojama iš atskirų 3D tinklo 4 mm, cinkuotų su PVC padengimu segmentų. Segmento matmenys: aukštis 153 cm (± 5 mm), plotis - 250 cm (± 5 mm). Tvoros ilgis 305 metrai. Spalva – žalia.

3. Stulpai - plienas, stačiakampis profilis - 40x60 (± 5 mm) mm. Ilgis ne mažiau 230 cm, viršus dengtas dangteliu, kiekis – 115 vnt. Spalva - žalia.

4. Segmentas tvirtinamas prie stulpo 3 dvipusėmis apkabomis. Prisukant varžtais. Spalva - žalia. Varžtai - cinkuoti.

5. Stulpų betonavimas. Stulpas įbetonuotas gyliu ≤70 cm nuo žemės paviršiaus.

6. Įėjimo varteliai 1,2 m pločio, pagamintas iš 60X40 (± 5 mm) mm profilio plieno, užpildomas tvoros segmentas, vartelių stulpai pagaminti iš 100X100 (± 5 mm) mm profilio plieno, su reguliuojamais vyriais. Vieni varteliai su mechanine užrakinimo spyna ir nerūdijančio plieno rankenomis. Dveji varteliai su reguliuojamais vyriais be mechaninio užrakto, iki vartelių atvedant tranšėjoje kabelius:

1) 2 vienetai CAT arba lygiaverčiai 5 lauko sąlygoms skirtas interneto kabelis su apsaugine gofra.

2) 1 vienetas 2 x 1,5 mm2 lauko sąlygoms skirtas elektros įtampos kabelis su apsaugine gofra.

7. Stumdomi vartai su reguliuojamais vyriais, rėmas iš 60X40 (± 5 mm) mm profilio plieninio vamzdžio, vartų rėmo užpildas - tvoros segmentas, vartų stulpai gaminami iš 100X100 (± 5 mm) mm profilio plieninio vamzdžio, spalva - žalia. Vartų valdymas su automatine valdymo sistema. Automatikos komplektą sudaro: valdymo blokas, maitinimo įtampa 230 V, variklio galia ne mažiau 400 W, greitis ne mažiau 9 m/min, intensyvumas ne mažiau 70%. foto davikliai, signalinė lempa, antena, GSM dviejų kanalų kintamo kodo modulis, 2 pulteliai ir galimybė užsakyti papildomus valdymo pultelius.

8. Stumdomiems vartams valdyti, turi būti atvestas elektros kabelis 3x2.5mm2 (± 5 mm) skirtas lauko darbams su apsaugine gofra. Kabelių klojami tranšėjoje.

9. Varstomi vartai – rėmas pagamintas iš 60X40 (± 5 mm) mm profilio plieninio vamzdžio, vartų rėmo užpildo tvoros segmentą, vartų rėmą užpildo iš 100X100 (± 5 mm) mm profilio plieninio vamzdžio, spalva - žalia, Į vartus įmontuota įleidžiama spyna su rankena ir fiksatoriai į žemę. Vartų vyriai - reguliuojami, vartai gali būti darinėjami į abi puses.

10. Naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, atitikti ES kokybės standartų reikalavimus. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis bendrais statybiniais technologiniais reikalavimais tokio pobūdžio darbams.

11. Tvoros montavimo metu visos pažeistos, išardytos paviršių dangos turi būti atstatytos į iki darbų pradžios buvusią būklę.

1. Tvoros stulpas 60x40x2x2500 (± 5 mm), kiekis – 115 vnt.;

2. Vartelių ir stumdomų vartų stulpai 80x80x2x2500 (± 5 mm), kiekis – 14 vnt.;

3. Tvoros segmentas 1530x2500x5 (± 5 mm), kiekis – 115 vnt.;

4. Segmento apkaba, vnt. kiekis – 387 vnt.;

5. Stumdomi vartai su segmento užpildu 1500x4000 (± 5 mm), kiekis – 2 vnt.;

6. Stumdomi vartai su segmento užpildu 1500x6000 (± 5 mm) kiekis  - 1 vnt.;

7 Stumdomų vartų automatika, kiekis – 3 vnt.;

8. GSM valdiklis stumdomiems vartams, kiekis - 3 vnt.;

9. Dvivėriai vartai su segmento užpildu 1500x5000(± 5 mm), kiekis – 1 vnt.;

10. Varteliai su Locinox spyna arba lygiaverčiu ir segmento užpildu iki 1500x1200 (± 5 mm), kiekis – 2 vnt.;

11. Varteliai su Locinox spyna arba lygiaverčiu, praėjimo kontrole kortelėmis ir segmento užpildu iki 1500x1500, kiekis  - 1 vnt.;

12. Vartų pamato betonavimas esant asfaltui/betonui/šaknims, kiekis – 3 vnt.;

13. Stulpų 60x40 (± 5 mm) betonavimas prie bortelio/asfalte/esant medžių šaknims, kiekis – 115 vnt.;

14. Stulpų 80x80 (± 5 mm) betonavimas prie bortelio/asfalte/esant medžių šaknims, kiekis -14 vnt.;

15. Segmento montavimas, kiekis – 115 vnt.;

16. Stumdomų vartų montavimas,  kiekis – 3 vnt.;

17. Dvivėrių vartų montavimas, kiekis – 1 vnt.;

18. Vartelių montavimas, kiekis – 3 vnt.;

19. Praėjimo kontrolės programavimas, kiekis – 1 vnt.;

20. Stumdomų vartų automatikos pajungimas, kiekis – 3 vnt.;

21. Senos tvoros demontavimas, statybinių atliekų išvežimas, kompl. Kiekis – 1 vnt.;

22. Gerbuvio sutvarkymas, kompl. Kiekis – 1 vnt.

Pirkimo sąlygų 2.3 priedas

Trečia pirkimo dalis – Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos segmentinės tvoros  įrengimo darbų techninė specifikacija

1. Tvora montuojama iš atskirų 3D tinklo 4mm, cinkuotų su PVC padengtų segmentų Segmento matmenys: aukštis - 153 cm, plotis - 250 cm Tvoros ilgis 400 metrų. Spalva-ruda.

2. Stulpai - plienas, stačiakampis profilis - 40X60 (± 5 mm) mm, ilgis ne mažiau 230 cm, viršus uždengtas dangteliu. Spalva – ruda.

3. Segmentas tvirtinamas prie stulpo 3 dvipusėmis apkabomis, prisukant varžtais. Spalva - ruda, varžtai - cinkuoti.

4. Stulpų betonavimas. Stulpas įbetonuotas gyliu ≤70 cm nuo žemės paviršiaus.

5. Įėjimo varteliai, 1,2 m pločio. Viso 4 vienetai pagaminti iš 60X40 (± 5 mm) mm profilio plieno, užpildas - tvoros segmentas, vartelių stulpai pagaminti iš 100X100 (± 5 mm) mm profilio plieno, su reguliuojamais vyriais. Iš jų 3 vnt., vartelių su mechanine užrakinimo spyna ir nerūdijančio plieno rankenomis. Pagrindiniai įėjimo varteliai su ėjimo kontrolės sistema. Įėjimo kontrolės sistemą sudaro: autonominis kontrolė, išleidimo mygtukas, elektromagnetas, maitinimo, valdymo blokas, ėjimo kortelės (kortelių kiekis 100 vienetų). Iki vartelių atvedant tranšėjoje kabelius:

1) 1 vienetas CAT arba lygiavertis 5 lauko sąlygoms skirtas interneto kabelis su apsaugine gofra.

2) 1 vienetas 5X 0,75 mm2 lauko sąlygoms skirtas elektros įtampos kabelis su apsaugine gofra. Spalva – ruda.

6. Stumdomi vartai: rėmas iš 60X40 (± 5 mm) mm profilio plieninio vamzdžio, vartų rėmo užpildas - tvoros segmentas, vartų stulpai gaminami iš 100X100 (± 5 mm) mm profilio plieninio vamzdžio, spalva - ruda. Vartų valdymas su automatine valdymo sistema. Automatikos komplektą sudaro: valdymo blokai, foto davikliai, lempa, antena, variklis, GSM arba lygiavertis modulis, 2 pulteliai.

7. Naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, atitikti ES kokybės standartų reikalavimus. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis bendra statybiniais technologiniais reikalavimais tokio pobūdžio darbui.

8. Stumdomiems vartams valdyti, klojant tranšėjoje turi būti atvestas elektros kabelis 3x2.5mm2 (± 5 mm)  skirtas lauko darbams su apsaugine gofra.

9. Tvoros montavimo metu visos pažeistos, išardytos paviršių dangos turi būti atstatytos į iki darbų pradžios buvusią veiklą.

1. Tvoros stulpas 60x40x2x2500 (± 5 mm), kiekis – 160 vnt.;

2. Vartelių ir stumdomų vartų stulpai 80x80x2x2500 (± 5 mm), kiekis – 10 vnt.;

3. Tvoros segmentas 1530x2500x5 (± 5 mm), kiekis – 160 vnt.;

4. Segmento apkabos, kiekis – 510 vnt.;

5. Stumdomi vartai su segmento užpildu 1500x6000 (± 5 mm), kiekis – 1 vnt.;

6. Stumdomų vartų automatika, kiekis – 1 vnt.;

7. GSM arba lygiavertis valdiklis stumdomiems vartams, kiekis – 3 vnt.;

8. Varteliai su Locinox arba lygiaverčia spyna ir segmento užpildu iki 1500x1200, kiekis – 3 vnt.;

9. Varteliai su Locinox arba lygiaverčia spyna, praėjimo kontrolės kortelėmis ir segmento užpildu iki 1500x1500, kiekis – 1 vnt.;

10. Vartų pamato betonavimas esant asfaltui/betonui/šaknims, kiekis – 1 vnt.;

11. Stulpų 60x40 (± 5 mm) betonavimas, kiekis – 100 vnt.;

12. Stulpų 60x40 (± 5 mm) betonavimas prie bortelio/asfalte/esant medžių šaknims, kiekis – 60 vnt.;

13. Stulpų 80x80 (± 5 mm) betonavimas prie bortelio /asfalte/esant medžių šaknims, kiekis – 10 vnt.;

14. Segmento montavimas, kiekis – 160 vnt.;

15. Stumdomų vartų montavimas, kiekis – 1 vnt.;

16. Vartelių montavimas, kiekis – 4 vnt.;

17. Praėjimo kontrolės programavimas, kiekis – 1 vnt.;

18. Stumdomų vartų automatikos pajungimas, kiekis – 1 vnt.;

19. Gerbūvio sutvarkymas, statybinių atliekų išvežimas, kompl. kiekis – 1 vnt..