VALSTYBĖS DEBESIJOS PLATFORMOS UGNIASIENIŲ PLĖTRA II PIRKIMO DALIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA arba Perkančioji organizacija), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (aktuali redakcija), įgyvendino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalingą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius, reikalingus valstybės debesijos paslaugoms teikti.

  - Projekto įgyvendinimo metu buvo:

I.2.1.	parengta detali loginė debesijos paslaugų teikimo informacinių technologijų (toliau – IT) infrastruktūros architektūra (su dokumentu galima susipažinti adresu:https://vssa.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/IT%20konsolidavimas/IVPK_login%C4%97_Debesijos_paslaug%C5%B3_teikimo_IT_infrastrukt%C5%ABros_architekt%C5%ABra_v9_0.pdf;

I.2.2.	įsigyta ir parengta Projekte numatyta techninė įranga bei saugos sprendimo techninės priemonės debesijos paslaugų teikimui;

I.2.3.	sukurtos ir įdiegtos debesijos paslaugų teikimo valdymo platforma ir debesijos paslaugų teikimui reikalingos priemonės;

I.2.4.	patalpinta dalis Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūroje, įgalinus jų veikimą ir tvarkymą naudojant debesijos paslaugas;

I.2.5.	suteiktos ir sustiprintos VSSA institucinių ir žmogiškųjų išteklių žinios, gebėjimai bei kompetencijos, reikalingos teikti Debesijos paslaugas vadovaujantis pasaulyje pripažintomis metodikomis ir gerosiomis praktikomis;

I.2.6.	parengtos priemonės Projekto įgyvendinimui ir tęstinumui užtikrinti.

  - Projekto metu debesijos paslaugų teikimui įsigytai techninei bei programinei įrangai, pasibaigus jos garantiniam laikotarpiui VSSA turi užtikrinti techninės bei programinės įrangos palaikymo tęstinumą.

  - Taip pat šiuo metu Perkančioji organizacija vykdo Projekto metu sukurtos, centralizuotai valdomos (konsoliduotos) IRT infrastruktūros plėtrą, kuri numatyta įgyvendinant projektą „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“, projekto kodas Nr. 02-097-P-0001:

    - Tarnybinių stočių ir tinklo virtualizacijos platformos esamų licencijų palaikymo ir papildomų (plėtros) licencijų pirkimas – atlikta;

    - Microsoft platformos (operacinių sistemų ir DBVS) esamų licencijų palaikymo ir papildomų (plėtros) licencijų pirkimas – atlikta;

    - Oracle (DBVS) platformos esamų licencijų palaikymo ir papildomų (plėtros) licencijų pirkimas – atlikta;

    - Linux platformos esamų licencijų palaikymo ir papildomų (plėtros) licencijų pirkimas - atlikta;

    - Tarnybinių stočių sprendimo plėtros pirkimas – atlikta;

    - Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo plėtros pirkimas - vykdoma;

    - Duomenų saugyklų sprendimo plėtros pirkimas – vykdoma;

    - Objektinio tipo duomenų saugyklų pirkimas – atlikta;

    - Tinklo įrangos sprendimo plėtros pirkimas – vykdoma;

    - Saugos sprendimų plėtros pirkimas – šio pirkimo objektas (II pirkimo dalis);

    - Nešiojamųjų kompiuterių kompiuterinės darbo vietų pirkimas – atlikta;

    - Microsoft programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas – atlikta;

    - Antivirusinės ir saugaus prisijungimo programinės įrangos pirkimas – atlikta;

    - Kompiuterio nuotolinio valdymo programinės įrangos pirkimas;

    - Kiti pirkimai pagal poreikį.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTIS

  - Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti ir įdiegti tinklo ugniasienes:

  - II pirkimo dalis – tinklo ugniasienės:

    - Disaster recovery tinklo ugniasienės – 3 komplektai;

    - Valdymo ugniasienės – 1 komplektas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos Įrangos tiekėjui:

III.1.1. Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Įrangos gamintojo pažyma, įgaliojimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija)

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai Įrangai:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Visa siūloma techninė ir programinė įranga turi būti pateikiama su ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija (jeigu techninės specifikacijos specialiuose sąlygose nenurodyta kitaip). 5 metų gamintojo garantija skaičiuojama nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.

    - Naudojant įsigytą techninę ir programinę įrangą bus teikiamos debesijos paslaugos kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms, todėl jeigu gamintojų taisyklės šiam poreikiui realizuoti reikalauja papildomų licencijų, tokias licencijas būtina įtraukti į pasiūlymo kainą (taip pat tai turi būti nurodyta pasiūlyme).

    - Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.

    - Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantiniu ir palaikymo laikotarpiu).

    - Visa siūloma techninė įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

    - Kartu su pasiūlymu II pirkimo dalyje techninės įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai ir kita standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiama informacija.

    - Atitikimas techninės specifikacijos atskiriems reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų specifikacijoje žemiau atitikimas negali būti užtikrintas vertinant skirtingas įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų punktų reikalavimai).

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos Įrangos pristatymui ir diegimui:

    - Įrangos tiekėjas įsipareigoja visą Įrangą pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, adresu: Lietuva, Vilnius (tikslus adresas bus įrašytas pasirašant sutartį);

III.2.2. Pristačius įrangą bei ją įdiegus pasirašomas Prekių perdavimo-priėmimo aktas. Pažymėtina, kad į Prekių pristatymo ir diegimo terminą įeina ir Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymas.

  - Kiti reikalavimai:

III.4.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga;

III.4.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas,, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga;

III.4.3. Nacionalinio saugumo reikalavimai perkamam objektui: Prekės ir su Prekėmis susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi ir 47 straipsnio 9 dalimi.

VI. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI II PIRKIMO DALIAI

VI.I. Specialieji reikalavimai tinklo ugniasienių plėtros įrangai nurodyti 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Disaster recovery tinklo ugniasienių reikalavimai (3 komplektai).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas (1 komplekto) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas *Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti tikslų produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų, licencijų sąrašas su gamintojo kodais (ir trumpas funkcionalumo aprašymas, kurį kiekviena licencija suteikia ir kaip tai atitinka reikalavimus), kiekiais ir pavadinimais. |  |
|  | Sprendimo architektūra | Sprendimą turi sudaryti du vienodi įrenginiai, skirti užtikrinti duomenų srautų kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę bei aplikacijų kontrolę. Kiekvienas įrenginys turi gebėti dirbti kaip nepriklausomas įrenginys (autonominis sprendimas), ir turi būti galimybė įrenginius sujungti į aukšto patikimumo dviejų įrenginių sprendimą. Turi būti pateikta visa aparatinė, programinė įranga ir licencijos leidžiančios diegti kaip nepriklausomus įrenginius ir kaip aušto patikimumo dvejų įrenginiu sprendimą. Žemiau pateikiami reikalavimai taikomi kiekvienam įrenginiui atskirai t. y. reikalavimus turi tenkinti kiekvienas (įrenginys). |  |
|  | Produkto surinkimo reikalavimai | Ugniasienė turi būti specializuotas aparatinis-programinis įrenginys (angl. Appliance) komplektuojamas paties gamintojo. Ugniasienę sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas ugniasienės gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. Siūloma įranga negali būti realizuota naudojant virtualizacijos platformomis paremtus sprendimus. |  |
|  | Našumas, fizinės savybės |  |  |
|  | Konstrukcija | Ne daugiau kaip 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo komponentais, skirtais pritvirtinti siūlomą įrangą spintoje. Gylis ne daugiau 60 cm. |  |
|  | Įrangos maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. maitinimo šaltiniai įmontuoti į siūlomą ugniasienę. Įrenginys turi veikti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 4 vnt. 10G (SFP+), kiekvienas iš lizdų privalo palaikyti SFP+ standarto prievadų modulius. - Ne mažiau kaip 12 vnt. 1G (RJ-45), kiekvienas iš lizdų privalo palaikyti RJ-45 standarto jungtis. |  |
|  | Prievadų moduliai | Į kiekvieno įrenginio komplektaciją privalo būti įtraukti: - Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP+ tipo 10 Gbps duomenų perdavimo spartos moduliai pritaikomi numatomiems optiniams „Multi Mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikalingo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie komutatorių atstumu iki 50 m. |  |
|  | Dedikuoti valdymo prievadai | - Ne mažiau kaip 1 vnt. konsolės prievadas RJ-45. - Ne mažiau kaip 1 vnt. 1G valdymo prievadas RJ-45. - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB prievadas. |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau 400 GB |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas | Ne mažiau kaip 35 Gbps |  |
|  | NGFW pralaidumas | Ne mažiau kaip 3 Gbps |  |
|  | Sesijų skaičius | Ne mažiau 3 mln. |  |
|  | Naujų sesijų skaičius per sekundę | Ne mažiau 100 000 |  |
|  | IPsec VPN pralaidumas | Ne mažiau 20 Gbps |  |
|  | IPsec tunelių skaičius (angl. Site to Site) | Ne mažiau 2 000 |  |
|  | SSL VPN vartotojų skaičius vienu metu | Ne mažiau 400 |  |
|  | Apsaugos nuo įsilaužimų maksimalus pralaidumas (IPS) mišriam srautui (Imix, Enterprise Mix, arba lygiavertis), esant įjungtai įvykių (angl. logging) registracijai | Ne mažiau 5 Gbps |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas atliekant aplikacijų atpažinimą bei kontrolę | Ne mažiau kaip 5 Gbps |  |
|  | Ugniasienės SSL dekriptavimo našumas matuojamas lygiagrečiomis dešifruotomis sesijomis | Ne mažiau kaip 2 000 |  |
|  | Saugumo taisyklių skaičius | Ne mažiau kaip 10 000 |  |
|  | Sistemos virtualizavimas | Turi būti galimybė padalinti į 10 virtualius įrenginius (virtualias sistemas). |  |
|  | Sistemos veikimo rėžimai virtualiose sistemose | Dalinant į virtualias sistemas tos pačios fizinės sistemos apimtyje, kiekviena virtuali sistema privalo veikti kiekvienu iš darbo režimų (maršrutizavimo, skaidrus (angl. Transparent), stebėjimo), tai nustatant konfigūracijoje pasirinktinai. Kiekvienai virtualiai sistemai turi būti galimybė nustatyti darbo režimą nepriklausomai nuo to, kokiu režimu dirba kitos virtualios sistemos. |  |
|  | Saugumo funkcionalumas |  |  |
|  | Apsauga nuo kenksmingų IP adresų | Turi būti galimybė naudoti gamintojo pateikiamus dinamiškai atnaujinamus kenksmingų IP adresų sąrašus. |  |
|  | Aplikacijų kontrolė | Turi palaikyti atnaujinamą aplikacijų duomenų bazę, apimančią ne mažiau kaip 2000 aplikacijų, suskirstytų į kategorijas. Galimybė kurti savo aplikacijų aprašus. Galimybė blokuoti aplikacijas, veikiančias neįprastais prievadais. |  |
|  | Debesų aplikacijų kontrolė | Turi gebėti kontroliuoti populiarias debesų aplikacijas, tokias kaip Google Docs ir kt. |  |
|  | Ugniasienės darbo režimai | L3 ir L2 pagal OSI modelį. |  |
|  | Ugniasienės funkcionalumas | Galimybė kurti taisykles pagal vartotojus. |  |
|  | VOIP funkcionalumas | SIP/H.323 /SCCP NAT traversal, RTP pin holing. |  |
|  | DoS apsauga | Atakų sąrašas, kurių poveikis gali būti minimizuojamas: TCP Syn flood, TCP/UDP/SCTP port scan, session flooding. |  |
|  | Nutolusių naudotojų duomenų bazių palaikymas | Privalo palaikyti žemiau įvardintas arba lygiavertes duomenų bazes: - LDAP. - RADIUS. - TACACS+. Dviejų lygių (two-factor) autentifikacija. |  |
|  | Taisyklės, patikra |  |  |
|  | Taisyklių objektai | Galimybė naudotis vartotojo sukurtais objektais, jų grupėmis, IP adresais, potinkliais, GeoIP informacija. |  |
|  | SSL inspekcija | Turi gebėti SSL šifruotame sraute atlikti aplikacijų kontrolės ir IPS patikrą. |  |
|  | SSL inspekcijos galimybės | Turi gebėti kopijuoti dešifruotą srautą ir jį perduoti kitiems įrenginiams tolimesnei analizei. Atlikti pilną SSL inspekciją. |  |
|  | Valdymas |  |  |
|  | Valdymas | Ne mažiau nei: WEB naršyklė (HTTPS), SSH, konsolė RJ-45. |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Įrenginys turi būti pilnai suderintas su perkančiosios organizacijos naudojamu FortiManager 7.6.х centralizuoto valdymo sprendimu. |  |
|  | Įvykių žurnalų (event log) įrašų saugojimo pasirinkimas | Turi būti galimybė saugoti lokaliai, siųsti į Syslog/ SIEM serverius. |  |
|  | Įvykių žurnalo įrašai | Turi būti fiksuojamos ir kaupiamos bent šios kategorijos: perduoto srauto sesijos, sesijos su pažeidimais, sistemos ir administratorių įvykiai, maršrutizavimo, VPN. Įrašai pateikiamame sprendime turi būti saugomi ne mažiau kaip 30 dienų. |  |
|  | Nutolę įvykių žurnalo įrašai | Įrenginys turi būti visiškai suderinamas ir persiųsti įvykių žurnalo įrašus į perkančiosios organizacijos naudojamą FortiAnalyzer 7.6.х įrašų kaupimo sprendimą. |  |
|  | Diagnostikos priemonės | Turi būti galimybė užfiksuoti paketus, sekti pasirinktą sesiją arba paketų srautą. |  |
|  | Suderinamumas su Syslog, RFC 3195/RFC6587 palaikymas, CEF įrašų formato palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Prieigos teisių valdymas | - Leisti suteikti prieigos teises tik naudotojams, kurių tapatybė yra patvirtinta. - Leisti suteikti prieigos teises naudotojams ir/arba naudotojų grupėms. - Leisti sukurti naudotoją – administratorių, kuris turėtų tik read-only teises (galimybė matyti visą konfigūraciją, bet keisti nieko negalima). - Leisti detaliai/individualiai apibrėžti kiekvieno fizinio ir/ar virtualaus naudotojo/administratoriaus teises: - teisė keisti sisteminius įrenginio nustatymus. - teisė kurti, keisti saugumo taisykles. - teisė kurti, keisti taisyklių objektus. - teisė konfigūruoti saugumo patikrų nustatymus. |  |
|  | Autorizacijos integracija (single sign on) | Privalo turėti integracijas su žemiau įvardintomis arba lygiavertėmis sistemomis: - Windows AD; - LDAP; - RADIUS. |  |
|  | Tinklo funkcionalumas |  |  |
|  | Maršrutizavimas | Statinis, dinaminis, maršrutizavimas pagal taisykles (angl. policy routing). |  |
|  | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | RIPv1 and v2, OSPF v2 and v3, BGP. |  |
|  | Palaikomi NAT | NAT64, NAT46, static NAT, dynamic NAT, PAT. |  |
|  | VXLAN palaikymas | Turi būti |  |
|  | Srauto valdymas | Srauto ribojimas ir QoS valdymas per taisyklę, per aplikaciją. Galimybė nustatyti maksimalų ir garantuotą pralaidumą. DiffServ palaikymas. |  |
|  | IPv6 palaikymas | Valdymas per IPv6, IPv6 maršrutizavimas, srauto patikra IPv6 srautui, IPv6 IPsec VPN. |  |
|  | Aukšto patikimumo (HA) telkinio darbo režimai | - Turi būti galimybė apjungti du įrenginius aktyvus – pasyvus ir aktyvus – aktyvus darbo režimais; - Automatinis konfigūracijos sinchronizavimas tarp aukšto patikimumo telkinio narių; - Automatinis aktyvių sesijų sinchronizavimas tarp aukšto patikimumo telkinio narių; Aukšto patikimumo telkinys turi užtikrinti, kad persijungimo metu aktyvios sesijos nenutrūktų. |  |
|  | HA diegimo galimybės | Turi palaikyti HA su prievadų agregavimu. |  |
|  | Integruoti serveriai | Įrenginys turi turėti integruotus DHCP, NTP, DNS serverius. |  |
|  | IPsec kriptavimo, maišos ir autentifikavimo algoritmai | Turi palaikyti DES, 3DES, AES128. AES192, AES256, SHA1, SHA256, SHA512; Diffie-Hellman 5, 14-20 arba lygiaverčiai standartai. |  |
|  | VPN funkcionalumas | Privalo turėti žemiau įvardintą VPN funkcionalumą: - Leisti redaguoti SSL VPN portalą. - Leisti naudotis SSL VPN WEB naršyklės pagalba (be papildomos aplikacijos / agento). - Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi mokėti dirbti IPSec ir SSL protokolais. - Nuotolinio prisijungimo naudotojo SSL VPN klientas (programinė įranga) turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga. Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi palaikyti galimybę naudoti skaitmeninius sertifikatus tapatybės nustatymui - Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi būti suderinamas ir veikti Windows, MacOS, Android, iOS, Linux operacinėse sistemose. |  |
|  | Integravimo savybės |  |  |
|  | Integracija, standartai ir protokolai | Turi palaikyti SNMP v1, v2c, v3, SNMP trapų siuntimą. sFlow v5; Netflow v9.0. IPFIX arba lygiaverčiais. |  |
|  | Autentifikacija | Turi palaikyti LDAP, Radius, TACACS+, dviejų lygių (faktorių) autentifikaciją; Palaikyti single-sign-on funkcionalumą ir integraciją su Windows AD. 802.1x ir captive portal autentifikacija; palaikyti PKI ir X.509 sertifikatus. |  |
|  | Dviejų lygių autentifikacija | Turi palaikyti skaitmeninius vienkartinių slaptažodžių generatorius. Turi būti suderinamas su programiniais vienkartinių slaptažodžių generatoriais, diegiamais į kompiuterius ir mobiliuosius įrenginius turinčius: • Windows OS • iOS • Android Vienkartiniai slaptažodžių generatoriai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga, turi veikti be jokio išorinio ryšio, be interneto/GSM ar panašių perdavimo terpių. |  |
|  | Programiniai kodų generatoriai | Turi veikti kaip vienkartinio kodo generatoriai (angl. OTP). Generuojamo kodo ilgis turi būti nemažesnis kaip 6 (šeši) simboliai. Programinis kodų generatorius turi būti apsaugotas PIN kodu arba piršto atspaudu. Turi būti užtikrinama apsauga nuo programinio kodų generatoriaus kopijavimo iš vieno įrenginio į kitą įrenginį. Slaptas raktas, naudojamas kodų generavimui, turi būti koduojamas ne prastesniu nei AES 256 arba lygiaverčiu šifravimo algoritmu. |  |
|  | Kodų generatoriai | Turi būti pateikiami ne mažiau kaip 25 vnt. vienkartinių kodų generatorių (programinių), skirtų I tipo sistemos komplektui. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti suteikta ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija. Gamintojo garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą (paslaugos tipas 24x7). Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Galimybė kreiptis tiesiai į gamintoją gedimo ar konsultacijos atveju. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Įrangos gamintojas turi turėti interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus. Garantinio laikotarpio metu sugedusi įranga (įrangos komplektas) privalo būti pakeista ekvivalentiška. Sugedusios įrangos keitimas kitą darbo dieną (NBD – Next Business Day) po gedimo identifikavimo. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas ne ankščiau nei nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Turi būti pateiktos licencijos, leidžiančios 5 metus gauti aplikacijų kontrolės duomenų bazės atnaujinimus bei leidimą naudotis aplikacijų kontrole kaip saugumo funkcija. |  |

2 lentelė Valdymo ugniasienių specialieji reikalavimai (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas *Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti tikslų produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų, licencijų sąrašas su gamintojo kodais (ir trumpas funkcionalumo aprašymas, kurį kiekviena licencija suteikia ir kaip tai atitinka reikalavimus), kiekiais ir pavadinimais. |  |
|  | Sprendimo architektūra | Sprendimą turi sudaryti du vienodi įrenginiai, skirti užtikrinti duomenų srautų kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę bei aplikacijų kontrolę. Kiekvienas įrenginys turi gebėti dirbti kaip nepriklausomas įrenginys (autonominis sprendimas), ir turi būti galimybė įrenginius sujungti į aukšto patikimumo dviejų įrenginių sprendimą. Turi būti pateikta visa aparatinė, programinė įranga ir licencijos leidžiančios diegti kaip nepriklausomus įrenginius ir kaip aušto patikimumo dvejų įrenginiu sprendimą. Žemiau pateikiami reikalavimai taikomi kiekvienam įrenginiui atskirai t. y. reikalavimus turi tenkinti kiekvienas (įrenginys). |  |
|  | Produkto surinkimo reikalavimai | Ugniasienė turi būti specializuotas aparatinis-programinis įrenginys (angl. Appliance) komplektuojamas paties gamintojo. Ugniasienę sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas ugniasienės gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. Siūloma įranga negali būti realizuota naudojant virtualizacijos platformomis paremtus sprendimus. |  |
|  | Našumas, fizinės savybės |  |  |
|  | Konstrukcija | Ne daugiau kaip 2U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo komponentais, skirtais pritvirtinti siūlomą įrangą spintoje. Gylis ne daugiau 60 cm. |  |
|  | Įrangos maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo („hot swap“) maitinimo šaltiniai įmontuoti į siūlomą ugniasienę. Įrenginys turi veikti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Maitinimo šaltinio galingumas parenkamas taip, kad užtikrinti maitinimą visiems ugniasienės komponentams. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 4 vnt. 25G (SFP28), kiekvienas iš lizdų privalo palaikyti SFP28 standarto prievadų modulius. - Ne mažiau kaip 4 vnt. 10G (SFP+), kiekvienas iš lizdų privalo palaikyti SFP+ standarto prievadų modulius. - Ne mažiau kaip 4 vnt. 1G (SFP), kiekvienas iš lizdų privalo palaikyti SFP standarto prievadų modulius. - Ne mažiau kaip 8 vnt. 1G (RJ-45), kiekvienas iš lizdų privalo palaikyti RJ-45 standarto jungtis. |  |
|  | Privadų moduliai | Į kiekvieno įrenginio komplektaciją privalo būti įtraukti: - Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP+ tipo 10 Gbps duomenų perdavimo spartos moduliai pritaikomi numatomiems optiniams „Multi Mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikalingo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie komutatorių atstumu iki 50 m; - Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP28 tipo 25 Gbps duomenų perdavimo spartos moduliai pritaikomi numatomiems optiniams „Multi Mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikalingo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie komutatorių atstumu iki 50 m. |  |
|  | Dedikuoti valdymo prievadai | - Ne mažiau kaip 1 vnt. konsolės prievadas RJ-45. - Ne mažiau kaip 1 vnt. 1G valdymo prievadas RJ-45. - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB prievadas. |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau 400 GB |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas | Ne mažiau kaip 120 Gbps |  |
|  | NGFW pralaidumas | Ne mažiau kaip 11 Gbps |  |
|  | Sesijų skaičius | Ne mažiau 7 mln. |  |
|  | Naujų sesijų skaičius per sekundę | Ne mažiau 500 000 |  |
|  | IPsec VPN pralaidumas | Ne mažiau 40 Gbps |  |
|  | IPsec tunelių skaičius (angl. Site to Site) | Ne mažiau 2 000 |  |
|  | SSL VPN vartotojų skaičius vienu metu | Ne mažiau 10 000 |  |
|  | Apsaugos nuo įsilaužimų maksimalus pralaidumas (IPS) mišriam srautui (Imix, Enterprise Mix, arba lygiavertis) , esant įjungtai įvykių (angl. logging) registracijai | Ne mažiau 14 Gbps |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas atliekant aplikacijų atpažinimą bei kontrolę | Ne mažiau kaip 30 Gbps |  |
|  | Ugniasienės SSL dekriptavimo našumas matuojamas lygiagrečiomis dešifruotomis sesijomis | Ne mažiau kaip 700 000 |  |
|  | Saugumo taisyklių skaičius | Ne mažiau kaip 30 000 |  |
|  | Sistemos virtualizavimas | Turi būti galimybė padalinti į 10 virtualius įrenginius (virtualias sistemas). |  |
|  | Sistemos veikimo rėžimai virtualiose sistemose | Dalinant į virtualias sistemas tos pačios fizinės sistemos apimtyje, kiekviena virtuali sistema privalo veikti kiekvienu iš darbo režimų (maršrutizavimo, skaidrus (angl. Transparent), stebėjimo), tai nustatant konfigūracijoje pasirinktinai. Kiekvienai virtualiai sistemai turi būti galimybė nustatyti darbo režimą nepriklausomai nuo to, kokiu režimu dirba kitos virtualios sistemos. |  |
|  | Saugumo funkcionalumas |  |  |
|  | Apsauga nuo kenksmingų IP adresų | Turi būti galimybė naudoti gamintojo pateikiamus dinamiškai atnaujinamus kenksmingų IP adresų sąrašus. |  |
|  | Botnet serverių IP adresų blokavimas | Turi būti galimybė blokuoti gamintojo pateikiamus dinamiškai atnaujinamus BOTNET serverių IP adresus. |  |
|  | IPS apsauga | Įsibrovimo aptikimo ir blokavimo funkcionalumas, protokolų anomalijų aptikimas, atakos paketų įrašymo galimybė, savo signatūrų sukūrimo galimybė. |  |
|  | IPS blokavimo galimybės | Galimybė taikyti veiksmus: - Blokuoti. - Stebėti. - Karantinuoti įsilaužėlio IP nustatytam laikui. - Galimybė sukurti išimtis IP adresams. |  |
|  | Aplikacijų kontrolė | Turi palaikyti atnaujinamą aplikacijų duomenų bazę, apimančią ne mažiau kaip 2000 aplikacijų, suskirstytų į kategorijas. Galimybė kurti savo aplikacijų aprašus. Galimybė blokuoti aplikacijas, veikiančias neįprastais prievadais. |  |
|  | Debesų aplikacijų kontrolė | Turi gebėti kontroliuoti populiarias debesų aplikacijas, tokias kaip Google Docs ir kt. |  |
|  | Ugniasienės darbo režimai | L3 ir L2 pagal OSI modelį. |  |
|  | Ugniasienės funkcionalumas | Galimybė kurti taisykles pagal vartotojus. |  |
|  | VOIP funkcionalumas | SIP/H.323 /SCCP NAT traversal, RTP pin holing. |  |
|  | DoS apsauga | Atakų sąrašas, kurių poveikis gali būti minimizuojamas: TCP Syn flood, TCP/UDP/SCTP port scan, session flooding. |  |
|  | Nutolusių naudotojų duomenų bazių palaikymas | Privalo palaikyti žemiau įvardintas arba lygiavertes duomenų bazes: - LDAP. - RADIUS. - TACACS+. Dviejų lygių (two-factor) autentifikacija. |  |
|  | Taisyklės, patikra |  |  |
|  | Taisyklių objektai | Galimybė naudotis vartotojo sukurtais objektais, jų grupėmis, IP adresais, potinkliais, GeoIP informacija. |  |
|  | SSL inspekcija | Turi gebėti SSL šifruotame sraute atlikti aplikacijų kontrolės ir IPS patikrą. |  |
|  | SSL inspekcijos galimybės | Turi gebėti kopijuoti dešifruotą srautą ir jį perduoti kitiems įrenginiams tolimesnei analizei. Atlikti pilną SSL inspekciją. |  |
|  | Valdymas |  |  |
|  | Valdymas | Ne mažiau nei: WEB naršyklė (HTTPS), SSH, konsolė RJ-45. |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Įrenginys turi būti pilnai suderintas su perkančiosios organizacijos naudojamu FortiManager 7.6.х centralizuoto valdymo sprendimu. |  |
|  | Įvykių žurnalų (event log) įrašų saugojimo pasirinkimas | Turi būti galimybė saugoti lokaliai, siųsti į Syslog/ SIEM serverius. |  |
|  | Nutolę įvykių žurnalo įrašai | Įrenginys turi būti visiškai suderinamas ir persiųsti įvykių žurnalo įrašus į perkančiosios organizacijos naudojamą FortiAnalyzer 7.6.x įrašų kaupimo sprendimą. |  |
|  | Įvykių žurnalo įrašai | Turi būti fiksuojamos ir kaupiamos bent šios kategorijos: perduoto srauto sesijos, sesijos su pažeidimais, sistemos ir administratorių įvykiai, maršrutizavimo, VPN. Įrašai pateikiamame sprendime turi būti saugomi ne mažiau kaip 30 dienų. |  |
|  | Diagnostikos priemonės | Turi būti galimybė užfiksuoti paketus, sekti pasirinktą sesiją arba paketų srautą. |  |
|  | Suderinamumas su Syslog, RFC 3195/RFC6587 palaikymas, CEF įrašų formato palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Prieigos teisių valdymas | - Leisti suteikti prieigos teises tik naudotojams, kurių tapatybė yra patvirtinta. - Leisti suteikti prieigos teises naudotojams ir/arba naudotojų grupėms. - Leisti sukurti naudotoją – administratorių, kuris turėtų tik read-only teises (galimybė matyti visą konfigūraciją, bet keisti nieko negalima). - Leisti detaliai/individualiai apibrėžti kiekvieno fizinio ir/ar virtualaus naudotojo/administratoriaus teises: - teisė keisti sisteminius įrenginio nustatymus. - teisė kurti, keisti saugumo taisykles. - teisė kurti, keisti taisyklių objektus. - teisė konfigūruoti saugumo patikrų nustatymus. |  |
|  | Autorizacijos integracija (single sign on) | Privalo turėti integracijas su žemiau įvardintomis arba lygiavertėmis sistemomis: - Windows AD; - LDAP; - RADIUS. |  |
|  | Maršrutizavimas | Statinis, dinaminis, maršrutizavimas pagal taisykles (angl. policy routing) |  |
|  | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | RIPv1 and v2, OSPF v2 and v3, BGP |  |
|  | Palaikomi NAT | NAT64, NAT46, static NAT, dynamic NAT, PAT |  |
|  | VXLAN palaikymas | Turi būti |  |
|  | Srauto valdymas | Srauto ribojimas ir QoS valdymas per taisyklę, per aplikaciją. Galimybė nustatyti maksimalų ir garantuotą pralaidumą. DiffServ palaikymas. |  |
|  | IPv6 palaikymas | Valdymas per IPv6, IPv6 maršrutizavimas, srauto patikra IPv6 srautui, IPv6 IPsec VPN |  |
|  | Aukšto patikimumo (HA) telkinio darbo režimai | Turi būti galimybė apjungti du įrenginius aktyvus – pasyvus ir aktyvus – aktyvus darbo režimais; Automatinis konfigūracijos sinchronizavimas tarp aukšto patikimumo telkinio narių; Automatinis aktyvių sesijų sinchronizavimas tarp aukšto patikimumo telkinio narių; Aukšto patikimumo telkinys turi užtikrinti, kad persijungimo metu aktyvios sesijos nenutrūktų |  |
|  | HA diegimo galimybės | Turi palaikyti HA su prievadų agregavimu |  |
|  | Integruoti serveriai | Įrenginys turi turėti integruotus DHCP, NTP, DNS serverius. |  |
|  | IPsec kriptavimo, maišos ir autentifikavimo algoritmai | Turi palaikyti DES, 3DES, AES128. AES192, AES256, SHA1, SHA256, SHA512; Diffie-Hellman 5, 14-20 arba lygiaverčiai standartai |  |
|  | VPN funkcionalumas | Privalo turėti žemiau įvardintą VPN funkcionalumą: - Leisti redaguoti SSL VPN portalą. - Leisti naudotis SSL VPN WEB naršyklės pagalba (be papildomos aplikacijos / agento). - Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi mokėti dirbti IPSec ir SSL protokolais. - Nuotolinio prisijungimo naudotojo SSL VPN klientas (programinė įranga) turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga. - Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi palaikyti galimybę naudoti skaitmeninius sertifikatus tapatybės nustatymui - Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi būti suderinamas ir veikti Windows, MacOS, Android, iOS, Linux operacinėse sistemose. |  |
|  | Integravimo savybės |  |  |
|  | Integracija, standartai ir protokolai | Turi palaikyti SNMP v1, v2c, v3, SNMP trapų siuntimą. sFlow v5; Netflow v9.0. IPFIX arba lygiaverčiais. |  |
|  | Autentifikacija | Turi palaikyti LDAP, Radius, TACACS+, dviejų lygių (faktorių) autentifikaciją; Palaikyti single-sign-on funkcionalumą ir integraciją su Windows AD. 802.1x ir captive portal autentifikacija; palaikyti PKI ir X.509 sertifikatus. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti suteikta ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantinis aptarnavimas teikiamas 7 (septynias) dienas per savaitę, 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą (paslaugos tipas 24x7). Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 (keturias) valandos nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Galimybė kreiptis tiesiai į gamintoją gedimo ar konsultacijos atveju. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Įrangos gamintojas turi turėti interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus. Garantinio laikotarpio metu sugedusi įranga (įrangos komplektas) privalo būti pakeista ekvivalentiška. Sugedusios įrangos keitimas kitą darbo dieną (NBD – Next Business Day) po gedimo identifikavimo. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas ne ankščiau nei nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Turi būti pateiktos licencijos, leidžiančios 5 (penkerius) metus gauti aplikacijų kontrolės duomenų bazės atnaujinimus bei leidimą naudotis aplikacijų kontrole kaip saugumo funkcija. |  |

____________