Chirurginių instrumentų rinkinys krūtų chirurgijai – 1 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas.

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iš nerūdijančio plieno ir iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Siūloma parametro reikšmė | Kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Areolės markeris | Apvalios frezos formos, skersmuo 38±0,5 mm, su dantukais, su skersiniu vienoje stygoje, matinio paviršiaus | 5 |  |  |
| 2 | Areolės markeris | Apvalios frezos formos, skersmuo 42±0,5 mm, su dantukais, su skersiniu vienoje stygoje, matinio paviršiaus | 5 |  |  |
| 3 | Kraujagyslinis klipsas | Biemer tipo arba lygiavertis, mikrokraujagyslėm, tiesus, vidiniai paviršiai su įstrižiniais dantukais, atsidarymo plotis 4±0,3 mm, darbinis ilgis 6±0,3 mm, suspaudimo jėga 30-40 g, bendras ilgis 15±1 mm, skirta 0,5-2 mm storio kraujagyslėms | 20 |  |  |
| 4 | Kraujagyslinis klipsas | Biemer tipo arba lygiavertis, mikrokraujagyslėm, tiesus, vidiniai paviršiai su įstrižiniais dantukais, atsidarymo plotis 5±0,3 mm, darbinis ilgis 9±0,3 mm, suspaudimo jėga 30-40 g, bendras ilgis 18±1 mm, skirta 0,5-2 mm storio kraujagyslėms | 20 |  |  |
| 5 | Kraujagyslinis klipsas | Biemer tipo arba lygiavertis, mikrokraujagyslėm, tiesus, vidiniai paviršiai su įstrižiniais dantukais, atsidarymo plotis 5±0,3 mm, darbinės dalys susiaurintos, ilgis 9±0,3 mm, suspaudimo jėga 20-25 g, bendras ilgis 18±1 mm, skirta 0,5-2 mm storio kraujagyslėms | 20 |  |  |
| 6 | Klipsotomas | Skirtas kraujagyslinių klipsų uždėjimui/nuėmimui, tiesus, be užrakinimo, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 140±3 mm | 5 |  |  |
| 7 | Mikrožirklės | Darbinė dalis tiesi, aštriais galais, su nusklembtomis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, su vidine atrama, matinio paviršiaus, 160±3 mm ilgio | 5 |  |  |
| 8 | Mikrožirklės | Disekcinės, darbinė dalis lenkta, užapvalintais galiukais, rankenos apvalios, nelygaus paviršiaus, vidinės pusės su išpjovomis, su vidine atrama, spyruokliuojančios, 145±3 mm ilgio | 15 |  |  |
| 9 | Žirklės siūlams kirpti | Chirurginės žirklės standartinio tipo, tiesios, aštriu ir buku galais, matinio paviršiaus, 145±3 mm ilgio | 10 |  |  |
| 10 | Žirklės siūlams kirpti | Chirurginės žirklės standartinio tipo, lenktos, aštriu ir buku galais, matinio paviršiaus, 145±3 mm ilgio | 10 |  |  |
| 11 | Žirklės vokams | Vokams, tiesios, aštriais galiukais, ypatingai aštrios (supercut), išorinės briaunos nusklembtos, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 110±3 mm | 2 |  |  |
| 12 | Žirklės vokams | Delikačios, tiesios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, aštrios, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 110±3 mm | 2 |  |  |
| 13 | Žirklės preparacinės | Preparacinės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 115±3 mm | 10 |  |  |
| 14 | Žirklės preparacinės | Baby-Metzenbaum tipo, lenktos, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145±3 mm | 10 |  |  |
| 15 | Žirklės | Jameson arba lygiavertės, ypatingai aštrios (SuperCut tipo), lenktos, siaurėjančiais bukais galais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, 150±3 mm ilgio | 5 |  |  |
| 16 | Žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, ypatingai aštrios (SuperCut tipo), lenktos, siaurėjančiais bukais galais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, 145±3 mm ilgio | 5 |  |  |
| 17 | Žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, ypatingai aštrios (SuperCut tipo), lenktos, siaurėjančiais bukais galais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, 180±3 mm ilgio | 2 |  |  |
| 18 | Žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, darbinės dalys su vorframo karbidu, lenktos, siaurėjančiais bukais galais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, 200±3 mm ilgio | 2 |  |  |
| 19 | Žirklės audiniams | Kilner arba lygiavertės, delikačios, darbinės dalys suplokštintais galiukais distalinėse dalyse, lenktos, 150±3 mm ilgio | 4 |  |  |
| 20 | Pincetas mikrochirurginis | Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,2±0,02 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110±3 mm | 20 |  |  |
| 21 | Pincetas mikrochirurginis | Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,15±0,01 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110±3 mm | 20 |  |  |
| 22 | Mikropincetas | Muller arba lygiavertis, chirurginis, darbiniai galiukai 0,5±0,02 mm pločio, su dantukais 1x2, su centratoriumi, vidinis paviršius lygus, rankenos pusapvalės, su išoriniais nelygumais patogiam sugriebimui, su vizualiu darbinės dalies atvaizdavimu ant rankenos, bendras ilgis 160±3 mm | 10 |  |  |
| 23 | Mikropincetas | Muller arba lygiavertis, anatominis, darbiniai galiukai 0,3±0,02 mm pločio, vidinis paviršius lygus, su centratoriumi, rankenos pusapvalės, su išoriniais nelygumais patogiam sugriebimui, su vizualiu darbinės dalies atvaizdavimu ant rankenos, bendras ilgis 160±3 mm | 10 |  |  |
| 24 | Chirurginis pincetas | Adson arba lygiavertis, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm | 30 |  |  |
| 25 | Chirurginis pincetas | Adson arba lygiavertis, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, su kiauryme ir išoriniais nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm | 20 |  |  |
| 26 | Chirurginis pincetas | Adson arba lygiavertis, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, su kiauryme ir išoriniais nelygumais, bendras ilgis 150±3 mm | 10 |  |  |
| 27 | Anatominis pincetas | Adson arba lygiavertis, vidinis paviršius rantytas, darbinės dalys 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm | 10 |  |  |
| 28 | Atraumatinis pincetas | De Bakey tipo arba lygiavertis, galiukai 1 mm pločio, su atraumatiniais dantukais 1x2, bendras ilgis 150±3 mm | 5 |  |  |
| 29 | Chirurginis pincetas | Waught tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, plotis 1,9±0,1 mm, su centratoriumi, rankenos plokščios, rantytos, 180±3 mm ilgio | 5 |  |  |
| 30 | Pincetas DE BAKEY | De Bakey tipo arba lygiavertis, galiukai 1,5 mm pločio, su atraumatiniais dantukais 1x2, bendras ilgis 150±3 mm | 4 |  |  |
| 31 | Sausgyslinis spaustukas | Tiesus, skirtingo ilgio darbinėmis dalimis, vienas galas smailas rantytu paviršiumi, trumpesnis galas bukas, su užrakinimu, rankenos žiedinės, 150±3 mm ilgio | 2 |  |  |
| 32 | Spaustukai CRILE | Crile tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 140±3 mm | 15 |  |  |
| 33 | Spaustukai PEAN | Pean tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 140±3 mm | 10 |  |  |
| 34 | Kocheriai | Kocher-Ochsner tipo arba lygiavertis, lenktas, dantukai 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 160±3 mm | 10 |  |  |
| 35 | Disektorius | Gemini arba lygiavertis, stipriai užlenktas, su užrakinimu, bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |  |
| 36 | Mikroadatkotis | Lenktas, darbiniai galiukai lygaus paviršiaus, tinka 9/0-11/0 chirurginėms adatoms, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, be užrakinimo, bendras ilgis 160±3 mm | 10 |  |  |
| 37 | Adatkotis | Baby-Crile-Wood arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai smailėjančios, su volframo karbido įdėklais, su nuopjovom, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 storio siuvimo priemonėm, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm | 10 |  |  |
| 38 | Adatkotis | Hegar-Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai smailėjančios, su volframo karbido įdėklais, su nuopjovom, 0,5 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm, tinka 3/0 ir storesnėm siuvimo priemonėm, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm | 10 |  |  |
| 39 | Adatkotis | Hegar-Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai smailėjančios, su volframo karbido įdėklais, su nuopjovom, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu , tinka 3/0 ir storesnėm siuvimo priemonėm, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 185±3 mm | 10 |  |  |
| 40 | Dreno pravedėjai | Redon tipo, lenktas kampu, distalinis galas trikampio formos, skersmuo Charr 12, proksimalinis galas su sriegiu, bendras ilgis 190±3 mm | 6 |  |  |
| 41 | Dreno pravedėjai | Redon tipo, lenktas kampu, distalinis galas trikampio formos, skersmuo Charr 14, proksimalinis galas su sriegiu, bendras ilgis 190±3 mm | 6 |  |  |
| 42 | Dreno pravedėjai | Redon tipo, lenktas kampu, distalinis galas trikampio formos, skersmuo Charr 16, proksimalinis galas su sriegiu, bendras ilgis 190±3 mm | 6 |  |  |
| 43 | Kabliukas | Joseph arba lygiavertis, viendantis, aštrus, gylis 7±0,2 mm, rankena apvali, rantyto paviršiaus, bendras ilgis 165±3 mm | 10 |  |  |
| 44 | Kabliukas | Gillies arba lygiavertis, viendantis, aštrus, gylis 5±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm | 10 |  |  |
| 45 | Kabliukas | Keturdantis, aštrus, gylis 7±0,2 mm, plotis 9,6±0,2 mm, bendras ilgis 165±3 mm | 10 |  |  |
| 46 | Kabliukas | Collin-Hartmann arba lygiavertis, dvipusis, vienos pusės strypinio kablio gylis 36±0,5 mm, kitos pusės 58±1 mm, abiejų kablių plotis 33±0,5 mm, bendras ilgis 150±3 mm | 6 |  |  |
| 47 | Poriniai kabliai | US-Army tipo arba lygiavertis, porinis instrumentas, mažesnio retraktoriaus lenktų mentelių išmatavimai (gylis x plotis): (22x15 ir 39x15)±1 mm, didesnio retraktoriaus lenktų mentelių išmatavimai (gylis x plotis): (26x15 ir 43x15)±1 mm, rankenos su kiauryme, ilgis 220±3 mm | 5 |  |  |
| 48 | Kablys | Volkmann arba lygiavertis, keturdantis, aštrus, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis) : (9x19)±0,5 mm, bendras ilgis 225±3 mm | 4 |  |  |
| 49 | Kablys | Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (90x45)±1 mm, bendras ilgis 240±3 mm | 2 |  |  |
| 50 | Kablys | Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (120x35)±2 mm, bendras ilgis 240±3 mm | 2 |  |  |
| 51 | Kablys | Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (120x45)±2 mm, bendras ilgis 240±3 mm | 2 |  |  |
| 52 | Kablys | Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (120x60)±2 mm, bendras ilgis 240±3 mm | 2 |  |  |
| 53 | Kablys | Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (160x45)±3 mm, bendras ilgis 240±3 mm | 2 |  |  |
| 54 | Kablys | Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (160x60)±3 mm, bendras ilgis 240±3 mm | 2 |  |  |
| 55 | Kaulinis elevatorius | Howarth arba lygiavertis, dvipusis, viena pusė lenkta, aštri, 5,3±0,1 mm pločio, kita pusė lenkta, buka, 4,5±0,1 mm pločio, bendras ilgis 215±3 mm | 2 |  |  |
| 56 | Kaulinis raspatorius | Lenktas, plokščias, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, rankena iš PEEK arba lygiavertės medžiagos, 185±3 mm ilgio | 4 |  |  |
| 57 | Kaulinis raspatorius | Lenktas, plokščias, darbinės dalies plotis 6±0,2 mm, rankena ergonominė, rantyta, 200±3 mm ilgio | 4 |  |  |
| 58 | Kaltas | Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 4±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |  |
| 59 | Kaltas | Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 6±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |  |
| 60 | Kaltas | Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 8±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |  |
| 61 | Kaltas | Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 10±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |  |
| 62 | Kaltas | Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 12±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |  |
| 63 | Kaulinis laikiklis | Smulkiems kaulams, lenktos, su vidiniais dantukais, bukos, su fiksuojama dalimi, 140±3 mm ilgio | 2 |  |  |
| 64 | Kaulinės žnyplės | Friedmann arba lygiavertės, lenktos, smulkiems kaulams kirpti, darbinis ilgis 7,5±0,2 mm, plotis 1,7±0,2 mm, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išorėje rantytos, 140±3 mm ilgio | 5 |  |  |
| 65 | Kaulinės žnyplės | Luer-Friedmann arba lygiavertės, lenktos, smulkiems kaulams kirpti, darbinis ilgis 11,5±0,2 mm, plotis 2,7±0,2 mm, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išorėje rantytos, 145±3 mm ilgio | 5 |  |  |
| 66 | Nosies plėtėjas | Killian arba lygiavertis, darbinės dalies ilgis 56±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 145±3 mm | 1 |  |  |
| 67 | Nosies plėtėjas | Killian arba lygiavertis, darbinės dalies ilgis 36±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 145±3 mm | 1 |  |  |
| 68 | Nosies plėtėjas | Killian arba lygiavertis, darbinės dalies ilgis 75±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 145±3 mm | 1 |  |  |