Biopsinių instrumentų komplektas – 1 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Siūloma parametro reikšmė | Kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biopsinių žnyplių rankena | Biopsinių žnyplių rankena pagaminta iš AISI chirurginės klasės nerūdijančio plieno, sterilizuojama. Rankena Euro Med arba lygiaverčio „uždaro piršto“ tipo, su antgalio rotacijos funkcija, kuri leidžia antgalį sukti 360 °. Rankena pritaikyta naudoti su skirtingų tipų antgaliais. | 3 |  |  |
| 2 | Biopsinių žnyplių antgalis Tishler- Morgan Tip | Biopsinių žnyplių antgalis, pagamintas iš chirurginio nerūdijančio plieno, sterilizuojamas. Tishler-Morgan tipo, antgalio ilgis 23 ± 1,0 cm, sukandimas 7 mm x 3 mm. Suderintas naudoti su rotuojančia biopsinių žnyplių rankena. | 3 |  |  |
| 3 | Biopsinių žnyplių antgalis Mini Tip Up | Biopsinių žnyplių antgalis, pagamintas iš chirurginio nerūdijančio plieno, sterilizuojamas. Mini Tip Up tipo, antgalio ilgis 23 ± 1,0 cm , sukandimas 4,2 mm x 2,3mm. Suderintas naudoti su rotuojančia biopsinių žnyplių rankena. | 3 |  |  |