Instrumentų komplektas III – 1 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iš nerūdijančio plieno ir iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Siūloma parametro reikšmė | Kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moskitas | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm | 10 |  |  |
| 2 | Adatkotis | Crile-Wood arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, skirtos 4/0-6/0 siuvimo adatoms, abejose pusės su nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 150±3 mm | 15 |  |  |
| 3 | Kocheris | Kocher arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm | 10 |  |  |
| 4 | Chirurginis pincetas | Adson arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, darbinės dalys 1±0,1 mm pločio, su skersiniais dantukais vidinėse dalyse, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 120±3 mm | 10 |  |  |
| 5 | Atraumatinis pincetas | De Bakey arba lygiavertis, su atraumatiniais dantukais 1x2, tiesus, darbinės dalies plotis 2±0,1 mm, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 150 ± 5 mm | 10 |  |  |
| 6 | Žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, juodos antirefleksinės spalvos (neįskaitant darbinio paviršiaus), darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm | 5 |  |  |
| 7 | Žirklės | Specializuotos žirklės siūlams, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 180±3 mm | 15 |  |  |