Laparoskopinių instrumentų rinkinys – 1 KOMPL.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adatos laikiklis | 2 | 1. Tiesus; 2. 5±0,5 mm diametro; 3. 330±9 mm ilgio; 4. Plastikinė ergonominė rankena su atsegamu užraktu; 5. Autoklavuojamas. |  |
| 2 | Monopolinės griebiančios žnyplės | 2 | 1. Plačios žnyplės; 2. 5±0,5 mm skersmuo. 3. 330±9 mm ilgio. 4. Rotuojamos. 5. Abi žiaunos dantytos, su skyle abiejų žiaunų viduryje. 6. Ašmenų ilgis 19±1 mm. 7. Ergonominė deaktyvuojamo užrakto rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, M dydis. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. 9. Autoklavuojamos. |  |
| 3 | Tiesus disektorius | 1 | 1. Maryland tipo tiesus disektorius; 2. 5±0,5 mm skersmens. 3. 330±9 mm ilgio. 4. Rotuojamas. 5. Žiaunų ilgis 15±1 mm. 6. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. 8. Autoklavuojamas. |  |
| 4 | Bipolinės žnyplės | 2 | 1. Johann tipo. 2. 5±0,5 mm skersmens. 3. 330±9 mm ilgio. 4. Rotuojamas. 5. Žiaunų ilgis 17±1 mm. 6. Jungtis bipolinei koaguliacijai. 7. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. 9. Autoklavuojamas. |  |
| 5 | Bipolinės žnyplės | 1 | 1. ,,Fine Maryland‘‘ tipo. 2. 5±0,5 mm skersmens. 3. 330±9 mm ilgio. 4. Rotuojamas. 5. Žiaunų ilgis 19±1 mm. 6. Jungtis bipolinei koaguliacijai. 7. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. 9. Autoklavuojamas. |  |
| 6 | Monopolinės žnyplės | 2 | 1. Johann tipo. 2. 5±0,5 mm skersmens. 3. 330±9 mm ilgio. 4. Rotuojamas. 5. Žiaunų ilgis 21±1 mm. 6. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. 8. Autoklavuojamas. |  |
| 7 | Monopolinės žirklės | 2 | 1. Metzenbaum tipo. 2. 5±0,5 mm skersmens. 3. 330±9 mm ilgio. 4. Rotuojamos. 5. Ašmenų ilgis 19±1 mm. 6. Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, M dydis. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. 8. Autoklavuojamos. |  |
| 8 | Plovimo-siurbimo rankena | 2 | 1. Tinka siurbimui ir plovimui; 2. Komplekte vamzdelis 5mm skersmens. |  |
| 9 | Fascijos adata | 2 | 1. Skirtos fascijos užsiuvimui; 2. 140 mm ilgio. 3. Komplekte kaniulė. |  |
| 10 | Urologinis aplikatorius su atraumatiniais spaustukais. | 1 | Skersmuo 12,5±0,1 mm, darbinės dalies (koto) ilgis 350±3 mm, rotuoja 360° kampu aplink išilginę ašį ir papildoma rotacija apie darbinę spaustuko sugriebimo ašį, su praplovimo kanalu, su atrama pirštam. Komplektacijoje: - Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 25 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 3,43 N, skirtas arterijom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis; - Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 45 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 4,41 N, skirtas arterijom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis; Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 25 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 2,45 N, skirtas venom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis; |  |
| 11 | Ultragarsinės – bipolinės energijos perdavėjas su laidu | 1 | 1. Autoklavuojamas 2. Suderinamas su ligoninėje turimu ultragarsiniu generatoriumi USG-400. |  |
| 12 | Teleskopas | 1 | 1. Autoklavuojamas; 2. Ilgis 31±1cm; 3. Diametras 10±0,5mm; 4. Žiūrėjimo kryptis 30°; 5. Komplekte vonelė teleskopo laikymui ir autoklavavimui. 6. Tinkantis darbui su ligoninėje turimu Olympus prietaisu bei visais šviesos šaltiniais ir videokameromis |  |
| 13 | Teleskopas | 1 | 1. Autoklavuojamas; 2. Ilgis 30±1cm; 3. Diametras 5±0,5mm; 4. Žiūrėjimo kryptis 30°; 5. Komplekte vonelė teleskopo laikymui ir autoklavavimui. 6. Tinkantis darbui su ligoninėje turimu Olympus prietaisu bei visais šviesos šaltiniais ir videokameromis |  |