instrumentų komplektaI – 1 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu.

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių), nebent specifikacijoje aprašoma kitaip.

- Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui), nebent specifikacijoje aprašoma kitaip.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspiracijos rankena bimanualiniai chirurgijai | 7 | Aspiracijos rankena bimanualinei chirurgijai, daugkartinio naudojimo. Aspiracijos anga 0.3 ±0.01mm, darbinis antgalis 21 dydžio. Kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas |  |
| 2 | Irigacijos rankena bimanualiniai chirurgijai | 7 | Irigacijos rankena bimanualinei chirurgijai, daugkartinio naudojimo. Dvi irigacijos angos 0.5 ±0.01mm, darbinis antgalis 21 dydžio. Kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas |  |
| 3 | Žirklės | 4 | WESTCOTT modelio arba analogiškos akies junginės žirklės, nežymiai išlenktos, 110 ± 5 mm ilgio, bukais galais, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu |  |
| 4 | Žirklės | 8 | VANNAS arba analogiško modelio kapsulotominės žirklės, ypatingai delikačios, tiesios, 7 ± 1 mm geležtės aštriais galais, bendras ilgis 80 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu |  |
| 5 | Rainelės pincetas | 6 | Rainelės pincetas, anatominis, dantytas, tiesus, delikatus, rankenėlės grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 70±1 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu |  |
| 6 | Pincetas | 6 | MICRO COLIBRI modelio arba analogiškas pincetas, delikatus, su rišimo plokštuma 5 ± 0.1 mm, dantukai pinceto gale 1x2, bendras ilgis 77 ± 1 mm, rankenėlės grublėtos su išpjovomis patogesniam suėmimui, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu |  |
| 7 | Capkė | 6 | BACKHAUS modelio arba analogiška capkė su fiksacija, lenktos, bendras ilgis 80 ± 1 mm. |  |
| 8 | Pincetas | 2 | Anatominis tvarsliavos pincetas, dantytas, 0,7 ± 0.01 mm pločio galiukai, rankenėlės grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 100±5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu |  |
| 9 | Žirklės | 10 | STEVENS arba analogiško modelio tenotominės žirklės, lenktos, ilgos geležtės, buki galai, bendras ilgis 110±5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu |  |
| 10 | Pincetas kapsulioreksei | 7 | Trikampiai sugriebimo galiukai, truputi lenktas, ilgis 135 ± 5 mm, 0,6 ± 0.01 mm pločio galiukai, titaninė rankena |  |
| 11 | Pincetas kapsulei | 2 | Pincetas kapsulioreksei, ypatingai tikslus, susijungiantys mikro dantyti griebimo galiukai, 13± 1 mm ilgio lenkti darbiniai koteliai, 2,2 mm pjūviams, bendras ilgis 105 ± 5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu |  |
| 12 | Žirklės enukleacijai | 1 | Akių žirklės, bendras ilgis 130 ± 5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu |  |
| 13 | Žirklės enukleacijai | 1 | Akių žirklės, lenktos, bendras ilgis 130 ± 5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu |  |
| 14 | Žirklės ragenai | 6 | Castroviejo tipo arba lygiavertės, išlenktos, ašmenų ilgis 11±1 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, bendras ilgis 100 ± 5 mm, nerūdijantis plienas kairys, dešinys. |  |
| 15 | Žirklės ragenai | 6 | Castroviejo tipo arba lygiavertės, išlenktos, ašmenų ilgis 11±1 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, bendras ilgis 100 ± 5 mm, nerūdijantis plienas, kairys. |  |
| 16 | Žirklės | 2 | Ragenos žirklės, lenktos bukos, ašmenų ilgis 14±1 mm, bendras ilgis 130 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, nerūdijantis plienas. |  |
| 17 | Žirklės | 2 | Castroviejo mikro žirklės arba lygiavertės, šiek tiek lenktos, smailios, bendras ilgis 130 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu mechanizmu, nerūdijantis plienas. |  |
| 18 | Žirklės | 2 | Ragenos žirklės šiek tiek lenktos, smailios, ašmenų ilgis 16±1 mm, bendras ilgis 100 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, nerūdijantis plienas. |  |
| 19 | Osteotomas | 1 | Beyer tipo arba lygiavertės, pjovimas 1 ± 0,5 mm, ilgis 50 ± 5 mm, rankena grublėta, nerūdijantis plienas. |  |
| 20 | Sterilizavimo dėžutė su dangteliu | 6 | Sterilizavimo dėžutė su dangteliu, nerūdijančio plieno, su plastikiniu padėklu, išoriniai matmenys: 152x64x19mm (±3 mm) |  |
| 21 | Sterilizavimo dėžutė su dangteliu | 6 | Sterilizavimo dėžutė su dangteliu, nerūdijančio plieno, su plastikiniu padėklu, išoriniai matmenys: 190x64x19mm (±3 mm) |  |
| 22 | Sterilizavimo dėžutė su dangteliu | 4 | Sterilizavimo dėžutė su dangteliu, nerūdijančio plieno, su plastikiniu padėklu, išoriniai matmenys: 162x102x19mm (±3 mm) |  |