Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA

MIKROSKOPŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-03-31

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija (įm. k. 190596280) perka trinokulinius (trinokuliarinius) optinius mikroskopus su kamera – 2 vnt., trinokulinius (trinokuliarinius) šviesinius mikroskopus – 6 vnt. ir monokuliarinius mikroskopus su kamera – 30 vnt. Mikroskopų BVPŽ  kodas – 38510000-3.

1. Pirkimo vertė – ne daugiau kaip 24793,39 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai 39 ct) be PVM arba 30000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2023-06-02 Jungtinės veiklos sutartimi įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I" Nr. SUT(E)-109.

3. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. nauja redakcija Nr. D1-401) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“, prekėms yra taikomas aplinkos apsaugos kriterijus: 4.4.4.5 papunktis (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti).

4. Jei techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytas konkretus pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūloma tokia pat arba lygiavertė prekė.

5. Mikroskopų sąrašas ir jų techniniai parametrai:

| Priemonės | Pagrindiniai techniniai parametrai | Kiekis | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Trinokulinis optinis mikroskopas su kamera | Trinokulinis (trinokuliarinis) optinis mikroskopas su kamera turi būti: - skirtas hemoskenavimui ir kitiems laboratoriniams tyrimams; - profesionalus optinis instrumentas, skirtas stebėti šviesiame arba tamsiame lauke, naudojant panardinimą į aliejų arba apšvietimą naudojant Köhler metodą; - su galimybe vienu metu tirti mėginius ir rodyti jų vaizdą išoriniame ekrane naudojant skaitmeninę kamerą; - su papildomai pridedama ne mažiau kaip 8 MP kamera tinkančia šiam mikroskopui; - vizualinė dalis pasvirusi 30°, o visą antgalį galima būtų pasukti 360°; - šviesos srauto skirstytuvas; - plataus lauko okuliarai turi leisti tirti išplėstinius mėginius, padidinti 10 kartų ir reguliuoti dioptrijas; - planachromatiniai lęšiai turi pagerinti kontrastą ir spalvų perteikimą, leisti matyti daugiau detalių ir pašalinti chromatizmą; - visa optika pagaminta iš stiklo ir apsaugota priešgrybeline danga; - didelio padidinimo objektyvai su spyruokliniais rėmeliais; - galima 100 kartų didinantį objektyvą naudoti į panardinamąjį aliejų; - ryškumui reguliuoti stambios ir smulkios fokusavimo rankenėlės; - slydimo kreiptuvas, kuris palengvintų mėginio padėjimą po objektyvu; - 20 vatų halogeninis foninis apšvietimas su reguliuojamu ryškumu; - klasikinis Abbe kondensatorius su rainelės diafragma ir filtro laikikliu; - Kintamosios srovės maitinimas foniniam apšvietimui; - Planachromatiniai objektyvai, plataus lauko okuliarai; - priešgrybelinė optikos danga; - padidinimas nuo 40 iki 1000 kartų; - galimybė pritaikyti apšvietimą pagal Koehler; - AC maitinimas. Komplektacija: - Mikroskopo stovas su pagrindu; - Trinokulinė 360° pasukama galvutė; - Planachromatiniai lęšiai: 4x, 10x, 40xs, 100xs (aliejus) su priešgrybeline danga; - Plataus lauko okuliarai: WF10x/18 mm su priešgrybeline danga (2 vnt.); - Abbe kondensatorius N.A. 1.25 su rainelės diafragma ir filtro laikikliu; - Tamsaus lauko kondensatorius (alyva); - Filtrai: mėlyna, žalia, geltona; - Immersinio aliejaus butelis; - Saugiklis (2 vnt.); - Maitinimo laidas mikroskopui; - Apsauga nuo dulkių; - ne mažiau kaip 8 MP kamera tinkanti šiam mikroskopui; - Naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau 24 mėn. | 2 vnt. |  |

| 2. Trinokulinis šviesinis mikroskopas | Trinokulinis (trinokuliarinis) šviesinis mikroskopas turi būti: - trinokulinis laboratorinis mikroskopas, kurio didinimo diapazonas yra nuo 40x iki 1000x; - su plataus lauko achromatinė optika, kuri užtikrintų aiškius ir ryškius vaizdus; - apšvietimui naudojama halogeninė šviesa; - galva iš pasvirusio vaizdo bloko ir vertikalaus vamzdelio, skirto skaitmeninei kamerai įmontuoti; - galima galvą pasukti 360°; - du plataus lauko okuliarai; - keturi achromatiniai objektyvai su įvairiu padidinimu; - optikos ryškumas reguliuojamas naudojant stambias ir smulkias fokusavimo rankenėles; - skirtas ryškiems lauko stebėjimams; - 100x objektyvas naudojamas stebėjimams naudojant panardinimo į aliejų metodą; - 40x ir 100x objektyvuose spyruokliniai rėmeliai; - techninė galimybė greitai padėti mėginį tiksliai po objektyvu; - šviesaus lauko Abbe kondensatorius su reguliuojamu aukščiu; - rainelės diafragma ir filtro laikiklis; - apšvietimo sistema: halogeninė lemputė su kolektoriumi; - reguliuojamas šviesos ryškumas; - maitinimo šaltiniui naudojama kintamoji srovė; - Trinokulinė pasukama galvutė su vamzdeliu skaitmeninei kamerai montuoti; - Plataus lauko achromatinė optika su 40–1000 kartų didinimo diapazonu; - Halogeninis apšvietimas su kolektoriumi, ryškumo reguliavimas; - kintamos srovės maitinimas; - kondensatorius su rainelės diafragma, reguliuojamo aukščio; - grubus ir smulkus fokusavimas; - metalinis mikroskopo korpusas; - lizdas analizatoriui montuoti. Komplektacija: - mikroskopas; - 4x, 10x, 40xs, 100xs (alyvos) achromatiniai objektyvai; - WF10x/18mm okuliarai (2 vnt.); - Abbe kondensatorius N.A. 1.25 su rainelės diafragma ir filtro laikikliu; - filtrai: mėlyna, žalia, geltona; - saugiklis; - C tipo laikiklis; - imersinio aliejaus buteliukas; - maitinimo laidas; - apsauga nuo dulkių; - ne mažiau kaip 8 MP kamera tinkanti šiam mikroskopui; - naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau 24 mėn. | 6 vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Monokuliarinis mikroskopas su kamera | - Mikroskopas monokuliarinis, okuliaro pasvirimo kampas - 45° laipsnių horizonto atžvilgiu; sukamas 360° kampu bei užfiksuojamas t. y. su apsauga nuo nuėmimo; fiksuotas stovas; metalinis korpusas. - Mikroskopo didinimo diapazonas ne mažesnis kaip 400x; 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė - 18 (FN18). - 3 vietų objektyvų revolveris su 3 skirtingais achromatiniais objektyvais: - 4x apertūra (N.A.) 0,10; - 10x, apertūra (N.A.) 0,25; - 40x, apertūra (N.A.) 0,65; apsauga nuo objektyvo sulaužymo. - Yra objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai; apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo. - Objektinio stalelio plotas ne mažiau 130 cm², valdomas X ir Y kryptimis; ne mažesnė kaip vieno objektinio stiklelio dydžio (76 x 24 mm) stalelio eiga; stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai, be plastikinių dalių. - yra Abbe kondensorius; stiklas, be plastikinių dalių, su irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra, N.A 1,25. - LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas; maitinimas iš 220 V tinklo. - Su maitinimo laidu, mėlynas filtras ir jo laikiklis, mikroskopo gaubtas nuo dulkių. - Mikroskopo CMOS 5 Mega pikselių kamera: matrica atvira, perduodantį spalvotą vaizdą; duomenų perdavimas per USB jungtį; vaizdo perdavimo greitis, esant XGA skiriamajai gebai – ne mažiau kaip 15 kadrų/s; baltos spalvos balansas – automatinis ir rankinis; kalibravimo stiklelis mikro vaizdų matavimui pritaikytas kamerai kalibruoti, mažiausia kalibravimo padala – 10 mikronų (0,01 mm); kameros lusto (matricos) dydis ne mažiau 1/2". - Programinė įranga turi būti suderinama su Windows operacine sistema, su kuria galima atlikti šiuos veiksmus: stebėti tiesioginį vaizdą vartotojo kompiuterio monitoriuje; matuoti stebimų objektų ilgius, plotus, kampus; transformuoti duomenis į EXEL tipo lenteles; fotografuoti reguliuojamais laiko intervalais ( ne blogiau kaip nuo 1s iki 50 val.); rankiniu būdu arba automatiškai skaičiuoti pasirinktas stebimas daleles; dengti vaizdus (vieną ant kito); atlikti vaizdų archyvavimą duomenų bazėse, vaizdo peržiūra. Garantija ne mažiau 24 mėn. | 30 vnt. |  |

_____________________