Specialiųjų pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Mato vnt. | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lagamino ir knygų meninė instaliacija | 1 kompl. | Lagamino išmatavimai apie 55cmx35cm. Lagaminas pagal savo stilistiką turi atitikti XX a. I p. estetiką. Lagamino viduje turi būti 16 knygų-muliažų, kurios būtų apvilktos autentiškai atrodančiais viršeliais, ant jų atvaizduoti knygų pavadinimai lietuvių, anglų ir jidiš k. Vidiniai knygų puslapiai pagaminti iš suklijuoto popieriaus. Knygų pavadinimų atvaizdavimo būdas, tekstinė informacija derinama su užsakovu įrengimo etape. |
| 2. | Žemėlapio meninės instaliacijos/ parodos dekoracinio elemento gamyba | 1 kompl. | Plokštumos dydis kuriame įrengiama instaliacija yra 270cm x 210cm. Plokštuma gaminama iš MDF plokštės. Ant dažytos plokštumos montuojamos magnetinės dėlionės detalės (apie 20 vnt.) - Vilniaus žemėlapio fragmentai, kurios turi būti tvirtinamos ant magnetinio pagrindo. Bendras dėlionės dydis 150x150 cm. MDF plokštėje turi būti išfrezuotos Vilniaus žemėlapyje atvaizduoti pagrindinių gatvių, upių kontūrai. Konkretus žemėlapio grafinis sprendimas ir mastelis parenkamas įrengimo etape, derinant su užsakovu. |
| 3. | Jidiš užrašų / frazių meninės instaliacijos/ parodos dekoracinio elemento gamyba | 1 kompl. | Plokštumos dydis kuriame įrengiama instaliacija yra 300cm x 180cm. Plokštuma gaminama iš 12 mm MDF plokštės. Ant dažytos MDF plokštės tvirtinamas dažytas plieninis (2-5mm storio) pagrindas, ant kurio montuojamos magnetinės frazės jidiš bei lietuvių kalba. Frazių kiekis 10 vnt. Lankytojui sudaroma galimybė iš atskirų žodžių sudėlioti savo frazes. Atskirų žodžių vnt. – 40. Ant plokštumos numatoma grafinė spauda/lipdukas su nurodant frazių/posakių reikšmes, prasmę. Konkretūs posakiai ir vertimai parengiami parenkami įrengimo etape, juos pateikia užsakovas. |
| 4. | Erdvinių arkų instaliacijos gamyba/parodos dekoracinio elemento gamyba | 1 kompl. | Arkų dydis: ilgis apie 576cm plotis apie 42 cm, aukštis apie 150cm. Konstrukcija dengiama 8 mm MDF plokštėmis, arkos apatinė dalis konstruojama iš lanksčios MDF plokštės. Arkos konstruktyvo šoninės dalys dengiamos 18mm fanera. Konstruktyvo vidinė dalis konstruojama 40x40x2 metalinių vamzdžių. Arkos spalvinis sprendimas turi sutapti su sienų spalva. Spalvos kodas: R37 G48 B64 s |