1 priedas

VP-2986 APDAILOS PLOKŠČIŲ GAMYBOS IR MONTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ REIKŠMĖ

- Pirkėjas, Užsakovas, Klientas – Valstybės įmonė Turto bankas - Paslaugų teikėjas, Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokiu asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 1.4. Pirkimo objektas, Paslaugos – apdailos plokščių gamybos ir montavimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

2.1. Šioje Techninėje specifikacijoje Pirkėjas nurodo, kad ketina įsigyti apdailos plokštes numatytais reikalavimais ir kiekiais: Eil. Nr.; Prekės; VNT.. 1.; Sienų apdaila ąžuolo faneruotės skydais. Skydai turi būti faneruoti ant nedegaus MDF turinčių B-s2 arba lygiavertį sertifikatą, skydų storis ne mažiau kaip 19 mm storio, skydai lakuoti laku turinčiu nedegumo sertifikatą B-s2 arba lygiavertį. Faneruotė ne žemesnės kaip AA klasės. Skydai turi būti jungiami ir tvirtinami nematomomis jungtimis. Visi kiekiai, aukščiai ir pločiai turi būti tikslinami vietoje pagal faktą.; 94 m2. 2.; Lubų apdaila ąžuolo faneruotės skydais. Skydai turi būti faneruoti ant nedegaus MDF turinčių B-s2 arba lygiavertį sertifikatą, skydų storis ne mažiau kaip 10mm storio, skydai lakuoti laku turinčiu nedegumo sertifikatą B-s2 arba lygiavertį. Faneruotė ne žemesnės kaip AA klasės. Skydai turi būti jungiami ir tvirtinami nematomomis jungtimis. Visi kiekiai, aukščiai ir pločiai turi būti tikslinami vietoje pagal faktą; 90 m2.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

3.1. Apdailos plokštės montuojamos objekte adresu Lukiškių g. 2, Vilniuje; 3.2. Paslaugos teikėjas privalo paslaugas suteikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti; 3.3. Paslaugos teikėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Paslaugos teikėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos; 3.4. Paslaugos teikėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Paslaugos teikėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugos teikėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Paslaugos teikėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 3.5. Paslaugos teikėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą; 3.6. Paslaugos teikėjas privalo į kainą įsivertinti visas išlaidas susijusias su paslaugų atlikimu; 3.7. Paslaugos teikėjas, atlikęs paslaugas, įsipareigoja iki paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po paslaugos teikimo likusias atliekas; 3.8. Būtina, kad Paslaugos teikėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Paslaugos teikėjas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros organizavimo grupės projektų vadovu Žilvinu Mikelioniu, tel. Nr. +370 614 27065; 3.9. Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata Nr. 1 bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai

- Tiekdamas Prekes ir atlikdamas Darbus Tiekėjas turi tai daryti laikydamasis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, produktų, kuriems taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo 13 p. papunkčiai. - Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu visą reikalingą dokumentaciją teikti elektronine forma ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. - Prekių pristatymas turi būti vykdomas ne piko valandomis (nuo 10:00 iki 16:00 val.), penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. - Prekių pristatymui į pristatymo vietą turi būti pasirenkamas optimalus maršrutas.

PRIDEDAMA. TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmata, 1 lapas.

TS priedas Nr. 1

Lokalinės sąmatos pavyzdys

SUDERINTA:______________ Eurai		TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________		ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.			20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui 		 Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________________________________