DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

MOLĖTŲ MIESTO SPORTO AIKŠTELĖS ATNAUJINIMAS

Atliekamų statybos darbų tikslas – atnaujinti lauko sporto erdvę, esančią Molėtų miete, tarp Liepų ir Ąžuolų gatvių (objekto koordinatės: 55.224858, 25.408853). Darbų apimtį sudaro:

- Asfalto pagrindo paruošimas dangos įrengimui (apie 370 m2);

- Dviejų sluoksnių EPDM dangos, pritaikytos žaisti 3 prieš 3 krepšinį įrengimas ant esamo asfalto pagrindo (apie 370 m2);

- Linijų dažymas – 1 kompl.;

- Kamuolių gaudyklės (U formos, tinklo akys 10cm x 10cm, h-3m aukščio) įrengimas (ilgis apie 22 m);

- Krepšinio stovų demontavimas – 2 vnt.;

- Krepšinio stovo su lenta ir krepšiu įrengimas – 1 vnt.;

- Suoliukų (2 vnt.) ir pastatomos betonines šiukšliadėžės (1 vnt.) įrengimas.

Dangos įrengimo darbų vykdymo meteorologinės sąlygos:

-	oro drėgmė ne didesnė nei 70 procentų;

-	oro temperatūra ne mažesnė nei +8 laipsniai šilumos;

-	oro temperatūra ne aukštesnė nei +30 laipsnių šilumos.

Dangą sudaro 2 sluoksniai po 8 mm, bendras dangos sluoksnio storis 16 mm. Danga turi atitikti PN-EN 1177 standarto reikalavimus. Aikštelės danga turi būti dviejų spalvų: 3 prieš 3 krepšinio žaidimo zona raudonos spalvos, o likusi dalis žalios spalvos. Įrengus dangą turės būti nudažytos linijos pagal 3 prieš 3 krepšinio žaidimo reikalavimus.

Kamuolių gaudyklės elementai pilkos spalvos (RAL 7024 arba artimo atspalvio).

Krepšinio stovas: skirtas profesionaliam žaidimui, įbetonuojamas, pagamintas iš  plieno profilio, dažytas milteliniu būdu. Stovas turi turėti minkštą apsaugą. Krepšinio lenta: ne mažesnė nei 170x105 cm, pagaminta iš skaidrios, permatomos medžiagos, atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio karkaso. Aukštis iki lanko 305 cm (standartinis). Lankas: sustiprintas, pagamintas iš kalibruoto ne plonesnio nei 16 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis), vamzdelinis tinklelio tvirtinimas. Komplekte: krepšinio stovas, lenta, lankas, tinklelis, tvirtinimo elementai, įbetonuojama gilzė.

Įrengiami du suoliukai – vienas su atlošu ir vienas be atlošo. Kojos pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, 6mm storio, jungiamoji dalis iš UPN65 profilio. Sėdimoji dalis iš lentų. Lentos matmenys 35x40x1800mm. Mediena - tropinis kietmedis. apsauga nuo medžio grybų, kirmėlių. Matmenys: 1810x520xH760mm. Tvirtinamas ankeravimo būdu. Taip pat įrengiama uždaro tipo šiukšlių dėžė. Visų elementų dizainas nurodytas pridedamame paveikslėlyje, spalva RAL 7024 arba artimo atspalvio.

Konkursą laimėjęs rangovas, prieš pradėdamas darbus, pateikia ir su užsakovu suderina detalų planuojamos įrengti dangos konstrukcijos ir kitų numatytų įrengti elementų aprašymą (technines charakteristikas).

Esama aikštelės situacija pateikiama pridedamos fotografijose.