ŽAKO LIPŠICO MEMORIALINIO MUZIEJAUS DRUSKININKUOSE, ŠV. JOKŪBO G. 17

KORPUSINIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Visai tiekėjo įrengtai ekspozicijos įrangai turi būti suteikiama 24 mėnesių garantija.

- Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti ekspozicijos sistemų eksploatavimą, priežiūrą, reguliavimą ir taisymą. Instrukcijų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

- Rangovas sudaro ekspozicijos įrengimo vykdymo grafiką ir suderina jį su Užsakovu prieš pradėdamas įrengimo darbus. Ekspozicijos įrengimo metu Rangovas užtikrina, kad ekspozicija būtų įrengiama teisingai ir pagal ekspozicijos projekto reikalavimus. Visi perdarymai dėl aplaidumo papildomai neapmokami. Visos ekspozicijos įrengimui planuojamos naudoti medžiagos, sprendiniai bei spalvos privalo būti suderintos su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.

- Įrengiant ekspoziciją galimi ne ženklūs nukrypimai nuo projekto brėžinių ar specifikacijų, gali sąlygoti pakeitimus susijusius su medžiagų keitimu, atsirasti poreikis suteikti papildomas paslaugas ar pan. Tokie keitimai galimi tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Apie visus pakeitimus ir papildomų paslaugų poreikį Rangovas privalo raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjęs tokių pakeitimų. Prieš kreipiantis į Užsakovą dėl keitimų, jie turi būti suderinti su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.

- Baigus montuoti mechanines, elektrines ar kitas sistemas ir įrangą, Rangovas turi jas išbandyti dalyvaujant Užsakovui. Visas bandymams ir apžiūrai reikalingas priemones suteikia Rangovas.

- Ekspozicijos įrengimas turi būti atliekamas pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir ekspozicijoje panaudotų gaminių gamintojų pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus metodus bei naudingą gamybinę patirtį ir laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių kokybės ir technologijos reikalavimų.

- Už konstrukcijų, gaminių, medžiagų ir įrengimų nuostolius ar apgadinimus pilnai atsako Rangovas.

- Rangovas baigęs ekspozicijos įrengimo darbus privalo apmokyti Užsakovo paskirtus atsakingus už įrangos naudojimą darbuotojus dirbti su naujai įrengtos ekspozicijos infrastruktūra, įrenginiais.

- Rangovas turi įvertinti visą ekspozicijos technologinės įrangos / įrenginių visumą, sąveika tarp jų ir integravimą į baldines struktūras.

- Rangovas turi atsižvelgti į visas projekto autorių nurodytas pastabas, kurios yra projekto bylose ir aiškinamuose raštuose ir jas vykdyti.

- Rangovas prieš pradėdamas įrengimo darbus turi susipažinti su visu ekspozicijos projektu ir kilus neaiškumams, prašyti paaiškinimų ar informacijos papildymo.

- Rangovas rengia ekspozicijos projekto darbo brėžinius: baldų gamybos, technologinės įrangos integravimo į baldines sistemas, integravimo į esamą patalpų interjerą, konstrukcijas ir t.t. Darbo brėžinius būtina suderinti su ekspozicijos projekto autoriais.

- Paslaugų teikėjas privalo vadovautis visa projekto technine dokumentacija, teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugų teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.

- Techninės specifikacijos priedas yra MB „Baukas“ parengtas „Žako Lipšico memorialinio muziejaus adresu Šv. Jokūbo g.17, Druskininkai, ekspozicijos ir susijusių erdvių projektas“ (Projekto Nr. 23LP-00-EP).

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Mato vnt. | Nuorodos į projekto bylas / aprašymas / | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lentyna Žako Lipšico memorialinio muziejaus edukacinėje erdvėje (B4) | 1 kompl.. | 23LP-00-EP-B3.B4 | Baldas gaminamas iš dažytos 18mm MDF plokštės, dengiamos poliuretano dažais, blizgumas 20 proc. Baldo briaunos suleidžiamos 45 laipsnių kampu. Išmatavimai pateikiami brėžinyje 23LP-00-EP-B3.B4 |
| 2. | Eksponavimo baldas Žako Lipšico memorialiniame muziejuje (B7c) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-B7C | Baldas gaminamas iš dažytos 18mm MDF ploktės, dengiamos poliuretano dažais. Blizgumas 20 proc. Baldo briaunos suleidžiamos 45 laipsnių kampu, baldas turi turėti aukščio reguliavimo kojeles. Viršutinė plokštuma įleista 4-5 cm. Išmatavimai pateikiami brėžinyje Nr. 23LP-00-EP-B7A.B7C |
| 3. | Sieninė spinta edukacinėje erdvėje (B3) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-B3.B4 | Spinta gaminama iš baldinės plokštės dengtos natūraliu medžio lukštu. Sieninės spintos matmenis būtina tikslinti vietoje, po durų įrengimo sienoje. Spintos gamybiniai brėžiniai įrengimo metu turi būti derinami su užsakovu. Baldas numatomas su visa būtina furnitūra: durų lankstai, durų atidarymas nuo paspaudimo, galimybė užrakinti spintą, vidinės lentynos/stalčiai. Spintos gylis 40-45 cm. Spalvos ir vizualinės savybės turi būti tikslinami su ekspozicijos architektais. Preliminarūs išmatavimai pateikiami brėžinyje Nr. 23LP-00-EP-B3.B4 |
| 4. | Žako Lipšico memorialinio muziejaus recepcijos baldai (B5-1, B5-2; B5-3) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-B5 | Recepcijos baldą sudaro: lentynos (išmatavimai ir spalvų kodai pateikiami brėžiniuose – 23LP-00-EP-B5), recepcijos stalas (išmatavimai ir spalvų kodai pateikiami brėžiniuose – (išmatavimai ir spalvų kodai pateikiami brėžiniuose – 23LP-00-EP-B5), drabužių spinta (išmatavimai ir spalvų kodai pateikiami brėžiniuose - 23LP-00-EP-B5). Recepcijos baldai gaminami iš dažytos 18mm MDF plokštės, poliuretano dažais, blizgumas 20 proc. Recepcijos baldo briaunos suleidžiamos 45 laipsnių kampu. Matmenis būtina tikslinti vietoje, gamybiniai brėžiniai įrengimo metu turi būti derinami su užsakovu. Baldas numatomas su visa būtina furnitūra, laikikliais. Daiktų laikymo kabykloje numatyti pakabas ir skersinius. Darbuotojo darbo vietos zonoje numatomi rakinami stalčiai daiktams laikyti. |
| 5. | Darbo kabineto spinta – lentyna (B17) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-SLD | Baldas gaminamas iš dažytos MDF plokštės, poliuretano dažais, blizgumas 20%. Baldo briaunos suleidžiamos 45 laipsnių kampu. Matmenis būtina tikslinti vietoje, gamybiniai brėžinai įrengimo metu turi būti derinami su užsakovu. Baldas numatomas su visa būtina furnitūra, laikikliais. Daiktų laikymo spinta su užraktu. Matmenys pateikti brėžinyje nr. 23LP-00-SLD |
| 6. | Žako Lipšico memorialinio muziejaus eksponavimo baldai skulptūroms (B12) | 4 vnt. . | 23LP-00-EP-B12 | Techninė specifikacija: Baldas skulptūrų eksponavimui (B12) gaminamas iš dažytos MDF plokštės, dengiamas poliuretano dažais, blizgumas 20 proc. Baldo briaunos suleidžiamos 45 laipsnių kampu, baldas turi turėti aukščio reguliavimo kojeles. Baldo dydis apie 45x45 cm, aukštis – 82 cm. Spalva balta, artima RAL 9016, MDF plokštės storis 18mm. Baldas turi turėti atidaromas nuo paspaudimo dureles su fiksatoriumi. Stiklo gaubtas gaminamas iš antirefleksinio stiklo, „OptView“, arba analogiško. Šviesos pralaidumas LT %>90/(85/84), apsauga nuo UV spindulių, % 99 (98/97). Stiklo storis 4-6mm, parenkamas pagal konkretaus gamintojo specifikaciją įrengimo metu. Stiklo gaubto aukštis – 45 cm, plotis 45x45 cm. Stiklo briaunų apdirbimui taikomas trapecinis poliravimas, briaunos klijuojamos „nematomais“ UV klijais. Atsižvelgiant į stiklo storį turi būti suformuotas tinkamas plotis baldo viršutinėje dalyje stiklo gaubto užlaidai. |
| 7. | Žako Lipšico memorialinio muziejaus eksponavimo baldai skulptūroms (B13) | 2 vnt. | 23LP-00-EP-B13 | Baldas skulptūrų eksponavimui (B13) gaminamas iš MDF plokštės, dažytos poliuretano dažais, blizgumas 20%. Baldo briaunos suleidžiamos 45 laipsnių kampu, baldas turi turėti aukščio reguliavimo kojeles. Baldo dydis 45x90cm, aukštis apie 82 cm. MDF plokštės storis – 18mm. Baldas turi turėti atidaromas nuo paspaudimo dureles su fiksatoriumi. Stiklo gaubtas gaminamas iš antirefleksinio stiklo, „OptView“, arba analogiško. Šviesos pralaidumas LT %>90/(85/84), apsauga nuo UV spindulių, % 99 (98/97). Stiklo storis 4-6mm, parenkamas pagal konkretaus gamintojo specifikaciją įrengimo metu. Stiklo gaubto aukštis – 45 cm, išmatavimai 45x90 cm. Stiklo briaunų apdirbimui taikomas trapecinis poliravimas, briaunos klijuojamos „nematomais“ UV klijais. Atsižvelgiant į stiklo storį turi būti suformuotas tinkamas plotis baldo viršutinėje dalyje stiklo gaubto užlaidai. |