Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GRIGORIJAUS KANOVIČIAUS

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BIBLIOBUSAS

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: nuorodą į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lengvasis krovininis N1 klasės automobilis, pritaikytas mobilios bibliotekos veiklai ir pertvarkytas taip, kad jame tilptų bent vienas su negalia vežimėlyje sėdintis asmuo (toliau – automobilis arba bibliobusas) |  |  |  |
| Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai) |  |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) |
| Reikalavimai lengvajam krovininiam automobiliui |  |  |  |
|  | Perkamų automobilių skaičius – 1 vnt. |  |  |
|  | Automobilio gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automobilio modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automobilio rūšis – lengvasis krovininis automobilis N1 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau 3 vietos (įskaitant vairuotoją) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |  |
|  | Automobilis turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai ir įregistruotas VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. arba ne mažiau 100 000 km ridos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Planinių techninių aptarnavimų intervalas – ne dažniau 40 000 km ridos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Keliamoji galia – ne mažiau 1000 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Bendroji masė – iki 3 500 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba |  |  |
|  | Automobilis turi būti apipavidalintas – apklijuotas plėvele, apsaugota nuo išblukimo dėl aplinkos poveikio. Apipavidalinimas turi būti lengvai pastebimas, vaizduojantis mikroautobuso paskirtį (bibliotekos veiklą). Prieš apipavidalinant automobilio apipavidalinimo maketas turi būti suderintas su pirkėju sutarties vykdymo metu. |  |  |
|  | Prie automobilio pritvirtinta dviejų dalių perlenkiama rampa su dujinėmis arba lygiavertėmis spyruoklėmis. Išskleistos rampos ilgis ne mažiau 2200 mm. Suskleistos rampos aukštis automobilyje ne daugiau 1270 mm. Rampos vidinis plotis ne mažiau 820 mm, svoris ne daugiau 32 kg. Leidžiama apkrova – ne mažiau 400 kg |  |  |
|  | Reikalavimai automobilio kėbului |  |  |
| 2.1 | Kėbulo tipas – uždaras furgonas, krovinių skyriuje stumdomos šoninės dešinės pusės durys – su stiklu. |  |  |
| 2.2 | Kėbulas: |  |  |
| 2.2.1. | ne mažiau 4 durų; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2.2. | slankiojančių šoninių durų angos plotis – ne mažiau 1 250 mm, aukštis – ne mažiau 1 700 mm; durys įstiklintos; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2.3. | galinės durys: bendras durų angos plotis – ne mažiau 1 500 mm, aukštis – ne mažiau 1 790 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Krovinių skyriaus talpa – ne mažiau 15 m³ | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Krovinių skyriaus ilgis ties grindimis – ne mažiau 4000 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.5. | Krovinių skyriaus aukštis – ne mažiau 1 900 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.6. | Galinių durų atidarymas ne mažesniu kaip 180° kampu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.7. | Antikorozinė garantija kėbului – ne mažiau kaip 5 metai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai |  |  |
| 3.1. | Variklio galingumas – ne mažiau 100 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Taikoma tik tuo atveju, jei siūlomas automobilis bus dyzelinis arba benzininis: Variklis – benzininis arba dyzelinis, atitinkantis EURO 6 standartą Taikoma tik tuo atveju, jei siūlomas automobilis bus elektrinis arba hibridinis: Variklis – elektrinis arba hibridinis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | Taikoma tik tuo atveju, jei siūlomas automobilis bus dyzelinis arba benzininis: Variklio darbinis tūris – ne mažiau 1 990 cm³ | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Minimalūs reikalavimai kitai automobilio įrangai |  |  |
| 4.1. | Automobilio vėdinimo sistema su oro kondicionavimo galimybe automobilio priekinėje dalyje | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Vairo aukščio reguliatorius | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Vairo stiprintuvas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.5. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.6. | Gamyklinė audio sistema su garsiakalbiais ir integruota telefonine „laisvų rankų“ įranga (sujungimas „Bluetooth“ jungtimi) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.7. | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Taip pat automobilyje turi būti įrankiai ratui pakeisti. |  |  |
| 4.8. | Guminiai kilimėliai priekyje |  |  |
| 4.9. | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.10. | Vasarinių padangų 1 komplektas ir žieminių padangų 1 komplektas |  |  |
| 4.11. | Galiniai parkavimo davikliai. |  |  |
| 5. | Reikalavimai vidaus įrengimui /apdailai |  |  |
| 5.1. | Bibliotekos skyriaus grindų struktūra: ne mažiau 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė arba lygiavertės medžiagos, padengtos neslidžia automobiline PVC danga |  |  |
| 5.2. | Papildoma salono šilumos ir garso izoliacija (ne mažiau kaip 10 mm storio su atspindinčia aliuminio plėvele, dangos vandens įgeriamumas – ne daugiau 3 proc. arba lygiaverte medžiaga) |  |  |
| 5.3. | Bibliotekos skyriaus sienos, durys ir lubos padengtos lengvai valoma kanalinio polipropileno plokšte arba lygiaverte. Plokštės storis – ne mažiau 4 mm, svoris ne daugiau 1500g/m2. Matomi metaliniai sienų statramsčiai padengiami minkšta, sintetine pilko atspalvio danga. |  |  |
| 6. | Reikalavimai elektros instaliacijai, apšvietimui |  |  |
| 6.1. | Išorinė 220 V pajungimo rozetė, ne mažiau 16 A, su starterio blokavimu įjungus degimą, su ne mažiau 12 A automatiniu akumuliatoriaus pakrovėju nuo 220 V; skydelis su saugikliais, vidinis el. pajungimas: ne mažiau 8 vienetų 230 V ir 3 vienetų 5 V USB maitinimo lizdų instaliavimas suderinus taškus pagal darbo poreikius su pirkėju sutarties vykdymo metu. |  |  |
| 6.2. | Papildomas gilaus iškrovimo akumuliatorius (iai) papildomai įrangai maitinti. Ne mažiau 100 Ah talpos. |  |  |
| 6.3. | Skiriamoji rėlė skirta apsaugoti pagrindinį automobilio akumuliatorių nuo išsikrovimo. Rėlė turi būti su mikroprocesiniu valdikliu, kuris sujungia baterijas kuomet įtampa > 13,2 V ir atjungia kai įtampa <12,8 V. Taip pat turi turėti atsarginę relės valdymo jungtį nuo degimo kontakto. |  |  |
| 6.4. | 12 – 220 V įtampos keitiklis vidaus rozetėms (kondicionierius prie jo nepajungiamas). Ne mažiau 1500 W galios, nuotolinis keitiklio jungiklis. Perjungiklis tarp lauko įvado 220 V ir keitiklio 220 V. |  |  |
| 6.5. | Bibliotekos skyriaus viduje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimas su individualiu jungikliu viso skyriaus vidiniam apšvietimui. Žibintai turi būti sumontuoti į apdailą (gali išsikišti ne daugiau kaip 15 mm iš antstato apdailos medžiagų). Minimalus apšvietimas skyriuje – ne mažiau 300 lx. LED juostos ne mažiau 7 metrų bendro ilgio |  |  |
| 6.6. | LED lauko žibintas įlipimo zonos apšvietimui virš šoninių slankiojančių durų dešinėje. Automobilio atspalvio. |  |  |
| 7. | Reikalavimai papildomai įrangai ir baldiniams segmentams |  |  |
| 7.1 | Suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. | (pildo tiekėjas) |  |
| 7.2. | Ne mažiau 20 mm storio stalas kairės pusės priekinėje skyriaus dalyje. L formos, palei sieną matmenys: 850 (+/- 5 cm) mm x 500 (+/- 5 cm), palei pertvarą matmenys: 1500 (+/- 5 cm) mm x 400 (+/- 5 cm). 2 pritvirtinti stacionarūs ne mažiau 20 mm storio stalai užapvalintais kampais kairės ir dešinės pusės, matmenys: 750 (+/- 5 cm) mm x 450 mm (+/- 5 cm). Ne mažiau 3 lankytojų kėdės. Matmenys (+/- 5 cm) plotis 50 cm; gylis 46 cm; aukštis iki sėdimosios dalies 45 cm; bendras aukštis 85 cm. |  |  |
| 7.3. | Knygoms ir žurnalams laikyti ir saugiai transportuoti automobilio judėjimo metu pritaikyta modulinė įranga (toliau – įranga arba sistema). Įranga suprojektuota naudojimui transporto priemonėse, tvirtinama sertifikuotais kronšteinais, užtikrinančiais patikimą ir saugų įrangos fiksavimą prie automobilio grindų ir sienos. Tvirtinimo metodas atsparus vibracijai ir dinaminėms apkrovoms. Sieniniai kronšteinai su guminėmis įvorėmis, skirtomis slopinti vibracijas. Kairės pusės sistemos matmenys: ilgis – ne mažiau 2000 mm, aukštis – ne mažiau 1650 mm, gylis – ne mažiau 310 mm (viršutinė eilė turi būti ne mažiau 260 mm) . Bendras lentynų ilgis kairėje pusėje – ne mažiau 8000 mm, lentynų bortelių aukštis ne mažiau 70 mm. Segmentų apačioje, prie grindų, atverčiamos plieninės durelės su fiksacija, ne mažiau 100 mm aukščio. Dešinės pusės sistemos matmenys: ilgis – ne mažiau 1 520 mm, aukštis – ne mažiau 1 650 mm, gylis – ne mažiau 310 mm (viršutinė eilė turi būti ne mažiau 260 mm). Bendras lentynų ilgis dešinėje pusėje – ne mažiau 6000 mm, lentynų bortelių aukštis ne mažiau 70 mm. Lentynų apačioje, palei grindis, atverčiamos plieninės durelės su fiksacija, ne mažiau 100 mm aukščio. Kiekviena atskira lentyna turi išlaikyti ne mažesnę nei 50 kg apkrovą. Lentynų segmentų šonai iš perforuoto plieno, dažyto milteliniu būdu, arba lygiavertės medžiagos, skirti kabliukams ir aksesuarams sukabinti. |  |  |
| 7.4. | Papildomas autonominis oro šildytuvas ne mažiau kaip 3,9 kW, skirtas šaltuoju metu, nenaudojant transporto priemonės variklio resursų, palaikyti automobilio salone teigiamą temperatūrą, su šildymo laiko nustatymo programavimu. |  |  |
| 7.5. | Automobilinis-elektrinis oro kondicionierius su šildymo ir kondicionavimo funkcija (su montavimu ir pajungimu): šaldymo galia ISO 5151 arba lygiavertis – ne mažiau kaip 2 000 W, šildymo galia ISO 5151 arba lygiavertis – ne mažiau kaip 1 200 W, energijos sąnaudos šaldymo režime – ne daugiau 1 000 W, energijos sąnaudos šildymo režime – ne daugiau 1 200 W. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultas bei vidinis oro paskirstymo dangtis. |  |  |
| 7.6. | Papildomas mechaniškai ištraukiamas įlipimo laiptelis prie šoninių slankiojančių durų dešinėje pusėje su garsiniu signalu įjungus degimą, kai laiptelis ištrauktoje padėtyje. Laiptelio pakopos matmenys: plotis – ne mažiau kaip 580 mm, gylis – ne mažiau kaip 200 mm. Prie slankiojančių durų numatyti turėklai iš abejų pusių, ne mažiau 1000 mm aukščio. Dažymas geltonai. |  |  |
| 7.7. | Kilnojama energijos stotelė ne mažiau 5120Wh 4000W. |  |  |
| 7.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti vizualizacijas ir brėžinius, paruoštus pagal siūlomo automobilio vidaus matmenis |  |  |
| 7.10. | Automobilio signalizacija tinkama KASKO draudimui. |  |  |

Nurodoma konkreti reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba“ ir pan.

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.