4 priedas
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ – DUOBIŲ TAISYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
                                                                Techninės sąlygos
  
Techninėse sąlygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA MIN 07, TRA BITUMAS 08/14, TRA BE 08/15, TRA ASFALTAS 24, ĮT ASFALTAS 24, ĮT APM 10, TRA APM 10 nurodyti kaip pa(si)rinktini.
Darbų vieta ir apimtys
Skuodo rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų (duonių) taisymas Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo miesto ir Skuodo  seniūnijose. Detalios darbų apimtys nurodytos Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltbetonio  dangos duobių taisymo 2025 metais darbų kiekių žiniaraščiuose (pridedama).
Darbų rūšis 


Priežiūros darbai.
Principinė darbų schema

             
Skuodo rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų (duobių) užtaisymas seniūnijų seniūno ar įgalioto asmens nurodytose gatvėse.
Asfaltbetonio duobių užtaisymo darbai 



Asfaltbetonio dangos išdaužų vietos išfrezuojamos freza ne mažiau kaip 50 mm gylio. Išfrezuotos duobės išvalomos ir nugruntuojamos bitumine emulsija. Duobės užtaisomos karšto asfaltbetonio mišiniu AC11VN. Paklotas asfaltbetonio mišinys privoluojamas plentvoliu. 
Organizacinės sąlygos 


Vykdydamas darbus, rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, būtina naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, įrengtus pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti rangovo atributais.



Naudotas statybines medžiagas rangovas perduoda sandėliavimui seniūnijoms, kuriose taisomos duobės. Statybos atliekas rangovas išveža utilizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka.



Visi technologiniai, kelių remonto (statybinių) medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti suderinti su užsakovu raštiškai.
                                                                  ______________
18

