TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

........PIRKIMO OBJEKTO DALIS – ....... TVARKYMO TERITORIJA

1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimu Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“;

1.2. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, 2007-06-28, Nr. X-1241 (Žin., 2007, Nr. 80-3215);

1.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis;

1.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-11 sprendimu Nr. 1-446 patvirtintomis Vilniaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis;

1.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722 „Dėl LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 ,,Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

1.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 patvirtintomis Bendrosiomis priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis;

1.7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-09-12 sprendimu Nr. 1-211 patvirtintomis ,,Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis“;

1.8. Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros reikalavimai, patvirtinti 2021-01-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-173/21.

Taisyklių, kitų teisės aktų pataisymai bei papildymai, kurie gali būti priimti sutarties vykdymo laikotarpiu, yra privalomi Paslaugų teikėjui.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

Sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos teikiamos Vilniaus miesto ...... tvarkymo teritorijoje (..... seniūnijų teritorija), žiūrėti https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b80ca984c5954ec3ae28fea41aa9161a .

3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:

- pastoviai teikiamos (aprašytos 5 punkte) paslaugos;

- paslaugos, teikiamos pagal Kliento užsakymą (aprašytos 6 punkte).

4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:

- Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.;

- Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.

5. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS

Objekte būtina teikti šias paslaugas, užtikrinant p a s t o v i ą dangų ir želdinių tvarką ir švarą:

5.1. magistralinių bei skveruose ir aikštėse esančių šaligatvių, takų, dviračių takų, laiptų, visuomeninio transporto sustojimo aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių, tiltų ir viadukų, požeminių perėjų, vandens nutekėjimo latakų valymą (toliau – magistralinės pėsčiųjų dangos), tiekėjui išdėstant mėnesio laikotarpyje bei atsižvelgiant į dangų užterštumą ir skirtingas oro sąlygas vasaros ir žiemos sezono metu.

5.1.1. VASAROS SEZONO METU:

5.1.1.1. magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti nušluotos (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių) ir nugramdytos (be žolių). Ant magistralinių pėsčiųjų dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2.

5.1.1.2. sausuoju periodu, kai nėra lietaus, magistralines pėsčiųjų dangas Paslaugų teikėjas turi valyti drėkinant – elektrine vakuumine mašina su drėkinimo mechanizmu. Draudžiama magistralinių pėsčiųjų dangų valymui naudoti lapų pūstuvus, išskyrus lapų ir nušienautos žolės nuo kietųjų dangų surinkimui, bet nesukeliant dulkėtumo. Tokiais atvejais gali būti naudojami tik elektriniai lapų pūstuvai.

5.1.1.3. šiukšlės turi būti renkamos nuo 6 val. ryto iki 22 val. vakaro.

5.1.1.4. Paslaugų teikėjas, valydamas magistralines pėsčiųjų dangas, privalo sušluoti smėlį, surinkti atsitiktines šiukšles, nukritusias šakas, pašalinti nuo magistralinių pėsčiųjų dangų bortų bei tarp plytelių užaugusią velėną (kai tik iš plytelių tarpų pradeda želti žolė). Žolė šalinama mechaniniu būdu. Pašalinta žolė (velėna) turi būti išvežta į sąvartyną per 24 val.

5.1.1.5. magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti valomos, nedarkant žaliųjų plotų. Valant minėtas dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu, draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą. Paslaugų teikimo metu sugadintas magistralines pėsčiųjų dangas Paslaugų teikėjas atstato savo sąskaita per Kliento nustatytą terminą.

5.1.1.6. magistralinių pėsčiųjų dangų valymo sąšlavos ir surinktos atliekos/šiukšlės, jas išrūšiavus ir sutvarkius atitinkamais būdais, turi būti priduotos atliekų tvarkytojams (jei patys paslaugos tiekėjai neturi teisės verstis atitinkama veikla) per 24 valandas.

5.1.1.7. draudžiama magistralinių pėsčiųjų dangų valymo sąšlavas ir surinktas atliekas/šiukšles mesti į komunalinėms atliekoms išmesti skirtus konteinerius.

5.1.1.8. draudžiama nuo dangų surinktas sąšlavas pilti į lietaus nuotekynės šulinėlius, šluoti ant želdinių, vejų, po krūmais ir medžiais.

5.1.1.9. magistralinių pėsčiųjų dangų valymui naudoti specialią vakuuminę nedidelio svorio (iki 3,5 t) techniką su drėkinimo mechanizmu. Centro objekte šiukšlių surinkimui naudoti savaeigius mobilius  elektrinius vakuuminius įrenginius (siurblius).

5.1.2. ŽIEMOS SEZONO METU:

5.1.2.1. žiemos periodo metu Paslaugų teikėjas, užtikrindamas pastovią magistralinių pėsčiųjų dangų tvarką ir švarą, turi vadovautis Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros reikalavimais, patvirtintais 2021-01-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-173/21, taip pat paslaugų teikimo žiemą algoritmu (priedas Nr. 1).

1 variantas 5.1.2.2. nustatomas skirtingas valymo paros įkainis už darbą, kai:

1) vyrauja normalios oro sąlygos, kada žiemą ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo – pagal poreikį vykdomi kasdieniai magistralinių pėsčiųjų dangų priežiūros darbai (šiukšlių parinkimas, šlavimas ir pan.) ir pasyvioji prevencija, kai druska ar kitos alternatyvios sniegą ir ledą tirpdančios medžiagos (toliau – druska) išberiamos likus kelioms paroms iki prognozuojamo reiškinio (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2). Vyraujant normalioms oro sąlygoms, magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti švarios, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2;

2) vyrauja sudėtingos oro sąlygos, kai prognozuojamas snygis iki 10 cm/12 val. – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberiama likus kelioms valandoms iki reiškinio, po snygio, atlikus sniego valymo darbus, taip pat barstoma druska (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

3) vyrauja ypač sudėtingos oro sąlygos, kai:

a) prognozuojamas snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberiama likus kelioms valandoms iki reiškinio, viso snygio metu, esant poreikiui, vykdomi sniego valymo ir druskos barstymo darbai, po snygio, barstoma druska, nuvalomas ištižęs sniegas ir pabaigoje, atlikus valymo darbus, dar kartą pabarstoma druska (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

b) prognozuojama lijundra/plikledis – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druskos-skaldelės mišinys (preliminarus kiekis nuo 0,15 iki 0,32 kg/m) išberiamas likus kelioms valandoms iki reiškinio ir esant poreikiui viso reiškinio metu, užtikrinant saugias pėsčiųjų eismo sąlygas.

2 variantas 5.1.2.2. nustatomas skirtingas valymo paros įkainis už darbą, kai:

- vyrauja normalios oro sąlygos:

a) kada žiemą ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo – pagal poreikį vykdomi kasdieniai magistralinių pėsčiųjų dangų priežiūros darbai (šiukšlių parinkimas, šlavimas ir pan.) ir pasyvioji prevencija, kai druska ar kitos alternatyvios sniegą ir ledą tirpdančios medžiagos (toliau – druska) išberiamos likus kelioms paroms iki prognozuojamo reiškinio (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2). Vyraujant normalioms oro sąlygoms, magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti švarios, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2;

b) kai prognozuojamas snygis iki 10 cm/12 val. – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberiama likus kelioms valandoms iki reiškinio, po snygio, atlikus sniego valymo darbus, taip pat barstoma druska (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

2) vyrauja  sudėtingos oro sąlygos, kai prognozuojamas snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberiama likus kelioms valandoms iki reiškinio, viso snygio metu, esant poreikiui, vykdomi sniego valymo ir druskos barstymo darbai, po snygio, barstoma druska, nuvalomas ištižęs sniegas ir pabaigoje, atlikus valymo darbus, dar kartą pabarstoma druska (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

3) prognozuojama lijundra/plikledis – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druskos-skaldelės mišinys (preliminarus kiekis nuo 0,15 iki 0,32 kg/m) išberiamas likus kelioms valandoms iki reiškinio ir esant poreikiui viso reiškinio metu, užtikrinant  saugias pėsčiųjų eismo sąlygas.

Prognozuojant lijundrą, plikledį, magistralinės pėsčiųjų dangos privalo būti prevenciškai barstomos skaldele ir druska, tačiau gali būti nenuvalytos nuo sniego pilnai iki dangos – siekiant sumažinti šių dangų slidumą. Pasibaigus reiškiniui, minėtos dangos turi būti nuvalytos iki dangos nustatytais terminais.

5.1.2.3. ant prevenciškai išbarstytų skaldele magistralinių pėsčiųjų dangų, nesant sniego (vyraujant normalioms oro sąlygoms), skaldelė gali likti nenuvalyta.

5.1.2.4. žiemos sezono metu, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos 24 val. per parą, t. y. nusimatyti budėjimus ir nepertraukiamą sniego valymo darbų ciklą pamainomis

5.1.2.5. magistralinių pėsčiųjų dangų nuvalymo terminai numatyti 1.8 punkte nurodytuose Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros reikalavimuose:

1) po snygio  šaligatviai, pėsčiųjų takai ir laiptai prie gatvių nuvalomi per visą plotį ne vėliau kaip per 3, 4, 5 valandas atitinkamai pagal I, II ar III pėsčiųjų takų priežiūros lygį (lygiai pateikiami žemėlapyje https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas);

2) jeigu susiformavo slidi danga, šaligatviai, pėsčiųjų takai ir laiptai prie gatvių turi būti nuvalyti ir (arba) pabarstyti, t. y. pašalintas dangos slidumas ne vėliau kaip per 2, 3 ar 4 valandas darbo dienomis ne vėliau kaip iki 7, 8, 9 valandos ryto, poilsio ir švenčių dienomis ne vėliau kaip iki 8, 10, 12 valandos atitinkamai pagal I, II ar III pėsčiųjų takų priežiūros lygį (lygiai pateikiami žemėlapyje https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas);

3) po snygio dviračių takai nuvalomi visu pločiu, sniegas turi būti baigtas valyti ne ilgiau kaip per 3 ar 4 valandas atitinkamai pagal I ar II dviračių takų priežiūros lygį (lygiai pateikiami žemėlapyje https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas);

4) jeigu susiformavo slidi danga, dviračių takas turi būti nuvalytas ir (arba) pabarstytas, t. y. pašalintas dangos slidumas ne vėliau kaip per 2 ar 3 valandas, darbo dienomis ne vėliau kaip iki 6 ar 9 valandos ryto, poilsio ir švenčių dienomis ne vėliau kaip iki 8 ar 10 valandos atitinkamai pagal I arba II dviračių takų priežiūros lygį (lygiai pateikiami žemėlapyje https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas);

5) iki rytinio (nuo 7 iki 9 val.) ir vakarinio (nuo 17 iki 19 val.) pėsčiųjų eismo piko, magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti paruoštos saugiam pėsčiųjų judėjimui, nuvalytos ir pabarstytos slidumą mažinančiomis medžiagomis;

6) esant ekstremaliajai situacijai – užsitęsus snygiui (sningant ilgiau kaip 36 val.) ir iškritus labai gausiam sniego kiekiui (Lietuvos hidrometeorologinė tarnyba snygio intensyvumą klasifikuoja pagal kritulių kiekį, trukmę ir sniego dangos prieaugį – https://www.meteo.lt/klimatas/pasiruoskite-ekstremaliems-orams/), sniego nuvalymo terminai (3, 4 ar 5 val.) nuo magistralinių pėsčiųjų dangų atskiru Kliento nurodymu gali būti pratęsti dvigubai (arba Klientas galėtų nurodyti ir kitą pratęsimo terminą, pagal tuo metu vyraujančią ekstremaliąją situaciją).

5.1.2.6. esant sudėtingoms ir ypač sudėtingoms oro sąlygoms, automobilių stovėjimo aikštelių valymas nuo sniego atliekamas pagal Kliento užsakymą.

5.1.2.7. nuo magistralinių pėsčiųjų dangų sniegas turi būti nuvalytas visu pločiu iki dangos (plytelių ar kt.), išskyrus, kai esant pastoviam snigimui, turi būti užtikrintas pastovus sniego valymas nuo magistralinių pėsčiųjų dangų per mechanizmų (traktorių, motoblokų ir kt.) valymo plotį, bet ne mažesnį nei nustatyta 1.8 punkte nurodytuose reikalavimuose.

5.1.2.8. esant ekstremaliajai situacijai – užsitęsus snygiui (sningant ilgiau kaip 36 val.) ir iškritus labai gausiam sniego kiekiui,  laiptai, kurie yra ne siauresni kaip 1 m pločio, gali būti valomi ne visu pločiu, o 60 proc. jų viso pločio, kad greičiau pėstieji galėtų saugiai jais lipti. Pasibaigus ekstremalioms oro sąlygoms, laiptai turi būti nuvalyti pilnu pločiu per 24 val. Pandusai prie laiptų visada turi būti valomi visu pločiu, neužverčiant jų sniegu, nepriklausomai nuo oro sąlygų.

5.1.2.9. šaligatviai ir takai, vedantys prie spec. vietų, skirtų judėjimo negalią turintiems vairuotojams, turi būti valomi ir barstomi slidumą mažinančiomis priemonėmis visu pločiu, neužverčiant jų sniegu, nepriklausomai nuo oro sąlygų.

5.1.2.10. valant, pirmenybė turi būti teikiama laiptams, takams prie sankryžų ir pėsčiųjų perėjų, visuomeninio transporto stotelėms ir šaligatviams prie gatvių. Paslaugų teikėjas turi įvertinti magistralinių pėsčiųjų dangų valymo ypatumus žiemos sezono metu, esant sudėtingoms ir ypač sudėtingoms oro sąlygoms ir valomosios technikos maršrutus teritorijoje ir laike numatyti taip, kad kuo mažiau būtų trukdoma pėstiesiems ir transporto eismui.

5.1.2.11. magistralinių pėsčiųjų dangų valymui naudoti techniką (traktorių), kurios svoris turėtų būti ne didesnis kaip 3,5 t, kad būtų išvengta mechaninių šaligatvių dangų bei vejos pažeidimų.

5.1.2.12. druskų ir skaldelės arba kitų alternatyvių sniegą ir ledą tirpdančių medžiagų   barstymo mechanizmai turi būti sureguliuoti taip, kad ant magistralinių pėsčiųjų dangų išbertų tolygiai reikiamą medžiagų kiekį. Draudžiama berti minėtas medžiagas netolygiai ir/ar per didelį jų kiekį.

5.1.2.13. draudžiama pilti ar sandėliuoti druską/skaldelę ar alternatyvias sniegą ir ledą tirpdančias medžiagas ant želdinių ar po medžiais.

5.1.2.14. ties pėsčiųjų perėjomis turi būti nuvalyti praėjimai tarp šaligatvio ir gatvės, neužverčiant siaurų šaligatvių sniegu, atkreipiant dėmesį į neįgaliųjų, vaikų ir kitų asmenų saugų patekimą į valstybines įstaigas, mokyklas, darželius, poliklinikas, ligonines, bažnyčias, požemines perėjas ir pan., taip pat įrengtus specialius privažiavimus neįgaliesiems.

5.1.2.15. draudžiama krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų, troleibusų atramų, požeminių perėjų liftų ir pan. Paslaugų teikimo metu sužalotus želdinius (medžius, krūmus), kai negrįžtamai pažeidžiamos želdinio gyvybinės funkcijos ir jis žūva, Paslaugų teikėjas  privalo atsodinti naujais.

5.1.2.16. sniegas nuo šaligatvių, dviračių takų, laiptų ir visuomeninio transporto stotelių sukraunamas už jų ribų, formuojant krūvas, esant techninėms galimybėms – už šaligatvių, dviračių takų, visuomeninių transporto stotelių, priešingos gatvei ribos. Tirpstant sniegui, būtinas sniego krūvų ardymas. Ardant krūvas, esant galimybei, sniegą mesti ant žalių plotų.

5.1.2.17. esant įvairioms kliūtims: stulpeliams, ženklams, užtvarams, siauriems šaligatviams ir pan., kurios trukdo magistralinių pėsčiųjų dangų valymui su technika, Paslaugų teikėjas turi nusimatyti tokių dangų valymą kitu būdu (rankiniu ar su smulkiais mechanizmais).

5.1.2.18. visos magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti valomos, nedarkant žaliųjų plotų. Valymo mechanizmų plotis neturi viršyti valomos dangos (pavyzdžiui šaligatvio) pločio. Valant magistralines pėsčiųjų dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu, draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą. Paslaugų teikimo metu sugadintas dangas Paslaugų teikėjas savo sąskaita atstato per Kliento nustatytą terminą.

5.2. gatvių*, visuomeninio transporto sustojimo aikštelių, tiltų ir viadukų, gatvių važiuojamosios dalies palei skiriamąją juostą ir saugos saleles – 1 m juostos prie kelio borto (toliau – magistralinių gatvių dangos), valymą, tiekėjui išdėstant mėnesio laikotarpyje bei atsižvelgiant į dangų užterštumą ir skirtingas oro sąlygas vasaros ir žiemos sezono metu.

*Vilniaus miesto gatvės skirstomos: I kategorijos (atitinkamai I gatvės lygis), II kategorijos (atitinkamai II gatvės lygis), III kategorijos, IV kategorijos, V (atitinkamai III gatvės lygis), kategorijos gatves: https://maps.vilnius.lt/map/miesto-tvarkymas.

5.2.1. VASAROS SEZONO METU:

5.2.1.1. magistralinių gatvių dangos turi būti nušluotos (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių) ir nugramdytos (be žolių). smėlio gali būti ne daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2. Centro objekte šiukšlių surinkimui naudoti savaeigius mobilius  elektrinius vakuuminius įrenginius (siurblius).

5.2.1.2. magistralinių gatvių dangas Paslaugų teikėjas turi valyti drėkinant – elektrine vakuumine mašina su drėkinimo mechanizmu. Šių dangų valymui turi būti naudojami ne žemesnio kaip EURO 6 standarto vakuuminio šlavimo automobiliai, galintys šlavimo procesą vykdyti tiek drėkinant, tiek be drėkinimo.

5.2.1.3. magistralinių gatvių dangų valymo sąšlavos ir surinktos atliekos/šiukšlės, jas išrūšiavus ir sutvarkius atitinkamais būdais, turi  būti priduotos  atliekų tvarkytojams (jei patys paslaugos tiekėjai neturi teisės verstis atitinkama veikla) per 24 valandas.

5.2.1.4. draudžiama magistralinių gatvių dangų valymo sąšlavas ir surinktas atliekas/šiukšles mesti į komunalinėms atliekoms išmesti skirtus konteinerius.

5.2.1.5. draudžiama nuo dangų surinktas sąšlavas pilti į lietaus nuotekynės šulinėlius, šluoti ant želdinių, vejų, po krūmais ir medžiais.

5.2.2. ŽIEMOS SEZONO METU:

5.2.2.1 esant sudėtingoms ir ypač sudėtingoms oro sąlygoms – magistralinių gatvių dangos valomos pagal Kliento užsakymą.

Svarbu: visuomeninio transporto sustojimo aikštelių važiuojamosios dalies valymas užtikrinamas nuolat be Kliento užsakymo.

5.2.2.2. esant normalioms oro sąlygoms – magistralinių gatvių dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų ir kitų šiukšlių). Atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2.

5.2.2.3. sniegas iš 1 m pločio važiuojamosios dalies juostos prie borto kraunamas už važiuojamosios gatvės dalies borto arba nukeliamas į kitas vietas, kad nesukeltų sunkumų ir problemų pėsčiųjų saugumui bei automobilių eismui. Nuvalius sniegą, turi būti atkasami lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai.

5.2.2.4. gatvės važiuojamoji dalis apie saugumo saleles valoma visu perimetru bei po 10 m abejomis ašinės linijos kryptimis.

5.2.2.5. magistralinių gatvių dangų valymo grafikus sudaryti taip, kad valymo procesas nesukeltų eismo spūsčių ir nepažeistų 1.8 punkte nurodytų Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų.

5.3. kiemų šaligatvių ir takų, dviračių takų, laiptų, vandens nutekėjimo latakų, automobilių stovėjimo aikštelių valymą (toliau – kiemų pėsčiųjų dangos), tiekėjui išdėstant mėnesio laikotarpyje bei atsižvelgiant į dangų užterštumą ir skirtingas oro sąlygas vasaros ir žiemos sezono metu.

5.3.1. VASAROS SEZONO METU:

5.3.1.1. kiemų pėsčiųjų dangos turi būti nušluotos (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių) ir nugramdytos (be žolių). Smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių ant šių dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2.

5.3.1.2. kiemų pėsčiųjų dangų valymui naudoti specialią vakuuminę nedidelio svorio techniką su drėkinimo mechanizmu, apribojant jos svorį iki 3,5 t. Sausuoju periodu, kai nėra lietaus, kiemų pėsčiųjų dangas Paslaugų teikėjas turi valyti drėkinant – elektrine vakuumine mašina su drėkinimo mechanizmu. Draudžiama minėtų dangų valymui naudoti lapų pūstuvus, išskyrus lapų ir nušienautos žolės nuo kietųjų dangų surinkimui, nesukeliant dulkėtumo. Tokiais atvejais gali būti naudojami tik elektriniai lapų pūstuvai. Centro objekte šiukšlių surinkimui naudoti savaeigius mobilius  elektrinius vakuuminius įrenginius (siurblius).

5.3.1.3. Paslaugų teikėjas privalo valyti kiemų pėsčiųjų dangas, t. y. sušluoti smėlį, surinkti atsitiktines šiukšles, pašalinti nuo kiemų pėsčiųjų dangų bortų bei tarp plytelių užaugusią velėną. Žolė šalinama mechaniniu būdu. Pašalinta žolė (velėna) turi būti išvežta į sąvartyną per 24 val.

5.3.1.4. kiemų pėsčiųjų dangos turi būti valomos visu pločiu, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu, draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą.

5.3.1.5. kiemų pėsčiųjų dangų valymo sąšlavos ir surinktos atliekos/šiukšlės, jas išrūšiavus ir  sutvarkius atitinkamais būdais, turi būti priduotos atliekų tvarkytojams (jei patys paslaugos tiekėjai neturi teisės verstis atitinkama veikla) per 24 valandas.

5.3.1.6. draudžiama kiemų pėsčiųjų dangų valymo sąšlavas ir surinktas atliekas/šiukšles mesti į komunalinėms atliekoms išmesti skirtus konteinerius.

5.3.1.7. draudžiama nuo dangų surinktas sąšlavas dangų pilti į lietaus nuotekynės šulinėlius, šluoti ant želdinių, vejų, po krūmais ir medžiais.

5.3.2. ŽIEMOS SEZONO METU (paslaugas vykdyti vadovaujantis paslaugų teikimo žiemos periodu algoritmu (priedas Nr. 1):

5.3.2.1. nustatomas skirtingas valymo paros įkainis už darbą, kai:

1) vyrauja normalios oro sąlygos, kada žiemą ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo – pagal poreikį vykdomi kasdieniai kiemų pėsčiųjų dangų priežiūros darbai (šiukšlių parinkimas, šlavimas ir pan.) ir pasyvioji prevencija, kai druska ar kitos alternatyvios sniegą ir ledą tirpdančios medžiagos (toliau – druska) išberiamos likus kelioms paroms iki prognozuojamo reiškinio (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2). Vyraujant normalioms oro sąlygoms, kiemų pėsčiųjų dangos turi būti švarios, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2.

2) vyrauja sudėtingos oro sąlygos, kai prognozuojamas snygis iki 10 cm/12 val. – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberiama likus kelioms valandoms iki reiškinio, po snygio, atlikus sniego valymo darbus, taip pat barstoma druska (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

3) vyrauja ypač sudėtingos oro sąlygos, kai:

a) prognozuojamas snygis 10 cm/12 val.

ir daugiau – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberiama likus kelioms valandoms iki reiškinio, viso snygio metu, esant poreikiui, vykdomi sniego valymo ir druskos barstymo darbai, po snygio, barstoma druska, nuvalomas ištižęs sniegas ir pabaigoje, atlikus valymo darbus, dar kartą pabarstoma druska (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

b) prognozuojama lijundra/plikledis – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druskos-skaldelės mišinys (preliminarus kiekis nuo 0,15 iki 0,32 kg/m) išberiamas likus kelioms valandoms iki reiškinio ir esant poreikiui viso reiškinio metu, užtikrinant saugias pėsčiųjų eismo sąlygas. Kiemų pėsčiųjų dangos, prognozuojant lijundrą/ plikledį turi būti išbarstytos tomis pačiomis valandomis kaip ir magistralinės pėsčiųjų dangos.

Prognozuojant lijundrą, plikledį, kiemų pėsčiųjų dangos privalo būti prevenciškai barstomos skaldele ir druska, tačiau gali būti nenuvalytos nuo sniego pilnai iki dangos – siekiant sumažinti šių dangų slidumą.

5.3.2.2. ant prevenciškai išbarstytų skaldele kiemų pėsčiųjų dangų, nesant sniego (vyraujant normalioms oro sąlygoms), skaldelė gali likti nenuvalyta.

5.3.2.3. žiemos sezono metu, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos 24 val. per parą, t. y. nusimatyti budėjimus ir nepertraukiamą sniego valymo darbų ciklą pamainomis.

5.3.2.4. iki rytinio (nuo 7 iki 9 val.) ir vakarinio (nuo 17 iki 19 val.) pėsčiųjų eismo piko, kiemų pėsčiųjų dangos turi būti paruoštos saugiam pėsčiųjų judėjimui, nuvalytos ir pabarstytos druska ar kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis.

5.3.2.5. nuo kiemų pėsčiųjų dangų sniegas turi būti nuvalytas visu pločiu iki dangos (plytelių ar kt.), išskyrus, kai esant pastoviam snigimui, turi būti užtikrintas pastovus sniego valymas nuo kiemų pėsčiųjų dangų per mechanizmų (traktorių, motoblokų ir kt.) valymo plotį, bet ne mažesnį kaip 0,8 m. Nustojus snigti, kiemų pėsčiųjų dangos išvalomos nurodytu pločiu iki dangos ir turi būti nuvalytos per 12 val. nuo snigimo pabaigos. Valant, pirmenybė turi būti teikiama šaligatviams, vedantiems nuo pastatų įėjimų (daugiabučių laiptinių) link magistralinių šaligatvių, ir laiptams, esantiems kiemuose.

5.3.2.6. esant ekstremaliajai situacijai – užsitęsus snygiui (sningant ilgiau kaip 36 val.) ir iškritus labai gausiam sniego kiekiui (Lietuvos hidrometeorologinė tarnyba snygio intensyvumą klasifikuoja pagal kritulių kiekį, trukmę ir sniego dangos prieaugį – https://www.meteo.lt/klimatas/pasiruoskite-ekstremaliems-orams/), sniego nuvalymo terminas 12 val. nuo kiemų pėsčiųjų dangų atskiru Kliento nurodymu gali būti pratęstas dvigubai iki 24 val. (arba Klientas galėtų nurodyti ir kitą pratęsimo terminą, pagal tuo metu vyraujančią ekstremaliąją situaciją).

5.3.2.7. esant ekstremaliajai situacijai – užsitęsus snygiui (sningant ilgiau kaip 36 val.) ir iškritus labai gausiam sniego kiekiui, kiemų laiptai, kurie yra ne siauresni kaip 1 m pločio, gali būti valomi ne visu pločiu, o 60 proc. jų viso pločio, kad greičiau pėstieji galėtų saugiai jais lipti. Pasibaigus ekstremalioms oro sąlygoms, laiptai turi būti nuvalyti pilnu pločiu per 24 val. Pandusai prie laiptų visada turi būti valomi visu pločiu, neužverčiant jų sniegu, nepriklausomai nuo oro sąlygų.

5.3.2.8. esant sudėtingoms ir ypač sudėtingoms oro sąlygoms, automobilių stovėjimo aikštelių valymas nuo sniego atliekamas pagal Kliento užsakymą.

5.3.2.9. kiemų šaligatviai ir takai, vedantys prie spec. vietų, skirtų judėjimo negalią turintiems vairuotojams, visada turi būti valomi ir barstomi slidumą mažinančiomis priemonėmis visu pločiu, neužverčiant jų sniegu, nepriklausomai nuo oro sąlygų.

5.3.2.10. kiemų pėsčiųjų dangų valymui naudoti techniką (traktorių), kurios svoris turėtų būti ne didesnis kaip 3,5 t, kad būtų išvengta mechaninių šaligatvių dangų bei vejos pažeidimų.

5.3.2.11. druskų ir skaldelės arba kitų alternatyvių sniegą ir ledą tirpdančių medžiagų barstymo mechanizmai turi būti sureguliuoti taip, kad ant kiemų pėsčiųjų dangų išbertų tolygiai reikiamą medžiagų kiekį. Draudžiama berti minėtas medžiagas netolygiai ir/ar per didelį jų kiekį.

5.3.2.12. draudžiama pilti ir sandėliuoti druską/skaldelę ar alternatyvias sniegą ir ledą tirpdančias medžiagas ant želdinių ar po medžiais.

5.3.2.13. draudžiama krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo medžių. Paslaugų teikimo metu sužalotus želdinius (medžius, krūmus), kai negrįžtamai pažeidžiamos želdinio gyvybinės funkcijos ir jis žūva, Paslaugų teikėjas privalo atsodinti naujais.

5.3.2.14. visos kiemų pėsčiųjų dangos turi būti valomos, nedarkant žaliųjų plotų. Valymo mechanizmų plotis neturi viršyti valomos dangos (pavyzdžiui šaligatvio) pločio. Valant kiemų pėsčiųjų dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu, draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą. Paslaugų teikimo metu sugadintas dangas Paslaugų teikėjas savo sąskaita atstato per Kliento nustatytą terminą.

5.4. kiemų važiuojamosios dalies valymą, tiekėjui išdėstant mėnesio laikotarpyje bei atsižvelgiant į dangų užterštumą ir skirtingas oro sąlygas vasaros ir žiemos sezono metu.

5.4.1. VASAROS SEZONO METU:

5.4.1.1. kiemų važiuojamoji dalis turi būti nušluota (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių) ir nugramdyta (be žolių). Ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2.

5.4.1.2. sausuoju periodu, kai nėra lietaus, kiemų važiuojamąją dalį Paslaugų teikėjas turi valyti drėkinant – elektrine vakuumine mašina su drėkinimo mechanizmu. Centro objekte šiukšlių surinkimui naudoti savaeigius mobilius  elektrinius vakuuminius įrenginius (siurblius).

5.4.1.3. Paslaugų teikėjas privalo valyti kiemų važiuojamąją dalį, t. y. sušluoti smėlį, surinkti atsitiktines šiukšles, pašalinti nuo asfalto dangos ir prie bortų užaugusią velėną. Žolė šalinama mechaniniu būdu. Pašalinta žolė (velėna) turi būti išvežta į sąvartyną per 24 val.

5.4.1.4 kiemų važiuojamoji dalis valoma visu pločiu, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu, draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius asfalto dangą.

5.4.1.5. kiemų važiuojamosios dalies dangų valymo sąšlavos ir surinktos atliekos/šiukšlės, jas išrūšiavus ir sutvarkius atitinkamais būdais, turi būti priduotos atliekų tvarkytojams (jei patys paslaugos tiekėjai neturi teisės verstis atitinkama veikla) per 24 valandas.

5.4.1.6. draudžiama kiemų važiuojamosios dalies dangų valymo sąšlavas ir surinktas atliekas/šiukšles mesti į komunalinėms atliekoms išmesti skirtus konteinerius.

5.4.1.7. draudžiama nuo dangų surinktas sąšlavas  pilti į lietaus nuotekynės šulinėlius, šluoti ant želdinių, vejų, po krūmais ir medžiais.

5.4.2. ŽIEMOS SEZONO METU:

5.4.2.1. esant sudėtingoms ir ypač sudėtingoms oro sąlygoms, kiemų važiuojamosios dalies valymas iki asfalto dangos vykdomas tik pagal Kliento užsakymą.

5.4.2.2. esant normalioms oro sąlygoms, kiemų važiuojamoji dalis turi būti nušluota (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių). Ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2, esant dangų apledėjimui, dangos barstomos druska ar kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

5.4.2.3. kiemų važiuojamoji danga turi būti valoma, nedarkant žaliųjų plotų. Valant kiemų važiuojamąją dangą tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu, draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius asfalto dangą. Paslaugų teikimo metu sugadintas dangas Paslaugų teikėjas savo sąskaita atstato per Kliento nustatytą terminą.

5.5. požeminių perėjų valymą, tiekėjui išdėstant mėnesio laikotarpyje bei atsižvelgiant į dangų užterštumą ir skirtingas oro sąlygas vasaros ir žiemos sezono metu.

5.5.1. VASAROS SEZONO METU:

5.5.1.1. požeminių perėjų dangos turi būti nušluotos (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių) ir nugramdytos (be žolių). Ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2. Centro objekte šiukšlių surinkimui naudoti savaeigius mobilius  elektrinius vakuuminius įrenginius (siurblius).

5.5.1.2. požeminių perėjų dangų valymo sąšlavos ir surinktos atliekos/šiukšlės, jas išrūšiavus ir  sutvarkius  atitinkamais būdais, turi būti priduotos atliekų tvarkytojams (jei patys paslaugos tiekėjai neturi teisės verstis atitinkama veikla) per 24 valandas.

5.5.1.3. draudžiama požeminių perėjų dangų valymo sąšlavas ir surinktas atliekas/šiukšles mesti į komunalinėms atliekoms išmesti skirtus konteinerius.

5.5.1.4. draudžiama nuo dangų surinktas sąšlavas  pilti į lietaus nuotekynės šulinėlius, šluoti ant želdinių, vejų, po krūmais ir medžiais.

5.5.2. ŽIEMOS SEZONO METU:

5.5.2.1. požeminių perėjų dangos turi būti nušluotos (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių). Ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2.

5.5.2.2. patekęs sniegas ant požeminių perėjų dangų turi būti nuvalytas, o esant dangų apledėjimui turi būti pabarstyta druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

5.6. sporto aikštynų, vaikų žaidimų, šunų vedžiojimo aikštelių ir žaliųjų salelių valymą, tiekėjui išdėstant mėnesio laikotarpyje bei atsižvelgiant į dangų užterštumą ir skirtingas oro sąlygas vasaros ir žiemos sezono metu.

5.6.1. sporto aikštynų dangos vasaros sezono metu turi būti nušluotos (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių) ir nugramdytos (be žolių). Ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2. Žiemos sezono metu sporto aikštynų dangos valomos nuo sniego ir ledo, barstomos druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis, nesant sniego, šluojamos, surenkamos atsitiktinės šiukšlės, nukritusios šakos. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 5 vnt. aikštelėje.

5.6.2. Vaikų žaidimo aikštelės valomos tiek vasaros, tiek žiemos sezono metu, parenkant atsitiktines šiukšles, nukritusias šakas, nupučiant lapus elektriniais pūstuvais, nesukeliant dulkėtumo. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 5 vnt. aikštelėje.

5.6.3. Šunų vedžiojimo aikštelių valymas vasarą:

- aikštelių su žalios vejos danga – vykdomas šienavimas ir šiukšlių parinkimas nuo šių dangų. Paslaugų teikėjas turės šienauti, kai žolė pasiekia ne didesnį kaip 10 cm aukštį. Žolės aukštis po pjovimo turi būti 5 cm.

- aikštelių su smėlio-skaldos danga – vykdomas šiukšlių parinkimas nuo dangų.

Žiemos sezono metu surenkamos atsitiktinės šiukšlės, nukritusios šakos. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 5 vnt. aikštelėje.

5.6.4. Žaliųjų salelių valymas vasaros sezono metu: korio danga – atsitiktinių šiukšlių parinkimas, trinkelių danga – šlavimas, žolės nugramdymas ir atsitiktinių šiukšlių parinkimas. Ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 5 vnt. Žiemos sezono metu: atsitiktinių šiukšlių parinkimas, atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 5 vnt. salelėje.

5.6.5. sporto aikštynų, vaikų žaidimų, šunų vedžiojimo aikštelių ir žaliųjų salelių dangų valymo sąšlavos ir surinktos atliekos/šiukšlės, jas išrūšiavus ir sutvarkius atitinkamais būdais, turi  būti priduotos atliekų tvarkytojams (jei patys paslaugos tiekėjai neturi teisės verstis atitinkama veikla) per 24 valandas.

5.6.6. draudžiama sporto aikštynų, vaikų žaidimų, šunų vedžiojimo aikštelių ir žaliųjų salelių dangų valymo sąšlavas ir surinktas atliekas/šiukšles mesti į komunalinėms atliekoms išmesti skirtus konteinerius.

5.6.7. draudžiama nuo dangų surinktas sąšlavas pilti į lietaus nuotekynės šulinėlius, šluoti ant želdinių, vejų, po krūmais ir medžiais.

5.7. teritorijų tvarkymą prieš, per ir po valstybinių ir savivaldybės renginių (Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Kalėdinių renginių ir kt.), ne daugiau kaip 5 renginiai per metus.

Kliento nurodytoje renginių (švenčių) vietoje, Paslaugų teikėjas privalo sutvarkyti teritorijas prieš renginį, vadovaudamasis Techninės specifikacijos 5.1, 5.2, 5.3 ir 5.4 punktuose nurodytais reikalavimais, renginio metu rinkti šiukšles ir kitas atsitiktines atliekas, ištuštinti perpildytas šiukšlių dėžes (urneles), atsiradus poreikiui, užtikrinti švarą šiose teritorijose, atliekas išvežti arba laikinai sudėti į tam tikslui skirtas talpas, jeigu išvežti nedelsiant nėra galimybės, po renginio surinkti šiukšles, nuvalyti dangas, išvežti surinktas atliekas. Paslaugų teikėjas gali pasirūpinti papildomomis talpomis atliekoms. Renginys traktuojamas kaip vienas renginys, jei jis vyksta vieną, dvi ar tris dienas.

5.8. po žiemos ir/ar po smarkių liūčių susikaupusio smėlio ir žvyro gatvėse bei kiemuose sušlavimą, susiurbimą prieš tai drėkinant arba elektrine vakuumine mašina su drėkinimo mechanizmu ir išvežimą į specialius smėlio ir grunto sąvartynus. Sausuoju periodu, kai nėra lietaus, ši paslauga turi būti vykdoma tik su drėkinimu. Dangų valymą kiemuose galima atlikti rankiniu ar mechanizuotu būdu šluojant.

Smėlio išvežimas užbaigiamas iki Kliento nurodytos datos. Susikaupusio po žiemos smėlio kiekis yra tikslinamas kiekvieną sezoną.

5.9. lapų sugrėbimą, surinkimą ir išvežimą iš gatvių, aikščių, skverų, kiemų ir kitų bendro naudojimo teritorijų.

5.9.1. krintančius medžių lapus privaloma sugrėbti, surinkti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui (į sąvartyną), įvertinant sąvartyno mokestį. Per rugsėjo-spalio mėnesius būtina sugrėbti nukritusius kaštonų lapus dėl kaštoninės karšakandės ligos ir juos išvežti į Vilniaus nuotekų valyklą ar kitą įmonę.

5.9.2.lapai turi būti surenkami į didmaišius, sustatomi šalia važiuojamosios dalies. Didmaišiai turi būti išvežti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Lapus krūvuoti ne didmaišiuose draudžiama.

5.9.3. visi lapai surenkami ir išvežami iki Kliento nurodytos datos, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. Klientas turi teisę keisti lapų išvežimo terminą – esant nepalankioms oro sąlygoms (lapkričio mėn. sningant), lapų išvežimo darbus baigti pavasarį, nutirpus sniegui, o esant palankioms sąlygoms (lapkričio mėn. be sniego) – galutinį lapų surinkimo terminą paankstinti.

5.9.4. tvarkant lapus su pūstuvais, galima naudoti tik elektrinius lapų pūstuvus.

5.9.5. vasaros sezono metu lapų nuo kietųjų kiemų dangų surinkimui galima naudoti elektrinius pūstuvus, jei tai nekelia dulkėtumo.

5.9.6. lapų surinkimo metu negali būti gadinami šaligatviai ar darkomi žalieji plotai. Surenkant lapus mechanizuotai, draudžiama važinėti su sunkiąja technika per šaligatvius, vejas, kitas dangas. Paslaugų teikimo metu sugadintas dangas Paslaugų teikėjas savo sąskaita atstato per Kliento nustatytą terminą.

5.10. vejų, pievų ir šlaitų (toliau – žaliųjų plotų) šienavimą:

5.10.1. žaliųjų plotų šienavimo darbų sezono pradžios laikas suderinamas su Klientu, atsižvelgiant į būtinumą šias paslaugas atlikti.

5.10.2. žalieji plotai turi būti šienaujami pagal nustatytus šienavimo režimus:

a) vejos režimas – palaikomas žolės aukštis nuo 7 cm iki 12 cm;

b) pievos režimas – šienaujama 1, 2, 3 kartus (šlaituose ir horizontaliose erdvėse su žolės išvežimu);

c) pievos režimas – šienaujama 1-2 kartus (be žolės išvežimo);

d) natūralaus atžėlimo teritorijos (nešienaujamos).

5.10.3. šienavimo režimas pasirenkamas pagal teritorijos specifiką:

a) veja – šienavimo režimas, kai viso sezono metu žolės aukštis palaikomas nuo  7 cm iki 12 cm. Nupjauta žolė sumulčiuojama vietoje. Šis režimas taikomas skiriamosiose juostose, šlaitų papėdėse įrėminimui (įrėminimai šienaujami - 1-1,5 m pločio juosta), vietovėse, kurios intensyviai eksploatuojamos vietos gyventojų, kiemuose, parkuose. Šiuo režimu žolė pjaunama nuo pavasario iki rudens, atsižvelgus į augimo spartą, pjauti rekomenduojama tada, kai žolyną sudarantys vyraujantys augalai užauga 7-12 cm aukščio. Atsižvelgus į kritulių kiekį, šienavimo dažnumą galima reguliuoti. Sausros metu (sausra skelbiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos https://www.meteo.lt/kita/pasiruoskite-ekstremaliems-orams/) žolynų pjauti nerekomenduojama. Šiuo režimu šienaujamos pradalgės ties važiuojamosiomis dalimis ir ties išmintais takais.

b) pieva – šienaujama 1-3 kartus per sezoną, priklausomai nuo vietos problematikos ir tolimesnio tikslo – invazinių augalų, erozijos, biologinės įvairovės didinimo klausimams spręsti. Nupjauta žolė išgrėbiama ir išvežama. Šienaujama:

•	1 kartą – jei teritorija neturi akivaizdžių problemų (nėra invazinių augalų, erozijos), tikslas – palaikyti esamą bioįvairovę. Šienaujama tik rudenį rugsėjo mėn.;

•	2 kartus – jei teritorijoje pastebėta invazinių augalų. Žolė pirmą kartą pjaunama nuo birželio 10 iki liepos 1 d., o antrą kartą – rudenį, bet ne anksčiau rugsėjo 10 d.;

•	3 kartus – jei teritorija gausiai užkrėsta invaziniais augalais ir jei pastebėtos erozijos. Šienaujama atsižvelgus į oro sąlygas, pirmą kartą nuo gegužės 10 d. iki 30 d., antrą kartą – nuo liepos 10 d. iki rugpjūčio 10 d., trečią kartą maždaug nuo rugsėjo 20 d.

c) natūralaus atžėlimo teritorija – nešienaujama vieta, kuri bus stebima ir koreguojama pagal poreikį (invazinių augalų suvaldymui). Šis būdas labai svarbus leisti susiformuoti biotopui, kuriame natūraliai apsigyventų gyvūnai ir ypač svarbus miesto ekologinei pusiausvyrai atstatyti (perėjimo vietos strazdams, kontrolei su invaziniais šliužais ir pan.

5.10.4. gatvių skiriamosiose juostose bei gatvei priklausančiuose želdiniuose palaikomas vejos režimas. Šienaujama, kai žolė pasiekia ne didesnį kaip 7-12 cm aukštį. Žolės aukštis po pjovimo turi būti ne mažiau kaip 7 cm.

5.10.5. skveruose, aikštėse ir transporto žieduose taikomas vejos režimas. Palaikomas žolės aukštis  nuo 7 cm iki 12 cm.

5.10.6. magistralinių gatvių šlaitai šienaujami 1-1,5 m pločio juosta vejos režimu (joje palaikomas žolės aukštis nuo 7 cm iki 12 cm) nuo šlaito apačios, likusioje dalyje šienaujama pievos režimu arba paliekama natūralaus atžėlimo teritorija (vadovautis žemėlapyje nurodytais šienavimo režimais).

5.10.7. Neries šlaitai šienaujami pievos režimu 1-3 kartus per sezoną (vadovautis žemėlapyje nurodytais šienavimo režimais).

5.10.8. kiemų vejose ir šlaituose taikomas vejos režimas. Palaikomas žolės aukštis nuo 7 cm iki 12 cm.

5.10.9. neužstatytose teritorijose palaikomas pievos režimas. Šienaujamos 1-2 kartus per sezoną, priklausomai nuo oro sąlygų. Nupjauta žolė neišvežama (gali būti mulčiuojama).

5.10.10. Paslaugų teikėjui atlikus šienavimo darbus su stambiaisiais mechanizmais (traktoriais, sodo traktoriukais), iš karto turi būti vykdomi ir pataisymai rankiniu būdu (su nešiojamosiomis elektrinėmis žoliapjovėmis) – visa teritorija nušienaujama tvarkingai, nepaliekant nenušienautų plotų sunkiau prieinamose vietose (pakraščiuose, kampuose, prie stulpelių ir pan.).

5.10.11. draudžiama šienauti esant sausrai (sausra skelbiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos https://www.meteo.lt/kita/pasiruoskite-ekstremaliems-orams/), taip pat išdžiūvusius žaliuosius plotus.

5.10.12. po šienavimo žolės aukštis turi likti ne mažiau 7 cm, svarbu nenupjauti per trumpai ir nesugadinti vejos.

5.10.13. žaliuosiuose plotuose augantys invaziniai augalai: Vienmetė šiušelė, Kanadinė rykštenė ir Tankiažiedė rūgštynė, turi būti šienaujami, kad nesubrandintų sėklų, o nupjautas šienas išsyk išvežamas.

5.10.14. pjaunant žolę apie krūmus, medelius ar gėlynus, saugoti, kad nebūtų sužaloti augalai, jei reikia, naudoti apsaugos priemones. Paslaugų teikimo metu sužalotus želdinius (medžius, krūmus), kada negrįžtamai pažeidžiamos želdinio gyvybinės funkcijos ir jis žūva, Paslaugų teikėjas atsodina nauju.

5.10.15. nuo šlaitų sugrėbtą žolę sandėliuoti didmaišiuose ir išvežti į žaliųjų atliekų sąvartyną per 2 (dvi) darbo dienas. Paslaugų teikėjas taip pat gali pasirinkti mechanizmus ir priemones šlaitų šienavimui, nedarkančius šlaito vejos ir įvertinant darbų saugos reikalavimus. Šlaitus šienauti mulčiuojant nėra draudžiama. Šlaitų šienavimui (kur yra galimybė) naudojamos šlaitų žoliapjovės (robotai).

5.10.16. nupučiant (supučiant) nuo kietų dangų žolę, atsiradusią šienaujant, galima naudoti elektrinius pūstuvus.

5.10.17. esant poreikiui, nustatytą šienavimo tvarką Klientas gali keisti, atsižvelgdamas į vyraujančias oro sąlygas.

5.10.18. žaliųjų plotų šienavimo žemėlapis: https://maps.vilnius.lt/map/miesto-tvarkymas.

5.10.19. Paslaugų teikėjas įrengia didmaišius žaliosioms atliekoms (su užrašu „Žaliosios atliekos“) ant įrengtų tam pritaikytų stovų Kliento nurodytose vietose: https://maps.vilnius.lt/map/miesto-tvarkymas ir išveža pripildytus didmaišius į žaliosioms atliekoms priimti skirtus sąvartynus.

5.11. želdinių (vejų, šlaitų) tvarkymą, užtikrinant pastovią švarą:

5.11.1. vasaros sezono metu – surenkant/sugrėbiant šiukšles, lapus, nukritusias šakas ir pan., neužstatytose teritorijose- surenkant atskiras šiukšles.

5.11.2. žiemos sezono metu - surenkant atskiras šiukšles.

5.11.3. atsitiktinių šiukšlių magistralinėse gatvėse, skveruose, aikštėse gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2, ir kiemuose ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2.

5.11.4. surenkant atskiras šiukšles tiekėjo prižiūrimoje teritorijoje esančiuose gėlynuose, krūmynuose.

5.12. šiukšliadėžių valymą:

5.12.1. metalinė – šiukšliadėžė su užraktu, viršuje peleninė, talpa 70 l, šiukšlių talpykla – keičiamas polietileninis maišelis.

5.12.2. gelžbetoninė – ekonominės klasės šiukšliadėžė, talpa 30 l, šiukšlių talpykla – keičiamas polietileninis maišelis.

5.12.3. plastikinė – šiukšliadėžė su užraktu ir pelenine, talpa 110 l, šiukšlių talpykla – keičiamas polietileninis maišelis.

5.12.4. plastikinė – šiukšliadėžė su užraktu ir pelenine, talpa 70 l, šiukšlių talpykla – keičiamas polietileninis maišelis.

5.12.5. plastikinė – rūšiavimo šiukšliadėžė, skirta plastikui ir popieriui, su užraktu, be peleninės, talpa 120 l ,šiukšlių talpykla – keičiamas polietileninis maišelis.

5.12.6. šiukšliadėžės, esančios vaikų žaidimo aikštelėse:

- metalinė, pritvirtinta ant stovo, talpa 30 l, šiukšlių talpykla – keičiamas polietileninis maišelis;

- betoninė su skaldelės apdaila ir metaliniu įdėklu;

- šiukšliadėžė rūšiavimui su skirtingomis spalvomis pažymėtomis angomis: geltona spalva žymi angą, skirtą mesti plastikines ir metalines pakuotes ir jų atliekas, melsva spalva žymi angą, skirtą mesti popierines ir kartono pakuotes ir jų atliekas.

5.12.7. dėžė, skirta šunų ekskrementams – metalinė, pritvirtinta ant stovo, su dangčiu, šiukšlių talpykla – keičiamas polietileninis maišelis.

5.12.8. šiukšliadėžės, esančios žaliosiose salelėse, talpa ≥ 60 l, šiukšlių talpykla – keičiamas polietileninis maišelis.

5.12.9. šiukšliadėžės turi būti išvalomos ir šiukšlės išvežamos kasdien, o esant poreikiui ir dažniau, kad nebūtų perpildytos. Šiukšliadėžės gali būti pripildytos ne daugiau nei 80 proc. jos tūrio.

5.12.10. šiukšliadėžėse kaskart keisti polietileninius maišelius (įmautes). Vasaros sezono metu plauti ir dezinfekuoti šiukšliadėžes ne mažiau du kartus per mėnesį. Esant poreikiui (jei šiukšliadėžės apipaišytos grafiti ar nešvarios), nuvalyti /nuplauti išorinį šiukšliadėžių paviršių;

# 5.12.11. Paslaugų teikėjas turi atlikti šiukšliadėžių smulkių gedimų remontą (išskyrus vaikų žaidimo aikštelių šiukšliadėžių), pvz. sugadinto užrakto remontą, tvirtinimo varžtų priveržimą, šiukšliadėžės pritvirtinimą prie kojelės, taip pat jei šiukšliadėžė nuversta, atstatyti ją į vietą.

# 5.12.12 Paslaugų teikėjas privalo surinktas komunalines atliekas rūšiuoti pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Svarbu: šiukšliadėžių, esančių gatvėse, skveruose, aikštėse, visuomeninio transporto stotelėse, vaikų žaidimų, sporto, šunų aikštelėse, žaliosiose salelėse išvalymą būtina atlikti iki 8 val. ryto.

5.13. konteinerinių aikštelių priežiūrą, tiekėjui išdėstant mėnesio laikotarpyje bei atsižvelgiant į dangų užterštumą ir skirtingas oro sąlygas vasaros ir žiemos sezono metu.

5.13.1. VASAROS SEZONO METU konteinerių aikštelių dangos turi būti nušluotos (neturi būti smėlio, lapų, šakų ir kitų šiukšlių) ir nugramdytos (be žolių). Ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,7 kg/10 m2, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt. aikštelėje.

5.13.2. ŽIEMOS SEZONO METU, kai:

1) vyrauja normalios oro sąlygos, kada žiemą ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo – pagal poreikį vykdomi kasdieniai konteinerinių aikštelių dangų priežiūros darbai (šiukšlių parinkimas, šlavimas ir pan.) ir pasyvioji prevencija, kai druska ar kitos alternatyvios sniegą ir ledą tirpdančios  medžiagos (toliau – druska) išberiamos likus kelioms paroms iki prognozuojamo reiškinio (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2). Vyraujant normalioms oro sąlygoms, konteinerinių aikštelių dangos turi būti švarios, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m2.

2) vyrauja sudėtingos oro sąlygos, kai prognozuojamas snygis iki 10 cm/12 val. – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberiama likus kelioms valandoms iki reiškinio, po snygio, atlikus sniego valymo darbus, taip pat barstoma druska (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

3) vyrauja ypač sudėtingos oro sąlygos, kai:

a) prognozuojamas snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberiama likus kelioms valandoms iki reiškinio, viso snygio metu, esant poreikiui, vykdomi sniego valymo ir druskos barstymo darbai, po snygio, barstoma druska, nuvalomas ištižęs sniegas ir pabaigoje, atlikus valymo darbus, dar kartą pabarstoma druska (preliminarus druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m2);

b) prognozuojama lijundra/plikledis – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druskos-skaldelės mišinys (preliminarus kiekis nuo 0,15 iki 0,32 kg/m) išberiamas likus kelioms valandoms iki reiškinio ir esant poreikiui viso reiškinio metu, užtikrinant saugias pėsčiųjų eismo sąlygas.

Prognozuojant lijundrą, plikledį, konteinerinių aikštelių dangos privalo būti prevenciškai barstomos skaldele ir druska, tačiau gali būti nenuvalytos nuo sniego pilnai iki dangos – siekiant sumažinti šių dangų slidumą. Pasibaigus reiškiniui, minėtos dangos turi būti nuvalytos iki dangos nustatytais terminais.

5.13.3 esant apsnigtiems konteinerių dangčiams, Paslaugų teikėjas turi nuvalyti konteinerių atidarymo mechanizmo paviršių.

5.13.4. preliminarus vienos konteinerinės aikštelės tvarkymo plotas yra 10 m2.

5.13.5. Paslaugų teikėjas išveža konteinerinėje aikštelėje sukrautas nupjautų medžių ar krūmų šakas, kalėdines eglutes pagal atskirą Kliento užsakymą (žiūrėti 6.1 punktą) į tam tikrų atliekų sąvartynus per 2 darbo dienas. Po išvežimo sutvarko teritoriją.

5.13.6. Paslaugų tiekėjas privalo vadovautis Atliekų tvarkymo taisyklių 46 punktu: Teritorijų tvarkytojai atsako už tvarką ir švarą prie mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, tekstilės atliekų ir maisto atliekų surinkimo konteinerių laikotarpiu tarp atliekų išvežimo – jie privalo surinkti besimėtančias atliekas ir sukrauti jas į atitinkamus konteinerius. (1-445 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo.

5.14. bešeimininkių padangų surinkimą ir išvežimą:

5.14.1. surinkti teikėjo tvarkomose teritorijose besimėtančias bešeimininkes padangas;

5.14.2. nuvežti jas į padangų laikino sandėliavimo (iki išvežimo utilizavimui) aikštelę Eigulių g. 32, Vilniuje (aikštelės vieta gali kisti);

5.14.3. kas mėnesį pateikti Klientui deklaracijas apie priduotas padangas.

6. PASLAUGOS, TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ

Šios paslaugos teikiamos tik gavus raštišką Kliento užsakymą. Užsakyme, kuris bus pateiktas ne vėliau nei prieš 12 val. turi būti nurodyta paslaugų teikimo vieta, paslaugų apimtis, atlikimo terminas (terminas nustatomas pagal darbų pobūdį) ir kita būtina techninė informacija.

Paslaugos yra šios:

6.1. savavališkų sąvartynų likvidavimas Tiekėjo prižiūrimoje teritorijoje visus metus. Vykdomas savavališkai nupjautų medžių šakų, kalėdinių eglučių, buitinių šiukšlių išrūšiavimas, išvežimas į tam tikrų atliekų sąvartynus, įvertinant sąvartyno mokestį, teritorijos sutvarkymas ir išlyginimas. Paslaugų teikėjas, kalėdinių eglučių surinkimui, turi įrengti specialias vietas (pastatyti atitvarus, konteinerius ar pan.), prieš tai suderinęs jas su Klientu. Tokie atitvarai turi būti laiku ištuštinami, kad nebūtų perpildyti. Kalėdinių eglučių surinkimo vietų žemėlapis: https://maps.vilnius.lt/map/miesto-tvarkymas

6.2. paminklų, paminklinių lentų valymas, naudojant aukšto slėgio vandens siurblius, kitas mechanines ar chemines priemones.

6.3. suolų valymas (jei yra nešvarūs ar apsnigti).

6.4. sniego išvežimas iš aikščių, skverų, nuo pėsčiųjų ir dviračių takų.

6.5. esant sudėtingoms ir ypač sudėtingoms oro sąlygoms (kai atsiranda poreikis):

6.5.1. automobilių stovėjimo aikštelių prie gatvių, skverų ir aikščių valymas nuo sniego (5.1.2.6 punktas);

6.5.2. gatvės važiuojamosios dalies I, II ir III kategorijos ir skiriamosios juostos važiuojamosios dalies I, II kategorijos valymas nuo sniego (5.2.2.1 punktas);

6.5.3. kiemų važiuojamosios dalies su danga ir be dangos valymas nuo sniego (5.4.2.1 punktas);

6.5.4. Automobilių stovėjimo aikštelių, esančių kiemuose, valymas nuo sniego (5.3.2.8 punktas).

7. BENDRI REIKALAVIMAI

7.1. Paslaugų teikėjas privalo turėti savikontrolės mechanizmą ir kas savaitę teikti Klientui duomenis apie savikontrolės rezultatus.

7.2. Paslaugų teikėjas privalo pildyti Kliento pateiktą Tvarkymo aktualijų lentelę (jos forma ir pavadinimas gali keistis), kurioje pateikiama informacija apie vykdomus darbus, jų vietą, laiką, vykdymo būseną, įvykdymą, žiemos sezono metu tą parą vyraujančias oro sąlygos (normalios, sudėtingos ar ypač sudėtingos), žiemos periodu išbarstytos druskos, skaldelės ar kitų alternatyvių sniegą ir ledą tirpdančių medžiagų kiekį. Nurodyta lentelė turi būti užpildyta per Kliento nurodytą terminą.

Klientui pareikalavus per nurodytą terminą, Paslaugų teikėjas privalo formuoti ir teikti ataskaitas apie vykdomų darbų eigą, terminus, jų pobūdį ar kitą prašomą informaciją, išskyrus Paslaugų teikėjo darbuotojų asmens duomenis. Klientas turės teisę šią informaciją viešinti visuomenei.

7.3. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kiekį, kokybę ir pan. – deklaracijas apie sąšlavų, šiukšlių, sniego, lapų, padangų ir kitų atliekų išvežimą į sąvartyną.

7.4. Paslaugų teikėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, pastebėjęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ir 10 punktų pažeidimus teritorijų savininkų jiems įstatymų nustatyta tvarka priklausančiuose plotuose, privalo teikti tokią informaciją Klientui, o pastebėjus minėtų taisyklių 12.1 ir 12.2 punktų pažeidimus, pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos grupei.

7.5. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų.

7.6. Paslaugų teikėjas privalo turėti tokį teritorijų tvarkytojų skaičių, kuris užtikrintų šioje techninėje specifikacijoje išvardintų teikiamų paslaugų pilną, kokybišką teikimą nurodytais terminais tiek darbo, tiek savaitgalio bei švenčių dienomis.

7.7. Paslaugų teikėjas privalo turėti reikiamas druskos, skaldelės ar kitų alternatyvių sniegą ir ledą tirpdančių medžiagų atsargas, taip pat įrengti ir pagal poreikį užpildyti dėžes šių medžiagų sandėliavimui, slidžių dangų savalaikės ir visavertės priežiūros užtikrinimui.

7.8. Teritorijų tvarkytojai privalo būti aprūpinti specialiais vežimėliais, paženklintais Paslaugų teikėjo atributais, skirtais darbo priemonių laikymui ir pan., taip pat turi būti aprūpinti kitomis darbui skirtomis priemonėmis: pirštinėmis, maišais, šluotomis, šepečiais, kastuvais, semtuvais, kibirais, grėbliais, karučiais bei kt.

7.9. Visa sniego valymo, šlavimo, šienavimo, krovimo ir kita technika, vairuotojų, darbininkų, kiemsargių apranga turi būti paženklinti Paslaugų teikėjo atributais. Mašinos turi dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais. Dirbantieji turi vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti keliuose. Darbo vieta turi būti aptverta perspėjančiais kelio ženklais, atitinkančiais LST 1405 (arba lygiavertis) reikalavimus.

7.10. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visa technika: sniego valymo, šlavimo, šienavimo, krovimo ir kita (stambioji ir smulkioji), būtų su įdiegta navigacine sistema ir kurios duomenys būtų perduodami į Tarantulo programą. Paslaugų teikėjas turi nurodyti, kokius darbus tuo metu dirbanti technika (įvesta į Tarantulo programą) vykdo: šluoja, valo sniegą, barsto druską, siurbia, gramdo žolę, veža šakas/sąšlavas ir pan.

7.11. Paslaugų teikėjas, Kliento kvietimu, privalės dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybėje vyksiančiuose Miesto aplinkos skyriaus pasitarimuose ir seniūnų sueigose.

8. PASLAUGŲ APIMTYS

8.1. Paslaugų apimtys yra preliminarios, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų preliminarios paslaugų apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, nurodytos pirkimo sąlygų 10 punkte. Klientas gali keisti preliminarias paslaugų apimtis, nekeisdamas paslaugų įkainių.

8.2. Paslaugų apimtys atnaujinamos kiekvieną ketvirtį pagal pateiktus GIS duomenis.

8.3. Įsigaliojus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimui dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo, t. y. įpareigojus daugiabučių namų gyventojus tvarkyti faktiškai naudojamas kiemų teritorijas, atsižvelgiant į patvirtintą sklypavimą, Klientas, įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau nei prieš 120 darbo dienų, gali sumažinti iki 100 proc. kiemų sanitarinio valymo paslaugų apimtis.

8.4. Esant poreikiui, Klientas, įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau nei prieš 30 darbo dienų, gali padidinti teikiamų paslaugų apimtis, prijungiant su tvarkomo objekto teritorija besiribojančias teritorijas.

8.5. Planuojamos preliminarios paslaugų apimtys ............. tvarkomoje teritorijoje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminari 1 mėnesio paslaugų apimtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS |  |  |  |  |
| I | Gatvių sanitarinis valymas |  |  |
| 1. | Šaligatvių ir takų valymas (prie gatvių, tiltų ir viadukų, skveruose ir aikštėse) |  |  |
| 1.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m² |  |
| 1.2. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m² |  |
| 1.3. | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m² |  |
| 1.4. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m² |  |
| 1.5. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 2. | Šaligatvių valymas (visuomeninio transporto sustojimo aikštelės) |  |  |
| 2.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m² |  |
| 2.2. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m2 |  |
| 2.3. | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m2 |  |
| 2.4. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m2 |  |
| 2.5. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 3. | Važiuojamosios dalies valymas (visuomeninio transporto sustojimo aikštelės) |  |  |
| 3.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 3.2. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m2 |  |
| 3.3 | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m2 |  |
| 3.4. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m2 |  |
| 3.5. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 4. | Gatvės važiuojamosios dalies valymas I kategorija |  |  |
| 4.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 4.2. | Žiemą – šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 5. | Gatvės važiuojamosios dalies valymas II kategorija |  |  |
| 5.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 5.2. | Žiemą – šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 6. | Gatvės važiuojamosios dalies valymas III kategorija |  |  |
| 6.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 6.2. | Žiemą – šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 7. | Automobilių stovėjimo aikštelių valymas prie gatvių, skverų ir aikščių |  |  |
| 7.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 7.2. | Žiemą – barstymas druska, šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 8. | Laiptų prie gatvių, skveruose ir aikštėse valymas |  |  |
| 8.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 8.2. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m2 |  |
| 8.3 | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m2 |  |
| 8.4. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m2 |  |
| 8.5. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 9. | Skiriamosios juostos važiuojamoji dalis I kategorija |  |  |
| 9.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 9.2. | Žiemą – šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 10. | Skiriamosios juostos važiuojamoji dalis II kategorija |  |  |
| 10.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 10.2. | Žiemą – šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 11. | Požeminių perėjų valymas |  |  |
| 11.1. | Vasarą ir žiemą – šlavimas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 11.2. | Požeminių perėjų laiptų valymas vasarą- šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 11.3. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m2 |  |
| 11.4 | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m2 |  |
| 11.5. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m2 |  |
| 11.6. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 12. | Šienavimas |  |  |
| 12.1. | Vejų šienavimas prie gatvių, skiriamųjų juostų ir skveruose, aikštėse | 100 m2 |  |
| 12.2. | Pievų šienavimas prie gatvių su grėbimu | 100 m2 |  |
| 12.3. | Pievų šlaite šienavimas prie gatvių su grėbimu | 100 m2 |  |
| 12.4. | Pievų šienavimas prie gatvių be grėbimo | 100 m2 |  |
| 12.5. | Atsitiktinių šiukšlių surinkimas ir išvežimas nuo želdinių ir šlaitų, esančių prie gatvių, vasarą ir žiemą | 100 m2 |  |
| 13. | Konteinerinių aikštelių priežiūra |  |  |
| 13.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 13.2. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m2 |  |
| 13.3. | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m2 |  |
| 13.4. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m2 |  |
| 13.5. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 14. | Šiukšlių dėžių priežiūra |  |  |
| 14.1. | Metalinė šiukšlių dėžė (70 l) šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, dezinfekavimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| 14.2. | Plastikinė šiukšlių dėžė (70 l) šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, dezinfekavimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| 14.3. | Plastikinė šiukšlių dėžė (110 l) šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, dezinfekavimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| 14.4. | Plastikinė rūšiavimo šiukšlių dėžė (120 l) šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, dezinfekavimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| 14.5. | Vaikų žaidimo aikštelių šiukšlių dėžė – metalinė, pritvirtinta ant stovo (30 l) šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, dezinfekavimas | vnt. |  |
| 14.6. | Vaikų žaidimo aikštelių šiukšlių dėžė – betoninė su skaldelės apdaila ir metaliniu įdėklu (70 l) šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, dezinfekavimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| 14.7. | Vaikų žaidimo aikštelių šiukšlių dėžė, skirta rūšiavimui su skirtingomis spalvomis pažymėtomis angomis šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, dezinfekavimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| 14.8. | Ekonominės klasės (gelžbetoninė) šiukšlių dėžė (30 l) šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, dezinfekavimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| 14.9. | Dėžė, skirta šunų ekskrementams šiukšlių išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, įmaučių keitimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| 14.10. | Žaliųjų salelių šiukšlių dėžė (60 l) šiukšlių išrinkimas, išvežimas, šiukšliadėžių plovimas, dezinfekavimas, smulkus remontas | vnt. |  |
| II | Kiemų sanitarinis valymas |  |  |
| 15. | Kiemų šaligatvių valymas |  |  |
| 15.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 15.2. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m2 |  |
| 15.3 | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m2 |  |
| 15.4. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m2 |  |
| 15.5. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 16. | Kiemų šaligatvių be dangos valymas |  |  |
| 16.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 16.2. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m2 |  |
| 16.3 | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m2 |  |
| 16.4. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m2 |  |
| 16.5. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 17. | Kiemų važiuojamosios dalies su danga valymas |  |  |
| 17.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 17.2. | Žiemą – barstymas druska, šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 18. | Kiemų važiuojamosios dalies be dangos valymas |  |  |
| 18.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 18.2. | Žiemą – barstymas druska, šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 19. | Automobilių stovėjimo aikštelių, esančių kiemuose, valymas |  |  |
| 19.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 19.2. | Žiemą – barstymas druska, šlavimas, šiukšlių rinkimas ir išvežimas | 100 m2 |  |
| 20. | Vaikų žaidimo aikštelių priežiūra |  |  |
| 20.1. | Vasarą (šiukšlių rinkimas) | 100 m2 |  |
| 20.2. | Žiemą (šiukšlių rinkimas) | 100 m2 |  |
| 21. | Sporto aikštynų priežiūra |  |  |
| 21.1. | Vasarą (šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas) | 100 m2 |  |
| 21.2. | Žiemą (valymas nuo sniego ir ledo, barstymas druska, šiukšlių rinkimas ir išvežimas) | 100 m2 |  |
| 22. | Šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra |  |  |
| 22.1. | Vasarą – aikštelių su žalios vejos danga (šienavimas, šiukšlių rinkimas) | 100 m2 |  |
| 22.2. | Vasarą – aikštelių su smėlio-skaldos danga (šiukšlių rinkimas) | 100 m2 |  |
| 22.3. | Žiemą (šiukšlių rinkimas) | 100 m2 |  |
| 23. | Žaliųjų salelių priežiūra |  |  |
| 23.1. | Vasarą (šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas) | 100 m2 |  |
| 23.2. | Žiemą (šiukšlių rinkimas) | 100 m2 |  |
| 24. | Laiptų, esančių kiemuose, valymas |  |  |
| 24.1. | Vasarą – šlavimas, žolės gramdymas, šiukšlių rinkimas, surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas | 100 m2 |  |
| 24.2. | Žiemą (esant normalioms oro sąlygoms) – šlavimas. Esant poreikiui, vykdomas prevencinis barstymas druska (pasyvioji prevencija)* | 100 m2 |  |
| 24.3. | Žiemą (esant sudėtingoms oro sąlygoms) – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)* | 100 m2 |  |
| 24.4. | Žiemą (esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms) – – jei snygis 10 cm/12 val. ir daugiau – valymas nuo sniego ir ledo, prevencinis barstymas druska (aktyvioji ir pasyvioji prevencijos)*; – jei lijundra/plikledis – prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija prieš reiškinį ir viso reiškinio metu)* | 100 m2 |  |
| 24.5. | Šiukšlių rinkimas ir surinktų šiukšlių-sąšlavų išvežimas žiemą | 100 m² |  |
| 25. | Šienavimas |  |  |
| 25.1. | Vejų, esančių kiemuose, šienavimas | 100 m2 |  |
| 25.2. | Pievų, esančių kiemuose, šienavimas su grėbimu | 100 m2 |  |
| 25.3. | Pievų šlaite, esančių kiemuose, šienavimas su grėbimu | 100 m2 |  |
| 25.4 | Pievų, esančių kiemuose, šienavimas be grėbimo | 100 m2 |  |
| 25.5. | Atsitiktinių šiukšlių surinkimas ir išvežimas nuo želdinių, vejų, pievų ir šlaitų, esančių kiemuose, vasarą ir žiemą | 100 m2 |  |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminari metinė paslaugų apimtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS |  |  |  |
| 1. | Lapų sugrėbimas (pakrovimas ir išvežimas) nuo želdinių, šlaitų ir vejų, esančių prie gatvių, skveruose ir aikštėse | 100 m2 |  |
| 2. | Lapų sugrėbimas (pakrovimas ir išvežimas) nuo želdinių, šlaitų ir vejų, esančių kiemuose | 100 m2 |  |
| 3. | Bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles, sukrovimas į rietuves | t |  |
| 4. | Susikaupusio po žiemos smėlio surinkimas ir išvežimas nuo dangų prie gatvių, tiltų ir viadukų, skverų ir aikščių | 100 m2 |  |
| 5. | Susikaupusio po žiemos smėlio surinkimas ir išvežimas nuo dangų kiemuose | 100 m2 |  |

3 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminari 36 mėnesių paslaugų apimtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PAGAL UŽSAKYMĄ TEIKIAMOS PASLAUGOS |  |  |  |
| 1. | Savavališkų sąvartynų likvidavimas | m3 |  |
| 2. | Paminklų valymas (bokštelio pagalba) | m2 |  |
| 3. | Paminklinių lentų paviršiaus valymas | vnt. |  |
| 4. | Šiukšliadėžės (metalinės) dažymas | m2 |  |
| 5. | Gatvės važiuojamosios dalies I kategorijos valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 6. | Gatvės važiuojamosios dalies II kategorijos valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 7. | Gatvės važiuojamosios dalies III kategorijos valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 8. | Automobilių stovėjimo aikštelių prie gatvių, skverų ir aikščių valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 9. | Skiriamosios juostos važiuojamoji dalis I kategorijos valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 10. | Skiriamosios juostos važiuojamoji dalis II kategorijos valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 11. | Kiemų važiuojamosios dalies su danga valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 12. | Kiemų važiuojamosios dalies be dangos valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 13. | Automobilių stovėjimo aikštelių, esančių kiemuose, valymas žiemą nuo sniego ir ledo | 100 m2 |  |
| 14. | Suolų valymas | vnt. |  |
| 15. | Sniego pakrovimas ir išvežimas | m3 |  |

* Barstomų medžiagų: druskos ir skaldelės, taip pat druskos dėžių įrengimo ir užpildymo kaina turi būti įskaičiuota.