TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apsauginės avalynės pirkimui

- Tiekėjui tenka visos Prekių pristatymo išlaidos.

- Tiekėjas Prekės turi pristatyti šiais adresais:

  - Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8;

  - Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 72A;

  - Kauno raj., Biruliškių km, Pastoties g. 9;

  - Šiauliai, Pramonės g. 2E;

  - Panevėžio raj., Bliūdžių k. Pušaloto 230;

  - Alytaus raj., Butkūnų k.;

  - Utenos raj., Sirutėnų k.

  - Klaipėdos raj. Kiškėnų k.

- Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį, supakuotos į atskiras pakuotes.

- Turi būti pateiktos instrukcijos lietuvių kalba, kuriose būtų nurodyta, kaip tinkamai avėti ir prižiūrėti avalynę.

- Prekės turi atitikti 1 lentelėje pateiktus techninius duomenis. Turi būti pateikti dokumentai, įrodantys prekių atitikimą techninei specifikacijai ar jų kopijos ir aktyvios nuorodos į gamintojo tinklalapį. Informacija turi būti pateikta lietuvių ir/ar anglų kalbomis.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vasariniai darbo pusbačiai | 120 | - Modelis : pusbačiai. - Atitikimas standartui ir apsaugos klasė: EN ISO 20345 S1P SRC; - Batviršis: tekstilė su odos ar mikro pluošto detalėmis ar sustiprintas liejimo būdu. Apyčiurnis paminkštintas. Be metalinių detalių; - Padas: poliuretanas, raštuotas, antistatinis, neslidus ant šlapios keramikos ir tepaluoto paviršiaus; - Pamušalas: sintetinis tinklelis; - Pirštų apsauga: kompozitinė, stiklo pluošto ar iš panašių savybių medžiagos (nemetalinė). Atspari ne mažiau kaip 200J smūgio energijai; - Pado apsauga: kevlaro ar analogiškos medžiagos lankstus nepraduriamas sluoksnis; - Suvarstomi raišteliais arba greito suveržimo sistema. |
|  | Demisezoniniai darbo batai | 120 | - Modelis: auliukiniai ; - Atitikimas standartui ir apsaugos klasė: EN ISO 20345 S3 SRC; - Batviršis: pilnos struktūros arba nubuko oda, nelaidi vandeniui. Gali būti trinčiai atsparių medžiagų intarpų. Be metalinių detalių. Apyčiurnis paminkštintas; - Padas: ne mažiau kaip dviejų tankių poliuretanas arba poliuretanas ir nitrilas. Raštuotas, antistatinis, neslidus ant šlapios keramikos ir tepaluoto paviršiaus. - Pamušalas: gerai praleidžiantis orą sintetinis audinys. Be šiltalo; - Vidpadis: Išimamas, tekstilinis, antibakterinis - Pirštų apsauga: kompozitinė, stiklo pluošto ar iš panašių savybių medžiagos (nemetalinė). Atspari ne mažiau kaip 200J smūgio energijai; - Pado apsauga: kevlaro ar analogiškos medžiagos lankstus nepraduriamas sluoksnis; - Suvarstomi raišteliais arba greito suveržimo sistema. |
|  | Žieminiai darbo batai | 120 | - Modelis: pusauliniai; - Atitikimas standartui ir apsaugos klasė: EN ISO 20345 S3 CI SRC; - Batviršis: pilnos struktūros oda, nelaidi vandeniui. Apyčiurnis paminkštintas; - Noselė sustiprinta; - Padas: ne mažiau kaip dviejų tankių poliuretanas arba poliuretanas ir nitrilas. Raštuotas, antistatinis, neslidus ant šlapios keramikos ir tepaluoto paviršiaus; - Šiltalas: Thinsulate ar analogiška medžiaga. Be kailio; - Vidpadis: išimamas, tekstilinis, antibakterinis; - Pirštų apsauga: kompozitinė, stiklo pluošto ar iš panašių savybių medžiagos (nemetalinė). Atspari ne mažiau kaip 200J smūgio energijai; - Pado apsauga: kevlaro ar analogiškos medžiagos lankstus nepraduriamas sluoksnis; - Suvarstomi raišteliais arba raišteliais ir užtrauktuku aulo šone. |
|  | Auliniai batai | 120 | - Modelis: auliniai; - Atitikimas standartui ir apsaugos klasė: EN ISO 20345 S5; - Batviršis: poliuretanas; - Padas: raštuotas, antistatinis, atsparus naftos produktams; - Pamušalas: tekstilė; - Šiltalas: išimamas sintetinis įdėklas; - Pirštų apsauga: kompozitinė, stiklo pluošto ar iš panašių savybių medžiagos (nemetalinė). Atspari ne mažiau kaip 200J smūgio energijai; - Pado apsauga: kevlaro ar analogiškos medžiagos lankstus nepraduriamas sluoksnis; - Spalva: tamsiai žalia, pilka, juoda (vienspalviai). |

_____