TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Smūgio energijos slopintuvai pakabinami TMA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas: Prekės

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.       Pirkimo objektas į dalis neskaidomas

2.1.1.  Smūgio energijos slopintuvai pakabinami (TMA - Truck Mounted Attenuator)  - 11 vnt.;

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekė turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai arba nuoroda, šių dokumentų atsisiuntimui (nemokamai), į viešai prieinamą tinklapį.

  - Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų reikalavimus (kartu su Preke pateikti CE deklaracijos kopiją).

  - Tiekėjas turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę).

  - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius.

  - Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.

    - Garantiniu laikotarpiu Prekės remonto darbai atliekami Prekės eksploatavimo vietoje (Pirkėjo teritorijoje), ne vėliau  kaip per 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo elektroniniu paštu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ padalinius, kuriuose Prekės bus eksploatuojamos.

  - Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Pirkėjas, vertindamas pasiūlymus, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4.4.  Prekių pristatymo adresai:

| Eil. Nr. | Struktūrinis padalinys | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klaipėdos MT | Tilžės g. 54, Klaipėda, LT-91110 | 1 |
| 2. | Radviliškio MT | Purienų g. 4, Radviliškis, LT-82144 | 1 |
| 3. | Šiaulių MT | Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Šiaulių r., LT-81488 | 1 |
| 4. | Vilniaus MT | Liepkalnio g. 81, Vilnius, LT-02121 | 1 |
| 5. | Trakų MT | Senkelio g. 13, Trakai, LT-21107 | 1 |
| 6. | Vievio MT | Statybininkų g. 16, Vievis, LT-21364 | 1 |
| 7. | Marijampolės MT | Gamyklų g. 12, Marijampolė, LT-68108 | 1 |
| 8. | Technikos ir turto valdymo skyrius | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių sen., Kauno r., LT-53282 | 4 |

  - Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

  - Pirkėjas, vertindamas pasiūlymas, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl siūlomos Prekės turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų reikalavimų:

5.1. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

5.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

5.1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

5.1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

5.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

5.1.5. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

5.1.6. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymo 4.4.1 punkte nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y.: siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5.2. Prekės atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

5.2.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

5.2.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

5.2.3. prekei pagaminti, naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

5.2.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;

5.2.5. prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

5.3. Kelių eismo signalai: smūgio energijos slopintuvo ženklinimui naudotini apšvietimo įrenginiai (šviesos šaltiniai), ženklo/skydo signaliniai žibintai turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Techniniai parametrai.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 1

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Smūgio energijos slopintuvai pakabinami TMA

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | Paskirtis | Smūgio energijos slopintuvas - skirtas kelio darbų vietų apsaugai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė____________________ Modelis____________________ |
| 1.1 | Montavimas | Smūgio energijos slopintuvas, pakabinamas, prie N3 klasės automobilio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2 | Montavimas prie automobilio | Smūgio energijos slopintuvas montuojamas per greitą jungtį (specialų įrenginį-pakabą) automobilio gale. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3 | Prikabinimas prie sunkvežimio | Smūgio energijos slopintuvas turi būti sumontuojamas ir demontuojamas be pašalinių kėlimo įrenginių, pasitelkiant stacionarius papildomus keltuvus su raukais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3.1. | Keltuvai su ratukais | Keltuvo aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 200 mm intervale. Keltuvo ratukų diametras ne mažiau 200 mm. | Keltuvo reguliuojamo aukščio intervalas - _________ mm Ratukų diametras - _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 1.4 | Greita jungtis, valdymas, montavimas | Greita jungtis - standartinė komunalinė plokštė arba lygiavertis įrenginys. Prieš montavimą tiekėjas apsižiūri automobilį ir išsimatuoja jam reikalingus matmenis, greitos jungties sumontavimui. Greita jungtis, smūgio slopintuvo valdymas pritaikomas ir sumontuojamas ant sunkvežimių pardavėjo kaštais ir darbų apimtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4.1 | Priekabos sukabinimo įtaisas | Komunalinė plokštė negali uždengti priekabos sukabinimo įtaiso. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.5 | Pagaminimo metai | Smūgio energijos slopintuvas, turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________________ |
| 1.6 | Smūgio slopintuvų testavimas | Smūgio energijos slopintuvas skirtas ne mažesniam kaip 100 km/h greičio smūgiui slopinti. Pateikiami testavimą/bandymus įrodantys dokumentai (patvirtinti akredituoto ir kompetentingo subjekto, kuris turi teisę atlikti bandymus ir išduoti atitikties patvirtinimo dokumentus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 1.7 | Maksimali smūgio energijos slopintuvo bendroji masė | Nuo 900 - 1300 kg | Siūlomas parametras - _________ kg Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 1.8 | Smūgio energijos slopintuvo rėmas | Metalinės ar lygiavertės medžiagos konstrukcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9 | Smūgio slopintuvo pagalvės bendras ilgis | Bendras ilgis (L) 3500 – 5000 mm; | Ilgis - _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 2.0 | Smūgio slopintuvo plotis | Plotis nuo 2300 - 2400 mm; | Plotis - _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 2.1 | Smūgio slopintuvo (skydo,+pagalvės) aukštis | Bendras aukštis (H) ne daugiau 3760 mm; | Aukštis - _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 2.2 | Smūgio slopintuvo aukštis nuo žemės paviršiaus | Ant transporto priemonės sumontuoto slopintuvo aukštis nuo žemės paviršiaus (G) ne daugiau 4000 mm | Aukštis nuo žemės paviršiaus - _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 2.3 | Smūgio slopintuvo turinys | Smūgių slopinimo konstrukcija (pagalvė), sudaryta iš amortizuojančių elementų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 2.4 | Smūgio slopintuvo pagalvės pakėlimas/nuleidimas | Pakėlimas/ nuleidimas, hidraulinės sistemos arba lygiavertės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.5 | Smūgio slopintuvo skydo elektros signalų užmaitinimas ir veikimas | Skydas užmaitinamas iš atskiro nepriklausomo energijos šaltinio, kurio darbo trukmė (esant užgesintam automobiliui), ne mažiau kaip 8 darbo valandos. Skydo elektros signalai privalo veikti tiek užvestam automobilio varikliui, tiek užgesintam automobilio varikliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.6 | Elektros sistema | Įtampa 24V. Gabaritinės, stop, posūkių šviesos, numerių apšvietimo žibintai, valdymo pultas su valdymo pulto elektros kabeliu ne mažiau 10 000 mm ilgio arba valdymo pultas su belaidžio ryšio sistema. Akumuliatoriaus baterija (-jos) AGM (atspari apkrovoms ir giliam iškrovimui) arba lygiavertė(-ės) baterijos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.7 | Skydo matmenys | Tik skydo: aukštis 2700 - 2850 mm , plotis 2300 -2400 mm | Aukštis - _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ Plotis - _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 2.8 | Skiriamieji ženklai, įrengti ant skydo. | a. Fonas, padengtas pakaitomis einančiomis įstrižomis, šviesą atspindinčiomis, raudonomis ir baltomis juostomis iš ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvelės. b. Nukreipiamasis ženklas „Kliūties apvažiavimas“ mechaniškai pasukamas 90 ° kampu. Ženklas padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele; (ženklas III dydžio); https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418378/asr c. Mirksinti rodyklė sudaryta iš ne mažiau nei 21 vnt. ir ne mažesnių kaip L8H tipo, aukšto šviesos intensyvumo žibintų su LED lemputėmis. Atsparumas dulkės ir drėgmei ne žemesnis IP 64. d. Konstrukcijos rėmo viršutiniuose kampuose įrengiami ne mažiau 2 vnt. L9H tipo aukšto šviesos intensyvumo žibintai-blykstės, su LED lemputėmis. Blyksnių dažnis – 100... 200 blyksnių/min.. Atsparumas dulkės ir drėgmei ne žemesnis IP 64. | - Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) - Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) - Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ____ vnt. - Siūlomas parametras - _________ vnt. Siūlomas parametras - _________blyksnių/min. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 2.9 | Skydo žibintų (ženklų) ir kitas valdymas | Nuotolinio valdymo pultas su kabeliu arba belaidžio ryšio sistema (žibintų ir rodyklės, kelio ženklų valdymui, smūgio pagalvės pakėlimui/nuleidimui ir pan.) Pultas sumontuotas vairuotojo kabinoje. Pultas ar jame esantys jungikliai privalo perteikti informaciją operatoriui apie slopintuvo pagalvės padėtį, įspėjamųjų žibintų veikimą, ženklų padėtį ir pan. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 3.0 | Avarinis atjungimas | Privalo būti avarinio atjungimo funkcija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ |
| 3.1 | Smūgio energijos slopintuvo perdavimas | Tiekėjas, ant pirkėjo nurodyto automobilio, sumontavęs ir paruošęs darbui smūgio energijos slopintuvą, jį išbando pirkėjo bazėje ir apmoko juo naudotis ne mažiau kaip 3 pirkėjo darbuotojus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.