TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Technikos direktorius

Arvydas Kasputis

2025 m. balandžio 4 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I skyrius

PIRKIMO OBJEKTAS

- Tepalinės alyvos, tepalai ir tepimo priemonės.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) technologinės įrangos eksploatacijos bei remonto darbams atlikti numato pirkti tepalines alyvas, tepalus ir tepimo priemones (toliau - Prekės). Prekių charakteristikos ir galimas poreikis surašytas lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Tepalinių alyvų, tepalų ir tepimo priemonių pavadinimas, paskirtis | Alyvos klampumas pagal standartą | Kokybės specifikacija pagal kokybės standartus | Preliminarus kiekis vienetais | Maksimalus įkainis vieneto, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q8 Formula Advanced arba lygiavertė alyva lengviesiems automobiliams ir furgonams su moderniais dyzeliniais, benzininiais arba LPG varikliais su katalizatoriais. Tinka normalaus oro įsiurbimo arba turbokompresoriams varikliams. Talpa 20 l. | SAE10W 40 | ACEA A3 • ACEA B4 • API SN | 40 l | 3,00 Eur./l |
|  | Q8 Formula R long life arba lygiavertė alyva. Ypatingai didelio veiksmingumo žemo sulfatinio peleningumo, mažai fosforo ir sieros turinti (LowSAPS) sintetinė variklinė alyva skirta naujausiems Euro 5 ir 6 varikliams su DPF. Talpa 20 l. | 5W-30 | ACEA C4 | 20 l | 4,50 Eur./l |
|  | ORLEN OIL HYDROL L-HV 32 arba lygiavertė hidraulinė alyva. Taros talpa - 25 ltr. | ISO VG32 | L-HV | 25 l | 2,00 Eur./l |
|  | ORLEN OIL HYDROL L-HV 32 arba lygiavertė hidraulinė alyva 32 L-HV. Taros talpa - 205 ltr. | ISO VG32 | L-HV | 9020 l | 1,80 Eur./l |
|  | Pusiau sintetinė alyva dvitakčiams varikliams, taip pat labai apkrauta, cilindrų darbinis tūris nuo 20 iki 500 cm3, tinka mišriam ir atskiram tepimui. Skirta visų rūšių sodo technikai, dvitakčiams benzininiams varikliams. Taros talpa - 1 ltr. | - | API TC | 23 vnt. | 4,00 Eur./vnt. |
|  | Aerozolinis tepalas, sriegtų sujungimų atpalaidavimui ir sutepimui. Taros talpa - 500 ml | - | - | 190 vnt. | 5,00 Eur./vnt. |
|  | Alyva grandininių pjūklų grandinėms. Taros talpa- 1 ltr. . | - | - | 30 vnt. | 2,50 Eur./vnt. |
|  | Plastinis tepalas pagamintas ličio komplekso pagrindu (guoliams) tūtelėse. Taros talpa - 400 arba 420 ml | NLGI 2/EP2 | DIN 51502 | 250 vnt. | 5,50 Eur./vnt. |
|  | Liten® Premium ŁT-4EP kompleksinis ličio arba lygiavertis tepalas, skirtas įvairių trinties taškų, veikiančių esant temperatūrai nuo -30C iki +140C ir prie vidutinių apkrovų, tepimui (katilinių tepimo stotelėms). Taros Talpa - 17 kg. | NLGI 2/EP2 | DIN 51502 | 765 kg | 5,50 Eur./kg |
|  | Q8 Schubert 100 arba lygiavertė alyva skirta oro kompresoriams, vakuuminiams siurbliams ir krumpliaračiams. Taros talpa - 20 arba 25 ltr. | ISO 6743-3 | DIN 51506 | 50 l | 5,00 Eur./l |
|  | Tepalas Q8 Rembrandt Molly arba lygiavertis Molibdeno disulfido turintis daugiafunkcinis tepalas pramoniniams įrenginiams ir automobiliams (grafitinis). Taros talpa - 0.4kg. | DIN 51 502 | - | 10 vnt. | 5,10 Eur./vnt. |
|  | Alyva Hipol (buvusi TEP - 15,17) arba lygiavertė. Talpa 25 l. | 80W90 | - | 50 l | 2,00 Eur./l |
|  | Reduktorinė alyva Q8 Goya 220 arba lygiavertė, Talpa 20 ltr | ISO VG 220 | 51517-3 CLP | 200 ltr | 4,60 Eur./l |
|  | Hidraulinė alyva Q8 HAYDN 68 arba lygiavertė, Talpa 20 ltr | ISO VG 68 | L-HM | 100 ltr | 3,80 Eur./l |
|  | Plastinis tepalas,atsparus temperatūrai iki 180°C, Talpa -400 ml | NLGI2 | 51502 KP2N-30 | 100 vnt. | 5,00 Eur./vnt. |
|  | Hidraulinė alyva LHV-15, Talpa 205 ltr | ISO VG 15 | L-HV | 205 ltr | 1,60 Eur./l |

- Prekių poreikis surašytas lentelėje Nr.1 numatomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.

- Prekių kiekis preliminarus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio surašyto lentelėje. Pirkimas bus vykdomas pagal atskirus užsakymus.

- Prekių talpų leidžiama paklaida – 20 %.

iii SKYRIUS

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Prekės pagal Perkančiojo subjekto pateiktus užsakymus turi būti pristatomos šiais adresais:

  - ,,Šilko“ katilinė, Varnių g. 48, Kaunas;

  - ,,Pergalės” katilinė, Karo ligoninės g. 31, Kaunas;

  - Garliavos katilinė, St. Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno r.;

  - Noreikiškių katilinė, Universiteto g. 1, Akademijos miestelis, Kauno r.;

  - Ežerėlio katilinė, Kauno g. 2F, Ežerėlis, Kauno r.;

  - Girionių katilinė, Laumėnų g. 3, Girionys, Kauno r.;

  - „Nemuno“ katilinė, R.Kalantos g. 49, Kaunas;

  - „Raudondvario“ katilinė, Kondroto 12, Raudondvaris, Kauno raj.;

  - Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės 12;

  - ,,Inkaro“ katilinė, Raudondvario 7 takas 4, Kaunas.

- Prekes, kurių vertė neviršija 100,00 Eurų be PVM, Perkantysis subjektas atsiima savo transportu. Prekių atsiėmimo punktas turi būti Kauno mieste.

iv SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

- Prekių kaina turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas Prekių saugos duomenų lapai, atitikties deklaracijos arba kokybės pažymėjimai.

- Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos.

- Esant poreikiui Perkantysis subjektas gali įsigyti komerciniame pasiūlyme nenurodytų, tačiau su Sutarties objektu susijusių panašių prekių, neviršijant 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, už kurias bus apmokama ne didesnėmis nei minėtų Prekių užsakymo dieną tiekėjo (toliau – Tiekėjas)  kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

  - Perkančiojo subjekto atstovas apie užsakymus informuoja konkursą laimėjusį tiekėjo atstovą nurodytu el. paštu ir telefonu.

- Įsipareigojimų vykdymo terminai:

  - Tiekėjas sukomplektuoja Prekes Perkančiajam subjektui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto užsakymo gavimo dienos nurodytu el. paštu ir (ar) telefonu;

- Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka: kiekvieno Prekių pristatymo atveju Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui pristatytų Prekių krovinio važtaraštį.

- Pirkimo Sutartis įsigalioja pasirašius abiem Šalims ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties galiojimas baigiasi anksčiau termino, pilnai išnaudojus maksimalią Sutarties kainą.

- Garantijos: Prekių galiojimas – ne mažiau kaip 1 (vieneri) metai nuo pristatymo datos.

Techninio aptarnavimo skyriaus meistras		                 Gintaras Antanavičius

(pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)

Tel. (8 37) 30 58 71, mob. (8 685) 61 963, el. p.: g.antanavicius@kaunoenergija.lt.