PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS:

1.1.1 Biokuro, susidariusių pelenų bei nuosėdų mėginių cheminės sudėties tyrimai (toliau – Paslaugos).

  - PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

    - Teikiant Paslaugas, turi būti nustatyti šių pelenų bei nuosėdų mėginių cheminių medžiagų rodikliai:

- organinės anglies kiekis (% sausosios masės);

- fosforo (P), kalio (K), kalcio (Ca), magnio (Mg) koncentracijos (mg/kg sausosios masės);

- boro (B), vanadžio (V), švino (Pb), kadmio (Cd), chromo (Cr), vario (Cu), nikelio (Ni), cinko (Zn), gyvsidabrio (Hg), arseno (As) koncentracijos (mg/kg sausosios masės);

- benz(a)pireno koncentracija (µg/kg sausosios masės);

- pelenų pH.

    - Preliminarus Paslaugų kiekis: 100 vnt. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti užsakyti didesni ar mažesni Paslaugų kiekiai, neviršijant maksimalios sutarties vertės. AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Užsakovas) Paslaugas užsakinės pagal poreikį ir Pirkimo dokumentuose pateikti kiekiai yra preliminarūs.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Biokuro deginimo metu susidaro medienos kuro pelenai, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 patvirtintomis Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėmis (aktuali redakcija) (toliau – Taisyklės) gali būti panaudojami tam tikroms paskirtims. Užsakovas norėdamas išsiaiškinti medienos pelenų panaudojimo galimybes,  perka šioje techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

  - NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

    - Paslaugos teikėjas privalo vykdyti Taisyklių, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tinkamą pelenų tvarkymą, taip pat aplinkos apsaugą bei Paslaugos tekimą, reikalavimus.

  - NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

    - Paslaugos teikimas vykdomas tik Užsakovui pateikus užsakymą el. paštu ir tiriamą mėginį Vilniaus mieste. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nuvykti į užsakyme nurodytą vietą, paimti mėginį/mėginius, surašyti mėginių ėmimo protokolą ir atlikti tyrimus. Mėginių pristatymas vykdomas  darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį.

    - Paslaugų teikėjas turi paimti mėginius per tokį laikotarpį, kad būtų galima tinkamai atlikti tyrimus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 14 kalendorinių dienų nuo Paslaugų užsakymo pateikimo ir Paslaugoms vykdyti reikalingų duomenų pateikimo dienos atlikti tyrimus ir pateikti Užsakovui tyrimų rezultatus. Patvirtintą/-us biokuro degimo pelenų cheminės sudėties tyrimo protokolą (-us) ir tyrimo ataskaitas atsiunčiami el. paštu už sutarties vykdymą atsakingam Užsakovo asmeniui.

    - Paslaugos teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi taikyti šiuos bandymo/tyrimo metodus:

- pelenų pHH2O nustatymui – Lietuvos standartą LST ISO 10390 „Dirvožemio kokybė. pH nustatymas“ arba lygiavertį;

- organinės anglies kiekio pelenuose nustatymui – standartą ST EN 15936 „Dirvožemis, atliekos, apdorotos biologinės atliekos ir dumblas. Visuminės organinės anglies nustatymas sausai deginant“ arba lygiavertį;

- benz(a)pireno kiekio nustatymui – standartą LST EN 17503 „Dirvožemis, dumblas, apdorotos biologinės atliekos ir atliekos. Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) nustatymas dujų chromatografija ir efektyviąja skysčių chromatografija“ arba lygiavertį;

- sunkiųjų metalų kiekio pelenuose nustatymui – Lietuvos standartą LST EN 13657 „Atliekų apibūdinimas. Atliekų skaidymas karališkuoju vandeniu cheminiams elementams tirpale nustatyti“ ir Lietuvos standartą LST EN ISO 11885 „Vandens kokybė. Atrinktų elementų nustatymas optinės emisinės spektrometrijos metodu, taikant induktyviai susietą plazmą (ICP-OES)“ arba lygiavertį.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

    - Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka:

      - Paslaugų suteikimas Užsakovui laikomas pilnai įvykdytas, kuomet pilnai ir kokybiškai įvykdomi visi šiose techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai, Užsakovas neužfiksuoja jokių trūkumų, neturi pretenzijų paslaugos teikėjui;

      - Paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui el. paštu patvirtintą(-us) biokuro degimo pelenų cheminės sudėties tyrimo protokolą (-us).

      - Paslaugos teikėjas el. paštu  pateikia pasirašytą atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

      - Po pateikto teisingo paslaugų perdavimo – priėmimo akto, Paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui e. sąskaitą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) už Užsakovui faktiškai suteiktas Paslaugas.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508[1],  4.4.4.3. punktu, kadangi paslaugai teikti neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. perkamos Paslaugos, kurių metu mėginių pristatymas vykdomas ne piko metu. Be to užsakymai bus atliekami naudojantis tik elektroninėmis priemonėmis.

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr