MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius																	TVIRTINU

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

## VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMo, KOSMONAUTŲ G. 18A SKLYPE, SU PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMU

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113), J. Basanavičiaus a. 1, 68307, Marijampolė (toliau – Užsakovas).

2. Pirkimo objektas – vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo su įrenginių įrengimu (sumontavimu), (toliau – prekės) bei projektinės dokumentacijos parengimu.

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms prekėms.

3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;

3.2. Tiekėjas turi parengti projektinę dokumentaciją, esamos vaikų žaidimo aikštelės vietoje, suprojektuojant naujos vaikų žaidimo aikštelės pagrindus su naujų įrenginių įrengimu (sumontavimu) ir senų demontavimu, savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti, įrengti (sumontuoti) Užsakovo užsakyme nurodytas Prekes nurodytoje prekių pateikimo vietoje Marijampolėje, Kosmonautų g. 18 A sklype (žr. situacijos schemoje mėlynai apibrėžta) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Taip pat atnaujinti kadastrinių matavimų bylą;

3.3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba);

3.4 Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos.

4. Techniniai reikalavimai prekėms.

1. Būtina užpildyti lentelės 4 - 6 stulpelius (išskyrus nurodytas išimtis, langeliai, kurių nereikia pildyti perbraukti brūkšniu). 4 stulpelyje nurodomi lentelėje prašomi parametrai, 5 stulpelyje nurodomas failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitikimą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija, 6 stulpelyje nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė.

Įrodant  siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami;

•  gamintojo dokumentai*(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos, kuriose turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija) arba

• techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) iš gamintojo tinklapio* (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija.

⃰Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes. Techninėje specifikacijoje nurodytos nuotraukos yra pavyzdinės.

4) Tiekėjas, vykdantis vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo ir įrenginių montavimo darbus, kartu su pasiūlymu turi pateikti: ISO 14001:2015 – „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ sertifikatą, o jo taikymo sritis turi būti „Parkų, žaidimo aikštelių, jų įrangos įrengimas, priežiūra ir remontas“.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos |  | Matavimo vnt. | Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (Pildo tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (Pildo tiekėjas) | Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (Pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | 1. Lauko vaikų žaidimo kompleksas Nr. 1 Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 1. atitinka (taip/ne) ......; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 1.1. |  | 1.1. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-14 metų; |  | 1.1. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius ........ metai; |  |  |
| 1.2. |  | 1.2. Komplekso laikančiosios dalys: Pagamintos iš plieno arba lygiavertės medžiagos; |  | 1.2. atitinka (taip / ne).....; Komplekso laikančiosios dalys pagamintos iš ................ (įrašyti medžiagas); |  |  |
| 1.3. |  | 1.3 Komplekso atraminiai poliai pagaminti iš kvadratinių plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžių; Komplekso atraminių polių matmenys ne mažiau kaip 900 x 900 mm. |  | 1.3. Komplekso atraminių polių matmenys ......x...... mm.; 1.3.1 Komplekso atraminiai poliai pagaminti iš: .............. (įrašyti medžiagas); |  | Pildo tiekėjas |
| 1.4. |  | 1.4. Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms); |  |  |  |  |
| 1.5. |  | 1.5. Žaidimo komplekso pasviram virviniam užlipimui naudojamos: Polipropileninės virvės su plieno šerdimi, arba lygiavertės medžiagos; |  | 1.5. atitinka (taip/ne) ........; |  | Pildo tiekėjas |
| 1.6. |  | 1.6. Stogai, apsaugos elementai, skydai pagaminti iš HDPE arba lygiavertės medžiagos; |  | 1.6. Atitinka (taip/ne) .........; |  | Pildo tiekėjas |
| 1.7. |  | 1.7. Įrenginio platformos pagamintos iš neslidžios faneros plokštės, arba lygiavertės medžiagos; |  | 1.7. Atitinka (taip/ne) ..........; |  | Pildo tiekėjas |
| 1.8 |  | 1.8.Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu; |  |  |  |  |
| 1.9. |  | 1.9.Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ne mažiau kaip 3000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 4600 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 3800 mm. Maksimalus kritimo aukštis: ne mažesnis nei 2000 mm; |  | 1.9. Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ....... mm; Ilgis: ........ mm; Aukštis:.......... mm; Kritimo aukštis ..........mm; |  | Pildo tiekėjas |
| 1.10. |  | 1.10. Įrenginį turi sudaryti: Ne mažiau kaip 10 vnt. neslidžios faneros platformų; Ne mažiau kaip 1 vnt. dviejų kraštinių stogelių; Ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinė tunelinė čiuožykla; Ne mažiau kaip 1 vnt. gaisrininko vamzdis; Ne mažiau kaip 1 vnt. virvinis užlipimas; Ne mažiau kaip 1 vnt. laiptuotas užlipimas; Ne mažiau kaip 1 vnt. balkonas; Ne mažiau kaip 4 vnt. edukacinių priemonių; |  | 1.10. Atitinka (taip/ne) taip; Įrenginį sudaro: Neslidžios faneros platformų skaičius: ...... vnt.; Dviejų kraštinių stogelių skaičius:......vnt.; Plastikinių čiuožyklų skaičius:.......; Gaisrininko vamzdžių skaičius:......vnt.; Virvinių užlipimų skaičius:......vnt.; Laiptuotų užlipimų skaičius:.......; Balkonų skaičius:.......vnt.; Edukacinių priemonių skaičius:.......vnt.; |  | Pildo tiekėjas |
| 1.11. |  | 1.11. Kompleksas turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos.1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 1176-3 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 1.11. atitinka (taip / ne) ......; Standartas ..............(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |
| 2. |  | 2. Supynė su vaikų, kūdikių ir apvalia sėdynėmis Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 2. atitinka (taip/ne) .....; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 2.1. |  | 2.1. Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; |  | 2.1. atitinka (taip / ne)......; Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys pagamintos iš ........... (įrašyti medžiagas); |  | Pildo tiekėjas |
| 2.2 |  | 2.2. Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš apvalaus plieno arba apvalaus nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos; |  | 2.2. atitinka (taip / ne) ......; Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš ........ (įrašyti medžiagas); |  |  |
| 2.3. |  | 2.3. Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš plieno, arba nerūdijančio plieno, arba iš lygiavertės medžiagos; |  | 2.3. atitinka (taip/ne) .......; Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš ........ (įrašyti medžiagas); |  | Pildo tiekėjas |
| 2.4. |  | 2.4. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu; |  |  |  |  |
| 2.5. |  | 2.5. Švytuoklinių sūpynių matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 1480 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 6500 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 2260 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne didesnis kaip 1300 mm. |  | 2.5. Įrenginio matmenys: Plotis: ......mm; Ilgis: ..... mm; Aukštis: ...... mm; Laisvojo kritimo aukštis ...... mm; |  | Pildo tiekėjas |
| 2.6. |  | 2.6. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 2-12 metų; |  | 2.6. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius ...... metai; |  |  |
| 2.7. |  | 2.7. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 2.7. atitinka (taip / ne) ......; Standartas ..............(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |
| 3. |  | 3. Spyruoklinis įrenginys Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 3. atitinka (taip/ne) .......; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 3.1. |  | 3.1. Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; |  | 3.1. atitinka (taip / ne) ........; Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys pagamintos iš .............. (įrašyti medžiagas); |  | Pildo tiekėjas |
| 3.2. |  | 3.2. Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš HDPE plokštės arba lygiavertės medžiagos; |  | 3.2. atitinka (taip / ne) ......; Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš........... (įrašyti medžiagas); |  |  |
| 3.3. |  | 3.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu; |  |  |  |  |
| 3.4. |  | 3.4. Spyruoklinio įrenginio matmenys Plotis: ne mažiau kaip 1000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 1000 mm; Aukštis: ne daugiau kaip 590 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 600 mm. |  | 3.4. Įrenginio matmenys: Plotis: ...... mm; Ilgis: ...... mm; Aukštis: ...... mm; Laisvojo kritimo aukštis ..... mm; |  | Pildo tiekėjas |
| 3.5. |  | 3.5. Spyruoklinį įrenginį turi sudaryti: ne mažiau kaip 1 vnt. spyruoklių, cinkuotų, dažytų milteliniu būdu; ne mažiau kaip 1 vnt. plieno rankenų; ne mažiau kaip 1 vnt. HPDE arba lygiavertės medžiagos sėdynių; |  | 3.5. Įrenginį sudaro: Spyruoklių skaičius: ....... vnt.; Rankenų skaičius: ....... vnt.; Sėdynių skaičius:....... vnt. |  | Pildo tiekėjas |
| 3.6. |  | 3.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 3.6. atitinka (taip / ne) ......; Standartas ..............(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |
| 4. |  | 4. Besisukančios balansinės sūpynės Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 4. atitinka (taip/ne) ......; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 4.1. |  | 4.1. Besisukančių balansinių sūpynių laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; |  | 4.1. atitinka (taip / ne) ......; Besisukančių balansinių sūpynių laikančiosios dalys pagamintos iš ...........(įrašyti medžiagas); |  | Pildo tiekėjas |
| 4.2. |  | 4.2. Besisukančių balansinių sūpynių atraminis polis pagaminti iš apvalaus, plieno, arba nerūdijančio plieno, kurio diametras ne mažesnis, nei 88 mm. |  | 4.2. atitinka (taip / ne) ........; Besisukančių balansinių sūpynių atraminis polis pagaminti iš (įrašyti medžiagas); Diametras: ....... mm. |  | Pildo tiekėjas |
| 4.3. |  | 4.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu; |  |  |  |  |
| 4.4. |  | 4.4. Besisukančių balansinių sūpynių matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 380 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 1900 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 1450 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne mažesnis nei 900 mm. |  | 4.4. Įrenginio matmenys: Plotis:...... mm; Ilgis: ...... mm; Aukštis: ...... mm; Laisvojo kritimo aukštis:...... mm. |  | Pildo tiekėjas |
| 4.5. |  | 4.5. Besisukančią balansinę supynę turi sudaryti: ne mažiau kaip 2 vnt. skersiniai; ne mažiau kaip 2 vnt. polietileno sėdynių; ne mažiau kaip 2 vnt. polietileninės rankenos; |  | 4.5. Įrenginį sudaro: Skersinių skaičius:......vnt.; Polietileninių sėdynių skaičius:.....vnt.; Polietileninių rankenų skaičius:.....vnt.; |  | Pildo tiekėjas |
| 4.6. |  | 4.6. Įrenginio veikimo principas: įrenginys veikia balanso principu, sukasi aplink savo ašį, bei įrenginys gali pakrypti į šoną 45° kampu. |  | 4.6. Atitinka.......(taip/ne); |  |  |
| 4.7. |  | 4.7. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 4.7. atitinka (taip / ne) ......; Standartas ..............(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |
| 5. |  | 5. Lauko batutas Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 5. atitinka (taip/ne).....; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 5.1. |  | 5.1. Batuto rėmo profilis: Karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos; |  | 5.1. atitinka (taip / ne) .....; Batuto rėmo profilis pagamintas iš ......... (įrašyti medžiagas); |  |  |
| 5.2. |  | 5.2. Batuto rėmo profilio matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 2000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2000 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 300 mm, |  | 5.2. Batuto rėmo profilio matmenys: Plotis:.......mm; Ilgis:........mm; Aukštis:.......mm; |  | Pildo tiekėjas |
| 5.3. |  | 5.3. Batuto medžiaga: Batutas pagamintas iš šešis kartus viela sustiprinto juostinio audinio arba lygiavertės medžiagos (atsparus UV spinduliams ir klimato poveikiams) |  | 5.3. Atitinka:........(taip/ne); Pagaminta iš:.............(įrašyti medžiagas) |  |  |
| 5.4. |  | 5.4. Batuto matmenys: Batuto diametras ne mažesnis kaip 1560 mm; Batutą laiko ne mažiau kaip 56 plieno arba lygiavertės medžiagos spyruoklės; Matomos šokinėjimo zonos diametras: ne mažesnis kaip 1400 mm. |  | 5.4. Atitinka: ......(taip/ne); Batuto diametras: .......mm; Spyruoklių skaičius:....... vnt.; Matomos šokinėjimo zonos diametras: .......mm. |  |  |
| 5.5. |  | 5.5.Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu; |  |  |  |  |
| 5.6. |  | 5.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 5.6. atitinka (taip / ne) ......; Standartas ..............(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |
| 6. |  | 6. Spyruoklinis įrenginys neįgaliesiems Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 6. atitinka (taip/ne) .......; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 6.1. |  | 6.1. Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; |  | 6.1. atitinka (taip / ne) ........; Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys pagamintos iš .............. (įrašyti medžiagas); |  | Pildo tiekėjas |
| 6.2. |  | 6.2. Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš polietileno arba lygiavertės medžiagos; Spyruoklinio įrenginio šonai pagaminti iš HPL arba lygiavertės medžiagos; |  | 6.2. atitinka (taip / ne) ......; Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš........... (įrašyti medžiagas); Spyruoklinio įrenginio šonai pagaminti iš .............(įrašyti medžiagas) |  | Pildo tiekėjas |
| 6.3. |  | 6.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu; |  |  |  |  |
| 6.4. |  | 6.4. Spyruoklinio įrenginio matmenys Plotis: ne mažiau kaip 600 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 760 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 970 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 600 mm. |  | 6.4. Įrenginio matmenys: Plotis: ...... mm; Ilgis: ...... mm; Aukštis: ..... mm; Laisvojo kritimo aukštis ...... mm; |  | Pildo tiekėjas |
| 6.5. |  | 6.5. Spyruoklinį įrenginį turi sudaryti: ne mažiau kaip 1 vnt. spyruoklių, cinkuotų, dažytų milteliniu būdu; ne mažiau kaip 2 vnt. aliuminio rankenų; ne mažiau kaip 1 vnt. polietileno arba lygiavertės medžiagos sėdynių su atlošu; |  | 6.5. Įrenginį sudaro: Spyruoklių skaičius: ....... vnt.; Rankenų skaičius: ....... vnt.; Sėdynių su atlošu skaičius:....... vnt. |  | Pildo tiekėjas |
| 6.6. |  | 6.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 6.6. atitinka (taip / ne) ......; Standartas ..............(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |
| 7. |  | 7. Besisukanti virvinė piramidė Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 7. atitinka (taip/ne) .......; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 7.1. |  | 7.1. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 7-12 metų; |  | 7.1. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius ....... metai; |  |  |
| 7.2. |  | 7.2. Įrenginio korpusas: iš nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio pagal kietumą metalo; |  | 7.2. atitinka (taip / ne) .......; Įrenginio korpusas pagamintas iš ........... (įrašyti medžiagas); |  |  |
| 7.3. |  | 7.3. Įrenginio gamyboje negali būti naudojama mediena ir fanera; |  |  |  |  |
| 7.4. |  | 7.4. Įrenginyje naudojamos virvės – sintetinio pluošto, armuotos metaliniais trosais; |  | 7.4. atitinka (taip/ne) ......; |  |  |
| 7.5. |  | 7.5. Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms); |  |  |  |  |
| 7.6. |  | 7.6. Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju; |  |  |  |  |
| 7.7. |  | 7.7. Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ne mažiau kaip 1800 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 1800 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 2300 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 460 mm. |  | 7.7. atitinka (taip / ne) .....; Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ...... mm; Ilgis: ...... mm; Aukštis: ...... mm; Laisvojo kritimo aukštis: ....... mm. |  | Pildo tiekėjas |
| 7.8. |  | 7.8. Įrenginį turi sudaryti: metalinis lankas/žiedas, prijungtas prie virvinio tinklo, diametras ne mažiau 1750 mm; laikantis stulpas, ne mažiau 1 vnt.; virvinis tinklas, ne mažiau 1 vnt.; |  | 7.8. atitinka (taip/ne) ......; Metalinio lanko/ žiedo, prijungto prie virvinio tinklo, diametras ...... mm; Laikančių stulpų skaičius ..... vnt.; Virvinių tinklų skaičius .....vnt. |  |  |
| 7.9. |  | 7.9. Įrenginys privalo suktis; |  |  |  |  |
| 7.10. |  | 7.10. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-11 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklyno papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 7.10. atitinka (taip / ne) ......; Standartas ..............(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |
| 8. |  | 8. Balansinės sūpynės Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 8. atitinka (taip/ne) .......; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 8.1. |  | 8.1. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-12 metų; |  | 8.1. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius ....... metai; |  |  |
| 8.2. |  | 8.2. Įrenginio atrama: pagaminta iš plieno arba iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos; |  | 8.2. atitinka (taip / ne) ......; Įrenginio atrama pagaminta iš ........ (įrašyti medžiagas); |  | Pildo tiekėjas |
| 8.3. |  | 8.3. Įrenginio balkis apvalus, iš plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio, kurio diametras ne mažesnis kaip 88 mm; |  | 8.3. atitinka (taip / ne) ........; Įrenginio balkis pagamintas iš pagamintas iš ......., kurio diametras ....... mm. (įrašyti medžiagas ir matmenis); |  | Pildo tiekėjas |
| 8.4. |  | 8.4.Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms); |  |  |  |  |
| 8.5. |  | 8.5. Smūgio amortizatoriai abiejuose galuose; |  | 8.5. atitinka (taip / ne) ......; |  |  |
| 8.6. |  | 8.6. Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju; |  |  |  |  |
| 8.7. |  | 8.7. Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ne mažiau kaip 1050 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 3150 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 850 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne mažiau kaip 1100 mm. |  | 8.7. atitinka (taip / ne) .....; Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ...... mm; Ilgis: ..... mm; Aukštis: ..... mm; Laisvojo kritimo aukštis: ....... mm; |  | Pildo tiekėjas |
| 8.8. |  | 8.8. Įrenginį turi sudaryti: sėdynė (ne mažiau kaip 2 vnt.) ir rankena (ne mažiau kaip 2 vnt.); |  | 8.8. Atitinka (taip/ne) .......; Sėdynių skaičius ...... vnt.; Rankenų skaičius ...... vnt.; |  | Pildo tiekėjas |
| 8.9. |  | 8.9. Sėdynės pagamintos iš Polietileno, arba lygiavertės medžiagos; |  | 8.9. atitinka (taip/ne) .....; Sėdynės pagamintos iš ....... (įrašyti medžiagą); |  | Pildo tiekėjas |
| 8.10. |  | 8.10. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1; „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ , LST EN1176-6 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 8.10. atitinka (taip / ne) ......; Standartas ..............(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |
| 9. |  | 9. Piešimo lenta | 1 vnt. | 9. atitinka (taip/ne) .......; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 9.1 |  | 9.1 Piešimo lentos atraminiai poliai pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos; |  | 9.1. Atitinka (taip/ne).......; Pagaminta iš.........(įrašyti medžiagas) |  |  |
| 9.2. |  | 9.2. Piešimo lentos matmenys: Plotis: ne daugiau kaip 80 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 980 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 1000 mm; |  | 9.2. Atitinka (taip/ne).......; Plotis:.......mm; Ilgis:........mm; Aukštis:.......mm; |  |  |
| 10. |  | 10. Metaliniai bortai vaikų žaidimų aikštelėms apjuosti |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Matmenys: 1. Ilgis: 100 cm; 2. borto sienelės storis: 1,5 mm; 3. Aukštis: 17,5 cm; |  | Atitinka:.......(taip/ne); |  |  |
| 10.2 |  | 10.2 Metaliniai bortai turi būti įleisti į žemę ir įbetonuoti, taip kad jo viršus nebūtų aukščiau pagrindo; |  |  |  |  |
| 10.3 |  | 10.3 Turi būti užtikrintas aukštas stabilumo lygis, esant net ir sunkiam svoriui, pritaikomumas įvairioms lauko sąlygoms; |  |  |  |  |
| 11. |  | 11. Piešinys ant dangos Įrenginio pvz. | 1 vnt. | 11. atitinka (taip/ne) .......; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti): | Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu. | Pildo tiekėjas |
| 11.1. |  | 11.1. Piešinys dažomas dvikomponenčiais poliuretano arba lygiaverčiais dažais; |  | 11.1. atitinka (taip / ne) taip; Piešinys dažomas ........ (įrašyti medžiagas); |  | Pildo tiekėjas |
| 11.2. |  | 11.2. Piešinio spalvos derinamos su Pirkėju; |  |  |  |  |
| 11.3. |  | 11.3. Piešinio matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 500 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2000 mm; |  | 11.3. atitinka (taip / ne) ......; Piešinio matmenys: ..... mm x ...... mm; |  |  |
| 12. |  | 12. Guminė danga su pagrindais po įrenginiais | ~290m2 |  |  |  |
| 12.1. |  | 12.1. Danga įrengiama naudojant SBR ir EPDM gumos granulių arba lygiaverčių medžiagų ir poliuretaninio rišiklio junginį; |  | 12.1. atitinka (taip / ne) ......; Danga pagaminta iš ........... (išvardinti); |  | Pildo tiekėjas |
| 12.2. |  | 12.2. Danga turi būti įrengta ant sutankinto pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: a)sutankinto smėlio nuo 30 iki 35 cm; b)skaldos pasluoksnio nuo 7 iki 10 cm; c)sutankintų atsijų nuo 5 iki 7 cm; |  |  |  |  |
| 12.3. |  | 12.3. Turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti“ arba jiems lygiavertį standartą*. |  | 12.3. atitinka (taip / ne) .......; Standartas ........... (nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas). |  | Pildo tiekėjas |

Tiekėjas ....................... patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka, tačiau (tiekėjo pavadinimas) perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai. Pastabos. Įrenginio pvz..- Nurodytas prekės pavyzdys yra orientacinio pobūdžio. * Jeigu paaiškės, kad Prekėms yra taikomi ir kiti prie Prekės nenurodyti standartai ir (ar) reikalavimai pagal teisės aktus, Prekės turės juos atitikti. 9. Metaliniai bortai • vejos atskyrimui nuo dangos, suprojektuoti metalinius bortus: borto plotis ~1,5 mm, aukštis ne mažiau 17,5 cm; • metaliniai bortai turi būti įleisti į žemę ir įbetonuoti, taip kad jo viršus nebūtų aukščiau pagrindo; • turi būti užtikrintas aukštas stabilumo lygis, esant net ir sunkiam svoriui, pritaikomumas įvairioms lauko sąlygoms; 10. Betoniniai bortai ir betoninės trinkelės - suprojektuoti ir įrengti 0,8-1,5 m pločio pėsčiųjų takelį, padalinantį aikštelę į tris apvalias dalis, (kiekviena dalis ne daugiau 100 kv. m.); - suprojektuoti ir įrengti trinkelių pagrindo pėsčiųjų takus nuo ir (arba) iki įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės, numatant sklandų prisijungimą prie esamų takų. - takų kraštų sutvirtinimui iš abiejų pusių numatyti vejos bordiūrus, po bordiūrais - monolitinį pagrindą iš betono ~8 cm. - naudojami gaminiai turi būti sertifikuojami, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. - betoninių trinkelių tako vietose projektuoti dangos sluoksnius: - esamas gruntas; - geotinklas, geotekstilė ir smėlio žvyro mišinys ~180 mm; - apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - smėlio žvyro mišinys, ~300 mm; - skaldos pagrindo sluoksnis, ~150 mm; - išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis, ~30 mm; - betoninė trinkelė, 200x100x60 mm, šviesiai pilkos spalvos. * Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. 11. Priedai: 11.1. Situacijos schema, 1 lapas. 11.2. Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 3 lapai..

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja					Roberta Kelertienė

Lilija Bradaitienė (8 343 ) 90 080; lilija.bradaitiene@marijampole.lt