TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto minimalūs techniniai rodikliai | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| Pagrindinė informacija |  | Tiekėjas užpildo nurodydamas konkrečią reikšmę (parametrus) |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |
| 1.1. | Mobilus vieno rotoriaus lėtaeigis atliekų smulkintuvas, skirtas smulkinti – didelių gabaritų atliekas (medinius baldus, minkštąsias baldų dalis, spyruoklinius čiužinius ir pan.), medieną, padangas, kietąjį plastiką, žvejybinius tinklus ir panašias atliekas. | Pastaba: tiekėjas turi pateikti įrodymą apie mechanizmo gebėjimą atlikti minėtas funkcijas (filmuota medžiaga, smulkinimo demonstracija vietoje) |
| 1.2. | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. pritaikytas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje. | Pastaba: tiekėjas turi nurodyti smulkintuvo modelį |
| 1.3. | Smulkintuvas turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus ir turėti CE ženklinimą (su pasiūlymu pateikti smulkintuvo EB atitikties deklaraciją (CE sertifikato kopiją su vertimu į lietuvių kalbą) ir gamintojo oficialią brošiūrą ar prekės deklaraciją su smulkintuvo technine specifikacija, kuri patvirtintų deklaruojamų parametrų atitikimą pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams). |  |
| 1.4. | Smulkintuvas turi būti sumontuotas ant vikšrinės važiuoklės, vikšrų padų plotis ne mažiau 400 mm, guminiai arba lygiavertės medžiagos, negadinantys dangos. |  |
| 2. | Smulkintuvo rotorius |  |
| 2.1. | Rotoriaus ilgis ne mažiau 3000 mm |  |
| 2.2. | Maksimalus rotoriaus sukimosi momentas ne mažiau 400 kNm |  |
| 2.3. | Maksimalus rotoriaus sukimosi greitis ne mažesnis negu 40 aps./min. |  |
| 2.4. | Rotoriaus skersmuo su sumontuotais įrankiais (dantimis) ne mažiau kaip 1000 mm |  |
| 2.5. | Hidromechaninė pavara su bepakopiu automatiniu greičio reguliavimu |  |
| 2.6. | Rotorius padengtas sustiprinta danga, kuri užtikrina ilgą rotoriaus tarnavimo laiką. |  |
| 2.7. | Rotoriaus dantys keičiami (universalūs, pritaikyti smulkinti stambiagabarites atliekas, žvejybinius tinklus, padangų atliekas, kietojo plastiko atliekas ir panašias atliekas), ne mažiau kaip 30 vnt. |  |
| 2.8. | Kontrarotoriaus dantys keičiami, dantų skaičius ne mažiau 19 vnt. |  |
| 2.9. | Dantys ant rotoriaus išdėstyti „V raidės“ eilėmis arba analogiškai |  |
| 2.10. | Rotorius turintis automatinę reverso funkciją |  |
| 3. | Rotoriaus aptarnavimas |  |
| 3.1. | Šoninė sienelė su hidrauliškai atverčiamomis durimis, skirtomis laisvai ir patogiai prieigai prie smulkinimo zonos |  |
| 3.2. | Rotoriaus peilius ir priešpeilius galima prižiūrėti atidarius priešpriešinę sieną. |  |
| 3.3. | Atliekų sietų sistema keičiama hidrauliškai atidarius techninės priežiūros dureles, sietas automatiškai atrakinamas ir jį galima išimti. | Pastaba: tiekėjas turi pateikti įrodymą apie mechanizmo gebėjimą atlikti minėtas funkcijas (filmuota medžiaga, smulkinimo demonstrcija vietoje) |
| 4. | Techniniai duomenys |  |
| 4.1. | Atliekų padavimo aukštis ne daugiau 3200 mm |  |
| 4.2. | Atliekų pakrovimas galimas iš abiejų pusių |  |
| 4.3. | Bunkerio tūris ne mažiau 7,0 m3 |  |
| 4.4. | Atliekų padavimo plotis ne mažiau 3000 mm |  |
| 4.5. | Iškrovimo juostos ilgis ne mažiau 6500 mm |  |
| 4.6. | Iškrovimo juostos plotis ne mažiau 1000 mm |  |
| 4.7. | Iškrovimo aukštis ne mažiau 3000 mm |  |
| 4.8. | Iškrovimo kampas – bepakopis reguliuojamas |  |
| 5. | Variklis ir kuro sistema |  |
| 5.1. | Variklio galingumas ne mažiau 370 kW |  |
| 5.2. | Variklio emisijų standartas turi atitikti ne žemesnį kaip EU Stage V taršos standartą |  |
| 5.3. | Variklio šildymas (žiemos paketas) |  |
| 5.4. | Kuro bako talpa ne mažiau 600 l |  |
| 5.5. | Vidutinės kuro sąnaudos | Pastaba: tiekėjas turi pateikti įrodymą apie mechanizmo vidutines kuro sąnaudas |
| 6. | Hidraulika |  |
| 6.1. | Hidraulinio tepalo šildymas (žiemos paketas) |  |
| 7. | Smulkintuvo valdymas |  |
| 7.1. | Nuotolinio valdymo pultas, valdomas radijo bangomis |  |
| 7.2. | Elektros paskirstymo spinta su visu elektriniu valdymu ir variklio stebėjimu per ekraną |  |
| 7.3. | Nuotolinio nuskaitymo FMS jungtis |  |
| 8. | Kita įranga |  |
| 8.1. | Mašina turi būti padengta specialia danga, apsaugančia nuo korozijos iki 25 metų |  |
| 8.2. | Neodinaminio lygio magnetinis separatorius, hidrauliškai reguliuojamas išmetimas į abi puses, sulankstomas transportavimo padėčiai |  |
| 8.3. | Automatinė guolių tepimo sistema |  |
| 8.4. | Drėkinimo sistema, į bunkerį integruoti purkštukai siekiant sumažinti dulkių susidarymą |  |
| 8.5. | Sietų sistema, du sietai ir jų tvirtinimo sistema (sietas smulkiomis akutėmis iki 80 mm ir sietas stambiomis akutėmis iki 120 mm) |  |
| 8.6 | Papildomas universalių (tinkančių padangų smulkinimui) rotoriaus dantų ir kontrarotoriaus dantų rinkinys |  |
| 8.7. | Smulkintuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros ir saugaus darbo instrukcija lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas |  |
| 8.8. | Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu. Gesintuvas. |  |
| 8.9. | Apmokymas dirbti su smulkintuvu 3 asmenims (ne mažiau 2 val. teorinis ir ne mažiau 4 val. pranktinis) |  |
| 9. | Reikalavimai garantijai ir techniniam pajėgumui |  |
| 9.1. | Tiekėjas turi būti siūlomo smulkintuvo gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Pateikiamas siūlomo smulkintuvo gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų pasaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |  |
| 9.2. | Suteikiama smulkintuvo ir jo priklausinių garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių arba 1000 motovalandų, priklausomai kas sueina anksčiau. |  |
| 9.3. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Techninių aptarnavimų garantiniu laikotarpiu periodiškumo grafiką, kuriame turi būti įkainotas kiekvienas techninis aptarnavimas ir išvardinti darbai, kurie bus atliekami teikiant techninio aptarnavimo paslaugas. |  |
| 9.4. | Smulkų remontą (pvz., hidrožarnų pakeitimą) tiekėjas turi atlikti per 1 darbo dieną, o didesnį remontą per 3 darbo dienų laikotarpį nuo darbų užsakymo gavimo. Dėl pateisinamų priežasčių (detalių iš gamintojų gavimas, didelė paslaugų apimtis ir pan.) paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo susitarimu. |  |