KELEIVINIO AUTOBUSIUKO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės savybės |
| --- | --- |
| 1. | Kiekis – 1 vnt. |
| 2. | Automobilio pagaminimo metai arba informacija apie numatomą pagaminimo laiką (automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos). |
| 4. | Automobilio rūšis – lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės klasės automobilis, M1 kategorija, skirtas keleiviams vežti. |
| 5. | Variklio darbinis tūris ne daugiau 2000 cm3 |
| 6. | Variklio galia ne mažiau 120 kW |
| 7. | WLTP degalų sąnaudos ne daugiau 8,5 l/100 km. |
| 8. | Emisijos standartas ne mažiau kaip EURO 6. |
| 9. | Transmisija (pavarų dėžė) – automatinė. |
| 10. | Varantieji ratai – priekiniai arba 4x4. |
| 11. | Sėdimų vietų skaičius su vairuotoju ne mažiau 8. |
| 12. | Automobilio ilgis ne mažiau 5400 mm. Plotis ne mažiau, kaip 2200 mm. |
| 13. | Greičio palaikymo sistema. |
| 14. | Mobiliojo telefono sąsaja su automobiliu |
| 15. | Galiniai ir priekiniai parkavimo jutikliai. |
| 15. | Elektra valdomi priekiniai langai. |
| 17. | Elektrinis galinio lango atitirpdytuvas, šildomas priekinis stiklas. |
| 18. | 3-osios sėdynių eilės langai. Galinis langas. |
| 19. | Beraktis atrakinimas ir užvedimas. |
| 20. | Padangų slėgio stebėjimo sistema. |
| 21. | Šildomi išoriniai veidrodėliai. |
| 22. | Šoninės slankiosios durys dešinėje ir kairėje. |
| 23. | Klimato kontrolės sistema. |
| 24. | Ne mažiau 2 nuotolinio valdymo (rakinimo) pulteliai. |
| 25. | Priekiniai purvasaugiai. |
| 26. | Neriboto slydimo priekinės ašies diferencialas. |
| 27. | Galinio lango apiplovimo sistema su valytuvu. |
| 28. | Atsarginis ratas. |
| 29. | Ne mažiau 95AH AGM akumuliatorius. |
| 30. | LED priekiniai žibintai arba lygiaverčiai. |
| 31. | Šildomas vairas. |
| 32. | Pastovaus greičio palaikymo sistema. |
| 33. | Automatinio avarinio stabdymo sistema. |
| 34. | Galinė vaizdo kamera. |
| 35. | Eismo juostos palaikymo ir įspėjimo sistema. |
| 36. | Ne mažiau 6 galinės sėdynės. |
| 37. | Kilimėliai. |
| 38. | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. |
| 39. | Garantinės sąlygos automobiliui – ne mažiau 5 metų arba iki 100 000 km ridos. |
| 40. | „Mettalic“ arba aukštesnės klasės kėbulo dažai. |
| 41. | Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba. |
| 42. | Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei reikalingas priedais: vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, šviesa atspindinti liemenė, transportavimo kilpa, įrankių komplektas ir donkratas. |
| 43. | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje. |
| 44. | Jei garantinio remonto metu automobilis yra nepataisomas, pardavėjas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo pateiktas pasiūlyme, turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį. |
| 45. | Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. |
| 46. | Tiekėjas, pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, įsipareigoja užtikrinti automobilio registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką. |
| 47. | Pristatymas ne ilgiau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. |

Pastaba. Su pasiūlymu (pagal parengtą pasiūlymo formą) pateikti nuorodą į automobilio/įrangos aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų lietuvių arba anglų kalba), kuriame būtų nurodytas siūlomo automobilio/ įrangos gamintojas ir modelis, nurodytos gamintojo deklaruojamos siūlomų automobilio/įrangos techninės charakteristikos, patvirtinančios reikalaujamų parametrų reikšmes, arba, jeigu gamintojo internetiniame tinklalapyje nėra prašomos informacijos apie automobilio/įrangos technines charakteristikas, pateikti gamintojo katalogo kopijas, sertifikatus, bandymo protokolus, techninius aprašymus /bukletus/ /nuotraukas ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius automobilio/įrangos gamintojo dokumentus (pvz. raštiškus  patvirtinimus) (duomenys dėl reikalaujamų charakteristikų turi būti lietuvių arba anglų kalba). Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose gamintojo dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėti. Jeigu teikiamos nuorodos į gamintojo internetinę svetainę, užpildyta techninė specifikacija turi būti pateikiama tokiu formatu, kad nuorodos būtų aktyvios.