Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: sekoskaita

1.1 Rinkinys sekoskaitai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rinkinio reakcijų skaičius | Ne mažiau kaip 24 reakcijos |  |
| 2 | Ištiriamų mėginių skaičius | Ne mažiau kaip 144 mėginiai |  |
| 3 | Suderinamumas su celėmis | Ne blogiau kaip MinION ir Flongle |  |
| 4 | Kam skirtas naudoti | Skirtas naudoti ne mažiau kaip su Flongle ir MinION sekoskaitos technologijomis |  |
| 5 | Suderinamas su duomenų analizės platforma | Oxford Nanopore Technologies (ONT) |  |
| 6 | Flongle adapteris | Skirtas naudoti Flongle srauto ląsteles su ne blogesniu kaip MinION Mk1D |  |
| 7 | Flongle sekoskaita | Papildomas sekoskaitos modulis Flongle sekoskaitai |  |
| 8 | Sekoskaitos srauto ląstelės mažo masto DNR/RNR analizei | Ne mažiau kaip 12 vnt. |  |

1.2 Fermentai sekoskaitai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5' - 3' Exonuclease aktyvumas | Būtina |  |
| 2 | 3' - 5' Exonuclease aktyvumas | Ne |  |
| 3 | Klaidų dažnumas | Ne daugiau kaip ~ 285x10-6 |  |
| 4 | Kiekis | Ne mažiau kaip 5000U/ml |  |
| 5 | Vieno U (vieneto) aktyvumas | Vienas vienetas apibrėžiamas kaip fermento kiekis, kuris per ne daugiau kaip 30 minučių 75 °C temperatūroje į rūgštyje netirpią medžiagą įterps ne mažiau kaip 15 nmol dNTP. |  |
| 6 | Kam skirtas | PGR, DHPLC, mikrogardelių tyrimams |  |
| 7 | Tipas | Specialiai modifikuota Taq polimerazė. Tinkama specifiniams taikiniams amplifikuoti naudojant realaus laiko polimerazinę grandininę reakciją. Skirta specifiniam DNR/RNR taikinių nustatymui |  |
| 8 | Suderinamumas | Optimizuota darbui su PGR skirtais pradmenimis ir zondais Netinka bendrinei amplifikacijai ar įvairiems genams tirti be papildomos optimizacijos |  |
| 9 | Tiekiamas kartu su suderinamu buferiniu tirpalu | Suderinamas buferinis tirpalas komplekte. Specifiniai buferiai optimizuoti PGR reakcijoms atlikti. MgCl₂ koncentracija pritaikyta specifinei amplifikacijai. |  |

2 pirkimo objekto dalis: fluorimetro reagentai

2.1. Fluorimetrinis DNR koncentracijos nustatymo rinkinys

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Maksimalus analizuojamų mėginių skaičius per reakciją | Ne mažiau nei 12 |  |
| 2 | Maksimalus įnešamo mėginių tūris | Ne daugiau nei 20 μl |  |
| 3 | Rinkinio reakcijų kiekis | Ne mažiau nei 100 |  |
| 4 | Kiekybinis intervalas | Ne siauresnese ribose 0,1 – 120 ng |  |
| 5 | Koncentracijos nustatymo principas | Fluorimetrinis |  |
| 6 | Suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima įranga | Rinkinys suderinamas su perkančiosios organizacijos turimu Qubit 4 prietaisu |  |

3 pirkimo objekto dalis: kapiliarinės elektroforezės rinkiniai

3.1. Didelio jautrumo DNR kapiliarinės elektroforezės rinkinys

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Maksimalus analizuojamų mėginių skaičius per reakciją | Ne mažiau 11 |  |
| 2 | Maksimalus įnešamo mėginių tūris | Ne daugiau nei 1 μl |  |
| 3 | Rinkinio reakcijų kiekis | Ne mažiau nei 100 |  |
| 4 | Kiekybinis intervalas | Ne siauresnese ribose kaip 5 – 500 pg/μl |  |
| 5 | Minimalus reakcijos jautrumas (vandenyje) | Ne mažiau nei 5 ng/μl |  |
| 6 | Nustatomas DNR dydžio intervalas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 iki 7000 bazių porų |  |
| 7 | Suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima įranga | Rinkinys suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu Bioanalyzer 2100 prietaisu |  |

3.2. RNR kapiliarinės elektroforezės rinkinys

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Maksimalus analizuojamų mėginių skaičius per reakciją | Ne mažiau nei 12 |  |
| 2 | Maksimalus įnešamo mėginių tūris | Ne daugiau nei 1 μl |  |
| 3 | Rinkinio reakcijų kiekis | Ne mažiau nei 300 |  |
| 4 | Kiekybinis intervalas | Ne siauresnėse ribose kaip 25 – 500 ng/μl |  |
| 5 | Minimalus reakcijos jautrumas (vandenyje) | Ne mažiau nei 5 ng/μl |  |
| 6 | Geba nustatyti RNR integralumo įvertį | Būtina |  |
| 7 | Geba nustatyti eukariotinę RNR | Būtina |  |
| 8 | Suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima įranga | Rinkinys suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu Bioanalyzer 2100 prietaisu |  |

4 pirkimo objekto dalis: ELISA rinkiniai

4.1. ELISA rinkinys žmogaus Herpes Simplex I tipo viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas |  |
| 2 | Taikinio tipas | HSVI IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.2. ELISA rinkinys žmogaus Herpes Simplex II tipo viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas |  |
| 2 | Taikinio tipas | HSVII IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.3. ELISA rinkinys Citomegalo viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas |  |
| 2 | Taikinio tipas | CMV IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.4. ELISA rinkinys Žmogaus papilomos viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas arba plazma |  |
| 2 | Taikinio tipas | HPV IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Sumuštinio tipo (Sandwich) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.5. ELISA rinkinys Žmogaus SARS-CoV-2 S1 RBD viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas arba plazma |  |
| 2 | Taikinio tipas | Žmogaus SARS-CoV-2 S1 RBD IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kiekybinis |  |
| 6 | Kiekybinis intervalas | 7,82 – 500 ng/ml |  |
| 7 | Minimalus reakcijos jautrumas | < 4.69 ng/ml |  |

4.6. ELISA rinkinys Žmogaus imunodeficito viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas arba plazma |  |
| 2 | Taikinio tipas | HIV Anti-HIV1 ir Anti-HIV2 |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.7. ELISA rinkinys Gripo A tipo viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas arba plazma |  |
| 2 | Taikinio tipas | Žmogaus gripo A tipo viruso IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

APLINKOSAUGINIAI KRITERIJAI (nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu.

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma bauda.