MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMAZIJOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija, įstaigos kodas 190452045, adresas Vasario 16-osios g. 7, 68299 Marijampolė.

PROJEKTO PAVADINIMAS: Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos patalpų paprastojo remonto darbai.

REMONTUOJAMOS PATALPOS: Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė, progimnazija patalpos Nr.: 1-3 (aktų salė); 1-6 (scena).

Remontuojamų patalpų plotas: 293,34 m².

STATINIO KATEGORIJA: ypatingas statinys.

STATYBOS RŪŠIS: paprastasis remontas.

REIKALAVIMAI KAINOS PASKAIČIAVIMUI:

- Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis.

- Sutarties vykdymo metu nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti darbus, ir kurių šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Darbų pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.

PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ:

- Pastatams keliamų higienos normų bei reikalavimų užtikrinimas remonto metu;

- Šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas atlikus remonto darbus;

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS:

Preliminarūs perkamų darbų reikalavimai, savybės nurodyti pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje. Realius medžiagų ir darbų kiekius turi numatyti patys rangovai, įvertindami juos kartu su visais kitais reikalingais pagal technologiją atlikti darbais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti darbų kiekių žiniaraštyje.

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRISTATYMAS:

- Visos į objektą rangovo pristatomos ir numatomos panaudoti medžiagos, įranga ir prietaisai prieš tai turi būti suderintos su užsakovu ir turėti atitikties deklaracijas bei sertifikatus.

- Užbaigęs remonto darbus rangovas privalo pagal aprašą perduoti užsakovui panaudotų medžiagų, sumontuotos įrangos ir prietaisų deklaracijas bei sertifikatus.

PASTABOS: siekiant tiksliai įvertinti patalpos išplanavimą po remonto darbų, darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovai kviečiami apžiūrėti remontuojamas patalpas Vasario 16-osios g. 7, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje; apžiūros laiką iš anksto susiderinus su direktoriaus pavaduotoju ūkiui tel. Nr. +370 650 34136. Kiekvienam norinčiam bus paskirtas atskiras apžiūros laikas.

REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, PANAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS:

Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas prieš pradedant remonto darbus, derinami su užsakovu.

Remonto darbus atlikti per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo su galimybe pratęsti, bet nedaugiau kaip 2 mėnesius.

Rangovas suremontuotas patalpas užsakovui eksploatacijai priduoda su veikiančiais prietaisais, pasais.

Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą.

Perkančiajai organizacijai pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

Rangovas prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį.

Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

Visos prekės, paslaugos ar atliekami darbai turi užtikrinti horizontaliojo principo „Nedarome reikšmingos žalos” laikymąsi, vadovaujantis statybos veiklą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Ir atitiktį žaliesiems kriterijams, pagal 2011 m. birželio 28 d. reikalavimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 reikalavimus aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo: dažams - 13.2 punktas, medžio gaminimas - 13.1 punktą.

- Tiekėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas, informacija apie tinkamą atliekų tvarkymą turi būti nurodyta statybos darbų žurnale, o detalesnė informacija turi būti atliekų išvežimo deklaracijose, kurias rangovas įsipareigoja pateikti bet kada užsakovui paprašius;

- jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo;

- priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz., pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų;

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Remontuojamos patalpos yra Vasario 16-osios g. 7, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos patalpos, plane pažymėtos Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė, progimnazija patalpos Nr.: 1-3 (iškilmių salė 240,72 kv. m.), 1-6 (scena 52,62 kv. m.).

Remontuojamų patalpų plotas: 292,34 m².

Priedai:

- Patalpų planai (Priedas Nr. 1);

Atskirai pridedama:

- Visų aukštų planas (Priedas Nr. 2).

- Darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr. 3)

Patalpa 1-3 ( aktų salė 240,72 kv. m.) ir 1-6 (scena 51,62 kv. m)

Patalpoje 1-3 remontuojamos sienos, lubos. Sienos remontuojamos ir dažomos naujai. Pašalinami seni dažai, gruntuojama, sienos lyginamos glaistomos ir dažomos. Dažai parenkami gerai valomi (intensyvaus valymo šlapiuoju būdu), pusiau matinei, švelnių, pastelinių spalvų.

Aktų salės grindys atnaujinamos vaškuojant.

Aktų salėje tarp galinių durų įrengiama elektros instaliacija pagal 1 priedą.

Aktų salėje ir scenoje įrengiama kabės viena kabė atlaiko 500 kg, elektros instaliacija iki įrengtos elektros dėžės su automatukais nemažiau 16 A, interneto lizdai ir DMX bei HDMI prieiga pagal 1 ir 2 priedus

Sienoje prie scenos (kur yra nulipimas nuo scenos) durų anga platinama.

Durų anga esanti scenoje platinama iki 0,9 m ir įstatomos durys.

Salėje įrengiama papildomų rozečių salėje vietas derinat su užsakovu.

Patalpos 1-6 grindys keičiamos į parketines, tuo pačiu įrengiant ir parketinius užlipimo laiptus ant seno (choro laiptai) 4 pakopos su LED apšvietimu. Laiptai įrengiami iš medinio karkaso tašų (ne prastesnės klasės nei C24). Scenos užapvalinimo išsikišimas pakeičiamas tiesiu, lygiai su sienomis. Ant karkaso montuojama impregnuota drėgmei atspari medienos drožlių plokštė atitinkanti 2011 m. birželio 28 d. reikalavimus LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 reikalavimus. Mediena ir jos produktai:

1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

3. visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.11 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą, plokštė aptaisoma parketlentėmis.

Sienos ir lubos išlyginamos ir dažoma intensyviam valymui atspariais dažais.

Scenos apšvietimas pakeičiamas į LED apšvietimą.

1 priedas. Elektros instaliacijos 1-3 patalpoje tarp įėjimo/išėjimo durų

2 priedas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TS-1 Demontavimo darbai

Ardymo darbai turi būti atliekami etapais pagal vykdomų darbų eigą. Vykdant ardymo darbus turi likti nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (jų stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Išardytas esamų konstrukcijų paviršius tinkamai paruošiamas naujai apdailai.

Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Suderinus su užsakovu išvežti į sąvartyną. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-334.

TS- 2 Sienų vidinių paviršių lyginimas glaistu

Visose patalpose siūlės lyginamos glaistu.

Remonto darbai turi būti atliekami laikantis darbų ir gaisrinės saugos reikalavimų. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties skiediniai 1:4:12 (cementas :kalkės: smėlis). Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių ir sudrėkintas. Glotnūs paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Tinką sudaro paruošiamasis, išlyginamasis ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai sukibtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas dedamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. Tinkuojamus storesniu sluoksniu paviršius, reikia aptaisyti metaliniu tinkleliu. Išlyginti paviršiai turi atitikti gero tinko kokybinius reikalavimus.

TS–3 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais

Nuvalytas paviršius yra gruntuojamas giliai įsigeriančiais gruntais. Paviršiai padengti gruntu turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas, greitai išgarinti drėgmę, būti atsparūs UV spinduliams, ore esančioms dulkėms. Visas šias savybes gruntas turi suteikti nekeisdamas paviršių spalvų ir faktūros. Paviršiai turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

TS–4 Sienų glaistymas

Glaistymo darbai turi būti atliekami laikantis darbų ir gaisrinės saugos reikalavimų. Glaisto klampumas, (pagal LST EN 1015-4), 60-80mm; specifinė masė, tankis, g/cm-1,75±0,02 (20°C). Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, švarus. Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5°C iki +30°C (rekomenduojama + (18±2)°C, santykinis oro drėgnumas <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms – 3 mm.

TS-5 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais

Nuvalytas paviršius yra gruntuojamas giliai įsigeriančiais gruntais. Paviršiai padengti gruntu turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas, greitai išgarinti drėgmę, būti atsparūs UV spinduliams, ore esančioms dulkėms. Visas šias savybes gruntas turi suteikti nekeisdamas paviršių spalvų ir faktūros. Paviršiai turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

TS-6 Vidaus sienų gerasis dažymas

Prieš dažant anksčiau dažytus paviršius pilnai nuvalomi seni dažai, nuvalytas paviršius yra gruntuojamas giluminiais gruntais, glaistomas ir dažomas.

Pagal Europos standartą DIN EN 13300 dažai turi atitikti trečią atsparumo dėvėjimuisi klasę. Dažų granulių dydis < 100µm, tankis ~1,4 g/ cm3. Tinkuotam vidaus paviršiui dažyti emulsiniai dažai turi būti: matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi – 1,5 – 3,0 Mpa, atsparumas šlapiam trynimui > 4000 ciklų, atsparumas spalvos blukimui >40 ciklų be pokyčių. Emulsiniai dažai turi turėti didelį atsparumą trynimui, valymui, šveitimui naudojant plovimo bei valymo priemones. Visi emulsiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiuvus. Išdžiuvę paviršiai turi turėti švelnų blizgumą, turi būti neteplūs. Dažų spalva derinama su užsakovu prieš pradedant dažymo darbus.

Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti. Jie turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai; medžiagos pavadinimas ir savybės; paviršiaus kokybės, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai; siuntos Nr. ir pagaminimo data; spalvos nuoroda pagal standartą. Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų.

TS–7 Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas

Scenoje ir aktų salėje esami el. tinklai, šviestuvai (tik scenoje) ir kiti el. įrenginiai išmontuojami.

Elektros instaliacijos remontą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais.

Magistraliniai el. tinklai patalpomis nutiesiami sienomis. Jėgos tinklai: El. kištukinių lizdų tinklai numatyti Cu3x2,5 mm² laidais varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija, montuojami paslėptai. Laidų sujungimai gali būti paskirstymo dėžutėse arba pagilintose dėžutėse po jungikliais ir kištukiniais lizdais. El. tinklų perėjimai per sienas ir perdangas įvykdomi plastikiniuose vamzdžiuose. Kabelių trasos gali būti keičiamos atsižvelgiant į patogesnes montavimo vietas bei derinant su kitais inžineriniais tinklais ir vamzdynais.

El. apšvietimo tinklai numatyti Cu3x1,5 mm² laidais varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija, montuojami paslėptai. Apšvietimo el. tinklai scenoje nutiesiami sienomis paslėptai pagal EĮĮBT ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“nurodytas instaliacijai skirtas zonas ar perdangos plokščių tuštumose. Laidų sujungimai gali būti paskirstymo dėžutėse arba pagilintose dėžutėse po. El. tinklų perėjimai per sienas ir perdangas įvykdomi plastikiniuose vamzdžiuose.

Laidai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo žymomis ir kitais dokumentais. Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama kitiems tikslams:

-įžeminimas – geltona/ žalia;

-neutralė – mėlyna;

-fazė – ruda, juoda.

Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą galimo sėdimo ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą

Kabeliai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

-gyslos varinės monolitinės;

-nominali įtampa 0,6 kV;

-srovės dažnis 50 Hz;

-maksimali laidininko įšilimo temperatūra pastoviam apkrovimui ne mažiau kaip 700 C;

-leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek.) ne mažesnė kaip 1600 C.

Instaliacija turi atitikti visas aplinkai būdingas sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. Laidai klojami paruoštose vagose sienose, gofruotose PVC vamzdžiuose virš pakabinamų lubų. Laidams kertant vidaus sienas, perėjimus reikia įrengti taip, kad juos būtų galima lengvai pakeisti.

Sumontavus kabelius, likusi angos dalis užtaisoma kalkių – cemento skiediniu.

TS-8 Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji

Jungikliai pusiau hermetiniai potinkiniai - 250V, 16A, IP44, balti, montuojami ant sienos. Apšvietimo jungikliai turi būti kokybiški, pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC 669 standartus ir sertifikuoti Lietuvoje.

TS-9 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji

Rozetės montuojamos ne žemesniame (iki grindų) kaip 30 cm aukštyje. Rozetės – dvipolės su įžeminimo kontaktu 250V, 16A, DIN 5720/VDEO620, IP 20. Visi gaminiai, skirti eksploatuoti normaliomis sąlygomis, privalo atitikti standartą IEC 947-1 (EN 60947-1). Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo atitikti IEC 695 reikalavimus liepsnos plitimui. Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklės, eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“.

TS–10 Antviršinių šviestuvų LED panelių montavimas

Scenoje demontuojami esami šviestuvai. Vykdant demontavimo darbus, būtina laikytis saugaus darbo normatyvų reikalavimų.

Šviestuvai ir visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautinius standartus ir turi turėti CE sertifikatą. Patalpų apšviestumas turi tenkinti higienos reikalavimus, ir turi būti ne žemesnis negu nustatyta Lietuvos normose. Šviestuvai turi būti parinkti, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų darbo aplinką.

Šviestuvai LED (scenoje), ant viršiniai, stačiakampiai (1200 mm x 600 mm) montuojami ant lubų. Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su normalia įtampa 220 V, 50Hz dažniu. Galia ne mažiau 34 W, šviesos spalva temperatūra 4000 K, šviesos srautas ne mažiau 4000 lm. Šviesos kampas 120, šviesos spalvos atkūrimo indeksas (CRI) 80, Neakinimo koeficientas (UGR) 22. LED šviestuvai.

Jie turi užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninio pažeidimo, normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir ilgaamžiški, turi būti ekonomiški.

Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinę tinklo įtampą ir sąlygas (IP 44 apsaugos klasės). Šviestuvai įleidžiami, skirti darbui patalpose. Spalvų perdavimo indeksas Ra ne mažesnis 85.

Šviestuvų tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, laiduojančius saugų ir patikimą šviestuvų įrengimą, bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti.

TS–11 Durų angos ir durys

Scenos durys platinamos iki 0,90 m pločio 2,10 m aukščio įrengiant vienos krypties stumdomas duris iš scenos pusės. Salės sienoje su 1-4 patalpa anga platinama iki 1,5 m pločio ir 2,05 m aukščio atliekami apdailos darbai.

TS-12 Parketo paklojimas

Lakuotos parketlentės gaminamos dvisluoksnės, kurių viršutinis sluoksnis yra natūrali mediena, ąžuolas, o pagrindas – fanera. Parketlenčių matmenys: ilgis siekia 1200–2400 mm, plotis – 100–240 mm, o storis 20 mm,. Paviršius padengiamas UV laku arba matiniu laku, kuris apsaugo nuo įbrėžimų, dėmių ir blukimo. Tvirtinimui naudojama „Click“ sistema arba jai lygiavertė. Dangos pritaikytos temperatūrai nuo +18°C iki +27°C ir drėgmei 40–60 %. Lakuotas sluoksnis užtikrina atsparumą nusidėvėjimui, UV spinduliams ir drėgmei. Parketlentės turi turėti sertifikatą, dažnai FSC ar PEFC, bei turi mažą lakiųjų organinių junginių emisiją. Priežiūra yra paprasta – valymas drėgnu, bet ne šlapiu būdu, vengiant stiprių cheminių medžiagų. Parketlenčių pavyzdžiai bei tikslios gaminių specifikacijos turi būti suderintos su užsakovu, tokia pat grindų danga kaip ir ant scenos turi būti montuojama ir ant laiptuotos pakylos prieš sceną. Danga turi būti pritaikyta šokių užsiėmimams.

TS-13 Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu

Pabaigus darbus, Rangovas turi sutvarkyti šiukšles. Rangovas (arba subrangovas, jei pasitelkiamas) turi sutvarkyti atliekas, susidarysiančias remonto metu. Šiukšlės pakraunamos į savivartį ir išvežamos 25 km atstumu į statybinį sąvartyną. Išvežus statybines šiukšles, būtina pristatyti šiukšlių pridavimo/priėmimo deklaraciją užsakovui. Demontuotos ir tinkamos naudoti medžiagos atiduodamos naudotojui.

Paliekamų patalpų būklė: pabaigus darbus Rangovas turi pašalinti visas nereikalingas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą, nuvalyti langus, išplauti grindis. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Patalpos turi būt paliktos švarios, tinkamos naudojimui.

P.S. * - arba lygiavertis/ė, lygiavertiškumo atitikimą įrodo tiekėjas savo lėšomis.

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, gaminių pavadinimai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, nuorodos į standartus ir/ar technologijas, galima naudoti analogišką (ne blogesnių techninių rodiklių ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus), ne prastesnių parametrų kitų gamintojų produkciją (medžiagas, įrangą ar mechanizmus). Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodyti prekės ženklai yra tik informacinio/rekomendacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir (ar) naudoti konkrečių gamintojų produkciją. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.