Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laboratorijų baldai

Bendrieji reikalavimai

1. Jeigu siūlomos lygiaverčių parametrų prekės, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, pagrindžiantys perkamų prekių savybių lygiavertiškumo įrodymus. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 5.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomų prekių lygiavertiškumo įrodymai neatitiks techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai stale privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz.

3. Baldai turi būti nauji, nenaudoti, neremontuoti.

4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams.

Aplinkos apsaugos reikalavimų atitikčiai įrodyti pateikiamas užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Deklaracija dėl baldų atitikties aplinkos apsaugos kriterijams“ ir jame reikalaujami dokumentai.

Specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1. | Specializuotas antistatinis laboratorinis stalas | 17 vnt. (1.1.-1.16. punktuose nurodyti reikalavimai vienam specializuotam antistatiniam laboratoriniam stalui) |
| 1.1. | Paskirtis | Turi būti skirtas atlikti litavimo ir montavimo darbus su integruotais apšvietimo ir įrankių bei komponentų išdėstymo moduliais |
| 1.2. | Matmenys | ilgis 1000mm ±100mm, plotis 750mm ±50mm, stalviršio storis 25mm ± 5mm |
| 1.3. | Reguliuojamas aukštis | Minimalus aukštis 650mm ±50mm, maksimalus aukštis 1000mm ± 50mm |
| 1.4. | Stalo paviršiaus tipas | Antistatinis (ESD) tipo arba lygiavertis |
| 1.5. | Spalva | Šviesiai pilka |
| 1.6. | Maksimali stalo apkrova | ≥ 500kg |
| 1.7. | Rėmas šviestuvui ir lentynoms | ESD tipo arba lygiavertis, aukštis ≥ 1350mm, maksimali apkrova ≥ 200kg |
| 1.8. | Šviestuvo laikiklis | ESD tipo arba lygiavertis, plotis ≥ 1000mm |
| 1.9. | Bėgelis komponentų dėžutėms kabinti | ESD tipo arba lygiavertis, ≥ 4vnt. Ilgis 500mm ±10mm x aukštis 100mm ±10mm |
| 1.10. | Kabinama dėžutė | ESD tipo arba lygiavertė, ≥ 12vnt. Matmenys plotis 140±10mm x gylis 190±10mm x aukštis 100±10mm |
| 1.11. | Lentyna | ESD tipo arba lygiavertė, plieninė, ≥ 2vnt., matmenys ilgis 500±10mm x gylis 300±10mm |
| 1.12. | Viršstalinis šviestuvas | Ilgis 900±10mm x gylis 120±10mm x aukštis 50±10mm |
| 1.13. | Viršstalinio šviestuvo šviesumas | ≥ 2300 lux, 3000K - 5000K intervale |
| 1.14. | Šviesumo intensyvumo reguliavimas | Turi būti |
| 1.15. | Elektros instaliacija | Stale turi būti sumontuota, ne mažiau kaip: ≥ 4vnt. tinklo rozečių suderinamų su 230V ±5% , Bendras visos stalo elektros tiekimo išjungiklis, saugiklis, maitinimo kabelio ilgis ≥ 450cm, įžeminimo dėžutė ≥ 4 jungčių |
| 1.16. | Stalčius | Tipas ESD arba lygiavertis, turi būti kabinamas po stalu, matmenys: plotis 450±10mm x gylis 300±10mm x aukštis 150±10mm, spalva šviesiai pilka, stalčiaus atidarymas ne mažiau 80% |
| 2. | Kėdė | 17 vnt. tipas ESD arba lygiavertis atlošo matmenys 450±10mm x 450±10mm, sėdynės matmenys 460±10mm x 460±10mm, reguliuojamas aukštis minimalus 450±10mm, maksimalus 600±20mm, reguliuojamas sėdynės (sėdimosios dalies) pakrypimas, spalva juoda, maksimali apkrova ≥ 120kg |
| 3. | Garantinis laikotarpis | Stalams ir kėdėms ≥10 metų |
| Stalo 1 vnt. asociatyvi foto |  |  |