Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

NAUDOTO KELEIVINIO TURISTINIOAUTOBUSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras (techniniai rodikliai) |
| --- | --- |
| l. | Autobuso pirmos registracijos data ne ankstesnė negu 2019 m. (pateikti registracijos liudijimo kopiją) |
| 2. | Autobusas turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti ES direktyvose, Jungtinių Tautų/ Europos Ekonominės Komisijos (toliau - JT EEK) taisyklėse, ir kitus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose |
| 3. | Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 |
| 4. | Siūlomas autobusas turi būti tinkamas keleiviams vežti, neiškomplektuotas, atitinkantis jam gamintojo techninėse sąlygose keliamus reikalavimus (pateikti autobuso gamintojo nustatytas technines charakteristikas). Jo techninė būklė turi užtikrinti saugią eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajam subjektui, neatliekant jokių remonto darbų |
| 5. | Esant perkančiojo subjekto pageidavimui, 5 darbo dienų laikotarpiu tiekėjas privalo sudaryti galimybę perkančiojo subjekto atstovams savo lėšomis apžiūrėti siūlomą autobusą ir įvertinti jo techninę, estetinę būklę bei jo atitikimą pasiūlyme pateiktam aprašymui |
| 6. | Autobuso rida ne daugiau kaip 350 000 km (pateikti odometro ir tachografo parodymų foto nuotrauką) |
| 7. | Elektrinis liftas asmens su judumo negalia vežimėliui įkelti |
| 8. | Vietų skaičius keleiviams - 49+l+ l sėdimų vietų ir galimybė vežti asmenį su judumo negalia |
| 9. | Autobuso matavimo prietaisų skalė turi būti išpildyta metrinėje matavimo sistemoje |
| l 0. | Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas |
| 11. | Autobusas dviejų ašių |
| 12. | Autobuso ratai ne mažesni nei 22,5 |

|  | Autobuso kėbulas |
| --- | --- |
| 13. | Autobusas turistinio tipo, ilgis ne mažiau kaip 12,8 m |
| 14. | Autobuso kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos |
| 15. | Autobuso apačia nepažeista korozijos |
| 16. | Autobusas nedaužtas |
| 17. | Turi būti pažymėti autobuso pakėlimo taškai |
| l 8. | Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasaugiai ir gaubtai |
|  | Autobuso mobilumas |
| 19. | Kuro bako talpa ne mažiau kaip 500 l, AdBlue bako talpa ne mažiau kaip 45 l |
| 20. | Kuro pripylimo anga turi būti rakinama |
|  | Autobuso variklis |
| 2 1. | Dyzelinis variklis |
| 22. | Galia - nuo 290 kW iki 310 kW |
| 23. | Variklio tūris nuo l 0 000 cm3 iki 11 000 cm3 |
| 24. | Turi atitikti ES toksiškumo standartus, ne žemesnius kaip EURO 6 |
| 25. | Variklis sumontuotas autobuso gale |
| 26. | Turi būti variklio dugno apsauga |
|  | Autobuso aušinimo sistema |
| 27. | Autobuso aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie temperatūros -30 °C |
| 28. | Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas, galia ne mažesnė nei 30kW |
|  | Autobuso transmisija |
| 29. | Pavarų dėžė - automatizuota (automatinis pavarų perjungimas) |
| 30. | ABS/ASR sistemos arba lygiavertės, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 4x2 |
| 31. | Greičio ribotuvas |
| 32. | Papildoma pneumatinė stabdžių sistema („retarderis“, „intarderis“) |
| 33. | Greičio palaikymo sistema |
| 34. | Ne mažiau kaip 12 pavarų į priekį ir atbulinė pavara |
|  | Autobuso keleivių salono įranga |
| 35. | Turistinio tipo aukštos, minkštos, atsilenkiančios, su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, rankenėlėmis, atsilenkiančiu staleliu ir kišenėle iš tinklelio keleivių sėdynės reguliuojamais pakojais. Turi atitikti Europos Parlamento Ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus. Tokio pat tipo įrengta vieta gidui. Turi būti reguliuojamas galinių sėdynių nugarėlės pasvirimo kampas. |
| 36. | Vairuotojo užuolaidėlė nuo saulės |
| 37. | Tonuoti stiklo paketai keleivių salono languose, neužrasoję |
| 38. | Priekiniai stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti |
| 39. | Autonominis automatinis šildytuvas variklio ir salono šildymui su programuojamu šildytuvo valdymo laikrodžiu |
| 40. | Klimato kontrolė (kondicionierius) vairuotojui ir keleiviams, valdomas atskirai |
| 41. | Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai |
| 42. | Gamintojo TV sistema su DVD arba VCD grotuvu ir 2 LCD monitoriais |
| 43. | Individualus keleivių apipūtimas |
| 44. | Individualus keleivių apšvietimas |
| 45. | Salono garso ir šiluminė izoliacija |
| 46. | Pilna salono apdaila |
| 47. | Salono aukštis ne mažesnis kaip 1900 mm |
| 48. | Nesuplėšyta, švari viso salono kiliminė danga ir sėdynės |
| 49. | Durys valdomos oru |
| 50. | Keleivių įlipimo/išlipimo porankiai |
| 51. | Bent vienas mikrofonas autobuso priekyje |
| 52. | Salono laikrodis ir šaldytuvas autobuso priekyje |
| 53. | Tualetas (WC) |
| 54. | Lentynos keleivių daiktams |
| 55. | Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės |
| 56. | Avarinio atidarymo plaktukai, užrašai „Avarinis išėjimas“ lietuvių kalba |
| 57. | Abiejų durų laiptų įlipimo laiptelių apšvietimas |
| 58. | Du stoglangiai su avariniu išėjimu |
|  | Kita autobuso įranga |
| 59. | Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė |
| 60. | Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis |
| 61. | Įtaisas vilkimui, įmontuotas kėbulo priekyje |
| 62. | Skaitmeninis tachografas - ES |
| 63. | Avarinis jungiklis |
| 64. | 2 X USB 24V vairuotojo darbo vietoje |
| 65. | Tvarkingi signalizavimo prietaisai |
| 66. | Tvarkingas prietaisų skydelis |
| 67. | Du 6 kg gesintuvai, dvi vaistinėlės, atitinkančios LR reikalavimus |
| 68. | Priekinio stiklo plovimo sistema |
| 69. | Vairo kolonėlė su stiprintuvu, aukščio ir pasvirimo reguliavimu |
| 70. | Atbulinės eigos garsinis signalas arba kamera |
| 71. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai |
| 72. | Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai |
| 73. | Reguliuojamo aukščio pakaba ant oro pagalvių |
| 74. | Galinio vaizdo kamera |
| 75. | Švieslentė autobuso priekyje viršuje |
| 76. | Autobuso pristatymas ne ilgiau, kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
| 77. | Instrumentų komplektas ir domkratas |
| 78. | Variklio skyriaus apšvietimas |
| 79. | 220 V keitiklis su pajungimo lizdu |
| 80. | Linijų sekimo sistema ir adaptyvus tempomatas |
| 81. | Autobusas turi būti aprūpintas autobuso techninio aptarnavimo ir eksploatacijos instrukcijomis (vairuotojo vadovu) |
| 82. | Visa aukščiau išvardinta autobuso įranga turi veikti |

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti autobuso identifikaciniai numeriai (registracijos liudijimo kopija), autobuso gamintojo transporto priemonės įrangos aprašymo kortelė ir autobuso nuotraukos:

1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo;

2. Salonas, vairuotojo vieta su matomais odometro ir tachografo parodymais;

3. Variklio skyrius;

4. Atviras bagažo skyrius;

5. Autobuso dugnas (neprivaloma - tik esant galimybei).

Perkančiajam subjektui pageidaujant, 5 darbo dienų laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis privalo sudaryti galimybę perkančiojo subjekto atstovams apžiūrėti siūlomą autobusą ir įvertinti jo techninę, estetinę būklę bei jo atitikimą pasiūlyme pateiktam aprašymui. Vertinamas kėbulo korozijos (ne) buvimas, estetinis vaizdas, variklio, agregatų, elektros sistemų ir sėdynių būklė. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą dėl pateiktos melagingos informacijos, jeigu apžiūrėjus autobusą bus nustatyti neatitikimai tarp pasiūlyme nurodytų autobuso charakteristikų ir faktinių.

FINANSINIO LIZINGO REIKALAVIMAI

| Lizingo laikotarpis | ne trumpiau kaip 84 mėn. |
| --- | --- |
| Pradinė įmoka | 15 proc. autobuso vertės |
| Likutinė vertė | Be likutinės vertės |
| Marža | Ne daugiau 2 proc. |
| Kintamos palūkanos | 6 mėn. EURIBOR (2025-04-08 dienos) |
| Įmokų mokėjimo būdas | Linijinis |